ICS 27.010

F 01

中华人民共和国国家标准

GB ××××—××××

金属卤化物灯能效限定值

及能效等级

Minimum allowable values of energy efficiency and

energy efficiency grades for metal-halide lamps

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

中国国家标准化管理委员会

- 前    言

本标准第4.3条是强制性的，其余条款是推荐性的。

- 本标准按照GB/T1.1－2009给出的规则起草。

- 本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司，工业和信息化部节能和综合利用司提出。

- 本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）归口。

- 本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会合理用电分委员会归口。

- 本标准起草单位：

- 本标准主要起草人：

金属卤化物灯能效限定值及能效等级

  - 范围

本标准规定了金属卤化物灯的能效等级、能效限定值、节能评价值、试验方法和检验规则。

本标准适用于透明玻壳的钪钠系列金属卤化物灯（单端、双端，50W-1500W）,陶瓷金属卤化物灯（单端， 20W-400W） 。

本标准不适用与涂粉泡壳或防爆型金属卤化物灯。

  - 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2900.65 电工术语 照明

GB/T 13434-2008  放电灯（荧光灯除外）特性测量方法

GB/T 18661 金属卤化物灯(钪钠系列)

GB 19652   放电灯（荧光灯除外）安全要求

GB/T 24458  陶瓷金属卤化物灯 性能要求

  - 术语和定义

GB/T2900.65确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

金属卤化物灯初始光效  initial luminous efficacy for metal-halide lamps

评定金属卤化物灯能效水平的参数，该参数是金属卤化物灯初始光通量与实测功率的比值，单位为流明每瓦（lm/W）。

3.2

金属卤化物灯能效限定值　minimium allowable vaules of energy efficiency for metal-halide lamps

在标准规定的测试条件下，允许金属卤化物灯的最低初始光效值。

3.3

金属卤化物灯节能评价值 evaluating values of energy conservation for metal-halide lamps

在标准规定的测试条件下，评价节能金属卤化物灯的最低初始光效值。

  - 技术要求

4．1   基本要求

本标准所适用的金属卤化物灯，其性能应符合GB 19652 、GB/T 18661、GB/T24458的要求。

4．2   能效等级及光通维持率

- 4．2．1 能效等级

金属卤化物灯能效等级分为3级,其中1级能效最高。各等级的最低初始光效值应不低于表1或表2的规定。表中未列出额定功率值的灯，其相率可用线性差值法确定。

- 4．2．2 光通维持率

金属卤化物灯在燃点到2000h时，钪钠系列金属卤化物灯的光通维持率应符合GB/T 18661的要求，陶瓷金属卤化物灯的光通维持率应满足GB/T 24458的要求。

4．3 能效限定值

金属卤化物灯能效限定值为表1或表2中能效等级的3级。

4．4 节能评价值

金属卤化物灯节能评价值为表1或表2中能效等级的2级。

表1 钪钠系列金属卤化物灯能效等级

| 灯类型 | 功率 W | 光效lm/W |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 单端 | 50 | 84 | 66 | 56 |
|  | 70 | 90 | 79 | 67 |
|  | 100 | 96 | 84 | 72 |
|  | 150 | 100 | 88 | 76 |
|  | 175 | 102 | 90 | 64 |
|  | 250 | 104 | 92 | 70 |
|  | 400 | 107 | 96 | 83 |
|  | 1000 | 110 | 99 | 76 |
|  | 1500 | 127 | 121 | 97 |
| 双端 | 70 | 85 | 75 | 61 |
|  | 100 | 95 | 88 | 72 |
|  | 150 | 93 | 85 | 71 |
|  | 250 | 90 | 82 | 68 |

表2 陶瓷金属卤化物灯能效等级

| 功率 W | 光效lm/W |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 20 | 85 | 79 | 74 |
| 25 | 88 | 82 | 77 |
| 35 | 91 | 85 | 81 |
| 50 | 94 | 88 | 85 |
| 70 | 96 | 91 | 88 |
| 100 | 98 | 93 | 90 |
| 150 | 100 | 95 | 93 |
| 250 | 101 | 97 | 95 |
| 400 | 101 | 98 | 96 |

4．5 其他情况下对光效的修正

对于色温在3900K 到 5000K的灯,光效值为上表的95%.色温大于5000K,光效为上表中数值的90%。

  - 试验方法

5．1初始光效

金属卤化物灯老炼100h之后，按照GB/T13434中光通量测量要求和有关规定进行光通量测量，然后按公式（1）计算光效：

η=φP………………………………………………（1）

式中：

η——金属卤化物灯的初始光效，单位为流明每瓦（lm/W）；

φ——金属卤化物灯的初始光通量，单位为流明（lm）；

P——金属卤化物灯的实测灯功率，单位为瓦（W）。

5．2光通维持率

按照GB/T13434中光通维持率试验的有关规定进行。

  - 检验规则

6．1 交收试验

- 制造厂应对本企业生产的金属卤化物灯的能效限定值进行交收试验。交收试验的金属卤化物灯应从每日（批）生产的同一型号灯中随机抽取。交收试验初始光效抽样方案、检查水平按各金属卤化物灯性能要求标准GB/T 18661、GB/T24458中交收试验初始光通量项目的相应规定执行。

6．2例行试验

- 制造厂应对本企业生产的金属卤化物灯的光通维持率进行例行试验，每年不应少于一次，从交收试验合格的灯中随机抽取。例行试验前，所有样本进行能效限定值检查，若发现不合格品，则以合格品换取，同时应分析原因，记入例行试验的报告中，但不作为例行试验报告结果的鉴定依据。

- 光通维持率抽样方案、检查水平按各金属卤化物灯产品性能国家标准GB/T 18661、GB/T24458的例行试验中光通维持率项目的相应规定执行。

有下列情况之一时，也应进行例行试验：

- 产品的试制定型鉴定时；

- 停产三个月以上恢复生产时；

- 当设计、工艺或材料变更可能影响其性能时；

- 质量技术监督部门提出进行例行试验时。

—————————————