ICS 27.010

F 01

中华人民共和国国家标准

GB 24849—201×

代替GB 24849—2010

家用和类似用途微波炉能效限定值
及能效等级

Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades for household and similar microwave ovens

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中  国 国 家 标 准 化 管 理 委 员  会

发布

- 前    言

本标准4.3、4.4和4.5 为强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替GB 24849-2010《家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级》。与24849-2010相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——删除了加热均匀性的要求；

——待机模式和关机模式进行了重新定义；

——调整了能效等级，由原标准中的5级能效改为3级能效；

——附录A中修订了A.2.2的计算公式；

——附录B中B.3明确了微波炉几何中心的测试方法；

——附录C中修订了待机功耗和关机功耗的试验方法；

——增加了附录D。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 24849-2010。

家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级

1 范围

本标准规定了家用和类似用途微波炉（以下简称微波炉）的能效等级、能效限定值、烧烤能耗限定值、待机功耗、关机功耗、节能评价值、试验方法和检验规则。

本标准适用于利用频率在 2450 MHz ISM频段的电磁能量来加热腔体内食物或饮料以及由电阻性电热元件加热炉腔，器具额定最大输入功率在2500W及以下的微波炉，包括组合型微波炉。

本标准不适用于商用微波炉、工业微波炉以及带抽油烟机的微波炉。

注：ISM频段是由ITU确定并在CISPR 11中采用的电磁频率范围。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18800 家用微波炉  性能试验方法

GB4706.21 家用和类似用途电器安全  微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求

IEC 62301 家用电器-待机功耗的测量

3 术语和定义

GB/T 18800、GB4706.21和IEC 62301界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 微波炉能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for microwave ovens

本标准规定测试条件下微波炉的最低允许效率值，单位为百分数（%）。

3.2 微波炉节能评价值 evaluating values of energy conservation for microwave ovens

本标准规定测试条件下节能微波炉的最低允许效率值，单位为百分数（%）。

3.3 烧烤能耗限定值 maximum allowable values of energy consumption for grill function

本标准规定测试条件下微波炉烧烤功能的最大允许能耗值，单位为瓦时（W·h）。

3.4 待机模式 standby mode

微波炉连接到电源上，提供下面一种或多种用户经常使用或保护性功能的产品模式：

--通过遥控器、内部传感器和计时器激活其他模式（包括模式的激活和不激活）；

--连续性功能：包括时钟在内的信息或状态显示；

--连续性功能：基于传感器的功能。

3.5 关机模式 Off mode

微波炉连接到电源上，但不提供任何待机模式或主要功能。仅用于指明微波炉处于关机状态的指示灯也属于关机模式。

3.6 待机功耗 standby mode power consumption

微波炉在待机模式下的有功功率，单位为瓦（W）。

3.7 关机功耗 off mode power consumption

微波炉在关机模式下的有功功率，单位为瓦（W）。

4 技术要求

4.1基本要求

本标准所适用的微波炉，应符合GB/T 18800的相关要求。

4.2能效等级

微波炉能效等级分为3级（见表1），其中1 级能效最高。各等级产品的效率值应不低于表1的规定。

表1  微波炉能效等级

| 微波能效等级 | 标称效率值（%） |
| --- | --- |
| 1 | 60 |
| 2 | 56 |
| 3 | 52 |

4.3 微波炉能效限定值

微波炉的能效限定值为表1中能效等级的3级，但判断方法根据附录D进行判别。

4.4烧烤能耗限定值

具有烧烤功能的微波炉，每摄氏度温升的能耗应不大于1.2 W·h。

4.5 待机功耗和关机功耗

微波炉的关机功耗和待机功耗应不大于0.5W；在待机模式时具有信息或状态显示（包括时钟）功能的微波炉，其待机功耗应不大于1W。

注：带有WIFI，蓝牙等通讯协议功能的微波炉，不考核其待机功耗。

4.6微波炉节能评价值

微波炉的节能评价值为表1中能效等级的2级。

- 试验方法

微波炉的微波功能能效值按照附录A的要求进行试验。

组合型微波炉烧烤功能的能耗值按照附录B的要求进行试验。

微波炉的待机功耗和关机功耗值按照附录C的要求进行试验。

- 检验规则

6.1 出厂检验

6.1.1能效限定值、待机功耗、关机功耗和烧烤能耗限定值应作为微波炉出厂检验项目。抽样方案由生产企业质量检验部门自行决定。

6.1.2经检验认定微波炉能效限定值、待机功耗、关机功耗和烧烤能耗限定值不满足要求的产品不允许出厂。

6.2 型式检验

6.2.1 微波炉产品出现下列情况之一时，应进行能效型式检验：

- 试制的新产品；

- 改变产品设计、工艺或所用材料明显影响其性能时；

- 质量技术监督部门提出检验要求时。

    - 能效型式检验的抽样，每次抽3台，其中两台试验，一台备用。其中：

- 试验结果两台均符合本标准要求，则该批为合格；

- 如果两台均不符合本标准要求，则该批为不合格。

- 如果有一台不符合本标准要求，应对备用样品进行测试，其中

- 如测试结果符合本标准要求则该批为合格；

- 如测试结果仍不符合本标准要求，则该判定为不合格。

附录A

（规范性附录）

微波炉微波功能的能效值试验方法

A.1 试验条件

A.1.1 试验环境

试验在无强制对流空气且环境温度为23℃±2℃的场所进行。

A.1.2 试验电源

器具以220V±1 %电压，50Hz±1 %频率供电，总谐波失真不能超过5%。

注：当启动器具在微波加热模式时，以上正弦波试验电压应得到保持。

A.1.3 试验仪器

测量水温时使用的温度测试系统，该系统在0℃～50℃温度范围内准确度为±0.5℃。

电压表、功率表的准确度应为±1%。

电子称的准确度应为±1%。

计时器的准确度应为±1%。

A.1.4 试验器具的放置

器具应放置于厚度约为20mm的，涂有无光黑漆的胶合板水平台面上进行试验。

A.1.5 器具的初始条件

试验开始前，微波炉不工作，放置于温度为23℃±2℃的环境里至少6h。

- 注1：如果磁控管和电源的温度与环境温度在5K以内，以及2K的实验环境温度以内的，那么至少6小时的时间段可以减短，。

- 注2：可采用强制冷却的方法来辅助降低器具的温度，在此情况下可减少器具放置时间。

A.1.6 器具控制装置的设置

器具设定于最大输出功率。

A.1.7 器具的负载

试验使用饮用水。

A.2 试验方法

A.2.1微波输出功率

- 测量时在玻璃容器中盛放水负载，初始水温低于环境温度，然后用微波炉加热到近似环境温度，该步骤应保证对容器的热损耗，热容量影响最小，由此要考虑修正系数。总之，该程序要求准确测量水温。

- 试验使用圆柱形硼硅玻璃容器，最大壁厚3mm，外径约为190mm，高约为90mm，容器的质量即定。

- 测量开始时，器具和空容器为室温，水初始温度为10℃±1℃，在水被加入容器之前迅速测量水温。

- 把1000g±5g的水加到容器中，测得实际质量，把容器马上放到搁架中心上，搁架处于正常使用的最低位置，启动微波炉，测量水温加热到20℃±2℃所需的时间，然后切断电源，在60s之内测量最终水温。

- 注1：在测量水温之前搅动水。

- 注2：搅动和测试装置均为低热容量材质。

- 微波炉输出功率P用公式(A.1)计算：

- …………(A.1)

| - 式中： | - P—微波输出功率，单位为瓦（W）； |
| --- | --- |
|  | - mW—水的质量，单位为克（g）； |
|  | - T2—最终水温，单位为摄氏度（℃）； |
|  | - T1—初始水温，单位为摄氏度（℃）； |
|  | - mC—容器质量，单位为克（g）； |
|  | - T0—环境温度，单位为摄氏度（℃）； |
|  | - t—加热时间，除去磁控管灯丝预加热时间，单位为秒（s）。 |

- 微波功率单位为瓦（W），四舍五入取整。

A.2.2 效率

- 在条款A.2.1试验中测出能量损耗。

- 微波炉效率η用公式(A.2)计算：

- ………       …(A.2)

- 式中：

- η—效率，单位为百分数（%）；

- P—微波输出功率，单位为瓦（W）；

t—加热时间，除去磁控管灯丝预加热时间，单位为秒（s）；

- Win—输入能量，单位为瓦·秒（W·s）。

- 注：输入能量包括磁控管灯丝预加热时的损耗。

- 效率用百分数表示，四舍五入取整。

附录B

(规范性附录)

组合型微波炉烧烤功能的能耗试验方法

B.1 试验条件

B.1.1 试验环境

试验在无强制对流空气且环境温度为23℃±2℃的场所进行。

B.1.2 试验电源

器具以220V±1%电压，50Hz±1%频率供电，总谐波失真不能超过5%。

注：当启动器具在烧烤加热模式时，以上正弦波试验电压应得到保持。

B.1.3 试验仪器

温度测量时使用的温度测试系统，该系统在0℃～300℃温度范围内准确度应为±1℃。

电压表、功率表、电能表的准确度应为±1%。

计时器的准确度应为±1%。

B.1.4 试验器具的放置

嵌装式及吊挂式器具按安装说明书进行安装。其他器具的放置要使器具的背部尽量靠近测试角的一边壁而远离另一侧壁。

打算放置在地板上使用的器具应放在测试角的底板上，并尽可能靠近测试角的两边壁。

B.1.5 器具的初始条件

试验开始前，微波炉不动作，放置于温度为23℃±2℃的环境里至少6h。

- 注1：如果磁控管和电源的温度与环境温度在5K以内，以及2K的实验环境温度以内的，那么至少6小时的时间段可以减短，。

- 注2：可采用强制冷却的方法来辅助降低器具的温度，在此情况下可减少器具放置时间。

B.1.6 器具控制装置的设置

器具设定于烧烤功能的最大标称功率档位。

B.1.7 器具的负载

器具应处于空载状态，若器具的腔体中有附件（除玻璃转盘、转盘支架外），则将其取出。

B.2 试验方法

组合型微波炉烧烤功能的能耗试验方法如下：

将一裸热电偶放置于器具腔体的几何中心（见B.3），以用于测量烧烤模式下腔体内的平均温度。然后关闭炉门，温度控制设定于最大的位置处。

器具加热工作时间为5min。

测定器具在规定的工作时间内所消耗的电能以及腔体几何中心的温升值。

微波炉烧烤能耗Wc按公式(B.1)计算：

- Wc=ET2−T1        ………                     …(B.1)

- 式中：Wc— 微波炉的烧烤能耗，单位为瓦时每K (Wh/K)；

- E— 微波炉在规定的工作时间内消耗的电能，单位为瓦时（Wh）；

- T2—在规定的工作时间后腔体几何中心内的温度，单位为摄氏度（℃）；

- T1—腔体几何中心内的初始温度，单位为摄氏度（℃）。

注1：元件（例如随炉子自动启动的炉灯和风扇电机）所消耗的电能包含在以上所测定的电能消耗中。

注2：热电偶可通过炉子的门缝进入腔体中，但不应影响炉门的正常关闭。

注3：消耗的电能用W•h来表示，精确到0.1 W•h；温度用℃来表示，精确到0.1℃。烧烤能耗用W•h /K来表示，结果四舍五入，保留一位小数。

B.3 几何中心计算

B.3.1 带转盘的微波炉情况：

把热电偶以测量器具（如图B.4）为支撑，固定在腔体内部底板对角线交点处（图B.1），高度为玻璃盘中心到腔体顶部（如果发热管外露，则以发热管为顶部）高度H的一半（图B.2）：

图B.1     图B.2

B.3.2平板微波炉情况：

底部固定式，但高度为底板中心（如果发热管外露，则以发热管为顶部）到顶板高度H的一半（图B.3）。

图B.3

附录C

(规范性附录)

微波炉的待机和关机功耗试验方法

C.1 试验条件

C.1.1 试验环境

- 试验在无强制对流空气且环境温度为23℃±2℃的场所进行。

C.1.2 试验电源

- 器具以220V±1%电压，50Hz±1%频率供电；试验电压的总谐波失真(包括2-13次谐波)不应超过2%；电压的峰值和有效值之比（即波峰因数）应在1.34～1.49之间。

C.1.3 试验仪器

- 电压表的准确度应为±1%。

- 功率表、电能表的准确度应不大于0.01W。

- 计时器的准确度应为±1%。

C.1.4 试验器具的放置

- 根据制造商的说明安装好微波炉，然后放置于厚度约为20mm的，涂有无光黑漆的胶合板水平台面上进行试验。

C.1.5 器具的初始条件

- 每次试验前，器具应放置于温度为15℃～ 25℃，湿度为45%～75%的环境里至少6h，以使器具的整体温度处于20℃±5℃。

- 注：可采用强制冷却的方法来辅助降低器具的温度，在此情况下可减少器具放置时间。

C.1.6 器具控制装置的设置

- 器具应设定于待机模式或关机模式中功耗最大的状态。

C.1.7 器具的负载

- 器具应处于空载状态。

- C2 试验方法

- 微波炉待机功耗和关机功耗的试验方法如下：

- 试验方法：

- 将待测微波炉连接到测量仪，并选择被测量的模式。在微波炉经过15 min后开始测试量，测量仪能记录30min的能量消耗，用累积的能量值除以测量时间以得到平均功率。

- 注：示例1—如果一个仪器的时间分辨率为1s，则要求其累计的最小值为200s。

- 示例2—如果一个仪器的能量分辨率为0.1 mWh，则要求其累计的最小值为20 mWh。

附录D

(规范性附录)

| 微波能效等级 | 标称效率值（%） | 判别区间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60 | ≥60（圆整值），如果测试的效率圆整值为≥60%，则合格。 |
| 2 | 56 | ≥56（圆整值），如果测试的效率圆整值为≥56%，则合格。 |
| 3 | 52 | ≥52（圆整值），如果测试的效率圆整值为≥52%，则合格。 |