ICS 13.020

Z00

中华人民共和国国家标准

GB/T      —XXXX

农村（村庄）河道（塘）管理与维护规范

Specification for management and maintenance of rural (village) rivers and ponds

（本稿完成日期：2017-12-26）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX -   实施

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　总体要求	1

5　管护人员	2

6　管护范围及内容	2

7　管护要求	2

8　档案管理	4

9　评价与改进	4

前  言

本标准按照GB/T　1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准起草单位：江苏省质量和标准化研究院、扬中市河道管理所、南京水科院

本标准主要起草人：

农村（村庄）河道（塘）管理与维护规范

- 范围

本标准规定了农村（村庄）河道（塘）管理与维护（下称“管护”）的术语和定义、总体要求、管护人员、管护范围及内容、管护要求、档案管理以及评价与改进。

本标准适用于农村（村庄）河道（塘）及其附属设施的运行管护。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T　19039　　顾客满意测评通则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 农村（村庄）河道（塘）　rural　(village)　rivers　and　ponds

具有农业生产、生活、生态等公共服务功能的县级、乡级河道及农村（村庄）河塘沟渠的总称。

附属设施　　ancillary　facilities

为满足河道（塘）功能需要而修建或设置的必要的设施。如：涵闸、泵站、护岸、管护标志、河道景观设施等。

- 总体要求

  - 保障河道行洪、排涝、蓄水、输水、灌溉、航运、环境、生态、景观、文化等综合功能的正常发挥，实现水清流畅、岸绿景美、功能健全、人水和谐。

  - 落实“河长制”，建立因地制宜、责任明确、协调配合、实施到位的长效管护机制。

  - 落实管护经费。

  - 编制河道管护名录，实行分类、分级管护。

  - 设立河道管护责任牌，明确河道名称、管护范围、管护内容、管护标准、管护责任人、监督电话等。

  - 加强宣传教育，引导村民自觉保护河道。

- 管护人员

  - 管护人员应接受安全、技能等相关知识的教育和培训，了解河道管护的有关规定，提高管护能力。

  - 管护人员应根据各自的职责做好相应的工作，主要包括：

- ——对河道及其附属设施进行日常管护和保洁；

- ——对河道进行日常巡查，对涉河违法违规行为进行劝阻和及时上报；

- ——进行河道工程安全巡查和汛期险情排查，发现隐患及时上报；

- ——向居民宣传有关河道管护的法律法规和规章，引导居民增强爱河护河、保护水环境的意识。

  - 管护人员应根据各自己的职责做好相应的工作。

- 管护范围及内容

  - 管护范围

    - 河道管护范围为:

- 有堤防的河道：两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、青坎（含林带）、行洪区、迎水坡、两岸堤防及护堤地；

- 平原地区无堤防县级河道：两岸之间水域、滩地（包括可耕地）、行洪区以及护岸迎水侧顶部向陆域延伸不少于5m的区域，其中重要的行洪排涝河道，护岸迎水侧顶部向陆域延伸部分不少于7m；

- 平原地区无堤防乡级及以下河道:　两岸之间水域、滩地（包括可耕地）、行洪区以及护岸迎水侧顶部向陆域延伸部分不少于2m的区域；

- 其他地区无堤防河道:　根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定。

    - 河道的具体管理范围，由县（市、区）人民政府根据有关规定，结合各地实际情况划定并公布。

  - 管护内容

- 河道管护内容主要包括河道工程安全检查、绿化及生态环境维护、河道保洁、清淤疏浚、设施管护。

- 管护要求

  - 河道检查

- 7.1.1 日常检查

应对河道进行日常检查，并确定检查频次。检查的内容主要包括：
　　——险工地段、河势变化、河岸坍塌、害堤动物巢穴等影响堤防安全的情况；
　　——乱堆乱放、乱排乱倒、乱垦乱种等影响河道行洪排涝安全的情况；
　　——侵占河道以及非法采砂、挖掘、埋坟、毁坏树木植被等违法违规情况；
　　——管理设施能否正常运行或是否完好等情况；
　　——擅自搭建及违反规定擅自取水等情况；
　　——电鱼、毒鱼、炸鱼等情况。

7.1.2 定期检查

- 7.1.2.1 每年汛前、汛期（包括大潮前后、凌汛期）、汛后应对河道堤防工程、设施以及物料、设备进行定期专项检查。检查的内容主要包括：

- ——河道堤防工程及设施是否完好，是否存在：堤防雨淋沟、裂缝、塌陷、空洞，护坡（护岸、护坎、防洪墙、丁坝）断裂、倾斜、冲毁，堤脚陡立、坍塌，河道淤塞、坝梗阻水、围垦、建筑垃圾和施工弃置物，穿堤建筑物开裂、塌陷、倾斜、与土堤结合处渗水等情况，其他异常情况或安全隐患；

- ——防汛物料及设备是否准备充足，运行是否正常。

7.1.2.2　汛期检查应按照防汛要求启动相应的防汛等级，落实的人员、频次、内容及方法。

- 7.1.3　　特别检查

- 对下列情况应开展河道特别检查：

——暴雨、洪水、台风、高潮水位等自然灾害来临前后；

——人为损坏河道堤防工程、护岸工程及其它设施时；

——日常检查中发现的擅自建设或违反规定的擅自取水情况。

7.1.4　　问题处理

对检查发现的异常情况应及时处置、上报并跟踪检查。

- 7.1.5　　检查记录

应做好巡查记录，内容包括巡查人员姓名、负责的河段、巡查时间、发现的问题及处理方式和处理结果等。

  - 绿化及生态环境维护

7.2.1 对水体净化的水面浮床、沉水、挺水和浮水植物及岸坡绿化植物应进行定期维护，如有缺损、枯萎，应适时补种、修剪、更新等，并应根据病虫害情况开展有效防治。

7.2.2 宜通过种植适宜的水生植物、放养水生动物等方式，加强水体生态修复，改善生态环境。

7.2.3 应保持河道生态环境与周边自然人文环境相协调。对于景观河道，应制定专门的管护措施，开展景观环境管理，创造美丽宜居环境。

  - 河道保洁

7.3.1　河道保洁的主要内容是清理河中、河坎、河岸边、桥洞、河埠头等处的漂浮物、垃圾、杂草、畜禽粪便等影响水洁的所有杂物。

7.3.2　打捞的漂浮物、垃圾等应日产日清，上岸运走，并妥善处置。

- 7.3.3　对河道管护范围内堆放的杂物及生活垃圾等应及时清除，并保持整洁。

7.3.4　对河道附属设施、构筑物立面的污迹、积尘以及蛛网、乱贴、乱挂物件等应及时清除。

7.3.5　对河道管护范围内的病死动物及其产品应进行无害化处置。

  - 清淤疏浚

    - 应根据各地区实际情况对河道进行定期清淤疏浚。

    - 应合理选择清淤方式、淤泥堆放（排放）场所或处置方案，防止淤泥对环境造成二次污染，减少疏浚土方堆放对农田的占用。

    - 清淤疏浚应与滩地保护相结合。

    - 应及时清除、疏通影响河道行洪的障碍物（如违章建筑物或构筑物、挡水围堰、坝埂、高秆作物等），并向有关主管部门报告。

  - 设施管护

- 7.5.1 对界桩、公示牌、宣传牌、安全警示牌等设施应进行定期维护，确保设施完好，标识及字迹清晰。

- 7.5.2 河道安全设施、灌溉设施、防汛设施、亲水便民设施等应由专业人员定期维护,确保正常使用。

- 档案管理

  - 应根据河道功能建立一河一档，定期整理归档，建立年度（月度）维护保养的档案记录。

  - 宜应用信息化、标准化手段进行档案管理。

- 评价与改进

  - 应结合河长制考核工作，建立河道管护考核评价制度，定期进行考核评价，并根据考核评价结果，总结经验，查找问题，不断改进河道管护工作。

  - 应建立社会监督投诉管理制度，畅通投诉信息渠道。

  - 应进行公众满意度调查，并向社会公开调查结果。公众满意度测评应符合GB/T　19039的要求。

  - 对公众提出的意见、建议或投诉应做好记录，及时分析评估，加以改进，并给予反馈。

_______________________________