ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

农村公共厕所建设与管理规范

Construction and service specifications for public toilets in rural areas

（征求意见稿）

20181015

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　建设要求	1

5　运行管理要求	3

6　服务质量要求	4

7　保洁维护要求	4

附录A（资料性附录）　农村公厕类别及设置要求	6

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准起草单位：中国标准化研究院等。

本标准主要起草人：

农村公共厕所建设与管理规范

- 范围

本标准规定了农村公共厕所的建设要求、运行管理要求、服务质量要求和保洁维护要求。

本标准适用于美丽乡村建设中农村地区新建及改扩建公共厕所的建设与管理服务。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6952   卫生陶瓷

GB/T 18092   免水冲卫生厕所

GB 50011   建筑抗震设计规范

GB 50015   建筑给水排水设计规范

GB 50016   建筑设计防火规范

GB 50034   建筑照明设计标准

GB 50189   公共建筑节能设计标准

GB 50210   建筑装饰装修工程施工质量验收规范

GB 50242—2002   建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范

GB/T 50353   建筑工程建筑面积计算规范

GB 50763   无障碍设计规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 农村公共厕所 rural public toilets

农村公厕

在农村地区公共场所供公众使用的厕所。

- 建设要求

  - 选址要求

    - 应选择地势较高、不易积存雨水，无地质危险地段。

    - 宜建在农村地区的村庄入口、主要街巷、道口、广场、集贸市场和公共活动场所等人口较集中，且方便使用者到达的区域。

    - 与集中式给水点和地下取水构筑物等的距离应大于30m，避免污染。

    - 宜建在所服务区域的常年主导风向的下风向处。

  - 设置要求

    - 可根据所在区域的经济发展水平、特点和人流量，分别设置一类、二类、三类农村公厕。

    - 不同类别农村公厕的设置要求可参见附录A。

    - 农村公厕数量可按服务人口或服务半径设置，每个行政村至少设置1处农村公厕。如按服务人口设置，有户厕区域宜为500～1000人/座，无户厕区域宜为50～100人/座，如按服务半径设置宜为500m～1000m/座。

  - 设计原则

    - 应以人为本，遵循文明、卫生、方便、安全、节能、环保的原则。

    - 应因地制宜，体现乡村气息。

  - 整体设计

    - 农村公厕占地面积和建筑面积可根据服务人口及服务区域需求确定，流动人口多、旅游线路沿线等区域可适当增加面积。占地面积宜为60m2 ～ 100m2，建筑面积宜为20m2～60m2，建筑面积应按照GB/T 50353的规定计算。

    - 防火设计应符合GB 50016的规定。

    - 抗震设计应符合GB 50011的规定。

    - 节能设计应符合GB 50189的规定。

  - 室外设计

    - 建筑造型、立面选材、色彩设计等应与周边环境相协调。

    - 室外建筑材料宜选择坚固耐用，且富有地域特色的材料。

  - 室内设计

    - 农村公厕内应进行功能分区，卫生洁具及其使用空间应合理布置，最大限度增加厕位。

    - 应根据需求确定农村公厕男女厕位的比例、蹲(坐)位数。

    - 农村公厕内墙壁应采用光滑、便于清洗的材料，地面应采用防渗、防滑的材料。

    - 男女厕间门入口处应设视线屏蔽。

    - 厕位之间应设置隔板和厕间门，独立小便器站位应设隔板，门及隔板材料应采用防潮、防划、防画、防烫材料。

  - 给排水

    - 农村公厕宜建设水冲厕所，并采取节水和防冻措施。

    - 农村公厕的给水、排水管道的设计应符合GB 50015，当给水水压不足时应采取加压水冲或高位水箱等技术措施。

    - 水冲厕所的粪便污水不应直接排入雨水管道、河流和水沟内，排放需符合下列要求之一：

- 附近有市政污水管道的，粪水宜排入市政污水管道；

- 附近有村级污水处理设施的，粪水应通过污水管道排入村级污水处理设施；

- 不具备排入污水管道条件时，可采用真空排导、生物集成处等其他技术，也可采用抽粪车抽吸的方式。

    - 在不具备建设水冲厕所的缺水地区或高寒地区，宜建设符合GB/T 18092要求的卫生厕所或生物降解免水冲厕所。

    - 化粪池和贮粪池应设置在方便抽粪车抽吸的地方。化粪池和贮粪池四壁和池底应做防水处理，池盖应坚固，检查井和吸粪口不应设在低洼处。应对化粪池、检查井和抽粪井的沼气采取安全有效控制措施。

  - 卫生器具

    - 水冲农村公厕，宜选择陶瓷便器，应符合GB 6952的规定。

    - 不具备上下水条件的农村公厕可采用免水源卫生便器，应符合GB/T 18092的规定。

    - 农村公厕可根据需要和条件配置节水型洗手盆、面镜、厕位挂钩、弃物收集容器、手纸架、烘手器等配套设施。

  - 环境要求

    - 农村公厕宜采用节能型电气设备和照明灯具，室内照度应符合GB 50034的规定。

    - 农村公厕应采取设置通风排气窗等臭味控制措施。

    - 农村公厕应设置防蝇、防蚊设施。

  - 无障碍设施

    - 有条件的地区宜增加无障碍设施的设计，无障碍设施应与公共厕所同步设计、同步建设。

    - 每座农村公厕宜设置一个无障碍厕位，并安排在出入方便的位置。无障碍厕位或无障碍专用厕所间的设计应符合GB 50763的规定。

  - 标志标牌

    - 农村公厕附近应设导向标志牌，导向标志牌内容应包括公共厕所的标志、方向和距离。

    - 农村公厕进出口应设性别标志，标志应设置在固定的墙体上。

    - 农村公厕内应设蹲坐位标志、无障碍厕位标志、厕位有无人标志等。

  - 安装与验收

    - 建筑装饰装修工程施工质量验收应符合GB 50210的规定。

    - 卫生设施安装与验收的质量管理、材料设备管理和施工过程质量控制应符合GB 50242—2002中第3章的规定。

    - 给水系统的安装与验收应符合GB 50242—2002中4.1、4.2和4.4的规定。

    - 排水系统的安装与验收应符合GB 50242—2002中5.1和5.2的规定。

    - 卫生器具的安装与验收应符合GB 50242—2002中第7章的规定。

- 运行管理要求

  - 制度建设要求

    - 应制定并实施内部管理文件，包括但不仅限于：

- 保洁作业规范及保洁人员服务标准；

- 设施设备维护管理规范；

- 人员培训制度；

- 服务质量检查制度；

- 安全、消防管理规范；

- 投诉处理制度；

- 突发事件应急预案，包括停水、停电、紧急报修、维修停用、发生安全事故及治安事件等方面的应急措施。

    - 按相关制度，实施每周检查、每月考核。

  - 人员要求

    - 应对上岗人员提供培训，包括作业技能、应急技能、文明礼仪等。

    - 应为保洁人员配备一定数量的作业工具、劳动保护用品，并定期更换。

  - 持续改进要求

    - 宜在农村公厕内设意见本或箱，定期收集、分析公众意见。

    - 定期开展农村公厕使用者满意度调查与测评，根据测评结果分析问题，改进服务。

- 服务质量要求

  - 农村公厕应常年正常开放。

  - 农村公厕应在明显位置公示监督投诉电话、服务规范、当班保洁人员姓名。

  - 农村公厕内采光、照明和通风良好。

  - 农村公厕内地面应清洁、无积水，不应有明显的纸屑、烟蒂等杂物且臭味不明显。

  - 农村公厕墙面、天花板、门窗、隔板整洁、无乱写乱画，无污迹、无积灰、无蛛网。

  - 如厕用具完好无损，蹲(坐)位、小便器整洁，无水锈、尿垢、粪迹、垃圾，沟眼、管道畅通。

  - 农村公厕内照明灯具、洗手盆、面镜、厕位挂钩、冲水设备、清洁池、标志等完好无损，保持洁净。

  - 农村公厕内应合理配备废弃物收集容器，垃圾不应溢出。

  - 农村公厕内应基本无蝇，各类粪池周围无蝇蛆孳生。

  - 农村公厕外环境整洁，工具摆放有序，四周5 m内无垃圾、粪便、 污水等污物，宜绿化、美化。

- 保洁维护要求

  - 农村公厕应有专人保洁维护。保洁人员应遵守各项规章制度，及时反映公众意见。

  - 保洁人员开展保洁作业时，应使用劳动保护用品，在醒目位置放置保洁作业指示牌、警示牌。并按要求及时填写相关工作记录并保存。

  - 农村公厕每天应打扫、冲刷不少于2 次，保洁要求应符合第6章的要求。每天清理废弃物收集容器不少于1 次，人流大的地方应增加清理频次。

  - 至少每周 1次对农村公厕进行消毒除臭处理，在夏秋季节和传染病流行期间，增加消毒次数。

  - 蚊蝇孽生季节应定时喷洒灭蚊蝇药物。

  - 应按照规定对设备、设施进行定期维护保养。

  - 应定期、定时对农村公厕进行检查，包括农村公共厕所内供水和水冲等设施的完好情况、建筑物外立面、室内暴露管道等。发现故障及损坏，及时报修，填写相关工作记录并保存。

  - 设施损坏、破损，应在2日内修复；水电等简单故障，应及时修复。

- （资料性附录）
农村公厕类别及设置要求

表A.1给出了农村公厕的类别及设置要求。

  - 农村公厕类别及设置要求

| 序号 | 项目 | 类别及要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一类 | 二类 | 三类 |
| 1 | 平面布置 | 大便间、小便间与洗手间应分区设置 | 大便间、小便间与洗手间宜分区设置；洗手间男女可共用 | 大便间、小便间宜分区设置；洗手间男女可共用 |
| 2 | 管理间（m2） | ＞12 | 8～12 | ＜8；视条件设置 |
| 3 | 第三卫生间 | 有 | 视条件设置 | 无 |
| 4 | 工具间（m2） | 2 | 1～2 | 1～2；视条件设置 |
| 5 | 厕位建筑指标（m2/位） | 5～10 | 3～4.9 | 2～2.9 |
| 6 | 照度（Lx) | ≥150 | ≥100 | ≥75 |
| 7 | 坐便器 | 普通坐便器，洗净式坐便器视条件设置 | 普通坐便器 | 普通坐便器 |
| 8 | 小便器 | 半挂 | 半挂 | 不锈钢或瓷砖小便槽 |
| 9 | 便器冲水设备 | 自动感应或非接触式人工冲便装置 | 自动感应或非接触式人工冲便装置 | 手动阀、脚踏阀,集中水箱自控冲水 |
| 10 | 无障碍厕位或无障碍专用厕所间 | 有 | 有 | 视条件定 |
| 11 | 蹲、坐位扶手 | 有 | 有 | 视条件定 |
| 12 | 洗手盆 | 有 | 有 | 视条件定 |
| 13 | 除臭设备 | 有 | 有 | 视条件定 |
| - 除臭设备是指具有对农村公厕臭味有处理效果并形成合理气流组织的通风设备或系统。 |  |  |  |  |

_________________________________