ICS 35.040

A24

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

低影响开发雨水控制利用 设施分类

Classification of low impact development stormwater management and harvest installations

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

| 中华人民共和国市场监督管理总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

低影响开发雨水控制利用 设施分类

- 范围

本标准规定了低影响开发雨水控制利用设施的分类原则、代码结构和编码方法、设施分类代码与名称。

本标准适用于低影响开发雨水控制利用设施的分类。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 低影响开发 low impact development

强调城镇开发应减少对环境的冲击，其核心是基于源头控制和延缓冲击负荷的理念，构建与自然相适应的城镇排水系统，合理利用景观空间和采取相应措施对暴雨径流进行控制，减少城镇面源污染。

[GB 50014，定义2.1.8B]

雨水控制利用 stormwater management and harvest

城市区域削减径流总量、峰值及降低径流污染和收集回用雨水的总称。包括雨水渗滞、集蓄回用、调蓄、截污净化和转输等。

- 分类原则

4.1  以低影响开发雨水控制利用设施的主要功能为主，兼顾控制目标。

- 代码结构和编码方法

  - 代码结构

采用线分类法，将低影响开发雨水控制利用设施划分为大类、中类、小类三个层级，见图1。

××   ××   ××

小类代码

中类代码

大类代码

- 低影响开发雨水控制利用设施分类代码结构

  - 编码方法

采用分层编码方法，由6位阿拉伯数字代码组成。各层代码为：

第一层为大类设施，由2位代码表示；

第二层为中类设施，由第一层的2位代码+第二层的2位代码，共4位代码表示；

第三层为小类设施，由第一层的2位代码+第二层的2位代码+第三层的2位代码，共6位代码表示；

第一层至第三层，原则上每层为01~99的两位顺序代码，含“其他”的设施为上一层设施的收容项，用代码“99”表示。

当从第二层开始不再细分时，后面代码补“00”至第三层。

- 设施分类代码与名称

- 低影响开发雨水控制利用设施分类代码与名称见表1，低影响开发雨水控制利用设施性能见附录A。

表1 低影响开发雨水控制利用设施分类代码与名称

| 代码 | 名称 | 适用性说明 |
| --- | --- | --- |
| 010000 | 渗滞类技术设施 | 广泛适用于具有雨水渗透需求的地区，包括各类用地类型、土壤地质条件的地区。 |
| 010100 | 透水铺装 | 适用于广场、停车场、及各级市政道路和建筑小区内道路。 |
| 010101 | 透水砖铺装 | 多用于广场、停车场、人行道以及非机动车道路。 |
| 010102 | 透水混凝土铺装 | 多用于广场、停车场、人行道以及非机动车道路，也可用于机动车道。 |
| 010103 | 透水沥青铺装 | 多用于广场、停车场、人行道以及非机动车道路，也可用于机动车道。 |
| 010104 | 构造透水铺装 | 多用于广场、停车场、人行道以及非机动车道路。 |
| 010105 | 嵌草透水铺装 | 多用于广场、停车场。 |
| 010200 | 生物滞留 | 适用于建筑小区内建筑、道路及停车场的周边绿地，以及城市道路绿化带等城市绿地内。 |
| 010201 | 生物滞留带 | 多用于建筑小区内建筑、道路及停车场的周边绿地，以及城市道路绿化带等城市绿地内。 |
| 010202 | 雨水花园 | 多用于建筑小区内建筑、道路及停车场的周边绿地，以及城市道路绿化带等城市绿地内。 |
| 010203 | 树池 | 多用于行道树树池，也可用于建筑小区、公园绿地和广场内树池。 |
| 010204 | 高位花坛 | 多用于建筑周边花坛，并与建筑雨落管联合使用；或公园绿地和广场内地势变化较大区域，结合合理竖向设计应用。 |
| 010300 | 下沉式绿地 | 适用于城市建筑小区、公园绿地、道路广场内绿地。 |
| 010400 | 绿色屋顶 | 适用于符合屋顶荷载、防水等条件的平屋顶建筑和坡度≤15°的坡屋顶建筑。 |
| 010401 | 简单式绿色屋顶 | 多用于屋顶结构荷载低、且不上人的建筑屋顶。 |
| 010402 | 花园式绿色屋顶 | 多用于屋顶结构荷载高、且作为休憩场所的建筑屋顶。 |
| 010500 | 渗透塘 | 适用于汇水面积较大且具有一定空间条件的区域。 |
| 010600 | 入渗井 | 适用于建筑与小区内建筑、道路及停车场的周边绿地内。 |
| 019900 | 其他 |  |
| 020000 | 集蓄利用类技术设施 | 广泛适用于具有雨水资源利用需求的地区。 |
| 020100 | 蓄水池 | 适用于有雨水回用需求的建筑小区、公园绿地、道路广场等。 |
| 020200 | 雨水罐 | 适用于单体建筑屋面雨水的收集利用，也可用于城市高架道路雨水径流收集回用。 |
| 029900 | 其他 |  |
| 030000 | 调蓄类技术设施 | 广泛适用于具有雨水调节、调蓄需求的地区。 |
| 030100 | 调节塘（干塘） | 适用于建筑与小区、城市绿地等具有一定空间条件的区域。 |
| 030200 | 湿塘 | 适用于建筑与小区、城市绿地等具有一定空间条件，且非雨季有水面要求的区域。 |
| 030300 | 调节池 | 适用于建筑与小区、城市绿地、广场等具有地下空间条件的场地。 |
| 030400 | 合流制溢流调蓄池 | 适用于具有合流制溢流控制需求、且具有较好地下空间条件的地区，通常与城市合流制管渠系统联合应用。 |
| 030500 | 多功能调蓄设施 | 适用于具有雨水径流调节需求，且具有较好土地空间条件，可在非雨季提供休憩、运动等功能的地区。 |
| 039900 | 其他 |  |
| 040000 | 截污净化类技术设施 | 广泛适用于具有雨水径流净化需求的地区。 |
| 040100 | 人工土壤渗滤 | 适用于具有一定场地条件的建筑小区或城市绿地等。 |
| 040200 | 植被缓冲带 | 适用于城市道路等不透水面周边，或城市水系滨水绿化带。 |
| 040300 | 生态驳岸 | 适用于河、湖等城市水系。 |
| 040301 | 自然土坡驳岸 | 多用于流速较低、边坡较小、且无较高防洪要求的河道或湖滨驳岸。 |
| 040302 | 木桩驳岸 | 多用于流速较低、无较高防洪要求，且有景观设计需求的驳岸。 |
| 040303 | 石笼驳岸 | 多用于无较高防洪要求且有景观设计需求的驳岸。 |
| 040304 | 连锁植草砖驳岸 | 多用于流速较低、无较高防洪要求，且有景观设计需求的驳岸。 |
| 040305 | 块石驳岸 | 多用于流速较高的驳岸。 |
| 040306 | 生态砌块驳岸 | 多用于流速较高且有景观设计需求的驳岸。 |
| 040400 | 雨水湿地 | 适用于具有一定空间条件的建筑小区、城市道路、城市绿地、滨水带等。 |
| 040500 | 沉砂池 | 适用于具有大颗粒物去除要求的地区。 |
| 040501 | 旋流沉砂池 | 多用于空间条件有限、上游来水流速较高的排水管渠系统。 |
| 040502 | 平流沉砂池 | 多用于具有较好空间条件的地区。 |
| 049900 | 其他 |  |
| 050000 | 转输类技术设施 | 广泛适用于具有雨水径流转输需求的地区。 |
| 050100 | 植草沟 | 适用于建筑与小区内道路，广场、停车场等不透水面的周边，城市道路及城市绿地等区域。 |
| 050200 | 渗管/渠 | 适用于建筑小区及公共绿地内转输流量较小的区域。 |
| 050300 | 管道及附属构筑物 | 适用于雨水径流输送需求的各类场地。 |
| 059900 | 其他 |  |
| 060000 | 其他技术设施 |  |
| 060100 | 雨落管断接 | 适用于建筑小区或单体建筑雨落管。 |
| 060200 | 施工临时径流控制 | 适用于各类雨水控制利用设施施工现场。 |
| 060300 | 蓝色屋顶 | 适用于建筑屋面防水性能好、结构荷载高的新建建筑屋面。 |
| 069900 | 其他 |  |

附  录  A

（资料性附录）

低影响开发雨水控制利用设施性能见表A.1。

表A.1 低影响开发雨水控制利用设施性能表

| 单项设施 | 功能 |  |  |  |  | 控制目标 |  |  | 经济性 |  | 景观效果 | 局限性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 集蓄利用雨水 | 补充地下水 | 削减峰值流量 | 净化雨水 | 转输 | 径流总量 | 径流峰值 | 径流污染 | 建造费用 | 维护费用 |  |  |
| 透水砖铺装 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | 低 | 低 | — | 易堵塞，寒冷地区有被冻融破坏的风险。 |
| 透水混凝土铺装 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 高 | 中 | — |  |
| 透水沥青混铺装 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 高 | 中 | — |  |
| 构造透水铺装 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | 低 | 低 | — | 透水性能受当地原状土渗透性能限制。 |
| 嵌草透水铺装 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | 中 | 高 | — | 嵌草砖结构在高荷载时易损坏，嵌草需长期维护。 |
| 生物滞留带 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | 低 | 低 | 好 | 地下水位与岩石层较高、土壤渗透性能差、地形较陡的地区，应采取必要的换土、防渗、设置阶梯等措施避免次生灾害的发生，将增加建设费用。 |
| 雨水花园 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | 中 | 低 | 好 |  |
| 生态树池 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | 中 | 低 | 好 |  |
| 高位花坛 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | 中 | 低 | 好 |  |
| 下沉式绿地 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | 低 | 低 | 一般 | 大面积应用时，易受地形等条件的影响。 |
| 简单式绿色屋顶 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | 高 | 中 | 好 | 对屋顶荷载、防水、坡度、空间条件等有严格要求。 |
| 花园式绿色屋顶 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | 高 | 中 | 好 | 对屋顶荷载、防水、坡度、空间条件等有严格要求。 |
| 渗透塘 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | 中 | 中 | 一般 | 对场地条件要求较严格，对后期维护管理要求较高。 |
| 入渗井 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | 低 | 低 | — | 水质和水量控制作用有限，净化能力低，水质要求高，不能含过多的悬浮固体，需要考虑预处理。 |
| 蓄水池 | ● | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | 高 | 中 | — | 建设费用高，后期需重视维护管理。 |
| 雨水罐 | ● | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | 低 | 低 | — | 储存容积较小，雨水净化能力有限。 |
| 调节塘 | ○ | ○ | ● | ◎ | ○ | ○ | ● | ◎ | 高 | 中 | 一般 | 功能较为单一。 |
| 湿塘 | ● | ○ | ● | ◎ | ○ | ● | ● | ◎ | 高 | 中 | 好 | 对场地条件要求较严格，建设和维护费用高。 |
| 调节池 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 高 | 中 | — | 功能单一，建设及维护费用较高。 |
| 合流制溢流调蓄池 | ○ | ○ | ◎ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 高 | 高 | — | 地下空间要求高。 |
| 多功能调蓄设施 | ○ | ○ | ● | ◎ | ○ | ◎ | ● | ● | 中 | 中 | 好 | 场地空间要求高。 |
| 人工土壤渗滤 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | 高 | 高 | 一般 | 建设费用和运行维护费用高。 |
| 植被缓冲带 | ○ | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ | ● | 低 | 低 | 一般 | 对场地空间大小、坡度等条件要求较高，且径流控制效果有限。 |
| 自然土坡驳岸 | ○ | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ | ● | 低 | 低 | 好 | 水体流速、驳岸边坡等有要求。 |
| 木桩驳岸 | ○ | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ | ● | 中 | 中 | 好 | 水体流速、驳岸边坡等有要求。 |
| 石笼驳岸 | ○ | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ | ● | 中 | 高 | 好 | 运行维护费用高。 |
| 连锁植草砖驳岸 | ○ | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ | ● | 高 | 高 | 好 | 建设费用和后期维护要求高。 |
| 块石驳岸 | ○ | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ | ● | 低 | 低 | 好 | 景观效果略差。 |
| 生态砌块驳岸 | ○ | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ | ● | 中 | 高 | 好 | 建设费用较高，运行维护要求高。 |
| 雨水湿地 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 高 | 中 | 好 | 场地空间要求高。 |
| 平流沉砂池 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 中 | 中 | — | 场地空间要求高。 |
| 旋流沉沙池 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 中 | 中 | — | 上游来水有流速要求，建设费用高。 |
| 植草沟 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ● | ◎ | ○ | ◎ | 低 | 低 | 一般 | 易受场地竖向、空间条件限制。 |
| 渗管/渠 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ● | ◎ | ○ | ◎ | 中 | 中 | — | 建设费用较高，易堵塞，维护较困难。 |
| 管道及附属构筑物 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 中 | 中 | — | 有一定运行维护要求。 |
| 断接设施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 低 | 低 | — | 需综合考虑断接后场地竖向关系、坡度、汇水区的划分等因素。 |
| 施工临时径流控制 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 中 | 中 | — | 需根据场地大小、沉淀停留时间设计沉池尺寸，使用过程中，需及时对沉淀池进行清理。 |
| 蓝色屋顶 | ● | ○ | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | 中 | 低 | 好 | 对屋顶荷载、防水、坡度、空间条件等有较高要求。 |
| 注：●—强 ◎—较强 ○—弱或很小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1] 住房城乡建设部.《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》[Z].2014-10.

_________________________________