# ICS 27.010

F01

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××－××××

企业能源网络图绘制方法

Methods for drawing energy network diagram in enterprises

（征求意见稿）

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

200×-××-××发布                             200×-××-××实施

发布

GB ×××××—××××

前    言

本标准代替GB/T 16616－1996《企业能源网络图绘制方法》。

本标准与GB/T 16616－1996相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——增加了企业用能过程中有关回收利用能量的分析要求；

——修改了能源网络图样式；

——增加了企业能源网络图绘制示例。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC）提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC）归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

GB ×××××—××××

企业能源网络图绘制方法

1  范围

本标准规定了企业能源网络图的绘制原则和方法。

本标准适用于企业绘制能源网络图，其他用能单位能源网络图的绘制可参照使用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 4457.3  机械制图  字体

GB/T 4457.4  机械制图  图线

GB/T ****  企业能量平衡表编制方法

3  企业能源网络图的绘制原则

3.1  企业能源网络图由图形、数据及必要的文字构成。

3.2  企业能源网络图中的字体、图线应符合GB/T 4457.3及GB/T 4457.4的规定。

4  企业能源网络图的绘制方法

4.1  企业能源网络图的样式及示例参见附录A。

4.2  企业能源网络图把企业的能源系统从左至右划分为购入贮存、加工转换、输送分配、最终使用四个环节，每个环节包括一个或几个用能单元，各个环节之间以虚线隔开。

4.3  购入贮存环节的各种能源用圆形图表示，加工转换和最终使用环节的各个用能单元用方形图表示，以直线路径和箭头来表示企业能源系统中的能源流向。

4.4  购入贮存环节中，在圆形图上半部标注能源名称，下半部标注供入能源实物量的数值和单位。圆形图左侧以流入的箭头表示期初库存或购入，以流出的箭头表示期末库存或外供，箭头线上方分别标注期初库存、购入、期末库存、外供的能源实物量数值和单位。圆形图右侧流出的箭头线上方由左至右分别标注供入能源的等价值和当量值，等价值和当量值之间用双线隔开；箭头线下方对应标注其占供入能量总量的百分数，并以括号括住。购入贮存环节下部在双线两侧分别列出供入能源等价值和当量值的合计数据，数据下方对应标注其占供入能量总量的百分数，并以括号括住。

4.5  加工转换环节中，在方形图上部标注用能单元名称，中部标注供入该用能单元的能量当量值，下部标注该用能单元能量利用率。方形图左侧流入箭头表示能量供入，右侧流出箭头表示能量输出。箭头线上方标注供入或输出能量的当量值，箭头线下方对应标注其占供入能量总量的百分数，并以括号括住。

4.6  最终使用环节中，在方形图上部标注用能单元名称，中部标注供入该用能单元的能量当量值，下部标注该用能单用能量利用率。方形图左侧流入箭头表示能量供入，右侧流出箭头表示有效能量。箭头线上方标注供入或有效能量的当量值，箭头线下方对应标注其占供入能量总量的百分数，并以括号括住。最终使用环节下部列出有效能量的合计数据，数据下方对应标注其占供入能量总量的百分数，并以括号括住。

4.7  各个环节中，损失的能量以向下的箭头来表示，购入贮存和输送分配环节向下的箭头从直线路径流出，加工转换和最终使用环节向下的箭头从用能单元图形流出。箭头下方标注损失能量的当量值及其占供入能量总量的百分数，百分数用括号括住。损失能量的合计数据分别在各个环节的下部列出，数据下方对应标注其占供入能量总量的百分数，并以括号括住。

4.8  企业回收利用的能量分自用和外供两部分。自用部分以虚线路径和箭头表示，由产生回收能量的用能单元流向利用回收能量的用能单元，箭头线上方标注回收利用能量的当量值，箭头线下方对应标注其占供入能量总量的百分数，均以方括号括住，不参与能量平衡计算；外供部分以实线路径和箭头表示，由产生回收能量的用能单元流向最终使用环节，箭头线上方标注回收利用能量的当量值，箭头线下方对应标注其占供入能量总量的百分数，均以括号括住，按有效能量参与能量平衡计算。

4.9  能源生产企业和能源转换企业在能源网络图下部分别列出能量利用率、能源利用率。

5  绘制网络图的数据

5.1  绘制企业能源网络图的基本数据来自企业能量平衡表。

5.2  企业能源网络图中各种能源（如煤、燃料油、焦炭、煤气、电力、蒸汽等）由实物量折标计算为等价值和当量值时，应按GB/T 2589规定计算。

5.3  企业能源网络图中各种能源当量值总量应保持平衡；各环节相互衔接的节点处，供入能量与输出能量或有效能量及损失能量之和保持平衡。

6  文字说明

6.1  标明统计期和计量单位。

6.2  填写必要的文字。

附 录 A

（资料性附录）

企业能源网络图绘制样式及示例

图A.1 至图A.3给出了不同类型企业能源网络图绘制样式示例企业能量平衡表的样式。

图A.1  ××××热电公司能源网络图

统计期：2006年                                                                                                                 单位：tce

图A.2  ××××造纸厂能源网络图

统计期：2006年                                                                                                                 单位：tce

图A.3  ××××化工集团有限公司能源网络图

统计期：2006年                                                                                                                 单位：tce