ICS 27.010

F 01

中华人民共和国国家标准

GB 19043—20××

普通照明用双端荧光灯能效限定值

及能效等级

Limited values of energy efficiency and rating criteria of double-capped

fluorescent lamps for general lighting service

（征求意见稿）

20××-××-××发布

20××-0×-0×实施

中华人民共和国

国家质量监督检验检疫总局

发布

- 前    言

本标准第4.3条是强制的，其余条款是推荐性的。

本标准由国家发展与改革委员会、国家标准化管理委员会提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会合理用电分委员会归口。

本标准主要起草单位：。

本标准主要起草人：。

普通照明用双端荧光灯能效

限定值及能效等级

  - 范围

本标准规定了普通照明用双端荧光灯（以下简称：双端荧光灯）的能效等级、能效限定值、节能评价值、试验方法和检验规则。

本标准适用于以下两种工作类型的灯：工作于交流电源频率带启动器的线路且能工作于高频线路的预热阴极灯、工作于高频线路预热阴极灯。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828  逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB/T 2829  周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定的检查）

GB/T 10682  双端荧光灯  性能要求

GB 18774  双端荧光灯  安全要求

  - 术语和定义

本标准除采用GB/T 10682中的定义外，还采用下列术语和定义。

3.1

双端荧光灯初始光效 initial luminous efficacy for double-capped fluorescent lamps

评定双端荧光灯能效水平的参数，该参数为双端荧光灯初始光通量与实测功率的比值，单位为流明每瓦(lm/W)。

3.2

双端荧光灯能效限定值 limited values of energy efficiency for double-capped fluorescent lamps

在标准规定测试条件下，双端荧光灯初始光效应达到的最低标准值。

3.3

双端荧光灯节能评价值 evaluating values of energy conservation for double-capped fluorescent lamps

在标准规定测试条件下，节能型双端荧光灯初始光效应达到的最低标准值。

  - 技术要求

4.1基本要求

本标准所适用的双端荧光灯，其安全和性能应符合GB 18774与GB/T 10682的要求。

4.2能效等级

双端荧光灯能效等级分为3 级，其中1 级能效最高。各等级双端荧光灯的初始光效值均应不低于表1的规定。

表1  双端荧光灯能效等级

| 工作类型 | 标称管径/mm | 标称功率/W | 数据页号 | 初始光效, lm/W |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RR RZ |  |  | RL RB/ RN RD |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 交流电源频率带启动器预热阴极荧光灯 | 26 | 18 | 2220 | 71 | 65 | 53 | 75 | 69 | 58 |
|  |  | 30 | 2320 | 76 | 70 | 58 | 84 | 77 | 65 |
|  |  | 36 | 2420 | 85 | 78 | 63 | 89 | 82 | 69 |
|  |  | 58 | 2520 | 88 | 81 | 65 | 93 | 85 | 72 |
| 高频预热阴极荧光灯 | 16 | 14 | 6520 | 81 | 75 | 69 | 85 | 78 | 72 |
|  |  | 21 | 6530 | 87 | 80 | 74 | 92 | 84 | 78 |
|  |  | 24 | 6620 | 73 | 68 | 62 | 77 | 71 | 65 |
|  |  | 28 | 6640 | 88 | 81 | 75 | 93 | 85 | 78 |
|  |  | 35 | 6650 | 88 | 81 | 74 | 93 | 85 | 78 |
|  |  | 39 | 6730 | 77 | 71 | 65 | 81 | 75 | 69 |
|  |  | 49 | 6750 | 83 | 76 | 70 | 87 | 80 | 74 |
|  |  | 54 | 6840 | 78 | 71 | 66 | 82 | 75 | 69 |
|  |  | 80 | 6850 | 73 | 67 | 62 | 77 | 71 | 65 |
|  | 26 | 16 | 7220 | 78 | 72 | 66 | 82 | 76 | 69 |
|  |  | 23 | 7222 | 78 | 72 | 66 | 82 | 76 | 69 |
|  |  | 32 | 7420 | 99 | 91 | 84 | 104 | 96 | 88 |
|  |  | 45 | 7422 | 99 | 91 | 84 | 104 | 96 | 88 |

4.3 双端荧光灯能效限定值及光通维持率

双端荧光灯的能效限定值为表1中3级；在燃点2000h时，其光通维持率应符合GB/T 10682中的有关规定。

4.4双端荧光灯节能评价值及光通维持率

双端荧光灯的节能评价值为表1中2级；在燃点2000h时，其光通维持率应不低于90%。

  - 试验方法

5.1 试验一般要求

按照GB/T 10682中的相应要求进行。

5.2 初始光效

按照GB/T 10682中的规定测量灯的初始光通量和实际功率，计算光效。

5.3 色度坐标

按照GB/T 10682中的规定测量色度坐标。

5.4 光通维持率

按照GB/T 10682中的规定测量光通维持率。

  - 检验规则

6.1交收试验

制造厂应对本企业生产的双端荧光灯的能效限定值进行交收试验，经试验不合格的产品，不允许出厂。交收试验的双端荧光灯应从每班生产的同一型号灯中随机抽取。交收试验按GB/T 2828执行，其试验项目、抽样方案、检查水平按表2规定。

表2  交收试验抽样方案、检查水平及合格质量水平

| 试验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 抽样方案 | 检查水平 | AQL/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始光效 | 4.3/4.4 | 5.2 | 一次 | S-2 | 6.5 |

6.2 例行试验

制造厂应对本企业生产的双端荧光灯的能效限定值进行例行试验，每半年不少于一次，试验样品从交收试验合格的灯中随机抽取。有下列情况之一时，也应进行例行试验：

- 产品的试制定型鉴定时；

- 停产半年以上恢复生产时；

- 当设计、工艺或材料变更可能影响其性能时；

- 质量技术监督部门提出进行例行试验时。

例行试验按照GB/T 2829判别水平Ⅰ的一次抽样方案执行，其试验项目、抽样数量、不合格质量水平和不合格判定数按表3规定。

表3  例行试验不合格质量水平、抽检数量和判定数组

| 试验项目 | 技术要求 | 试验方法 | RQL/% | 样本大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始光效 | 4.3/4.4 | 5.2 | 40 | 10 |
| 色度坐标 | 4.3 | 5.3 | 40 | 10 |
| 光通维持率 | 4.3 | 5.3 | 30 | 10 |