ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

全国主要产品分类 产品类别核心元数据 传感器

National central product classification - Product category core metadata - Sensors

（征求意见稿） （本稿完成时间：2017年9月11日）

201X - XX – XX发布

201X - XX - XX实施

目    次

前言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	缩略语	1

5	传感器核心元数据描述方法	1

6	传感器核心元数据UML图描述	3

7	传感器核心元数据字典描述	5

8	元数据的扩展原则与方法	11

附　录　A （规范性附录） 传感器核心元数据——XML Schema定义	12

参考文献	23

前  言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准的附录A为规范性附录，附录B为资料性附录。

本标准由全国信息分类与编码标准化技术委员会（TC353）归口。

本标准起草单位：中国标准化研究院、北京航空航天大学、广东思谷智能技术有限公司、航天长征火箭技术有限公司、北京康斯特仪表科技有限公司、中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所、北京航天计量测试技术研究所、北京昆仑海岸传感技术有限公司、深圳市康凯斯信息技术有限公司、深圳市科道智能产品有限公司、中科院电子所、勤智数码科技股份有限公司、成都安顾信息技术有限公司、

本标准主要起草人：。

全国主要产品分类 产品类别核心元数据 传感器

- 范围

本标准规定了传感器核心元数据的属性、描述、扩展原则与方法。

本标准适用于对传感器产品基本信息的描述、编码、建库、查询和发布。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408-2005  数据元和交换格式  信息交换  日期和时间表示方法（ISO 8601:2000，IDT）

GB/T l2406-2008  表示货币和资金的代码（ISO 4217:2001，IDT）

GB/T 17295-2008  国际贸易计量单位代码

GB/T 24639-2009  元数据的XML Schema置标规则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1

传感器核心元数据  core metadata for sensors

描述传感器核心属性的元数据项的集合。

- 3.2

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元，用以描述传感器的某个特征。

注：元数据元素在元数据实体中是唯一的。

- 3.3

元数据实体metadata entity

一组说明传感器相关特性的元数据元素。

注：可以包含一个或一个以上元数据实体。

- 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

UML：统一建模语言<Unified Modeling Language>

XML：可扩展置标语言<Extensible Markup Language>

- 传感器核心元数据描述方法

本标准采用三种方式定义和描述元数据：UML图描述、字典描述和XML Schema。

- 5.1	UML图描述

本标准采用UML图来描述元数据实体和元数据元素之间的关系。

在UML图中，用类的概念表示元数据实体，用类的属性的概念表示元数据元素，用类的属性的多重性以及类间关系的基数来表示元数据元素和元数据实体约束／条件属性和最大出现次数属性。

本标准使用的UML符号如图1所示。

- UML符号及说明

传感器核心元数据UML图描述见第6章。

- 5.2	字典描述

数据字典以表格的形式对每个元数据元素和元数据实体的中文名称、英文名称、定义、数据类型、值域、约束／条件和最大出现次数等7个属性进行完整说明。

- 中文名称

赋予元数据元素或元数据实体的中文名称。

- 英文名称

赋予元数据元素或元数据实体的英文名称。

元数据元素的英文名称，一般用小写英文全称，英文单词之间用空格分隔。元数据实体的英文名称中没有空格，而是多个单词连写，其中每一个单词首字母为大写。

- 定义

对元数据元素或元数据实体含义的解释。

- 数据类型

对元数据元素的有效值域和允许对该值域内的值进行有效操作的规定，例如复合型、数值型、字符型、日期型、布尔型、二进制流等。其中日期型按照GB/T 7408中的规定执行。

注：本标准中元数据实体的数据类型为复合型。

- 值域

元数据元素所允许值的集合。

- 约束／条件

元数据元素或元数据实体的一个说明符，说明一个元数据元素或元数据实体在元数据中是始终选用还是有时选用：

  - M：必选，表示该元数据元素或元数据实体是必备的；

  - C：条件必选，表示该元数据元素或元数据实体在满足约束条件中所定义的条件时是必备的，条件必选用于以下三种可能性之一：

——当在多个选项中进行选择时，至少有一个选项为必选；

——当一个元数据元素已经使用时，选用另一个元数据实体或元数据元素；

——当一个元数据元素已经选择了一个特定值时，选用另一个元数据元素。

  - O：可选，表示该元数据元素或元数据实体根据实际应用是可选的。

- 注：“M”是“Must”的缩写，表示必选；“C”是“Condition”的缩写，表示条件必选；“O”是“Option”的缩写，表示可选。

- 最大出现次数

元数据元素或元数据实体在实际使用时可能重复出现的最大次数。只出现一次用“1”表示，不固定次数的重复出现用“N”表示，允许不为1的固定出现次数，并用相应的数字<即“2”、“3”、⋯>表示。

传感器核心元数据字典描述见第7章。

- 5.3	XML Schema

本标准运用XML Schema语法对传感器核心元数据内容进行描述，给出传感器核心元数据的XML Schema，详见附录A。

- 传感器核心元数据UML图描述

传感器核心元数据主要包括基本信息和技术参数信息，其中：

- 基本信息是传感器产品基本情况相关的参数信息；

- 技术参数是传感器产品静态指标、动态指标、环境参数指标、可靠性指标等相关的参数信息。

- 传感器核心元数据UML图描述如图2所示。

用户根据实际需要，在本标准的信息无法满足对传感器产品描述的特殊需要时，可以对传感器产品元数据信息进行扩展。扩展方法见第8章。

图2 传感器核心元数据UML图

- 传感器核心元数据字典描述

传感器核心元数据字典描述见表1。

- 传感器核心元数据字典描述

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 数据类型 | 值域 | 约束/条件 | 最大出现次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 传感器核心元数据 | Metadata | 定义传感器产品核心元数据的根实体。 | 复合型 |  | M | 1 |
| 1 | 基本信息 | SensorsBasicInformation | 描述传感器产品的基础信息。 | 复合型 | 第1.1行~第1.13行 | M | 1 |
| 1.1 | 产品名称 | name | 传感器产品的中文名称。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 1.2 | 标识符 | id | 传感器唯一不变的标识代码。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 1.3 | 分类信息 | ClassificationInformation | 描述传感器产品分类的信息。 | 复合型 | 第1.3.1行~第1.3.3行 | M | N |
| 1.3.1 | 分类标准 | product classification standard | 采用的产品分类国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等标准名称。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 1.3.2 | 分类代码 | product classification code | 产品在采用的产品分类标准中对应的代码。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 1.3.3 | 分类名称 | product classification name | 产品在采用的产品分类标准中对应的名称。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 1.4 | 尺寸 | size | 传感器产品外形尺寸的大小。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 1.5 | 质量 | mass | 传感器产品质量的大小。 | 数值型 | 正实数 | M | 1 |
| 1.6 | 材料 | material | 传感器主要制作材料名称。 | 字符型 | 自由文本 | M | N |
| 1.7 | 生产企业名称 | manufacturer name | 生产传感器产品的企业名称。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 1.8 | 生产编号 | product batch number | 生产传感器产品的批次编号。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 1.9 | 生产地址 | manufacture address | 生产企业的详细地址。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 1.10 | 价格信息 | Price | 描述产品价格的信息。 | 复合型 | 第1.10.1行~第1.10.3行 | M | N |
| 1.10.1 | 单价 | unit price | 产品的单位价格 | 数值型 | 正实数 | M | 1 |
| 1.10.2 | 币种 | currency | 单价的币种名称。 | 字符型 | 按照GB/T 12406中的规定执行 | M | 1 |
| 1.10.3 | 计量单位 | unit of measurement | 计量传感器产品的标准量的名称。 | 字符串 | 按照GB/T 17295中的规定执行 | M | 1 |
| 1.11 | 产品图片 | product picture | 用于介绍传感器产品的多媒体宣传图片。 | 二进制流 | JPEG文本 | O | N |
| 1.12 | 安装方式 | method of installation | 安装传感器产品的方法说明。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 1.13 | 售后服务说明 | after-sale service | 企业提供的售后服务信息。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2 | 技术参数信息 | TechnicalParameterInformation | 描述传感器产品技术参数的信息。 | 复合型 | 第2.1行~第2.5行 | M | 1 |
| 2.1 | 技术特征信息 | TechnicalCharacteristicsInformation | 描述传感器基本的技术特征信息。 | 复合型 | 第2.1.1行~第2.1.10行 | M | 1 |
| 2.1.1 | 工作原理 | operating principle | 传感器敏感元件感受被测量产生响应所遵循的基本效应或变换原理。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.1.2 | 检出方法 | detection method | 描述传感器敏感结构激励和微弱信号拾取放大的方式。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.1.3 | 封装方式 | encapsulation method | 满足传感器工作要求和保护要求的结构设计和实现方式。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.1.4 | 功耗 | power consumption | 信号处于稳态条件下传感器在工作范围内所消耗的最大功率瓦特数。 | 数值型 | 正实数 | M | 1 |
| 2.1.5 | 额定电压 | working voltage | 传感器工作需要的电压的大小。 | 数值型 | 正实数 | O | 1 |
| 2.1.6 | 额定电流 | working current | 传感器工作需要的电流的大小。 | 数值型 | 正实数 | O | 1 |
| 2.1.7 | 输出阻抗 | output impedance | 输入端短路时在输出端测得的阻抗。 | 数值型 | 正实数 | M | 1 |
| 2.1.8 | 电气连接 | electric connection | 传感器产品对外电气接口形式。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.1.9 | 输出方式 | output mode | 传感器产品信号输出形式。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.1.10 | 绝缘性能 | insulation performance | 传感器产品耐高压冲击的能力以及在高压下被击穿的时间长短。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.2 | 静态性能指标 | StaticCharacteristics | 描述传感器产品静态性能的信息。 | 复合型 | 第2.2.1行~第2.2.14行 | M | 1 |
| 2.2.1 | 测量范围 | measuring range | 传感器所能测量到的最小被测量与最大被测量之间的范围。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.2.2 | 量程 | span | 测量范围上下限值之间的代数差。 | 数值型 | 正实数 | M | 1 |
| 2.2.3 | 满量程输出 | full-span output | 在规定条件下传感器测量范围的上限和下限输出值之间的代数差。 | 数值型 | 正实数 | M | 1 |
| 2.2.4 | 过载 | overload | 在规定允许范围内，能够加在传感器上不引起性能永久性变化的被测量的最大值。 | 数值型 | 正实数 | O | 1 |
| 2.2.5 | 灵敏度 | sensitivity | 传感器输出量的变化值与相应的被测量的变化值之比。 | 数值型 | 正实数 | M | 1 |
| 2.2.6 | 分辨力 | resolution | 传感器在规定测量范围内可能检测出的被测量的最小变化量。 | 数值型 | 正实数 | M | 1 |
| 2.2.7 | 准确度 | accuracy | 测量结果与被测量的真值之间的一致程度。 | 数值型 | 正实数 | M | 1 |
| 2.2.8 | 稳定性 | stability | 在相同条件、相当长时间内，传感器输入/输出特性不发生变化的能力。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.2.9 | 重复性 | repeatability | 在相同测量条件下，对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.2.10 | 符合度 | conformity | 校准曲线与规定特性曲线（例如直线、对数曲线、抛物线等）之间的符合程度。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.2.11 | 迟滞 | hysteresis | 在规定的测量范围内，输入量增大行程期间和输入量减小行程期间任一被测量值处输出量的最大差值。 | 数值型 | 正实数 | O | 1 |
| 2.2.12 | 阈值 | threshold | 能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量。 | 数值型 | 正实数 | O | 1 |
| 2.2.13 | 热零点漂移 | thermal zero shift | 由于环境温度变化而引起的零点漂移。 | 数值型 | 实数 | M | 1 |
| 2.2.14 | 热灵敏度漂移 | thermal sensitivity shift | 由于环境温度变化而引起的灵敏度漂移。 | 数值型 | 实数 | M | 1 |
| 2.3 | 动态性能指标 | DynamicCharacteristics | 描述与响应于被测量随时间变化有关的传感器特性指标的信息。 | 复合型 | 第2.3.1行~第2.3.11行 | M | 1 |
| 2.3.1 | 频率响应 | frequency response | 在规定的被测量频率范围内，对加在传感器上的正弦变化的被测量来说，输出量与被测量振幅之比及输出量和被测量之间相差随频率的变化。 | 数值型 | 正实数 | M | 1 |
| 2.3.2 | 时间常数 | time constant | 由被测量的阶跃变化引起的传感器输出上升到最终值的63%时所需要的持续时间。 | 数值型 | 正实数 | M | 1 |
| 2.3.3 | 上升时间 | rise time | 由被测量的阶跃变化引起的传感器输出从规定最终值一个小的百分率上升到一个大的百分率的持续时间。 | 数值型 | 正实数 | O | 1 |
| 2.3.4 | 响应时间 | response time | 由被测量的阶跃变化引起的传感器输出上升到期最终规定百分率时所需要的时间。 | 数值型 | 正实数 | M | 1 |
| 2.3.5 | 延迟时间 | delay time | 阶跃响应输出由零上升到稳态值的一半所需要的时间。 | 数值型 | 正实数 | O | 1 |
| 2.3.6 | 超调量 | overshoot | 对于有振荡的阶跃响应，峰值时间对应的相对动态误差值。 | 数值型 | 正实数 | O | 1 |
| 2.3.7 | 幅值增益 | amplitude gain | 输入为正弦周期信号时，稳态输出响应的幅值与输入幅值的比值。 | 数值型 | 正实数 | M | 1 |
| 2.3.8 | 谐振频率 | resonant frequency | 幅值增益达到最大值时的激励频率。 | 数值型 | 正实数 | M | 1 |
| 2.3.9 | 通频带 | passband | 幅值增益的对数特性衰减-3dB处所对应的频率范围。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.3.10 | 相位延迟 | phase delay | 被测输入量作正弦变化时输出量与输入量之间相位差随频率的变化关系。 | 数值型 | 正实数 | O | 1 |
| 2.3.11 | 脉冲灵敏度 | impulse sensitivity | 脉冲信号激励作用于传感器时输出量峰值与输入量峰值之比。 | 数值型 | 实数 | O | 1 |
| 2.4 | 环境参数指标 | EnvironmentalConditions | 描述传感器产品与环境相关指标的信息。 | 复合型 | 第2.4.1行~第2.4.9行 | M | 1 |
| 2.4.1 | 工作温度范围 | operation temperature range | 传感器能正常工作的环境温度范围。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.4.2 | 贮存温度范围 | storage temperature range | 不会造成传感器损害及永久性特性变化的贮存温度范围。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.4.3 | 工作湿度范围 | operation humidity range | 传感器能正常工作的环境湿度范围。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.4.4 | 工作气压范围 | operation pressure range | 传感器能正常工作的环境气压范围。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.4.5 | 环境适应性 | environmental suitability | 传感器产品在所处环境中（如温度、湿度、压力、噪声、加速度、速度、位移、振动、冲击、盐雾、霉菌等）能正常工作的能力。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.4.6 | 介质相容性 | material compatibility | 传感器与被测介质接触部位所用材料的化学相容性。 | 字符型 | 自由文本 | M | 1 |
| 2.4.7 | 防爆性能 | explosion protection | 传感器产品的防爆能力和等级。 | 字符型 | 自由文本 | O | 1 |
| 2.4.8 | 电磁兼容性能 | electromagnetic compatibility | 传感器产品在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。 | 字符型 | 自由文本 | O | 1 |
| 2.4.9 | IP防护等级 | ingress protection | 传感器产品防尘、防止外物侵入和防湿气、防水侵入之特性的等级。 | 字符型 | 自由文本 | O | 1 |
| 2.5 | 可靠性指标 | Reliability | 描述传感器产品在规定条件下正常工作情况指标的信息。 | 复合型 | 第2.5.1行~第2.5.4行 | M | 1 |
| 2.5.1 | 工作寿命 | operating life | 传感器施加规定的连续和断续额定值而不改变其性能的最短时间。 | 数值型 | 正实数 | M | 1 |
| 2.5.2 | 平均无故障时间 | mean time between failures | 传感器持续正常运行且不发生故障的平均时间。 | 数值型 | 正实数 | M | 1 |
| 2.5.3 | 保险期 | insurance period | 传感器出厂后在规定条件（运输、使用、存贮）下保证产品性能合格的期限。 | 日期型 | 按照GB/T 7408-2005中的规定执行 | M | 1 |
| 2.5.4 | 循环寿命 | cycling life | 按规定使传感器满程量程或规定的部分量程偏移而不改变其性能的最小循环次数。 | 数值型 | 正整数 | M | 1 |

- 元数据的扩展原则与方法

- 8.1元数据扩展类型

允许元数据的扩展类型：

- 定义新的元数据实体；

- 定义新的元数据元素；

- 增加新的元数据子集；

- 建立新的代码表，代替值域为“自由文本”的现有元数据元素的值域；

- 对现有元数据实体/元素施加更严格的约束条件；

- 对现有的元数据实体/元素施加更严格的最大出现次数限制。

- 8.2 元数据扩展原则

a）定义新的元数据实体、元数据元素或元数据子集时，按照本标准第5章规定的相关属性定义。

b）扩展现有元数据实体时应遵循以下原则：

——扩展的元数据实体可以定义为实体，该实体包含扩展的和本标准规定的现有元数据元素<以下简称“现有元数据元素”>，作为其组成部分；

——在扩展元数据实体时，不应改变本标准中规定的现有的元数据实体<以下简称“现有元数据实体”>的中文名称、英文名称、标记和定义；

——允许对现有元数据实体施加比本标准要求更加严格的约束／条件，如在本标准中是可选的元数据实体，在扩展后可以是必选的；

——允许对元数据元素的值域采用比本标准更严格的限制，如在本标准中值域为“自由文本”的元数据，在专用标准中可以限定为适当值的列表；

——允许对本标准认可的值域的使用进行限制，如现有元数据的值域五个值，在扩展后可以规定它的值域只包含其中三个值，要求用户从这三个中选择一个；

——对现有元数据实体施加更严格的最大出现次数限制；

——建立新的代码表，代替值域为“自由文本”的现有元数据元素的值域。

- （规范性附录）
传感器核心元数据——XML Schema定义

本附录规定了传感器核心元数据的XML Schema，具体如下:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<xs:schema targetNamespace=”http://www.e-service.org.cn/sensors”

xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”xmlns=http://www.e-service.org.cn/sensors elementFormDefault=”qualified”attributeFormDefault=”unqualified”version=”1.0”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>

<xs:documentation>传感器核心元数据</xs:documentation>

<xs:documentation>1.0</xs:documentation>

<xs:documentation>中国标准化研究院</xs:documentation>

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:element name=”Metadata”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>传感器核心元数据</xs:documentation>

<xs:documentation>Metadata</xs:documentation>

<xs:documentation>定义传感器核心元数据的根实体</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref=”SensorsBasicInformation”/>

<xs:element ref=”TechnicalParameterInformation”/>

<xs:any namespace=”# #other”processContents=”lax”minOccurs=”0”maxoccurs=”unbounded”/>

</xs:sequence>

<xs:anyAttribute processContents=”lax”/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name=”SensorsBasicInformation”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>基本信息</xs:documentation>

<xs:documentation>描述传感器产品的基础信息</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name =”name” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>产品名称</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器产品的中文名称</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”id” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>标识符</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器唯一不变的标识代码</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name=”ClassificationInformation” maxOccurs=”unbounded”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>分类信息</xs:documentation>

<xs:documentation>描述传感器产品分类的信息</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name =”product classification standard” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>分类标准</xs:documentation>

<xs:documentation>采用的产品分类国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等标准名称</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”product classification code” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>分类代码</xs:documentation>

<xs:documentation>产品在采用的产品分类标准中对应的代码</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”product classification name” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>分类名称</xs:documentation>

<xs:documentation>产品在采用的产品分类标准中对应的名称</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:any namespace =” # # other” processContents=”lax” minOccurs=”0” maxOccurs=” unbounded”/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name =”size” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>尺寸</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器产品外形尺寸的大小</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”mass” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>质量</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器产品质量的大小</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”material” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>材料</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器主要制作材料名称</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”manufacturer name” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>生产企业名称</xs:documentation>

<xs:documentation>生产传感器产品的企业名称</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”product batch number” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>生产编号</xs:documentation>

<xs:documentation>生产传感器产品的批次编号</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”manufacture address” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>生产地址</xs:documentation>

<xs:documentation>生产企业的详细地址</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name=”Price” maxOccurs=”unbounded”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>价格信息</xs:documentation>

<xs:documentation>描述产品价格的信息</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name =”unit price” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>单价</xs:documentation>

<xs:documentation>产品的单位价格</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”currency” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>币种</xs:documentation>

<xs:documentation>单价的币种名称</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”unit of measurement” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>计量单位</xs:documentation>

<xs:documentation>计量传感器产品的标准量的名称</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:any namespace=”# #other”processContents=”lax”minOccurs=”0”maxoccurs=”unbounded”/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name =”product picture” type=”xs:BY”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>产品图片</xs:documentation>

<xs:documentation>用于介绍传感器产品的多媒体宣传图片</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”method of installation” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>安装方式</xs:documentation>

<xs:documentation>安装传感器产品的方法说明</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”after-sale service” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>售后服务说明</xs:documentation>

<xs:documentation>企业提供的售后服务信息</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:anyAttribute processContents =”lax”/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name=”TechnicalParameterInformation”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>技术参数信息</xs:documentation>

<xs:documentation> TechnicalParameterInformation </xs:documentation>

<xs:documentation>描述传感器产品技术参数的信息</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref=”TechnicalCharacteristicsInformation”/>

<xs:element ref=”StaticCharacteristics”/>

<xs:element ref=”DynamicCharacteristics”/>

<xs:element ref=”EnvironmentalConditions”/>

<xs:element ref=”Reliability”/>

<xs:any namespace=”# #other”processContents=”lax”minOccurs=”0”maxoccurs=”unbounded”/>

</xs:sequence>

<xs:anyAttribute processContents=”lax”/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name=”TechnicalCharacteristicsInformation”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>技术特征信息</xs:documentation>

<xs:documentation>描述传感器基本的技术特征信息</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name =”operating principle” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>工作原理</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器敏感元件感受被测量产生响应所遵循的基本效应或变换原理</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”detection method” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>检出方法</xs:documentation>

<xs:documentation>描述传感器敏感结构激励和微弱信号拾取放大的方式</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”encapsulation method” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>封装方式</xs:documentation>

<xs:documentation>满足传感器工作要求和保护要求的结构设计和实现方式</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”power consumption” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>功耗</xs:documentation>

<xs:documentation>信号处于稳态条件下传感器在工作范围内所消耗的最大功率瓦特数</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”working voltage” type=”xs:double” minOccurs=”0”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>额定电压</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器工作需要的电压的大小</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”working current” type=”xs:double” minOccurs=”0”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>额定电流</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器工作需要的电流的大小</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”output impedance” type=”xs:double” >

<xs:annotation>

<xs:documentation>输出阻抗</xs:documentation>

<xs:documentation>输入端短路时在输出端测得的阻抗</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”electric connection” type=”xs:string” >

<xs:annotation>

<xs:documentation>电气连接</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器产品对外电气接口形式</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”output mode” type=”xs:string” >

<xs:annotation>

<xs:documentation>输出方式</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器产品信号输出形式</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”insulation performance” type=”xs:string” >

<xs:annotation>

<xs:documentation>绝缘性能</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器产品耐高压冲击的能力以及在高压下被击穿的时间长短</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:anyAttribute processContents =”lax”/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name=”StaticCharacteristics”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>静态性能指标</xs:documentation>

<xs:documentation>描述传感器产品静态性能的信息</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name =”measuring range” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>测量范围</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器所能测量到的最小被测量与最大被测量之间的范围</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”span” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>量程</xs:documentation>

<xs:documentation>测量范围上下限值之间的代数差</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”full-span output” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>满量程输出</xs:documentation>

<xs:documentation>在规定条件下传感器测量范围的上限和下限输出值之间的代数差</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”overload” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>过载</xs:documentation>

<xs:documentation>在规定允许范围内能够加在传感器上不引起性能永久性变化的被测量的最大值</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”sensitivity” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>灵敏度</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器输出量的变化值与相应的被测量的变化值之比</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”resolution” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>分辨力</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器在规定测量范围内可能检测出的被测量的最小变化量</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”accuracy” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>准确度</xs:documentation>

<xs:documentation>测量结果与被测量的真值之间的一致程度</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”stability” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>稳定性</xs:documentation>

<xs:documentation>在相同条件、相当长时间内，传感器输入/输出特性不发生变化的能力</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”repeatability” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>重复性</xs:documentation>

<xs:documentation>在相同测量条件下，对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”conformity” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>符合度</xs:documentation>

<xs:documentation>校准曲线与规定特性曲线（例如直线、对数曲线、抛物线等）之间的符合程度</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”hysteresis” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>迟滞</xs:documentation>

<xs:documentation>在规定的测量范围内，输入量增大行程期间和输入量减小行程期间任一被测量值处输出量的最大差值</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”threshold” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>阈值</xs:documentation>

<xs:documentation>能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”thermal zero shift” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>热零点漂移</xs:documentation>

<xs:documentation>由于环境温度变化而引起的零点漂移</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =” thermal sensitivity shift” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>热灵敏度漂移</xs:documentation>

<xs:documentation>由于环境温度变化而引起的灵敏度漂移</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:anyAttribute processContents =”lax”/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name=”DynamicCharacteristics”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>动态性能指标</xs:documentation>

<xs:documentation>描述与响应于被测量随时间变化有关的传感器特性指标的信息</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name =”frequency response” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>频率响应</xs:documentation>

<xs:documentation>在规定的被测量频率范围内，对加在传感器上的正弦变化的被测量来说，输出量与被测量振幅之比及输出量和被测量之间相差随频率的变化</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”time constant” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>时间常数</xs:documentation>

<xs:documentation>由被测量的阶跃变化引起的传感器输出上升到最终值的63%时所需要的持续时间</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”rise time” type=”xs:double” minOccurs=”0”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>上升时间</xs:documentation>

<xs:documentation>由被测量的阶跃变化引起的传感器输出从规定最终值一个小的百分率上升到一个大的百分率的持续时间</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”response time” type=”xs:double” >

<xs:annotation>

<xs:documentation>响应时间</xs:documentation>

<xs:documentation>由被测量的阶跃变化引起的传感器输出上升到期最终规定百分率时所需要的时间</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”delay time” type=”xs:double” minOccurs=”0” >

<xs:annotation>

<xs:documentation>延迟时间</xs:documentation>

<xs:documentation>阶跃响应输出由零上升到稳态值的一半所需要的时间</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”overshoot” type=”xs:double” minOccurs=”0”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>超调量</xs:documentation>

<xs:documentation>对于有振荡的阶跃响应，峰值时间对应的相对动态误差值</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”amplitude gain” type=”xs:double” >

<xs:annotation>

<xs:documentation>幅值增益</xs:documentation>

<xs:documentation>输入为正弦周期信号时，稳态输出响应的幅值与输入幅值的比值</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”resonant frequency” type=”xs:double” >

<xs:annotation>

<xs:documentation>谐振频率</xs:documentation>

<xs:documentation>幅值增益达到最大值时的激励频率</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”passband” type=”xs:string” >

<xs:annotation>

<xs:documentation>通频带</xs:documentation>

<xs:documentation>幅值增益的对数特性衰减-3dB处所对应的频率范围</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”phase delay” type=”xs:double” minOccurs=”0” >

<xs:annotation>

<xs:documentation>相位延迟</xs:documentation>

<xs:documentation>被测输入量作正弦变化时输出量与输入量之间相位差随频率的变化关系</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”impulse sensitivity” type=”xs:double” minOccurs=”0” >

<xs:annotation>

<xs:documentation>脉冲灵敏度</xs:documentation>

<xs:documentation>脉冲信号激励作用于传感器时输出量峰值与输入量峰值之比</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:anyAttribute processContents =”lax”/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name=”EnvironmentalConditions”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>环境参数指标</xs:documentation>

<xs:documentation>描述传感器产品与环境相关指标的信息</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name =”operation temperature range” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>工作温度范围</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器能正常工作的环境温度范围</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”storage temperature range” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>贮存温度范围</xs:documentation>

<xs:documentation>不会造成传感器损害及永久性特性变化的贮存温度范围</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”operation humidity range” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>工作湿度范围</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器能正常工作的环境湿度范围</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”operation pressure range” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>工作气压范围</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器能正常工作的环境气压范围</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”environmental suitability” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>环境适应性</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器产品在所处环境中（如温度、湿度、压力、噪声、加速度、速度、位移、振动、冲击、盐雾、霉菌等）能正常工作的能力</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”material compatibility” type=”xs:string”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>介质相容性</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器与被测介质接触部位所用材料的化学相容性</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”explosion protection” type=”xs:string” minOccurs=”0”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>防爆性能</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器产品的防爆能力和等级</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”electromagnetic compatibility” type=”xs:string” minOccurs=”0”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>电磁兼容性能</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器产品在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”ingress protection” type=”xs:string” minOccurs=”0”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>IP防护等级</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器产品防尘、防止外物侵入和防湿气、防水侵入之特性的等级</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:anyAttribute processContents =”lax”/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name=”Reliability”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>可靠性指标</xs:documentation>

<xs:documentation>描述传感器产品与环境相关指标的信息</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name =”operating life” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>工作寿命</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器施加规定的连续和断续额定值而不改变其性能的最短时间</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”mean time between failures” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>平均无故障时间</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器持续正常运行且不发生故障的平均时间</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”insurance period” type=”xs:date”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>保险期</xs:documentation>

<xs:documentation>传感器出厂后在规定条件（运输、使用、存贮）下保证产品性能合格的期限</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name =”cycling life” type=”xs:double”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>循环寿命</xs:documentation>

<xs:documentation>按规定使传感器满程量程或规定的部分量程偏移而不改变其性能的最小循环次数</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:anyAttribute processContents =”lax”/>

</xs:complexType>

</xs:element>

参 考 文 献

[1] GB/T 7665—2009 传感器术语

_________________________________