ICS 01.040.35

L72

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

组织机构代码地理信息采集规范

Specification for data collection of organization code geographic entity information

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语、定义和缩略语	1

4　参考系统及标识方法	3

5　技术指标	4

6　组织机构代码地理信息数据及格式	4

7　采集内容和要求	4

8　组织机构代码地理信息采集与更新技术	9

9　质量要求与符合性检查	15

附录A（规范性附录）　组织机构所处地貌代码	16

附录B（规范性附录）　基本地点名称优先级	17

附录C（规范性附录）　组织机构院落分类及代码	18

附录D（规范性附录）　地面照片属性定义及采集要求	19

参考文献	21

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国信息分类与编码标准化委员会提出并归口。

本标准主要起草单位：全国组织机构代码管理中心、中国测绘科学研究院、中国标准化研究院….。

本标准起草人：…。

组织机构代码地理信息采集规范

- 范围

本标准规定了组织机构代码地理信息采集的技术指标、采集方法和采集内容，同时也规定了采集组织机构地理信息的作业流程。

本标准适用于建立组织机构代码地理信息数据库及相关地理信息系统时，对组织机构基础地理信息的采集、处理与更新。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 19111-2007   地理信息.基于坐标的空间参照（Geographic information-Spatial referencing by coordinates）

GB 11714          全国组织机构代码编制规则

GB 32100-2015     法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB/T 2260         中华人民共和国行政区划代码

GB/T 10114-2003   县级以下行政区划代码编制规则

GB/T 16987-2002   组织机构代码信息数据库（基本库）数据格式

GB/T 18314-2009   全球定位系统（GPS）测量规范

GB/T 18521-2001   地名分类与类别代码编码规则

GB/T 19710-2005   地理信息　元数据

GB/T 20091-2006   组织机构类型

GB/T 23705-2009   数字城市地理信息公共平台地名/地址编码规则

GB/T 31286-2014   全国组织机构代码与名称

GB/T 50353-2013   建筑工程建筑面积计算规范

CH/Z 9010-2011    地理信息公共服务平台 地理实体与地名地址数据规范

CJ/T 215-2005     城市市政综合监管信息系统地理编码

- 术语、定义和缩略语

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 组织机构  organization

企业、事业单位、机关、社会团体及其他依法成立的单位的通称。

[GB/T 20091-2006]

- 统一社会信用代码  unified social credit identifier

按照GB 32100-2015编制，由法人和其他组织登记管理部门、组织机构代码管理部门根据国家标准编制，赋予每一个法人和其他组织在全国范围内唯一的、终身不变的法定身份识别码。

- 组织机构代码  organization code

统一社会信用代码的主体标识码部分（第9位至第17位，共9位），按照GB 11714编制，是每一个组织机构在全国范围内唯一的、始终不变的识别标识码。

- 地址 address

具有地名的某一空间位置上自然或人文地理实体位置的结构化描述，是人、建（构）筑物及其它空间物体的定位实现。

[CH/Z 9010-2011]

- 组织机构地址 organization address

本标准中指企业、事业单位、机关、社会团体及其他依法成立的单位从事生产经营活动的地址。

- 组织机构地面照片 organization pictures

用通用数码相机在地面实地拍摄的能真实清晰反映组织机构实体特征的照片。

- 组织机构定位点organization point

建立在国家大地坐标系统之上，综合描述组织机构空间位置特征的地理定位点。

- 组织机构代码地理实体 organization code Geo-Entity

现实世界中独立存在、从地理空间角度可以唯一性标识的组织机构，是以几何图元为空间表达和存储数据，包括点状组织机构代码地理实体和面状组织机构代码地理实体。

- 组织机构代码地理空间信息 organization code geospatial information

反映组织机构及其相关自然和人文要素的位置、形态和分布关系的基本信息，以及地名/地址和地理空间参照信息。本标准中主要通过组织机构代码地理实体数据、地名/地址数据以及相关的基础地理信息数据等形式表现。

- 兴趣点 point of interest；POI

具有地理标识作用的建筑（物）、单位、公共设施或店铺等。

[GB/T 19710-2005]

  - 缩略语

DOM---数字正射影像（Digital Orthophoto Map）

- 参考系统及标识方法

  - 坐标系统

组织机构代码地理信息外业采集按GB/T 18314-2009要求，其原始数据存储采用WGS-84大地坐标系。

分幅数据处理采用平面直角坐标。

提供的成果数据采用CGCS2000 大地坐标系。

  - 时间系统

GPS测量采用GPS时间系统，记录采用协调世界时（UTC），提供的成果采用北京时间；

除GPS数据测量、采集记录外的其他数据日期采用公历纪年，时间采用北京时间。

  - 组织机构空间参考系统的标识方法

    - 大地经纬度

大地纬度与经度是一种椭球面坐标，经纬度值采用“度”为单位，用双精度浮点数表示，至少保留6位小数。其数字记录格式为：

纬度（B）:XX.XXXXXX  N

经度（L）:XXX.XXXXXX E

其中纬度缺省为北纬（N），经度缺省为东经（E）。

    - 平面直角坐标

分幅数据处理时的平面控制主要采用高斯-克吕格投影平面直角坐标系，按6度分带，投影带的中央经线与赤道的交点向西平移500千米后的点为投影带坐标原点，平面坐标单位采用“米”，标识符X表示纵轴坐标，Y表示横轴坐标，我国范围内其数字记录格式为:

X坐标： XXXXXXX.XXX

Y坐标： XXXXXXX.XXX

    - 高程

高程基准采用 1985 国家高程基准，高程系统为正常高；高程值单位为“米”，其数字记录格式为：

高程（H）：±XXXX.XXX

其中“±”缺省为正值。

- 技术指标

  - 几何数据精度

野外测量单点实测精度达到亚米级；地物点对附近野外布控点的平面位置中误差，平地、丘陵地不超过为±5米，山地、高山地不超过为±7.5米。

参照国家测绘部门规定的基本比例尺地形图的精度标准，组织机构空间参照系统使用的1:10000比例尺地形图上的定位要素位置测量值，允许图上的移动中误差在平原和丘陵地区不超过±0.5毫米。

  - 属性精度

长度、距离、面积等采用米制单位。获取的定量属性值保留的小数位及数量单位应符合第7章、第8章中各具体属性项的要求，取值与地物实际属性相符。

- 组织机构代码地理信息数据及格式

  - 基本内容

组织机构代码地理信息数据包括组织机构代码基础地理空间数据、组织机构代码扩展地理空间数据和组织机构代码地理属性信息。

  - 数据组织与格式

    - 数据组织

组织机构代码地理信息数据按采集区域（一般以县级行政区为最小采集任务区域）、分图层存储。

    - 空间数据格式

空间数据格式采用GB/T 17798规定空间数据交换格式或公开格式。

    - 属性数据格式

- 组织机构代码地理属性信息见第7章规定，数据存储格式可为Access、SQL Server、Oracle和ArcGIS Geodatabase数据库；

- 属性数据中的影像数据，采用位图格式、JPEG标准或JPEG 2000压缩格式，数据按文件组织，文件编号、命名及数据存储格式按第8章的规定进行编号及命名。

- 采集内容和要求

  - 组织机构代码基础地理空间数据

    - 组织机构代码基础地理空间数据包括面状组织机构地理实体和点状组织机构代码地理实体。

    - 面状组织机构代码地理实体

面状组织机构代码地理实体数据指组织机构地址所处院落外轮廓多边形，按组织机构地理实体进行采集，当组织机构由多个相对封闭与独立的空间组成时，应完整采集，构建多边形集合。

    - 点状组织机构代码地理实体

点状组织机构代码地理实体数据指组织机构定位点。定位点一般定在机构地址所在位置，优先定位在组织机构的地址门（楼）牌所在位置、主要出入口或大门口的中心处。如果机构位置空间分散，可定位在机构的主要办公地（面积较大或人数较多）或主体建筑地址门（楼）牌所在位置或主要出入口处。遇有使用地址门（楼）牌所在位置、主要入口或大门口的中心处均可的情况时，地址门（楼）牌所在位置优先于主要出入口或大门口的中心处。

机构定位点的大地坐标可通过两种方式采集取得。第一，可以GPS直接测量，其精度应按照GB/T 18314-2009规定的D等以上精度要求指标进行测算、控制。第二,可在比例尺不小于1:10000的地形图上获取平面坐标，在相应比例尺不小于1:50000的地形图上人工量取高程坐标。

机构定位点数据的属性结构见表1。

- 机构定位点数据属性结构

| 字段名称 | 必选/可选 | 属性项说明 | 类型 | 宽度（单位：字节） | 值域或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 必选 | 组织机构识别标识码 | 字符型 | 20 | 见GB 11714 |
| B | 必选 | 定位点纬度 | 双精度浮点型 | 16 | 小数点后6位，如“33.971064”，单位：度 |
| L | 必选 | 定位点经度 | 双精度浮点型 | 16 | 小数点后6位，如“109.284591”，单位：度 |
| H | 可选 | 定位点高程 | 浮点型 | 8 | 小数点后3位，如“756.118”，单位：米 |

  - 组织机构代码扩展地理空间数据

    - 组织机构代码扩展地理空间数据包括组织机构所处村镇、所处地貌等。

    - 机构所处村镇

机构所处村镇：指符合GB/T 2260规定的省、地区、县级城市和符合GB/T 10114规定的县级以下乡镇、行政村及自然村。

机构所处村镇名称：按机构所处村镇名称的规范全称。

机构所处村镇数据可直接从已有的中小比例尺地形图、专题数据等得到。

机构所处村镇的属性结构见表2。

- 机构所处村镇的属性结构

| 字段名称 | 必选/可选 | 属性项说明 | 类型 | 宽度（单位：字节） | 值域或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 必选 | 组织机构识别标识码 | 字符型 | 20 | 见GB 11714 |
| 村镇代码 | 必选 | 所处村镇行政区划代码 | 字符型 | 6 | 见GB/T 10114 |
| 村镇名称 | 必选 | 所处村镇名称 | 字符型 | 20 | 中文名称 |

    - 机构所处地貌

机构所处地貌：指机构所处的地形要素。

机构所处地貌数据通过已有的中小比例尺地形图和调查采集数据相结合得到，多种地形地貌并存时可取主要地形表示。

机构所处地貌的属性结构见表3。

- 机构所处地貌的属性结构

| 字段名称 | 必选/可选 | 属性项说明 | 类型 | 宽度（单位：字节） | 值域或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 必选 | 组织机构识别标识码 | 字符型 | 20 | 见GB 11714 |
| 地貌代码 | 可选 | 所处地形类型 | 整型 | 4 | 见附录A |

  - 组织机构代码地理属性信息

    - 组织机构代码地理属性数据包括组织机构代码，组织机构地址，院落名称，院落类型，建筑建成年份，地址现状，生产经营建筑面积、地面照片等属性。详细信息见表4。

- 组织机构代码地理属性信息

| 属性项名称 | 必选/可选 | 属性项说明 | 类型 | 宽度（单位：字节） | 值域或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 必选 | 组织机构别标识码 | 字符型 | 20 | 见GB 11714 |
| 组织机构地址 | 必选 | 从事生产经营活动的地址描述 | 文本型 | 255 | 中文地址，如：“甘肃庆阳市长庆北路142号” |
| 院落名称 | 可选 | 地址所在院落的名称 | 字符型 | 100 | 中文名称，如：“蓝山小区”、“长业大厦” |
| 院落类型 | 必选 | 按照院落空间单元根据功能和权属分类 | 字符型 | 4 | 属性值定义见7.3.4，如：“A” |
| 建筑建成年份 | 可选 | 用于生产经营的建筑物的实际竣工年份 | 字符型 | 8 | 如：“1980”、“建国前” |
| 地址现状 | 必选 | 组织机构用于生产经营地址的实际利用情况 | 字符型 | 8 | 代码、属性值定义见7.3.6 |
| 生产经营建筑面积 | 条件必选 | 地址现状值为“使用”时必选，表示组织机构用于生产经营的建筑面积；地址现状值为其他值时，一般设置为0 | 长整型 | 8 | 见GB/T 50353-2013 |
| 地面照片 | 可选 | 用通用数码相机在地面实地拍摄的能真实清晰反映组织机构实体特征的照片 | -- | -- | 属性值定义见8.6.4 |

    - 组织机构地址采用名称描述，按照附录B的优先级规范建立完整的地名/地址数据。

      - 地址组成

        - 区域地名

区域地名应包含省（自治区、直辖市）、地级市、区（县、县级市）、街道（乡镇）、社区（居委会、村）信息。区域的基本地点名称应与标准地名一致，使用标准地名全称。 区域地名描述符合以下规则：

- 区域名称包含连续或间断的多级基本地点名称；

- 区域地名按[省|市|区/县|街道/乡镇|社区/居委会/村]的基本地点名称分段；

- 区域地名应按基本地点名称优先级顺序排列。

        - 地片与区片地名

地片与区片地名应包含地片名称、区片名称的信息。地片与区片的基本地点名称应为标准地名全称，是描述地片、区片的最小单元。地片与区片地名描述要符合以下规则：

- 地片与区片名称应使用标准名称全称，避免使用简称、别名；

- 当地片与区片同时明确的情况下，采用“地片（区片）”的形式表达。

        - 街巷地名

街巷地名应包含有地名标牌的街巷，名称应为街牌和巷牌标示的汉字名称，是描述街巷地名信息的最小单元。街巷地名应使用标准名称全称，避免使用简称、别名。

        - 门（楼）牌地址

门（楼）牌地址包括门牌地址和楼牌地址。门牌地址的基本地点名称应为：

[顺序号|号（院）]

楼牌地址的基本地点名称应为：

[顺序号|号楼（栋）]

门（楼）牌地址应使用标准名称全称，避免使用简称、别名。

门牌与楼牌地址应按基本地点名称优先级顺序排列。

        - POI与标志物地址

POI与标志物地址应包括以下内容：

- 具有地名意义的自然地物，包括湖泊、水库、山峰、河流等；

- 具有地名意义的单位与院落，包括医院、学校、单位、宗教设施（佛庙宇、道观、教堂、清真寺）等；

- 具有地名意义的纪念地与建筑物，包括建筑物、广场、体育设施、公园绿地、纪念地、名胜古迹等；

- 具有地名意义的交通运输设施，包括桥梁、道路环岛、交通站场等；

- 具有地名意义的设施，包括闸、坝、微波塔、通信站、水塔等。

标志物地址的基本地点名称应为描述该标志物的标准名称，应能唯一标识特定地点。标志物地址的基本地点名称应使用标准名称全称，避免使用简称、别名。

      - 地址表达

地址表达包括方位描述和地址描述。

方位描述采用CJ/T 215-2005 规定的方位描述格式。

地址描述应符合以下组合规则：

- [（省）|（市）|（区/县）|（街道/地片）|（街巷名称/区片）|门（楼）牌地址]；

- [（省）|（市）|（区/县）|（街道/地片）|（街巷名称/区片）|门（楼）牌地址|（补充说明）]；

- [（省）|（市）|（区/县）|（街道/地片）|（街巷名称/区片）|标志物地址]；

- [（省）|（市）|（区/县）|（街道/地片）|（街巷名称/区片）|POI地址]；

- [（省）|（市）|（区/县）|（街道/地片）|（街巷名称/区片）|标志物地址|（方位）|（补充说明）]；

- [（省）|（市）|（区/县）|（街道/地片）|（街巷名称/区片）|POI地址|（方位）|（补充说明）]；

- [（省）|（市）|（区/县）|（街道/地片）|（街巷名称/区片）|标志物地址|（方位）|（标识物）|（方位）|（补充说明）]；

- [（省）|（市）|（区/县）|（街道/地片）|（街巷名称/区片）|POI地址|（方位）|（标识物）|（方位）|（补充说明）]。

地点描述能具体到门（楼）牌地址的优先考虑具体到门（楼）牌地址，无法用门楼牌地址表示清楚的考虑使用标志物地址或POI地址表示。如果以上组合还不能清楚描述地点，再考虑使用标识物、方位组合说明。

补充说明会包含对地址的补充性说明，包括支号、数量性说明等。

支号一般用于区分同一建筑物的组织机构；

数量性说明一般出现在地址建设不太规范的地区，例如“**南5百米”，这种数量性说明仅作为定位参考，不作为定位依据。

      - 区域编码

组织机构地址区域的唯一标示码，一般由县级以上行政区域地名、乡镇级行政区域地名、行政村级行政区域地名三部分组成（见图1）。其中，县级以上行政区域地名、乡镇级行政区域地名的编制规则按GB/T 23705的规定执行；行政村级行政区域地名的编码采用自然顺序编号方式，即：

凡民政部门确认的村级单位，村级代码为001～399；

民政部门未确认的园区、工矿区、农场等类似村级单位，村级代码为400～599（498、598除外）。

- 要素模型编码结构示意图

    - 院落名称

院落名称指的是地址所在院落的名称，例如“**小区”、“**大厦”等，当组织机构分布与不同的院落单元时，选取主要的或最大的院落名称作为组织机构院落名称。

    - 院落类型

院落类型为院落空间单元根据功能和权属划分的类型，其代码、属性值及属性值定义见附录C。

    - 建筑建成年份

建筑建成年份指，组织机构用于生产经营的建筑物（多个建筑物时，以主要建筑物为采集对象）的实际竣工年份，拆除翻建的，按翻建竣工的年份计算；扩建的房屋，面积超原房屋面积的，按扩建竣工年份计算，未超过的按原房屋竣工年份填写。准确到年份，建国前无法确定竣工年份的建筑建成年份标注“建国前”。

    - 地址现状

地址现状指，组织机构用于生产经营地址的实际利用情况，分“使用（U）、废弃(A)、不一致(D)”三类，其中“使用”表明注册该地址的机构实际使用该地址，并在进行生产经营；“废弃”表明该地址已经废弃，无其他组织机构在使用；“不一致”表明该地址虽然未废弃，但实际使用机构与登记机构不一致，登记机构并未实际使用该地址。

    - 生产经营建筑面积

组织机构生产经营建筑面积指，组织机构用于生产经营的建筑物（包括墙体）所形成的楼地面面积。组织机构生产经营建筑面积按照GB/T 50353-2013执行。当且仅当地址现状为“使用”值时，采集生产经营建筑面积。

- 组织机构代码地理信息采集与更新技术

  - 技术流程

组织机构代码地理信息采集与更新优先采用航空摄影测量结合GPS人工外业测量进行，若测区内采集或更新的组织机构数量较少时，也可以单独采用GPS人工外业测量进行。航空摄影测量采集组织机构地理信息按照GB 50167-2014执行; 采用GPS人工外业测量应按照GB/T 18314-2009和GB/T 13977-2012执行。组织机构代码地理信息采集作业流程见图2。

- 组织机构代码地理信息采集作业流程图

  - 资料收集

- 测区影像资料：测区最近高分辨率影像（航片或卫片）资料，用于数据采集或精度检查；

- 基础地理信息数据：1:10000或1:5000或更大比例尺的地形图，用于数据采集或精度检查；1:50000、1:100000、1:250000地形图，用于制作工作计划和导航的中小比例尺地图资料；

- 组织机构代码数据：测区最近组织机构代码数据资料，用于确定采集对象及其属性；

- 其他专题资料：收集民政、国土、住建、交通、卫生、教育、农业、规划等部门数据资料；

- 测区内GPS资料的收集按照按GB/T 18314-2009要求。

  - 数据整合处理

将遥感影像进行正射纠正，形成正射影像。遥感影像正射纠正制作按照GB/T 33182-2016和GB/T 33179-2016执行。

将专题数据与基础地理信息数据整合到正射影像上，形成组织机构代码地理信息采集的基础底图数据。

  - 内业采集

内业采集见图3。

- 内业采集流程图

内业采集采用人工判读与勾绘方法，对测区范围采取多个作业员分幅进行，按照组织机构地理要素的类型分别形成点图层、面图层。

组织机构代码地理信息采集基于地理实体进行，不考虑拓扑关系，即不同的组织机构代码地理实体在空间范围上可以具有重叠关系，不影响各自独立采集。

组织机构代码地理实体数据模型应符合CH/Z 9010-2011的规定。组织机构代码空间数据形成实体面图层，组织机构代码定位点形成实体点图层。

作业中可以利用基础地理信息数据中“居民地及设施”和“交通及设施”两大类中有关定位点、标注点数据作为参考。

县级及以上等级行政界线及行政区划，可直接从1:10000、1:50000基础地理信息地形图中提取；乡、镇界利用收集的其他资料进行采集；在元数据中应明确说明沿用界线数据的数据源。

  - 外业底图制作

用正射影像、专题空间信息、内业采集信息，对矢量数据进行符号配置，符号配置按照GB/T 20257.2-2006执行。有选择性的对部门名称、属性进行标注，形成外业底图，用于外业采集与核查。外业底图制作见图4。

- 外业底图制作流程图

  - 外业数据采集与属性调查

外业数据采集与属性调查见图5。

- 外业数据采集与属性调查流程图

    - 基本要求

- 人员：充分考虑任务区域的工作量，根据区域内的地理环境、交通条件和组织机构的分布情况，合理编制外业工作组。高山、荒漠及其他困难地区，不得单人作业，每个小组至少需配备2 名作业人员和1 名司机。到达任务区后应及时与当地政府相关部门取得联系，了解当地的情况，并做好安全保障工作。

- 设备：根据具体任务要求，配备生产需要设备，包括交通工具（车辆）、通讯设备、笔记本电脑、导航定位设备、相机、望远镜等；具备条件的，应采用数字调查系统。高山、荒漠及其他困难地区，由于受交通状况和部分区域通讯困难限制，还需配备卫星电话、大功率电台等设备，以保障生产安全。

- 采集工作计划：在a)、b）的基础上，根据外业任务书要求，在小比例尺图上制定每天的外业采集计划，人员分布，并形成每天的外业路线计划草图。同时，外业路线还要考虑环境、天气情况，尽量避免遮挡或雨雪天作业情况。

- 外业轨迹：外业采集工作中，应开启 GPS 定位设备，记录外业工作行进轨迹，作为外业采集的工作依据和元数据基本来源。

- 外业工作中应对行进线路两侧的组织机构要素进行核对，并观察沿途周边的地表特征，遇需要重点关注或特殊的组织机构要素时，应及时开展地面照片数据采集工作。

    - 生产内容

- 对内业采集工作中无法确定的组织机构要素边界、位置进行实地调查；

- 对内业工作中专业资料内容不全的组织机构要素属性（如院落名称、地址现状、生产经营建筑面积等）进行采集调查；

- 对内业解译的组织机构要素边界和属性，实地进行抽样调查核对。

    - 新增或变化的组织机构要素补测补调

对于实地新增或发生变化的组织机构要素，应进行外业补调或补测。

- 新增或变化的图斑或要素，在底图上可以直接定位的，采用图上标绘和图外注记的形式进行调查；

- 当底图上无法对新增或变化的图斑或要素进行准确定位时，采用满足精度要求的测量手段和测量设备进行实地定位，采集变化范围。

    - 地面照片数据采集

      - 地面照片数据采集要求

- 地面照片与组织机构为一一对应关系，即一张地面照片原则上只对应一个组织机构实例；

- 考虑到清晰度与数据存储的要求，地面照片总像素数量应在200万像素以上，1000万像素以下；

- 拍摄点位置定位精度一般应控制在15 米以内。照片方位角的精度应在5 度以内。

      - 地面照片数据文件格式与命名要求

- 地面照片采用JPG格式，后缀名为“.jpg”；

- 地面照片命名按以下规则生成：

一般由照片标识符、拍摄时间、拍摄点经度、拍摄点纬度、照片方位角五部分组成（见图6），共32位。其中，

照片标识符为“OP”,表示该文件为组织机构地面照片文件；

拍摄时间14位，使用表X-X中的拍摄时间，记录到秒；

拍摄点经度7位，按度分秒记录；

拍摄点纬度6位，按度分秒记录；

照片方位角3位，记录到度；

以上不足部分用0填充。

- 地面照片命名规则

      - 地面照片属性定义及采集

地面照片属性定义及采集要求见附录D。

      - 地面照片属性采集方法

- 方法一：使用支持自动记录相机姿态参数和相机成像参数信息的一体化外业调绘核查系统，其他信息通过人工交互方式输入并同步记入数据库；

- 方法二：使用支持在照片 EXIF 信息中自动记录相机姿态参数和相机成像参数信息的照相机，其它属性信息由人工方式输入并同步记入数据库；

- 方法三：若使用的相机不能自动记录相机姿态参数，可同时携带事先做好相机时间校准的GPS 接收机记录采集者的移动轨迹，拍摄照片同时记录其他属性信息。事后内业读取GPS 记录和地面照片EXIF 信息中的拍摄时间，通过时间同步，把相应的位置信息挂接到地面照片上。

- 质量要求与符合性检查

  - 基本质量要求与符合性检查

- 原始资料的质量：检查原始资料的正确性、现势性、权威性和完整性；

- 设备的质量：设备性能、参数的适用性、可靠性和输出的正确性；

- 元数据的质量：对元数据进行逐项检查，看是否符合规定要求；

- 文档的质量：检查文档填写内容是否完整，是否符合规定要求；

- 数据质量：数据的精度、格式、单位与完整性检查；

- 产品归档检查：检查各种数据资料、图文资料是否齐全；检查存储数据的介质和规格是否符合要求；检查备份的数量；检查数据是否可用，文档组织、文件命名是否符合规定要求。

  - 几何数据质量检查

- 精度检查：检查数学基础、平面精度是否满足要求；分幅数据检查与相邻图幅是否接边、有无缝隙；

- 图形质量检查：检查线划的光滑、粗细、清晰情况是否满足要求；要素间的关系是否合理，有无空间逻辑性矛盾；地图数据中符号配置、界面整饬、注记是否规范。

  - 属性数据质量检查

- 属性结构检查：检查每一个属性表，检查属性项的名称、类型、长度、顺序是否符合规定要求，有无遗漏；检查属性值是否正确；

- 语义质量检查：将数据本身或者这个数据的抽样数据与现实数据相比或通过检查数据集的成果是否与规格书、设计书中所定义的标准相符合，来判断这个数据集的质量。

  - 组织与实施过程质量检查

- 组织过程质量检查：对技术设计书的编制、审核、审批程序进行检查；

- 实施过程质量检查：对各工序所用主要仪器设备的检定情况进行检查；技术问题处理情况的检查。

- （规范性附录）
组织机构所处地貌代码

| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山地 | 4 | 草原 | 7 | 沼泽 |
| 2 | 丘陵 | 5 | 沙漠 | 8 | 滩涂 |
| 3 | 平原 | 6 | 戈壁 | 90 | 其他 |

- （规范性附录）
基本地点名称优先级

| 级别 | 基本地点名称 | 级别 | 基本地点名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级 | 省、自治区、直辖市、特别行政区 | 6级 | 地片、区片 |
| 2级 | 省会、地级市、自治州、盟 | 7级 | 道路、街巷 |
| 3级 | 县、自治县、县级市、旗、自治旗、市辖区、林区、特区 | 8级 | 门牌号 |
| 4级 | 乡、民族乡、苏木、镇、街道 | 9级 | 楼牌号 |
| 5级 | 社区、村、居委会 | 10级 | POI、标志物 |

- （规范性附录）
组织机构院落分类及代码

| 代码 | 属性值 | 属性值定义 |
| --- | --- | --- |
| R | 居住区 | 被城市道路或自然分界线所围合，并与居住人口规模相对应，配建有公共服务设施的居住生活聚居区（GB 50180-2002） |
| A | 公共管理与公共服务区 | 行政、文化、教育、体育、卫生等机构和设施的区域（包括党政机关、社会团体、事业单位、高校、科研事业单位、图书、展览等公共文化区域、体育场馆、医疗、保健、卫生防疫、社会福利、文物古迹、外事机构及宗教活动场所），不包括居住用地中的服务设施区域 |
| B | 商业服务业区 | 商业、商务、娱乐康体、公用设施营业网点（电信、邮政、加油、加气站）等设施区域，不包含居住区中的服务设施用地。 |
| M | 工业区 | 工矿企业的生产车间、库房及其附属设施区域，包括专用铁路、码头和附属道路、停车场，不包含露天矿区域 |
| W | 物流仓储区 | 物资储备、中转、配送等区域，包括附属道路、停车场及货运公司车队的站场等区域 |
| U | 公用设施区 | 供应（供水、供电、供燃气、供热等）、环境（雨水、污水、固体废物处理等环境保护设施及附属设施区域）、安全（消防、防洪等公共设施及其附属区域）、以及施工、养护、维修等设施区域 |
| Q | 其他区 | 居住区、公共管理与公共服务区、商业服务业区、工业区、物流仓储区以及公用设施区之外的区域 |

- （规范性附录）
地面照片属性定义及采集要求

| 序号 | 属性内容 | 获取说明 | 采集要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构代码 | 组织机构识别标识码 | 见GB 11714 |
| 2 | 地面照片标识符 | 按规则生成 | 标识符:“OP” |
| 3 | 拍摄时间 | 相机自动记录 | 采用北京时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:MM:SS；从照片EXIF信息的DateTimeOriginal标记中读取，如：2015-08-23T09:55:32 |
| 4 | 拍摄点经度 | 部分相机自动记录；也可通过与GPS设备同步提取 | 相机自动记录模式下，从照片EXIF信息的GPSLongitude标记中读取；采用WGS84坐标系 |
| 5 | 拍摄点纬度 | 部分相机自动记录；也可通过与GPS设备同步提取 | 相机自动记录模式下，从照片EXIF信息的GPSLatitude标记中读取；采用WGS84坐标系 |
| 6 | 位置定位平面精度水平 | 部分相机自动记录；也可通过与GPS设备同步提取 | 相机自动记录模式下，从照片EXIF信息的GPSDOP标记中读取；无法获取时可以不填写 |
| 7 | 拍摄点高程 | 部分相机自动记录；也可通过与GPS设备同步提取 | 相机自动记录模式下，从照片EXIF信息的GPSAltitude标记中读取；为大地高 |
| 8 | 定位方法 | 部分相机自动记录；也可通过与GPS设备同步提取。非卫星定位时填写，手机定位填写“Phone”，无线网定位填写“Wifi”，不确定的填写“Unknown” | 相机自动记录模式下，从照片EXIF信息的GPSMessureMode标记中读取 |
| 9 | 定位时观测到的卫星数量 | 部分相机自动记录；也可通过与GPS设备同步提取。卫星定位时填写。 | 相机自动记录模式下，从照片EXIF信息的GPSSatellite标记中读取；无法获取时可以不确定 |
| 10 | 照片方位角 | 部分相机自动记录 | 从照片EXIF信息的GPSImgDirection标记中读取 |
| 11 | 照片方位角的参照方向 | 部分相机自动记录，字母G表示磁北；字母T表示真北。 | 从照片EXIF信息的GPSImgDirectionRef标记中读取 |
| 12 | 照片方位角的准确程度 | 部分相机或一体化系统自动记录 | 无法获取时可以不确定 |
| 13 | 拍摄距离 | 估测填写 | 当距离被拍摄对象在200米以上时，需填写，单位为米 |
| 14 | 相机俯仰角 | 部分相机或一体化系统自动记录 | 当镜头俯仰角大于10度时需要填写 |
| 15 | 相机横滚角 | 部分相机或一体化系统自动记录 | 当镜头横滚角大于10度时需要填写 |
| 16 | 照片主体所属的组织机构代码 | 需人工填写 | GB 11714 |
| 17 | 样点地理环境描述 | 需人工填写 | 对样点处被拍摄范围的地理环境进行直观、简要说明，起到准备完备传递照片中拍摄对象包含的信息即可 |
| 18 | 拍摄者 | 需人工填写 |  |
| 19 | 35mm等效焦距 | 相机自动记录 | 从照片EXIF信息的FocalLengthIn35mmFilm标记中读取 |

参 考 文 献

[1]  GB 17733-2008  地名标志

[2]  GB/T 23705-2009   数字城市地理信息公共平台地名/地址编码规则

[3]  北京市政府：北京市门楼牌管理办法

[4]  深圳市政府：深圳市门楼牌管理办法

[5]  成都市政府：成都市门(楼)牌管理办法

_________________________________