ICS 91.020

P 50

中华人民共和国国家标准

GB/T      —XXXX

新型城镇化建设多规合一实施编制规范

New urbanization construction Specification for the developing implementation of multiple planning combined into one

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语	1

4　总则	2

4.1　工作目标	2

4.2　工作任务	3

4.2.1　规划编制	3

4.2.2　规划实施	3

4.2.3　信息平台支撑	3

4.3　工作原则	3

4.3.1　政府统筹、多方协同	3

4.3.2　综合评价、战略引领	3

4.3.3　坚守底线、全域管控	3

4.3.4　统筹实施、有效传导	3

4.3.5　问题导向、体现特色	4

4.4　工作组织	4

4.4.1　概述	4

4.4.2　规划编制的空间传导体系	4

4.4.3　规划实施的监管体系	4

4.4.4　平台支撑的事权分层体系	4

4.4.5　公众参与	4

4.4.6　地区差异性指导	4

5　规划编制	5

5.1　工作基础	5

5.1.1　数据基础	5

5.1.2　比例尺及精度	5

5.1.3　数据格式	5

5.1.4　用地分类衔接标准	5

5.2　差异分析	5

5.2.1　现状差异分析	5

5.2.2　规划差异分析	5

5.3　规划基础数据	5

5.4　基础研究	6

5.4.1　现状分析	6

5.4.2　资源环境承载能力评价	6

5.4.3　国土空间开发适宜性评价	6

5.5　目标指标	6

5.5.1　制定战略目标	6

5.5.2　确定指标体系	6

5.6　空间布局	6

5.6.1　空间管控	6

5.6.2　规划布局	7

5.7　要素配置	8

5.7.1　资源统筹	8

5.7.2　要素布局	8

5.8　规划成果	8

5.8.1　省级成果	8

5.8.2　市县成果	9

5.8.3　功能片区成果	9

6　规划实施	9

6.1　体系构建	9

6.1.1　规划实施	10

6.1.2　规划监管	10

6.1.3　动态反馈调整	10

6.2　实施机制	10

6.2.1　建立部门规划实施制度	10

6.2.2　建立“五年-年度”规划实施制度	10

6.2.3　建立项目生成机制	10

6.2.4　优化项目审批制度	11

6.3　监管体系	11

6.4　反馈调整机制	11

7　信息平台支撑	11

7.1　基本要求	11

7.2　总体思路	11

7.3　组织主体	12

7.4　整合共享	12

7.5　协同管控	12

7.6　智慧管理	12

7.7　监督考核	12

7.8　动态更新	13

附录A（资料性附录）　规划编制传导体系图	14

附录B（资料性附录）　用地分类衔接	15

附录C（资料性附录）　规划编制数据	18

附录D（资料性附录）　“五年-年度”规划实施关系示意图	42

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准起草单位：广州市标准化研究院、广州市城市规划勘测设计研究院、浙江省标准化研究院、广州市国土资源和规划委员会、宁夏回族自治区规划管理委员会办公室、中国科学院建筑设计研究院有限公司。

本标准主要起草人：。

本标准为首次发布。

新型城镇化建设多规合一实施编制规范

- 范围

本标准规定了多规合一内容成果要求和信息平台建设要求。

本标准适用于多规合一空间规划的编制与实施工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 31506-2015  信息安全技术 政府门户网站系统安全技术指南

GB/T 32925-2016  信息安全技术 政府联网计算机终端安全管理基本要求

- 术语

下列术语和定义适用于本文件。

- 多规  multiple planning

主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、环境保护规划、水利规划、农业规划、林业规划、海洋功能区划、交通规划等对国土空间有重要影响的规划。

- 多规合一  multiple planning integration

利用信息化手段建立统一的国土空间规划体系，实现统筹发展的方法和平台。

- 功能片区  functional districts

市域层次之下的、编制功能片区规划的空间单元。向上承接城市总体规划，向下指导控制性详细规划编制。

- 发展单元  development unit

功能片区层次之下的、编制控制性详细规划的空间单元。

- 资源环境承载能力  resource and environment carrying capacity

在自然生态环境不受危害并维系良好生态系统前提下，一定地域空间可以承载的最大资源开发强度与环境污染物排放量以及可以提供的生态系统服务能力。

- 国土空间开发适宜性  patial development suitability

全域国土空间进行开发的适宜程度。

- 生态空间  ecological space

具有自然属性，以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间。

- 农业空间  agricultural space

以农业生产和农村居民生活为主体功能的国土空间。

- 城镇空间  town space

以城镇居民生产生活为主体功能的国土空间。

- 生态保护红线  ecological red line

具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护区域的边界。

- 永久基本农田  permanent basic cropland

按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依法确定的不得占用的耕地保护边界。

- 城镇开发边界  urban development boundary

基于资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，按照一定时期人口和社会经济发展对城镇建设的需求，划定的城镇集中建设区域的边界。

- 总则

  - 工作目标

以信息平台为支撑，通过规划编制和规划实施，理顺空间事权关系，构建统一的空间规划体系，为实现十九大提出的“自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制和生态保护修复职责、城乡污染排放监管和行政执法职责相统一”，推进国家治理体系和治理能力现代化奠定基础。

  - 工作任务

以规划编制形成一本规划、一张蓝图，以规划实施推进监督，以信息平台支撑规划管理，实现编制、实施、管理全流程的“多规合一”。

    - 规划编制

在保障坐标体系、分类标准一致的基础上，通过协调现状和规划差异，统一现状、目标指标和空间布局，形成城乡统筹、全域覆盖、要素叠加的一本规划、一张蓝图和可量化、可考核的指标体系。

    - 规划实施

以规划编制形成的一本规划、一张蓝图和一套指标体系为依托，建立实施监督体系，在空间和时间上统筹引导建设、交通、水利、农业、林业、环保等部门建设、利用和保护行为，以系统思维推动经济与社会发展，促进城市和谐发展。

    - 信息平台支撑

整合空间资源和要素，建设互联互通、数据共享、协同管控、并联审批、智慧管理、监督考核和动态更新的信息管理平台，支撑规划编制和规划实施工作。

  - 工作原则

    - 政府统筹、多方协同

加强政府统筹组织，建立各部门明确分工、高效合作、联动推进的协同工作机制，广泛征询专家、公众意见和建议，提高规划决策的科学性。

    - 综合评价、战略引领

以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价为基础，研究城市发展的历史沿革、经济社会情况、空间变化情况等各方面因素，综合判断地区空间发展条件，优先制定面向长远的空间发展战略目标，以此为引领，统筹资源配置和规划布局。

    - 坚守底线、全域管控

突出底线思维，消除各类规划空间管控矛盾，保障生态安全、粮食安全、环境安全，正确处理人与自然的关系，科学协调促发展和保生态的关系，在规划范围明确建设、利用和保护空间，优化空间格局和功能布局，加强资源和要素的精准配置。

    - 统筹实施、有效传导

在理顺中央和地方空间管理事权和监管职责基础上，坚持规划统领，优化规划实施途径和政策工具，完善规划实施问责机制和激励机制，实现规划的有效传导，落实空间规划改革要求，形成改革合力，提升空间治理能力。

    - 问题导向、体现特色

坚持问题导向，针对地方实际，重点解决规划编制、管理过程存在的矛盾和问题，提出解决方案，因地制宜，满足地方规划改革需求，体现地方特色。

  - 工作组织

    - 概述

各级人民政府负责组织开展“多规合一”工作，建立包括发展改革、城乡规划、国土资源、环境保护等部门的工作协调机制，确保工作有序推进。

    - 规划编制的空间传导体系

按照事权对应、分级管控的思路，构建省域-市域-功能片区-发展单元的规划传导体系，协调纵向和横向规划差异，实现指标体系、空间布局、要素配置等规划核心内容的有效传导和相互衔接。规划编制传导体系参见附录A中的图A.1。其中，省域层面重点通过划定主体功能区协调部门空间管控政策，引导土地、水等资源和环境排放指标的统筹分配，统筹省级规划编制；市域层面重点通过划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界和统筹功能分区、要素配置协调部门空间开发和保护的矛盾，统筹市县规划编制。

在编制城市总体规划时，应按照公共服务设施服务范围、自然地理条件、规划管理要求等划定发展单元；其中特大城市和大城市还应统筹资源禀赋、发展战略、中心城区范围和行政区划情况等，按照不跨越县（区、县级市）一级行政边界的原则划定功能片区。功能片区层面应统一用途分区和管制规则，深化城市总体规划空间管控内容，统筹用途管制，指导控制性详细规划的编制。发展单元应统一用地管理，统筹用地规划管。

县（县级市）应参照功能片区规划的编制要求开展“多规合一”工作。

    - 规划实施的监管体系

按照规划层级管控思路，完善审批机关督察—本级政府监管—公众监督的监管体系，健全各部门协同的规划实施机制、资源环境承载力监测预警机制、规划实施评估机制和反馈调整机制等，加强对规划实施过程中各类指标、控制线及要素的监督和管控。

    - 平台支撑的事权分层体系

依据规划编制的传导体系和规划实施明确的部门考核指标、管控规则、规划督查要求、分解后城市发展目标等，明确信息平台对不同层级的规划编制与实施的支撑内容。

    - 公众参与

规划编制过程中，应由政府部门组织，以社区为基本单元搭建公众参与平台，拓宽公众了解规划、参与规划的渠道，建立政府、社会公众和规划技术人员之间的常态化沟通机制，使规划更加科学合理，更好地服务人民。

    - 地区差异性指导

由于各地现状数据和规划编制的基础不同，各地可根据自身实际情况参照本指南执行。条件有限的地区可采取分步推进的方式，优先完成上一层次考核监管内容，逐步开展“多规合一”工作。

- 规划编制

  - 工作基础

    - 数据基础

“多规合一”成果坐标系统采用“2000国家大地坐标系”（CGCS 2000），高程采用“1985国家高程基准”。投影方式采用“高斯-克吕格投影”，1：10000比例尺按3°分带、l：50000比例尺按6°分带、1：100000比例尺按6°分带。

    - 比例尺及精度

“多规合一”成果中，生态空间、农业空间、城镇空间、生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、建设用地规模控制线、生态控制线和绿线、蓝线等底线管控内容比例尺精度为1:10000以上，有条件的地区应达到1:2000以上。

其他内容省级规划比例尺精度为1:100000以上，市域规划比例尺精度为1:10000以上。

    - 数据格式

提交成果转换成统一的数据格式，建议采用SHP、GDB等通用数据格式。

    - 用地分类衔接标准

建立城乡规划、土地利用总体规划、土地利用现状、林地保护利用规划等用地分类衔接标准，多规用地分类参见附录B中的表B.1和表B.2，提供“多规”用地对照的基础。

  - 差异分析

    - 现状差异分析

参照附录C中的表C.1收集现状基础数据，按照统一的基期年分析各部门数据差异，特别是土地利用变更调查、地理国情普查数据、林业调查数据等之间的差异和矛盾，为形成统一的土地利用现状数据提供基础。

    - 规划差异分析

统一规划目标年，梳理“多规”涉及空间开发利用的目标、指标、空间管控、用地布局等内容，比对分析“多规”之间的差异和矛盾，用地差异情况统计参见附录C中的表C.2，分析造成差异和矛盾的原因，研究提出规划协调衔接的原则和措施。

  - 规划基础数据

社会经济发展数据。确定选取原则与标准，形成统一的社会经济发展数据，包括人口状况、经济发展、社会民生等。

国土空间基础数据。明确法定国土空间基础数据，包括行政区划、土地利用现状、基础设施、自然资源等。以法定土地利用变更调查成果为基础，依据地理国情普查、遥感影像、地形图以及实地调查进行校核，参照附录C中的表C.10、表C.11、表C.12、表C.13和表C.14处理现状地类差异，形成统一的土地利用现状数据。

空间规划管理数据。梳理现有空间性规划管理相关数据，包括规划成果、规划审批、项目审批等数据。

  - 基础研究

    - 现状分析

分析规划范围内人口、经济、生态、基础设施等要素在空间分布上的演变趋势和特征，总结现状存在的问题。

    - 资源环境承载能力评价

参照2016年9月国家发展改革委等13个部委印发的《资源环境承载能力监测预警技术方法（试行）》进行评价。

    - 国土空间开发适宜性评价

通过集聚水平、经济发展水平、交通优势、区位优势等基础性指标，地形地势、土地资源、水资源、生态、环境、灾害等约束性指标，对规划范围进行适宜性评价，确定国土空间开发适宜性等级，指导空间开发利用格局与布局优化。评价流程参见附录C中的图C.1。

  - 目标指标

    - 制定战略目标

凝聚全社会发展共识，形成与“两个一百年”目标相衔接的发展愿景。落实国家和区域的发展定位，结合地方资源禀赋特点、历史发展基础，确定发展战略，重点对经济社会发展、空间开发与保护过程中具有全局性、长远性、关键性的问题作出总体谋划。

落实主体功能区政策要求，以战略定位为引领，以资源环境承载能力评价、空间开发适宜性评价为基础，结合地方发展特点和主要问题，明确总体发展目标和经济、社会、环境等分目标。

    - 确定指标体系

以五大发展理念为导向，协调衔接相关部门核心管控内容，落实国家政策和上级管控指标，按照利于部门绩效考核、实时动态监测和规划体检评估的原则，多部门、多渠道、多维度协商构建考核评价内容，指标体系确定流程参照附录C中的图C.2，考虑促发展与保生态的双重要求，建立的“多规合一”体征监测指标体系，参见附录C中的表C.3和表C.4）。

体征监测指标体系分为传导指标和特色指标。传导指标是自上而下下达和监管的指标，重点体现对底线内容的指标管控，分为约束性和预期性两种类型，约束性指标为必须完成的指标。特色指标是表达地域特色和地方特点的指标，是地方用于自我提升和监控的指标。传导指标和特色指标两者应充分结合，保障上下有效传导和全域指标管控。

  - 空间布局

    - 空间管控

省域层面应在落实主体功能区基础上，初步划定生态空间、农业空间、城镇空间和生态保护红线、永久基本农田边界，提出城镇开发边界划定的规则，市县层面实现空间管控边界的落地，形成保护区域和开发区域边界清晰的空间格局。

      - 空间管控模式

空间管控的空间逻辑关系参照附录C中的图C.3，划定技术流程参照附录C中的图C.4。国土开发强度大于40％的地区应采取模式1，城镇化水平较高的大都市区、城镇密集地区但国土开发强度未达到40％的地区近期可采用模式2，远期宜采用模式1。其他地区可根据自身发展条件，探索和创新空间管控模式，增加特色性管控内容。

      - 生态保护红线

按照《生态保护红线划定技术指南》（环办生态［2017］48号）的要求，采取“国家指导、省为主体、上下联动”的工作组织模式，自上而下和自下而上相结合，科学划定生态保护红线。各省（自治区、直辖市）人民政府是划定生态保护红线的第一责任主体，要建立划定生态保护红线责任制和协调机制，明确责任部门，组织专门力量，制定工作方案，全面论证、广泛征求意见，统筹划定全省生态保护红线初步方案并下达到各县市，各县市对初步方案进行论证和提出修改建议；省（自治区、直辖市）人民政府根据各县市修改建议进行调整，并形成全省生态保护红线划定方案。

      - 永久基本农田

按照《关于进一步做好永久基本农田划定工作的通知》（国土资发〔2014〕128号）划定永久基本农田。各省（自治区、直辖市）人民政府在落实国家永久基本农田保护任务的基础上，下达永久基本农田划定指标和举证图斑至各县市，由各市县对图斑进行举证并调整划定方案，调整后的划定方案提交至省（自治区、直辖市）人民政府进行审查，审查通过后汇总形成全省永久基本农田划定方案。

      - 城镇开发边界

考虑经济和社会发展需求，结合城镇发展战略和空间发展方向，避让生态保护红线、永久基本农田红线、自然灾害、重要廊道和开敞空间等资源环境保护底线，对城镇未来重点发展和扩张的区域预留用地空间，在规划城镇建设用地之外划定城镇开发边界，划定拓展面积应体现主体功能区规划的政策导向，其中: 位于优化开发区的区（县、县级市）不超过规划城镇建设用地规模的20%，位于重点开发区的区（县、县级市）不超过规划城镇建设用地规模的30%，位于农产品主产区的区（县、县级市）不超过规划城镇建设用地规模的10%，位于重点生态功能区的区（县、县级市）不超过规划城镇建设用地规模的5%。

      - 三区划定

将生态功能适宜性、农业功能适宜性、城镇功能适宜性评价结果进行叠加，将叠加数据按照三类功能的适宜性等级从高到低依次分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类等级区。将全部生态Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类等级区划为生态空间；将全部农业Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类等级区划为农业空间；将全部城镇Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类等级区划为城镇空间。参照附录C中的表C.5确定其他分区的划定，上下联动校核。基于初划方案，采用相关基础地理信息数据或遥感影像进行精细化处理，结合主体功能定位进行反复校验与修正，经上下反复协调确认后，形成三区划定方案。

      - 生态控制线

生态控制线的划定应体现地区经济社会发展和城镇化水平的差异性，与空间管控模式相适应，其中：采取模式1的地区，生态控制线为生态空间和农业空间合并后形成的边界；采取模式2的地区，生态控制线为生态保护红线和永久基本农田合并后形成的边界。

    - 规划布局

省域层面要制定城镇化发展目标和路径，明确城镇体系规划布局，提出公共服务设施发展指引和村庄分类指引，制定区域协调发展要求，对重要发展区域提出一体化协调指引。

市域层面要落实省域空间管控和规划布局要求，优化城市空间结构，系统整合经济社会发展规划、城乡规划、土地规划、环境保护规划、林业规划、交通规划、水利规划等各类规划的核心内容和涉及国土空间开发建设保护的各类空间要素，明确城镇、产业、生态、基础设施、公共服务设施等功能布局要求，实现城市生态、生产和生活功能的系统完整和布局有序；通过市域-功能片区-发展单元的规划传导体系，逐层细化落实功能和用地规划布局。其中：市域层面参照附录C中的表C.6，明确城市功能分区布局方案；功能片区层面参照附录C中的表C.7，明确城市用途分区布局方案；发展单元层面参照附录C中的表C.8进行多规用地差异处理，明确用地布局方案，制定用地管理要求。空间管控、功能分区、用途分区的逻辑关系参照附录C中的表C.9，功能分区、用途分区与城乡规划、土地利用规划地类的对照关系参照附录C中的表C.10。

  - 要素配置

    - 资源统筹

资源统筹应基于资源环境承载能力分级研究，考虑资源环境耗损加剧与趋缓程度，进一步将超载等级分为红色和橙色两个预警等级、临界超载等级分为黄色和蓝色两个预警等级、不超载等级确定为绿色无警等级。各地区应根据预警等级及趋势程度，参照附录C中的表C.15建立资源综合管控机制和各部门管控措施。

    - 要素布局

统筹安排基础设施、公共服务、公共开敞空间等各类要素布局，按照“结构管控”＋“边界管控”＋“指标管控”的要求，参照附录C中的表C.16分层级划定绿线、蓝线、黄线、紫线“四线”管控范围，明确管控要求。参照附录C中的图C.5、表C.17和表C.18进行联动划定，保障要素分级管控、有效传导衔接。

  - 规划成果

    - 省级成果

      - 规划文本

应包括基础评价、发展战略、目标指标、三区三线划定与管控、要素布局、资源统筹、规划实施保障等内容。

      - 说明书

对文本成果相关内容进行说明，重点说明内容包括资源环境承载能力评价、国土空间开发适宜性评价、战略目标制定、三区三线划定过程、省域生态保护、城乡建设、产业发展和基础设施等规划要素布局、省域关键性资源的统筹配置。

      - 规划图件

应包含以区县为单元的资源环境承载能力评价图、国土空间开发适宜性评价图、 三区三线布局图等必备图件。

      - 规划数据库

重点包含资源环境承载能力评价、国土空间开发适宜性评价和三区三线划定等空间矢量数据。

    - 市县成果

      - 规划文本

应包括基础评价、发展战略、目标指标、三区三线划定与管控、功能分区布局方案、资源统筹、生态修复与治理、规划实施保障等内容。

      - 说明书

对文本成果相关内容进行说明，重点说明内容包括资源环境承载能力评价、国土空间开发适宜性评价、战略目标制定、三区三线划定过程、市县城镇、产业、生态、基础设施、公共服务设施等功能布局方案、市县关键性资源的统筹配置、功能片区划分方案。

      - 规划图件

应包含市县资源环境承载能力评价图、国土空间开发适宜性评价图、三区三线划定图、功能分区布局图等必备图件。

      - 规划数据库

数据库应包括三种类型数据：一是基础空间数据，包括地形、行政边界、遥感影像等。二是核心数据，包括各类规划控制线数据、主要规划要素的空间布局、土地利用功能布局及上述其他各项核心图纸矢量管控数据。三是规划编制中收集的相关规划数据。数据库建设应严格遵照规划数据信息入库标准的内容和要求，并按照一定的组织格式将规划文本、规划图件等一并纳入，为形成省级规划“一张蓝图”信息联动平台提供基础。

    - 功能片区成果

      - 规划文本

应包括功能定位、发展目标、指标体系、用途分区布局方案、“四线”管控方案、规划实施保障等内容。

      - 说明书

对文本成果相关内容进行说明，重点说明内容包括功能定位、战略目标制定、指标体系制定、用途分区布局方案、“四线”管控方案等。

      - 图件

应包含功能片区用途分区图、“四线”布局图等必备图件。

      - 规划数据库

在市县数据库主要数据图层基础上，完善土地用途分区、“四线”管控等矢量数据图层。

- 规划实施

  - 体系构建

明确规划实施的协调管理机构，发挥规划的统筹指导作用，建立规划实施、层级监管和动态反馈调整机制。

    - 规划实施

一是在空间层面上，要统筹好一本规划、一张蓝图与其他各类、各级规划的关系，避免规划打架；二是在时间层面上，要统筹好一本规划、一张蓝图的时序实施，以及与项目生成、项目审批的关系，保障规划有序实施。

    - 规划监管

强化政府的层级监督，建立上级部门督察、本级政府监管、公众参与的监管体系。

    - 动态反馈调整

建立规划实施评估和动态调整机制，及时发现和纠正问题，保障一张蓝图干到底。

  - 实施机制

    - 建立部门规划实施制度

按照事权对应、分级管控的思路，建立以一本规划、一张蓝图和一套指标体系为基底，各部门规划有机叠合的部门规划实施制度，构建“空间满覆盖、事权不重叠”的空间规划实施体系。基于空间管控模式的划分，各行业主管部门根据职责分工，明晰专项规划类型，分解管控要素与管控指标，明确管控要求。

制定专项规划的统筹管理机制，完善一本规划与专项规划之间、各专项规划之间的协调机制，规范规划编制之间的联动行为，优化调整规划的编审流程。明确规划的审查要素及审查要求，制定规划成果纳入信息平台运行的规范标准，保障规划信息的动态更新。

    - 建立“五年-年度”规划实施制度

以规划引导发展为核心目标、以空间统筹为重要抓手，建立以一本规划、一张蓝图为长期引领，以发展规划、近期建设规划等五年规划为近中期抓手，年度实施规划为年度落实的“五年-年度”规划实施制度，并建立相应的管理实施协同工作机制，参见附录D中的图D.1。

统筹“五年-年度”规划实施目标指标和项目安排。五年规划阶段，对接五年发展规划，统筹空间发展时序。突出国民经济与社会发展五年规划与近期建设规划协同编制。落实一本规划、一张蓝图，对接五年发展规划、各部门五年规划等目标、指标，统筹五年期间城市空间发展及资源保护利用，确定城市开发建设、城市双修等重点片区，提出规划实施重点项目的布局及时序。年度规划阶段，强调与各部门年度工作计划和项目安排的衔接，明晰年度城市发展方向、目标指标、重点片区及实施要点，以补城市功能短板、优化城市用地布局、推动城市集聚配套为重点，提前谋划、统筹安排年度规划实施内容和项目安排，落实项目具体用地情况，形成年度项目储备库，为推进年度项目生成奠定基础。

建立“五年-年度”规划协同实施的工作机制。各级人民政府牵头开展“五年-年度”规划的工作，各行业主管部门、基层政府等相关部门、单位协同参与项目策划安排以及后续实施推进工作。落实五年-年度规划实施的责任主体和职责要求。

    - 建立项目生成机制

在信息平台上搭建建设项目储备库，作为项目储备管理的载体、启动生成的主要来源。建设项目储备库分为近期建设规划项目储备库和年度空间实施规划项目储备库，通过“五年-年度”的规划实施制度储备项目。

在建设项目储备后，依托信息平台，按照建设项目的供地方式，规范划拨用地、经营性用地、工业用地等的项目生成流程，促使发改、规划、国土、环保、林业、建设、交通等部门协同，科学统筹项目的空间布局，准确把握项目需求和建设条件，生成具备落地条件的建设项目，引导城市发展方向，并为后续审批提速创造条件。

    - 优化项目审批制度

各级人民政府及其有关部门应当按照多规合一要求，厘清建设项目审批现状，将建设项目审批事项纳入平台统一管理，依托平台科学划分审批阶段、优化审批环节，形成统一的建设项目受理和审批流程，推行“一张表”的审批模式。有条件的可进一步下放、取消或合并审查事项，精简报审材料，推行审批告知承诺制等，形成政府统筹、部门协同、信息共享、审批高效、注重监管的建设项目审批管理机制，提升审批效能、推进政府职能转变。

  - 监管体系

加强规划实施全过程的监督管理。依托信息平台，健全各层级对规划实施的监管。

规划审批机关依法对规划实施情况进行督察，及时发现和纠正问题。

地方政府负责规划实施管理，监管各部门依法实施规划。应建立资源环境承载力监测预警机制。通过构建资源环境承载力监测预警信息系统，对水资源、土地资源、环境容量和海洋资源等空间管控要素开展动态监控，设立资源环境承载力综合指数，设置预警控制线和响应线，并加强执法监管、问责、联防联控等长效机制。

规划编制、修改、实施过程中，依据有关法律和规定向社会公开，接受公众监督。

  - 反馈调整机制

落实“一年一体检、五年一评估”的规划实施评估机制。可依托信息平台建立规划实施评估信息系统，通过信息系统对一本规划、一张蓝图和一套指标体系的实施情况开展常态化的监控和评估。评估结果应上报审批机关和本级人大常委会，并向社会公开。

建立一张蓝图动态维护与调整机制。各行业主管部门在规划实施过程中，如需对规划进行调整的，应征求相关部门意见，按程序调整，调整后成果应纳入信息平台进行动态更新。各部门在使用规划成果时，若发现涉及空间的专项规划存在矛盾，应及时上报，协调解决。

- 信息平台支撑

  - 基本要求

信息平台作为规划编制和规划实施的支撑平台，应整合各类空间性规划和相关规划，整合各部门现有空间管控信息管理平台，做到‘发展目标、用地指标、空间坐标’相一致，形成城乡统筹、全域覆盖、要素叠加的一本规划、一张蓝图，应充分利用云计算、物联网、大数据、移动互联、人工智能等新型智慧城市技术搭建基础数据、目标指标、空间坐标、技术规范统一衔接共享的空间规划信息管理平台。信息平台应为规划编制提供辅助决策支持，做好空间规划的动态更新维护；平台应对规划实施进行数字化监测评估，实现各类建设项目空间管控部门并联审批核准，提高行政审批效率，提高城市管理信息化水平，推动智慧城市建设。

  - 总体思路

根据规划编制和规划实施的要求，信息平台建设应遵循自上而下，分级分层管理，集中统一共享的思路建设。信息平台应整合各部门空间性规划成果、“多规合一”编制成果、全域数字现状等信息资源，参照附录D中的图D.2所示的总体框架，建成贯穿部、省域、市域的信息平台。各级部门结合本级实际情况，按照横向部门协同、纵向信息联动的原则，开展平台建设。

省域信息平台建设重点应实现省域“多规合一”编制成果、空间规划成果等成果的统一管理、整合共享、统筹协调，实现基于指标体系、空间管控要求的实施监督和评估考核。

市域信息平台建设重点应实现市域“多规合一”编制成果、空间规划成果等成果的统一管理、整合共享和动态更新维护，实现项目生成管理和协同审批，实现基于指标体系、空间管控要求的分析评价，提升空间治理能力，提高政务管理和服务，提升城市管理信息化水平，推动智慧城市建设。

  - 组织主体

各级人民政府应为信息平台的建设的组织主体，负责全面协调和统筹管理，各职能部门根据分工参与建设。

  - 整合共享

围绕统一的城市空间规划体系，按照事权对应、分级管控的要求，统一的数据库标准规范，搭建空间规划数据库。数据库按照省域、市域管控要求，自上而下，集中统一共享，分级分层管理。空间规划数据库应实现规划编制和规划实施所需要的非空间现状数据和空间现状数据等基础数据、城市空间规划数据和各专项规划数据的管理。空间规划数据按照管理要求，可以方便实现市域、省域，自下而上的数据汇交，同时在本级部门之间的共享共用。

  - 协同管控

省域、市域两级信息平台与政务审批相挂钩，为政务审批提供服务。按照事权划分体系，纵向上，信息平台上下互联，资源共享共用，横向上，同级部门信息平行互通，实现同级部门政务协同办理。

市域信息平台，在项目生成时，应面向各部门，根据各部门提出的项目用地申请，平台按照“一张蓝图”管控规则进行自动审查，生成项目检测报告并供各部门开展意见反馈，最终生成初步的建设项目库。在项目审批时，面向建设项目审批各部门，按照“统一收件、同时受理、并联审批、同步出件”的运行模式，基于“一张蓝图”成果，推进建设项目审批流程再造，整合审批环节，简化办事程序，优化审批服务，实现建设项目的“一张表”审批。

  - 智慧管理

面向城市空间规划编制单位和空间规划成果管理部门，在“一张蓝图”编制实施前，辅助编制单位开展资源环境承载力评价和国土空间资源开发适宜性评价；在“一张蓝图”编制过程中，基于空间规则引擎提供各类空间规划成果的冲突检测，辅助编制单位进行规划冲突协调、初步划定“三区三线”，提高规划编制效率。

通过信息平台为规划编制和规划实施提供辅助服务，推动城市大数据开放、信息共享和集成运用，利用平台系统辅助决策，实现智慧规划、智慧公众参与、智慧决策等功能，推进城市智慧管理和服务。

  - 监督考核

基于指标体系、空间管控要求，按实施总体规划过程中的任务和承担的责任制定详细的实施策略，平台实现实施监督和评估考核。

面向“一张蓝图”各管理部门，平台提供遥感动态监测、日常巡查监督、公众在线监督、辅助违法查处跟踪等功能，并对接城市综合管理数据，对城乡规划建设情况进行动态监测，及时发现城乡规划建设的违法违规行为，并依法进行监督、检查和查处。针对资源环境承载力分析，实现资源环境承载力监测预警功能，对水资源、土地资源、环境容量和海洋资源等空间管控要素可提供动态监控。

按照“一年一体检、五年一评估”的改革要求，在平台上，汇集各项指标数据，定期生成实施评估报告，可实现对上报送，对下考核，并对标同类城市。

  - 动态更新

应建立平台动态运行与管理机制，包括数据共享与交换机制、协同审批工作机制、平台运行维护机制、安全保障机制，在各项机制保障下，实现规划成果持续的共享交换与动态更新，及时消除空间规划实施过程中的冲突矛盾，确保“一张蓝图”的长效运行。

需要开发平台更新与维护功能，提供城市空间规划的动态更新维护服务，保证城市空间规划数据库数据的实时性、鲜活性、一致性、准确性和可用性。

- （资料性附录）
规划编制传导体系图

- 图A.1  规划编制传导体系图

- （资料性附录）
用地分类衔接

表B.1  多规用地分类对照表

表B.2  土地利用规划用地分类与土地利用现状分类对应关系表

| 《县级土地利用总体规划编制规程》（TD／T 1024-2010） |  |  | 土地利用现状分类 （GB/T 21010-2017） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 编码 | 名称 |
| 农 用 地 | 耕地 |  | 01 | 耕地 |
|  | 园地 |  | 02 | 园地 |
|  | 林地 |  | 03 | 林地 |
|  | 牧草地 |  | 0401 | 天然牧草地 |
|  |  |  | 0402 | 沼泽草地 |
|  |  |  | 0403 | 人工牧草地 |
|  | 其他农用地 |  | 1006 | 农村道路 |
|  |  |  | 1104 | 坑塘水面 |
|  |  |  | 1107 | 沟渠 |
|  |  |  | 1202 | 设施农用地 |
|  |  |  | 1203 | 田坎 |
| 建 设 用 地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 | 05 | 商服用地 |
|  |  |  | 0601 | 工业用地 |
|  |  |  | 0604 | 仓储用地 |
|  |  |  | 0701 | 城镇住宅用地 |
|  |  |  | 0702 | 农村宅基地 |
|  |  |  | 08 | 公共管理与公共服务用地 |
|  |  |  | 1004 | 城镇村道路用地 |
|  |  |  | 1005 | 交通服务场站用地 |
|  |  |  | 1201 | 空闲地 |
|  |  | 农村居民点用地 | 05 | 商服用地 |
|  |  |  | 0601 | 工业用地 |
|  |  |  | 072 | 农村宅基地 |
|  |  |  | 08 | 公共管理与公共服务用地 |
|  |  |  | 1004 | 城镇村道路用地 |
|  |  |  | 1005 | 交通服务场站用地 |
|  |  |  | 1201 | 空闲地 |
|  |  | 其他独立 建设用地 | 0601 | 工业用地 |
|  |  |  | 0604 | 仓储用地 |
|  |  | 采矿用地 | 0602 | 采矿用地 |
|  | 交通水利 用地 | 铁路用地 | 1001 | 铁路用地 |
|  |  |  | 1002 | 轨道交通用地 |
|  |  | 公路用地 | 1003 | 公路用地 |
|  |  | 民用机场用地 | 1007 | 机场用地 |
|  |  | 港口码头用地 | 1008 | 港口码头用地 |
|  |  | 管道运输用地 | 1009 | 管道运输用地 |
|  |  | 水库水面 | 1103 | 水库水面 |
|  |  | 水工建筑用地 | 1109 | 水工建筑物用地 |
|  | 其他建设用地 | 风景名胜设施用地 | 0906 | 风景名胜设施用地 |
|  |  | 特殊用地 | 0901 | 军事设施用地 |
|  |  |  | 0902 | 使领馆用地 |
|  |  |  | 0903 | 监教场所用地 |
|  |  |  | 0904 | 宗教用地 |
|  |  |  | 0905 | 殡葬用地 |
|  |  | 盐田 | 0603 | 盐田 |
| 其 他 用 地 | 水域 | 河流水面 | 1101 | 河流水面 |
|  |  | 湖泊水面 | 1102 | 湖泊水面 |
|  |  | 滩涂 | 1105 | 沿海滩涂 |
|  |  |  | 1106 | 内陆滩涂 |
|  | 自然保留地 |  | 0404 | 其他草地 |
|  |  |  | 1108 | 沼泽地 |
|  |  |  | 1110 | 冰川及永久积雪 |
|  |  |  | 1204 | 盐碱地 |
|  |  |  | 1205 | 沙地 |
|  |  |  | 1206 | 裸土地 |
|  |  |  | 1207 | 裸岩石砾地 |

- （资料性附录）
规划编制数据

表C.1  基础数据收集

| 名称 |  | 主要内容 | 要素特征 | 纳入类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心数据 | 国家、省级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地图层 | 国家、省管控的生态要素各等级保护范围线 | Polygon | 必要 |
|  | 国家、省级产业园区图层 | 国家、省级产业园区边界 | Polygon | 必要 |
|  | 国家、省级铁路、公路图层 | 国家、省级铁路、高速公路、国省道等交通运输系统图层 | Polygon | 必要 |
|  | 国家级、省级输油、输气、输电、水利等长输管线图层 | 国家级、省级输油、输气、输电、水利等长输管线的走向、位置图层 | Polygon | 必要 |
|  | 土地利用总体规划图层 | 规划期末建设用地管制区、用途区、地类图斑等图层 | Polygon | 必要 |
|  | 城乡规划图层 | 城市总体规划、城镇村空间体系、控制性详细规划等图层 | Polygon | 必要 |
|  | 国民经济和社会发展规划 | 产业空间统筹及建设项目范围 | Polygon | 必要 |
|  | 农业生产空间规划图层 | 农业生产及农村居民点空间分布图层 | Polygon | 必要 |
|  | 生态环境保护规划图层 | 生态保护要素空间分布图层 | Polygon | 必要 |
|  | 综合交通体系规划图层 | 高速公路、城市道路、铁路等综合交通廊道 | Polygon | 必要 |
|  | 林地保护利用规划图层 | 林地保护线等 | Polygon | 必要 |
|  | 公共服务体系规划图层 | 重大教育、医疗等公共服务设施体系图层 | Polygon | 可选 |
|  | 综合防灾与公共安全保障体系规划图层 | 地质灾害易发区与公共安全保障体系分区图 | Polygon | 可选 |
|  | 矿产资源开发图层 | 矿产资源开发图层 | Polygon | 可选 |
|  | 水利专项规划图层 | 水利设施等 | Polygon | 可选 |
|  | 湿地保护规划图层 | 湿地保护线等 | Polygon | 可选 |
|  | 海洋专项规划图层 | 海洋资源保护线等 | Polygon | 可选 |
|  | …… | …… |  |  |
| 基 础 资 料 | 卫星影像图 | 卫星影像图 | raster | 必要 |
|  | 行政界线 | 各级行政区 | Polygon | 必要 |
|  | 土地利用变更调查数据 | 土地利用变更调查地类图斑 | Polygon | 必要 |
|  | 地形图 | 地形图 | Line | 可选 |
|  | 城镇分布现状图 | 城镇现状分布范围 | Polygon | 可选 |
|  | 城市现状图 | 城市现状用地图斑 | Polygon | 可选 |
|  | 土地利用现状调查 | 土地利用现状调查（规划部门） | Polygon | 可选 |
|  | 政务电子地图 | 各要素电子地图（中比例尺） | Line | 可选 |
|  | …… | …… |  |  |
| 开放共享资料 | 地图切片数据 | 各类空间规划成果的切片数据 | raster | 可选 |
|  | …… | …… |  |  |
| 审批管理资料 | 土地利用总体规划指标 | 耕地、基本农田、城乡建设用地等指标 | Annotation | 可选 |
|  | 国有土地使用证 | 国有土地使用权证用地范围 | Polygon | 可选 |
|  | 建设用地批准书 | 建设用地批准书用地范围 | Polygon | 可选 |
|  | 建设用地选址意见书 | 建设用地选址意见书用地范围 | Polygon | 可选 |
|  | 建设用地规划许可证 | 建设用地规划许可证用地范围 | Polygon | 可选 |
|  | 储备用地规划设计条件 | 储备用地设计条件用地范围 | Polygon | 可选 |
|  | 建设项目用地预审意见 | 建设项目用地预审线 | Polygon | 可选 |
|  | 集体所有证 | 集体所有证 | Polygon | 可选 |
|  | 国有建设用地划拨决定书 | 国有建设用地划拨决定书 | Polygon | 可选 |
|  | 国有建设用地实用权出让 | 国有建设用地实用权出让 | Polygon | 可选 |
|  | …… | …… |  |  |

表C.2  用地差异情况统计表

(单位：公顷)

| 差异类型 |  |  | 面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设用地与非建设用地差异 | 城乡规划为建设用地,土地利用总体规划为非建设用地 |  |  |
|  | 土地利用总体规划为建设用地, 城乡规划为非建设用地 |  |  |
| 非建设用地内部差异 | 土地利用总体规划与林地保护利用规划 | 耕地与林地保护利用规划林地 |  |
|  |  | 牧草地耕地与林地保护利用规划林地 |  |
|  |  | 其他非建设用地与林地保护利用规划林地 |  |
|  | 土地利用总体规划与农牧部门划定的草原保护红线 | 耕地与农牧部门划定的草原保护红线 |  |
|  |  | 林地与农牧部门划定的草原保护红线 |  |
|  |  | 他非建设用地与 |  |
|  | 城乡规划与林地保护利用规划 | 建设用地与林地保护利用规划林地 |  |
|  | 城乡规划与农牧部门划定的草原保护红线 | 建设用地与农牧部门划定的草原保护红线 |  |
|  | 林地保护利用规划与农牧部门划定的草原保护红线 |  |  |
|  | 土地利用总体规划与环境保护核心要素 |  |  |
|  | 城乡规划与环境保护核心要素 |  |  |

- 图C.1  国土空间开发适宜性评价流程图

图C.2  指标体系确定流程图

表C.3  城市体征监测指标体系表

| 指标类别 |  | 序号 | 指标 | 基期年 | 目标年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会发展 | 人口调控 | 1 | 常住人口（万人） |  |  | 预期性 |
|  |  | 2 | 常住人口城镇化率（%） |  |  | 预期性 |
|  | 基础设施 | 3 | 公路网密度（公里/百平方公里） |  |  | 预期性 |
|  |  | 4 | 铁路网密度（公里/百平方公里） |  |  | 预期性 |
|  |  | 5 | 公共交通站点步行1000米覆盖率（%） |  |  | 约束性 |
|  | 公共服务 | 6 | 社区养老设施步行15分钟覆盖率 |  |  | 约束性 |
|  |  | 7 | 公园绿地500米服务半径覆盖率（%） |  |  | 约束性 |
|  |  | 8 | 人均公园绿地面积（平方米） |  |  | 约束性 |
|  |  | 9 | 人均中小学用地面积（平方米） |  |  | 约束性 |
|  |  | 10 | 人均公共文化服务设施用地面积（平方米） |  |  | 约束性 |
|  |  | 11 | 社区医院步行15分钟覆盖率 |  |  | 约束性 |
|  |  | 12 | 人均公共体育用地面积（平方米） |  |  | 约束性 |
|  |  | 13 | 人均紧急避难场所面积（平方米） |  |  | 约束性 |
|  | 创新发展 | 14 | 受过高等教育人口占劳动年龄人口比例（%） |  |  | 预期性 |
| 空间协调 | 空间管控 | 15 | 生态空间、农业空间、城镇空间面积（平方公里） |  |  | 预期性 |
|  |  | 16 | 生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界面积（平方公里） |  |  | 约束性 |
|  | 开发强度 | 17 | 国土开发强度（%） |  |  | 约束性 |
|  |  | 18 | 生态空间、农业空间、城镇空间开发强度（%） |  |  | 约束性 |
|  |  | 19 | 开发边界内建设用地比重（%） |  |  | 约束性 |
|  | 生态控制线 | 20 | 生态控制线面积占全域比例（%） |  |  | 约束性 |
|  |  | 21 | 生态控制线内建设用地变化量（平方公里） |  |  | 约束性 |
|  | 文化遗产 | 22 | 紫线面积（公顷） |  |  | 约束性 |
| 资源统筹 | 资源保护 | 23 | 耕地保有量（万亩） |  |  | 约束性 |
|  |  | 24 | 林地保有量（平方公里） |  |  | 约束性 |
|  |  | 25 | 湿地面积（平方公里） |  |  | 约束性 |
|  |  | 26 | 基本草原面积（平方公里） |  |  | 约束性 |
|  | 用地调控 | 27 | 建设用地总规模（平方公里） |  |  | 约束性 |
|  |  | 28 | 城乡建设用地规模（平方公里） |  |  | 约束性 |
|  |  | 29 | 年存量用地改造和新增用地比例（%） |  |  | 预期性 |
|  | 资源节约 | 30 | 万元GDP用水量下降（%） |  |  | 约束性 |
|  |  | 31 | 单位GDP能耗降低（%） |  |  | 约束性 |
|  |  |  | 人均建设用地规模（人/平方米） |  |  | 约束性 |
|  |  | 32 | 单位GDP建设用地规模下降（%） |  |  | 约束性 |
| 环境 保护 | 生态环境 | 33 | 森林覆盖率（%） |  |  | 约束性 |
|  |  | 34 | 河湖水面率（%） |  |  | 约束性 |
|  | 空气质量 | 35 | 细颗粒物（PM2.5）年均浓度（微克/立方米） |  |  | 约束性 |
|  | 地表水 质量 | 36 | 重要水功能区达标率（%） |  |  | 约束性 |
|  | 主要污染物排放 总量 | 37 | 化学需氧量排放量（万吨） |  |  | 约束性 |
|  |  |  | 氨氮排放量（万吨） |  |  | 约束性 |
|  |  |  | 二氧化硫排放量（万吨） |  |  | 约束性 |
|  |  |  | 氮氧化物排放量（万吨） |  |  | 约束性 |

表C.4  传导指标体系表

| 序号 | 指标 | 属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常住人口（万人） | 预期性 |
| 2 | 生态空间、农业空间、城镇空间（平方公里） | 预期性 |
| 3 | 生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界面积（平方公里） | 约束性 |
| 4 | 国土开发强度（%） | 约束性 |
| 5 | 用水总量（亿立方米） | 约束性 |
| 6 | 耕地保有量（万亩） | 约束性 |
| 7 | 林地保有量（平方公里） | 约束性 |
| 8 | 湿地面积（平方公里） | 约束性 |
| 9 | 基本草原面积（平方公里） | 约束性 |
| 10 | 城乡建设用地规模（平方公里） | 约束性 |
| 11 | 化学需氧量排放量、氨氮排放量、二氧化硫排放量、氮氧化物排放量（万吨） | 约束性 |

模式1

模式2

图C.3   三区三线空间逻辑关系图

图C.4 “三区三线”划定技术流程

表C.5  生态、农业、城镇功能适宜性评价方法

| 等级区类型 | 划定方法 |
| --- | --- |
| Ⅰ类等级区 | 生态保护红线以内区域划定为Ⅰ类生态适宜区；天然草原、退耕还林还草区等空间单元原则上划入Ⅰ类生态适宜区 |
|  | 基本农田保护区域划入Ⅰ类农业适宜区 |
|  | 城镇开发边界以内区域划定为Ⅰ类城镇适宜区 |
| Ⅱ类等级区 | 针对Ⅰ类等级区以外区域，对于城镇功能、农业功能和生态功能评价结果仅有一项适宜性为高的区域，划分为该种类型的Ⅱ类等级区 |
|  | 对于生态功能适宜性高且城镇或农业功能适宜性也为高的区域，一般可按照生态保护优先原则，划定为Ⅱ类生态适宜区 |
|  | 对于城镇功能适宜性高、农业功能适宜性高，且生态功能适宜性为中或低的区域，一般可按照粮食安全保障原则，优先划分为Ⅱ类农业适宜区，局部地区也可按照城镇发展集中制原则，划为Ⅱ类城镇适宜区。 |
| Ⅲ类等级区 | 在剩余未划定区域，对于城镇功能、农业功能和生态功能评价结果仅有一项适宜性为中的区域，划分为该种类型的Ⅲ类等级区 |
|  | 对于功能适宜性评价结果有两项或三项适宜性为中的区域，按照贯彻主体功能定位原则，划定为与其主体功能定位相一致的功能类型 |
|  | 对于功能适宜性评价结果有两项适宜性为中，但与其主体功能定位对应的功能类型适宜性为低的区域，一般可按照农业-城镇-生态的优先级次序进行确定，也可以按照三类功能类型的空间集中原则进行确定 |
|  | 对于功能适宜性均为低的区域，一般可划定为Ⅲ类生态适宜区 |

表C.6  功能分区分类和代码

| 类别代码 | 类别名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| FE | 生态保护区 | 以生态保护、生态修复为主导功能的地区 |
| FA | 农林复合区 | 以一般农业、林业、畜牧业为主导功能的地区 |
| FF | 基本农田集中区 | 以基本农田保护区为主的地区 |
| FR | 乡村振兴区 | 以乡村生活及新型产业为主的地区 |
| FR | 居住生活区 | 以居住、生活配套为主导功能的地区 |
| FJ | 工业仓储区 | 以工业、仓储物流为主导功能的地区 |
| FB | 商业办公区 | 以商务办公、商业服务等经营性活动为主导功能的地区 |
| FP | 公共服务设施区 | 以行政办公、医疗卫生、教育科研、文化体育、社会福利等公共服务为主导功能的地区 |
| FI | 公用基础设施区 | 以机场、港口码头等公用基础设施为主导功能的地区 |
| FL | 休闲游憩区 | 以公园绿地、广场、滨水开放空间等公共休闲游憩空间为主导功能的地区 |

表C.7  用途分区分类和代码

| 类别代码 | 类别名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| UFA | 基本农田保护区 | 以基本农田和直接为基本农田服务的农田道路、水利、农田防护林及其他农业设施为主的用地区 |
| UA | 一般农地区 | 以耕地、园地、畜禽水产养殖地和直接为农业生产服务的农村道路、农田水利、农田防护林及其他农业设施为主的用地区 |
| UFR | 林业用途区 | 以林业生产，以及直接为林业生产和生态建设服务的营林设施为主的用地区 |
| UAN | 牧业用途区 | 以牧业生产，以及直接为牧业生产和生态建设服务的牧业设施为主的用地区 |
| UN | 自然与文化遗产保护区 | 以具有特殊价值的自然和文化遗产为主的用地区 |
| UM | 采矿用途区 | 以采矿业为主的用地区 |
| UW | 自然湿地与水域 | 以近海与海岸湿地、沼泽湿地、湖泊湿地、河流湿地及水域为主的用地区 |
| US | 海域海岛区 | 以海域、海岛为主的用地区 |
| UO | 其他未利用地 | 以荒草地、盐碱地、沼泽地、沙地、裸土地、裸岩等未利用地为主的用地区 |
| UV | 农村建设用途区 | 以农村居民点为主的用地区 |
| UR | 居住用途区 | 以城镇居住、生活服务配套功能为主的用地区 |
| UB | 商办用途区 | 以城镇商业、商务、办公功能为主的用地区 |
| UI | 工业用途区 | 以工业为主的用地区 |
| UE | 物流仓储用途区 | 以仓储物流业为主的用地区 |
| UP | 公共服务用途区 | 以行政办公、医疗卫生、教育科研、文化体育、社会福利等功能为主的用地区 |
| UL | 休闲游憩用途区 | 以公园绿地、广场、滨水开放空间等公共休闲游憩空间等功能为主的用地区 |
| UIF | 公用基础设施用途区 | 以机场、港口码头等公用基础设施功能为主的用地区 |

表C.8  差异图斑处理原则

| 类型 |  |  | 序号 | 具体情况 |  |  |  |  | 处理原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设用地与非建设用地 | - | 在生态保护红线内的用地差异 | 1 | 生态保护红线内经论证确实无法避让的已建成道路交通等基础设施、风景名胜服务设施、历史文化保护建筑、生态服务设施。 |  |  |  |  | 建议保留 |
|  |  |  | 2 | 除经论证确实无法避让的基础设施、风景名胜服务设施、历史文化保护建筑、生态服务设施用地外，规划和已建成的与生态保护功能不符的建设用地。 |  |  |  |  | 依据具体情况有序退出 |
|  |  | 在生态空间的用地差异（生态红线外） | 3 | 生态空间范围内不允许的建设类型（三类空间管控措施另行制定）。 |  |  |  |  | 建设用地退出 |
|  |  | 在永久基本农田内的用地差异 | 4 | 一般建设项目选址需要占用基本农田 |  |  |  |  | 建设用地退出 |
|  |  |  | 5 | 国家及自治区能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避让需要占用基本农田。 |  |  |  |  | 落实建设项目，所占用基本农田须进行“占补平衡” |
|  |  | 在农业空间的用地差异 | 6 | 农业空间范围内不允许的建设类型。 |  |  |  |  | 建设用地退出 |
| 非建设用地内部 | 林地和耕地差异 | 宜林地与耕地的差异 | 7 | 是基本农田 |  |  |  |  | 确定为耕地 |
|  |  |  | 8 | 不是基本农田 | 地理国情普查为耕地 |  |  |  | 确定为耕地 |
|  |  |  | 9 |  | 地理国情普查为其他 |  |  |  | 部门举证、个案讨论 |
|  |  | 林地（不含宜林地）与耕地的差异 | 10 | 已完成退耕还林用地 |  | 地理国情普查为林地 |  |  | 确定为林地 |
|  |  |  | 11 |  |  | 地理国情普查为耕地 |  |  | 部门举证、个案讨论 |
|  |  |  | 12 |  |  | 地理国情普查为其他 |  |  | 部门举证、个案讨论 |
|  |  |  | 13 | 非退耕还林用地 |  | 是基本农田 |  |  | 确定为耕地 |
|  |  |  | 14 |  |  | 非基本农田 | Ⅰ级、Ⅱ级保护林地 |  | 确定为林地 |
|  |  |  | 15 |  |  |  | Ⅲ级、Ⅳ级保护林地及其他 | 地理国情普查为耕地 | 确定为耕地 |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  | 地理国情普查为林地 | 确定为林地 |
|  |  |  | 17 |  |  |  |  | 地理国情普查为其他 | 部门举证、个案讨论 |
|  | 牧草地和林地差异 | Ⅰ级、Ⅱ级保护林地 | 18 | — |  |  |  |  | 确定为林地 |
|  |  | Ⅲ级、Ⅳ级保护林地及其他 | 19 | 牧草地与宜林地差异 |  |  |  |  | 确定为牧草地 |
|  |  |  | 20 | 牧草地与林地（不含宜林地）的差异 |  | 地理国情普查为林地 |  |  | 确定为林地 |
|  |  |  | 21 |  |  | 地理国情普查为草地 |  |  | 部门举证、个案讨论 |
|  |  |  | 22 |  |  | 地理国情普查为其他 |  |  | 部门举证、个案讨论 |
|  | 其他用地和林地差异 | Ⅰ级、Ⅱ级保护林地 | 23 | — |  |  |  |  | 确定为林地 |
|  |  | Ⅲ级、Ⅳ级保护林地及其他 | 24 | 是耕地后备资源 |  |  |  |  | 按照土地利用变更调查的地类确定 |
|  |  |  | 25 | 不是耕地后备资源 |  | 地理国情普查为林地 |  |  | 规划为林地 |
|  |  |  | 26 |  |  | 地理国情普查为其他 |  |  | 部门举证、个案讨论 |

表C.9  空间管控、功能分区、用途分区逻辑关系

| 空间管控 |  | 功能分区 | 用途分区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态空间 | 生态保护红线 | 生态保护区 | 自然湿地与水域 海域海岛区 林业用途区 自然与文化遗产保护区 牧业用途区 采矿用途区 其他未利用地 |
|  |  | 农林复合区 |  |
| 农业空间 |  |  |  |
|  |  |  | 一般农地区 |
|  |  | 乡村振兴区 | 农村建设用途区 |
|  | 永久基本农田保护红线 | 基本农田集中区 | 基本农田保护区 |
| 城镇空间 | 城镇开发边界 | 居住生活区 | 居住用途区 |
|  |  | 工业仓储区 | 工业用途区 |
|  |  |  | 物流仓储用途区 |
|  |  | 商业办公区 | 商办用途区 |
|  |  | 公共服务设施区 | 公共服务用途区 |
|  |  | 休闲游憩区 | 休闲游憩用途区 |
|  |  | 公用基础设施区 | 公用基础设施用途区 |

表C.10  功能分区与用途分区对照关系表

| 功能分区 | 用途分区 |
| --- | --- |
| 生态保护区 | 自然湿地与水域 |
|  | 海域海岛区 |
|  | 林业用途区 |
|  | 自然与文化遗产保护区 |
|  | 牧业用途区 |
|  | 其他未利用地 |
|  | 基本农田保护区 |
|  | 一般农地区 |
| 农林复合区 | 林业用途区 |
|  | 牧业用途区 |
|  | 基本农田保护区 |
|  | 一般农地区 |
|  | 采矿用途区 |
|  | 农村建设用途区 |
|  | 休闲游憩用途区 |
| 基本农田集中区 | 基本农田保护区 |
|  | 一般农地区 |
| 乡村振兴区 | 农村建设用途区 |
|  | 一般农地区 |
|  | 休闲游憩用途区 |
| 居住生活区 | 居住用途区 |
|  | 商办用途区 |
|  | 公共服务用途区 |
|  | 休闲游憩用途区 |
| 工业仓储区 | 工业用途区 |
|  | 物流仓储用途区 |
|  | 商办用途区 |
|  | 公用基础设施用途区 |
| 商业办公区 | 商办用途区 |
|  | 居住用途区 |
|  | 工业用途区 |
|  | 物流仓储用途区 |
|  | 公共服务用途区 |
| 公共服务设施区 | 公共服务用途区 |
|  | 居住用途区 |
|  | 商办用途区 |
| 公用基础设施区 | 公用基础设施用途区 |
|  | 商办用途区 |
|  | 工业用途区 |
|  | 物流仓储用途区 |
|  | 公共服务用途区 |
| 休闲游憩区 | 休闲游憩用途区 |
|  | 自然湿地与水域 |
|  | 林业用途区 |
|  | 自然文化遗产保护区 |
|  | 牧业用途区 |
|  | 农村建设用途区 |
|  | 公共服务用途区 |
|  | 公用基础设施用途区 |

表C.11  功能分区与城乡规划地类对照关系表

| 功能分区 | 城乡规划地类（《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137）） |
| --- | --- |
| 生态保护区 | 自然水域（E11） |
|  | 水库（E12） |
|  | 坑塘沟渠（E13） |
|  | 农林用地（E2） |
|  | 其他非建设用地（E9） |
| 农林复合区 | 农林用地（E2） |
|  | 自然水域（E11） |
|  | 水库（E12） |
|  | 坑塘沟渠（E13） |
|  | 其他非建设用地（E9） |
|  | 采矿用地（H5） |
|  | 村庄建设用地（H14） |
| 基本农田集中区 | 农林用地（E2） |
|  | 坑塘沟渠（E13） |
| 乡村振兴区 | 村庄建设用地（H14） |
|  | 农林用地（E2） |
|  | 其他建设用地（H9） |
|  | 自然水域（E11） |
|  | 坑塘沟渠（E13） |
|  | 水库（E12） |
| 居住生活区 | 居住用地（R） |
|  | 公共管理与公共服务设施用地（A） |
|  | 商业服务业设施用地（B） |
|  | 工业用地（M） |
|  | 道路与交通设施用地（S） |
|  | 公用设施用地（U） |
|  | 绿地与广场用地（G） |
| 工业仓储区 | 工业用地（M） |
|  | 物流仓储用地（W） |
|  | 居住用地（R） |
|  | 公共管理与公共服务设施用地（A） |
|  | 商业服务业设施用地（B） |
|  | 道路与交通设施用地（S） |
|  | 公用设施用地（U） |
|  | 绿地与广场用地（G） |
| 商业办公区 | 商业服务业设施用地（B） |
|  | 居住用地（R） |
|  | 工业用地（M） |
|  | 道路与交通设施用地（S） |
|  | 公用设施用地（U） |
|  | 绿地与广场用地（G） |
| 公共服务设施区 | 公共管理与公共服务设施用地（A） |
|  | 居住用地（R） |
|  | 商业服务业设施用地（B） |
|  | 道路与交通设施用地（S） |
|  | 绿地与广场用地（G） |
| 公用基础设施区 | 区域公用设施用地（H3） |
|  | 铁路用地（H21） |
|  | 公路用地（H22） |
|  | 港口用地（H23） |
|  | 机场用地（H24） |
|  | 管道运输用地（H25） |
|  | 军事用地（H41） |
|  | 安保用地（H42） |
|  | 其他建设用地（H9） |
| 休闲游憩区 | 绿地与广场用地（G） |
|  | 公共管理与公共服务设施用地（A） |
|  | 商业服务业设施用地（B） |
|  | 道路与交通设施用地（S） |
|  | 其他建设用地（H9） |

表C.12  功能分区与土地规划地类对照关系表

| 功能分区 | 土地规划地类（《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）） |
| --- | --- |
| 生态保护区 | 水域及水利设施用地（11） |
|  | 耕地（01） |
|  | 园地（02） |
|  | 林地（03） |
|  | 草地（04） |
|  | 其他土地（12） |
| 农林复合区 | 耕地（01） |
|  | 园地（02） |
|  | 林地（03） |
|  | 草地（04） |
|  | 水域及水利设施用地（11） |
|  | 其他土地（12） |
| 基本农田集中区 | 耕地（01） |
|  | 水域及水利设施用地（11） |
| 乡村振兴区 | 住宅用地（07） |
|  | 商服用地（05） |
|  | 工矿仓储用地（06） |
|  | 公共管理与公共服务用地（08） |
|  | 交通运输用地（10） |
|  | 耕地（01） |
|  | 园地（02） |
|  | 水域及水利设施用地（11） |
|  | 特殊用地（09） |
| 居住生活区 | 住宅用地（07） |
|  | 商服用地（05） |
|  | 工矿仓储用地（06） |
|  | 公共管理与公共服务用地（08） |
|  | 交通运输用地（10） |
| 工业仓储区 | 工矿仓储用地（06） |
|  | 住宅用地（07） |
|  | 商服用地（05） |
|  | 公共管理与公共服务用地（08） |
|  | 交通运输用地（10） |
| 商业办公区 | 商服用地（05） |
|  | 工矿仓储用地（06） |
|  | 住宅用地（07） |
|  | 公共管理与公共服务用地（08） |
|  | 交通运输用地（10） |
| 公共服务设施区 | 公共管理与公共服务用地（08） |
|  | 商服用地（05） |
|  | 住宅用地（07） |
|  | 交通运输用地（10） |
| 公用基础设施区 | 交通运输用地（10） |
|  | 公共管理与公共服务用地（08） |
|  | 特殊用地（09） |
| 休闲游憩区 | 公共管理与公共服务用地（08） |
|  | 商服用地（05） |
|  | 特殊用地（09） |
|  | 交通运输用地（10） |

表C.13  用途分区与城乡规划地类对照关系表

| 用途分区 | 城乡规划地类（《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137）） |
| --- | --- |
| 自然湿地与水域 | 自然水域（E11） |
|  | 水库（E12） |
|  | 坑塘沟渠（E13） |
| 海域海岛区 | 其他非建设用地（E9） |
| 林业用途区 | 农林用地（E2） |
|  | 自然水域（E11） |
|  | 水库（E12） |
|  | 坑塘沟渠（E13） |
|  | 其他非建设用地（E9） |
| 自然与文化遗产保护区 | 自然水域（E11） |
|  | 农林用地（E2） |
|  | 其他非建设用地（E9） |
| 牧业用途区 | 农林用地（E2） |
|  | 其他非建设用地（E9） |
| 其他未利用地 | 其他非建设用地（E9） |
| 基本农田保护区 | 农林用地（E2） |
|  | 坑塘沟渠（E13） |
| 一般农地区 | 农林用地（E2） |
|  | 坑塘沟渠（E13） |
| 采矿用途区 | 采矿用地（H5） |
|  | 其他非建设用地（E9） |
| 农村建设用途区 | 村庄建设用地（H14） |
| 居住用途区 | 居住用地（R） |
|  | 公共管理与公共服务设施用地（A） |
|  | 商业服务业设施用地（B） |
|  | 绿地与广场用地（G） |
| 商办用途区 | 商业服务业设施用地（B） |
|  | 公共管理与公共服务设施用地（A） |
|  | 公用设施用地（U） |
|  | 绿地与广场用地（G） |
| 工业用途区 | 工业用地（M） |
|  | 物流仓储用地（W） |
|  | 道路与交通设施用地（S） |
| 物流仓储用途区 | 物流仓储用地（W） |
|  | 工业用地（M） |
|  | 道路与交通设施用地（S） |
| 公共服务用途区 | 公共管理与公共服务设施用地（A） |
|  | 商业服务业设施用地（B） |
| 休闲游憩用途区 | 绿地与广场用地（G） |
|  | 公共管理与公共服务设施用地（A） |
|  | 其他建设用地（H9） |
| 公用基础设施用途区 | 公用设施用地（U） |
|  | 区域公用设施用地（H3） |
|  | 铁路用地（H21） |
|  | 公路用地（H22） |
|  | 港口用地（H23） |
|  | 机场用地（H24） |
|  | 管道运输用地（H25） |
|  | 军事用地（H41） |
|  | 安保用地（H42） |
|  | 其他建设用地（H9） |

表C.14  用途分区与土地规划地类对照关系表

| 用途分区 | 土地规划地类（《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）） |
| --- | --- |
| 自然湿地与水域 | 水域及水利设施用地（11） |
| 海域海岛区 | 水域及水利设施用地（11） |
| 林业用途区 | 林地（03） |
|  | 其他土地（12） |
| 自然与文化遗产保护区 | 水域及水利设施用地（11） |
|  | 园地（02） |
|  | 林地（03） |
| 牧业用途区 | 草地（04） |
|  | 其他土地（12） |
| 其他未利用地 | 其他土地（12） |
| 基本农田保护区 | 耕地（01） |
|  | 水域及水利设施用地（11） |
| 一般农地区 | 耕地（01） |
|  | 水域及水利设施用地（11） |
| 采矿用途区 | 工矿仓储用地（06） |
| 农村建设用途区 | 住宅用地（07） |
|  | 商服用地（05） |
|  | 公共管理与公共服务用地（08） |
| 居住用途区 | 住宅用地（07） |
|  | 商服用地（05） |
|  | 公共管理与公共服务用地（08） |
| 商办用途区 | 商服用地（05） |
|  | 公共管理与公共服务用地（08） |
| 工业用途区 | 工矿仓储用地（06） |
| 物流仓储用途区 | 工矿仓储用地（06） |
| 公共服务用途区 | 商服用地（05） |
|  | 公共管理与公共服务用地（08） |
| 休闲游憩用途区 | 公共管理与公共服务用地（08） |
|  | 特殊用地（09） |
| 公用基础设施用途区 | 交通运输用地（10） |
|  | 公共管理与公共服务用地（08） |

表C.15  资源综合管控机制

| 超载情况 | 预警分区 | 管控原则 | 管控措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超载 | 红色预警区 | 综合奖惩 | 严格限批 | 依法暂停办理相关行业领域新建、改建、扩建项目审批手续，明确导致超载产业退出的时间表，实行城镇建设用地减量化 |
|  |  |  | 依法整顿 | 对现有严重破坏资源环境承载能力、违法排污破坏生态资源的企业，依法限制生产、停产整顿 |
|  |  |  | 部门处分 | 对监管不力的政府部门负责人及相关责任人，根据情节轻重实施行政处分直至追究刑事责任 |
|  |  |  | 干部追责 | 对在生态环境和资源方面造成严重破坏负有责任的干部视情况给予诫勉、责令公开道歉、组织处理或者党纪政纪处分 |
|  |  |  | 制定方案 | 当地政府要根据超载因素制定系统性减缓超载程度的行动方案，限期退出红色预警区 |
|  | 橙色预警区 | 参照红色预警区措施控制恶化 |  |  |
| 临界超载 | 黄色预警区 |  |  |  |
|  | 蓝色预警区 蓝色预警区 | 单项管控措施酌情进行处理 单项管控措施酌情进行处理 | 水资源管控措施 | 1、对水资源超载地区，暂停审批建设项目新增取水许可；制定并严格实施用水总量削减方案，对主要用水行业领域实施更严格的节水标准，退减不合理灌溉面积；落实水资源费差别化征收政策，积极推进水资源税改革试点； 2、对临界超载地区，暂停审批高耗水项目；严格管控用水总量，加大节水和非常规水源利用力度，优化调整产业结构； 3、对不超载地区，严格控制水资源消耗总量和强度，强化水资源保护和入河排污监管。 |
|  |  |  | 土地资源管控措施 | 1、对土地资源超载地区，原则上不新增建设用地指标，实行城镇建设用地零增长，对耕地、草原资源超载地区，研究实施轮作休耕、禁牧休牧制度，禁止耕地、草原非农非牧使用，大幅降低耕地施药施肥强度和畜禽粪污排放强度； 2、对临界超载地区，严格管控建设用地总量，逐步提高存量土地供应比例，用地指标向基础设施和公益项目倾斜，严格限制耕地、草原非农非牧使用；对不超载地区，鼓励存量建设用地供应，巩固和提升耕地质量，实施草畜平衡制度； |
|  |  |  | 环境管控措施 | 3、对环境超载地区，率先执行排放标准的特别排放限值，规定更加严格的排污许可要求，实行新建、改建、扩建项目重点污染物排放加大减量置换，暂缓实施区域性排污权交易； 4、对临界超载地区，加密监测敏感污染源，实施严格的排污许可管理，实行新建、改建、扩建项目重点污染物排放减量置换，采取有效措施严格防范突发区域性、系统性重大环境事件；对不超载地区，实行新建、改建、扩建项目重点污染物排放等量置换。 |
|  |  |  | 生态管控措施 | 1、加强生态系统的保护，划定生态保护红线； 2、对生态超载地区，制定限期生态修复方案，实行更严格的定期精准巡查制度，必要时实施生态移民搬迁； 3、对临界超载地区，加密监测生态功能退化风险区域，科学实施生态系统修复治理，合理疏解人口，遏制生态系统退化趋势；对不超载地区，建立生态产品价值实现机制，综合运用投资、财政、金融等政策工具，支持绿色生态经济发展。 |
|  |  |  | 海域管控措施 | 1、属于空间资源超载的，依法依规禁止岸线开发和新上围填海项目，研究实施海岸建筑退缩线制度；属于渔业资源超载的，逐年降低近海捕捞和养殖总量限额，加大减船转产力度； 2、属于生态环境超载的，大幅提高水质较差的入海河流断面水质考核要求，严格控制上游相关污染物入河量，依法禁止新增入海排污口和向海排放的污水处理厂，通过清理规范整顿，逐步减少现有入海排污口，暂停审批新建、改建、扩建海洋（岸）工程建设项目； 3、属于无居民海岛资源环境超载的，禁止无居民海岛开发建设，限期开展生态受损无居民海岛整治修复。对临界超载海域，属于空间资源临界超载的，原则上不再审批新增占用自然岸线的用海项目和围填海项目； 4、属于渔业资源临界超载的，强化海洋渔业资源养护和栖息地保护，引导近岸海水养殖区向离岸深水区转移；属于生态环境临界超载的，严格执行并逐步提高入海河流断面水质考核要求，严格控制向海排污的海洋（岸）工程建设项目； 5、属于无居民海岛资源环境临界超载的，除国家重大项目建设用岛、国防用岛和自然观光科研教育旅游外，禁止其他开发建设。 |
| 不超载 | 绿色预警区 | 综合奖惩 | 生态补偿机制、发展权机制、发展权机制、发展绿色产业、领导干部目标考核 |  |

表C.16  各层级要素编制重点

| 规划层级 | 要素分类 | 编制重点 | 管控方式 | 监管层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省域 | 资源统筹 | 资源统筹分配及长效监管 | 指标管控+结构管控 | 上级政府 |
|  | 基础设施 | 结构性重大区域基础设施 |  |  |
| 市 域 | 绿地（绿线） | 生态廊道中的结构性绿地 | 指标管控+结构管控＋边界管控 | 上级政府监管 |
|  |  | 永久保护绿地 |  |  |
|  |  | 区级及以上城市公园 |  |  |
|  |  | 市域蓝线沿线绿色开敞空间 |  |  |
|  | 水域（蓝线） | 骨干河流 |  |  |
|  |  | 大、中型水库 |  |  |
|  | 公用基础设施（黄线）及综合交通 | 重大市政基础设施廊道 |  |  |
|  |  | 高快速路、区域主干道及国铁路、城际，重点机场、港口、车站等交通枢纽设施选址 |  |  |
| 功能片区 | 绿地（绿线） | 国铁、城铁两侧防护绿地 | 边界管控+指标管控+结构管控 | 地方监管 |
|  |  | 高快速路两侧防护绿地 |  |  |
|  |  | 功能片区蓝线沿线绿色开敞空间 |  |  |
|  |  | 社区级城市公园 |  |  |
|  | 水域（蓝线） | 支干河流（涌） |  |  |
|  |  | 小（一）型水库、主要人工湖 |  |  |
|  | 公用基础设施（黄线）及综合交通 | 城市主次干道走向、宽度 |  |  |
|  |  | 铁路//城际、轨道交通走向及控制范围 |  |  |
|  |  | 市政公用设施位置和工程干管的线路位置、管径 |  |  |
|  |  | 主要防灾避难场所、应急避难和救援通道等 |  |  |
| 发展单元 | 绿地（绿线）、水域（蓝线）、公用基础设施（黄线）及综合交通 | 参照《城市建设用地分类标准》用地细分 | 边界管控+指标管控 | 地方监管 |

图C.5  传导性要素联动划定指引示意图表

C.17  蓝线、绿线传导体系表

| 规划层次 | 要素分类 | 传导流程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市域 | 绿地（绿线） | 结构管控 | 确定功能片区级公共开敞空间结构 | 边界管控 | 生态廊道中的结构性绿地 | 指标管控 | 绿地率、人均绿地指标、控制标准（重要线性绿地宽度等） |  |  |
|  |  |  |  |  | 永久保护绿地 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 区级及以上城市公园 |  | 河湖水面率、水功能区达标率、控制标准（重要蓝线两侧宽度等） |  |  |
|  | 水域（蓝线） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市域蓝线沿线绿色开敞空间 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 骨干河流 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大、中型水库 |  |  |  |  |
| 功能片区 | 绿地（绿线） | 结构管控 | 衔接上层次结构指引，确定发展单元级结构性蓝线、绿线 | 边界管控 | 落实上层次边界的准确坐标 | 边界管控 | 国铁、城铁两侧防护绿地 | 指标管控 | 不同类型用地的绿地率、15分钟步行公园覆盖率、各类绿地及其附属设施控制标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高快速路两侧防护绿地 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 功能片区蓝线沿线绿色开敞空间 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社区级公园 |  |  |
|  | 水域（蓝线） |  |  |  |  |  | 小（一）型水库、主要人工湖 |  | 不同类型河湖水面率、自然岸线保有率、各类水域蓝线及其附属设施控制标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 支干河流（涌） |  |  |
| 发展单元 | 绿地（绿线） | 边界管控 | 明确绿地用地布局方案 | 边界管控 | 明确绿地用地布局方案 | 边界管控 | •控规10公顷以下公园绿地 | 指标管控 | 绿地名录及相应附属配套绿化标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | •主干道、次干道防护绿地 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | •市政公用设施防护绿地 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | •其他水系防护绿地 |  | 其他未确定绿地面积 |
|  | 水域（蓝线） |  | 明确水域蓝线用地布局方案 |  | 明确水域蓝线用地布局方案 |  | •其他支涌、小（二）型水库 |  | 蓝线名录及各类湖泊水体长度、标高、宽度、各类岸线形式比例等指标要求 |

表C.18  公用基础设施传导体系表

| 规划层次 | 要素分类 | 传导流程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市域 | 交通设施 | 结构管控 | 机场、港口、铁路站点的功能定位，布局区位 铁路/城际、主干道、高速公路的初步走向 |  |  | 指标管控 | 机场、港口、铁路站点的规模等级配置标准 |  |  |
|  | 市政基础设施 |  | 重大基础设施廊道、选址 |  |  |  | 市域重大基础设施规模等级配置标准 |  |  |
|  |  |  | 应急避难体系 |  |  |  |  |  |  |
| 功能片区 | 交通设施 | 结构管控 | 机场、港口集疏运系统 | 边界管控 | 机场、港口及周边开发利用边界 |  |  | 指标管控 | 公交、停车设施配置标准 |
|  |  |  | 城市路网结构 |  | 铁路/城际、轨道交通选线及起止点、站点位置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轨道交通站点数量 |
|  |  |  |  |  | 高、快速路、城市主、次干道走向、红线宽度等 |  |  |  |  |
|  | 市政基础设施 |  | 功能片区及市政公用设施廊道 |  | 市政公用设施位置和工程干管的线路位置 |  |  |  | 市政公用设施配置标准、管线管径、服务水平等 |
|  |  |  | 应急避难系统 |  | 主要防灾避难场所、救援通道等位置、边界 |  |  |  | 安全防灾设置标准 |
| 发展单元 | 交通设施 | 边界管控 | 机场、港口衔接设施及附属设施用地边界 |  |  |  |  | 指标 管控 | 道路密度、用地面积 |
|  |  |  | 铁路/城际、轨道交通站场布局、衔接设施、枢纽综合开发用地边界 |  |  |  |  |  | 轨道交通站点覆盖率 |
|  |  |  | 城市道路红线 |  |  |  |  |  | 公交、停车场规模及服务范围 |
|  |  |  | 公交、停车场边界 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市政基础设施 |  | 参照《城市建设用地分类标准》用地细分各类市政基础设施用地布局 |  |  |  |  |  | 市政用地控制面积及服务水平等 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效避难场所用地面积及设置要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他未确定的市政基础设施设置标准 |

- （资料性附录）
“五年-年度”规划实施关系示意图

图D.1  “五年-年度”规划实施关系示意图

图D.2  信息平台总体框架

_________________________________