ICS 27.010

F10

中华人民共和国国家标准

GB 29446—XXXX

代替 GB 29446-2012

选煤电力消耗限额

The norm of the power consumption per unit product of coal washing

（本稿完成日期：2018-6-1）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB 29446-2012《选煤电力消耗限额》。本标准与GB 29446-2012相比，主要技术内容变化如下：

- 现有的炼焦煤选煤企业选煤电力单耗限定值修改为应不大于8.5kW·h/t（见4.1.1）；

- 新建的炼焦煤选煤企业选煤电力单耗准入值修改为应不大于7.0kW·h/t（见4.1.2）；

- 炼焦煤企业选煤电力消耗先进值修改为不大于5.0kW·h/t（见4.1.3）；

- 现有的动力煤选煤企业选煤电力单耗限定值修改为应不大于4.0kW·h/t(见4.2.1)；

- 新建的动力煤选煤企业选煤电力单耗准入值修改为应不大于3.0kW·h/t(见4.2.2)；

- 动力煤企业选煤电力消耗先进值修改为不大于2.0kW·h/t（见4.2.3）；

本标准由国家标准化管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

选煤电力消耗限额

- 范围

本标准规定了煤炭行业煤炭洗选过程选煤电力单耗限额的技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。

本标准适用于煤炭行业煤炭洗选过程选煤电力单耗的计算、考核以及新建企业的电力单耗控制。

- 规范性引用文件

无规范性引用文件。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 选煤电力单耗　the norm of the power unit consumption of coal washing

统计期内选煤所消费的电量与入选原煤量的比值。

- 本标准在计算选煤电力单耗时使用电能消费量的折算值。

- 入选原煤量　the output of feed coal

统计期内经过手选出不计入入选原煤量的大块（一般指50毫米以上）矸石后进入选煤加工过程，进行加工处理的原煤量。

- 能耗限额等级

  - 炼焦煤选煤企业选煤电力单耗限额等级

炼焦煤选煤企业选煤电力单耗限额等级见表1。其中1级能耗最低。

表1 炼焦煤选煤企业选煤电力单耗限额等级

| 炼焦煤选煤电力单耗限额等级 | 选煤电力单耗 kW•h/t |
| --- | --- |
| 1 | ≤5.0 |
| 2 | ≤7.0 |
| 3 | ≤8.5 |

  - 动力煤选煤企业选煤电力单耗限额等级

动力煤选煤企业选煤电力单耗限额等级见表2。其中1级能耗最低。

表2 动力煤选煤企业选煤电力单耗限额等级

| 动力煤选煤电力单耗限额等级 | 选煤电力单耗 kW•h/t |
| --- | --- |
| 1 | ≤2.0 |
| 2 | ≤3.0 |
| 3 | ≤4.0 |

- 技术要求

  - 炼焦煤选煤企业选煤电力单耗限额

- 5.1.1 炼焦煤选煤企业选煤电力单耗限定值

现有的炼焦煤选煤企业选煤电力单耗限定值应符合表1中的3级。

- 5.1.2 炼焦煤选煤企业选煤电力单耗准入值

新建或改扩建炼焦煤选煤企业选煤电力单耗准入值应符合表1中的2级。

  - 动力煤选煤企业选煤电力单耗限额

- 5.2.1 动力煤选煤企业选煤电力单耗限定值

现有的动力煤选煤企业选煤电力单耗限定值应符合表2中的3级。

- 5.2.2 动力煤选煤企业选煤电力单耗准入值

新建或改扩建的动力煤选煤企业选煤电力单耗准入值应符合表2中的2级。

- 选煤电力单耗统计范围和计算方法

  - 选煤电力单耗统计范围

直接生产系统、间接生产系统所消耗的电能，包括入洗、各级产品回收、机修、照明、化验室等用电量，以及与上述有关的线路和变压器的电损失。

  - 选煤电力单耗计算方法

选煤企业选煤电力单耗应按公式（1）计算：

ed=Ed×kM	(1)

式中：

ed——指选煤电力单耗，单位为千瓦时每吨原煤（kW·h/t）；

Ed——指统计期内选煤电能消费量，单位为千瓦时（kW·h）；

M——指统计期内入选原煤量，单位为吨（t）。

k——指选煤工艺类型折算系数，按照附录A。

- （规范性附录）
选煤工艺类型折算系数

| 选煤企业类型 | 选煤工艺类型 | 折算系数 |
| --- | --- | --- |
| 炼焦煤 | 跳汰 | 1.26 |
|  | 跳汰、浮选联合 | 1.00 |
|  | 重介 | 1.12 |
|  | 重介、浮选联合 | 0.83 |
|  | 重介、跳汰、浮选联合 | 0.78 |
| 动力煤 | 干法选煤 | 1.04 |
|  | 跳汰 | 0.94 |
|  | 跳汰、浮选联合 | 0.80 |
|  | 跳汰、重介联合 | 0.85 |
|  | 重介 | 0.89 |
|  | 重介、浮选联合 | 0.76 |
|  | 重介、跳汰、浮选联合 | 0.72 |

_________________________________