ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

一般固体废物分类及交换利用方式

Methods of classification, exchange and use for general solid wastes

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般固体废物的判定与分类	3

5 一般固体废物交换利用方式	3

附 录	5

# 前  言

本标准按照GB/T1.1-2009起草。

本标准由全国产品回收利用基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC415）提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

# 一般固体废物分类及交换利用方式

- 1 范围

本标准规定了《固体废物污染环境防治法》所定义的一般固体废物的分类和主要交换利用方式。

本标准适用于管理部门、工业企业以及其他参与单位对于一般固体废物收集、分类、处理、包装、贮存、运输、利用、处置过程中的分类管理及交换、利用，不包括建筑业、商品流通、居民消费和生活等领域中产生的一般固体废物或可再生资源。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 34330—2017 固体废物鉴别标准 通则

GB 5085-2007 危险废物鉴别标准

GB 5086-1997 固体废物浸出毒性浸出方法

GB/T 4754-2017 国民经济行业分类

国家危险废物名录

固体废物名称和类别编号（代码）对应表

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 固体废物 solid waste

是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的液态、气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

- 3.2

- 一般固体废物 general solid waste

是指在生产、生活和其他活动中产生并且不属于《国家危险废物名录》规定的固体废物，包括根据国家规定的GB 5085-2007危险废物鉴别标准和GB 5086-1997固体废物浸出毒性浸出方法中的鉴别方法判定不具有危险特性的固体废物。对于其毒害性质未明的固体废物，必须经鉴别后方可确定是否属于一般固体废物。

- 3.3

- 工业固体废物 industrial solid waste

是指在工业生产活动中产生的固体废物，包括在原料、产品制造和加工过程中产生的采矿废石、尾矿、尾渣等，有机动植物残渣及加工废物等，有机废塑料、橡胶等，金属边角料、碎屑等，无机非金属废渣、废料、碎屑等以及其他工业垃圾。

- 3.4

- 农林固体废物 agricultural and forestry solid waste

是指在农、林、牧、渔业生产活动中产生的固体废物，包括在生产过程中产生的的农作物秸秆、畜禽粪便、残余地膜等。

- 3.5

- 建筑固体废物 construction solid waste

是指在建筑活动中产生的固体废物，包括建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的废土、废建材及其他废物。

- 3.6

- 生活垃圾 municipal solid waste

是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物，包括居民生活消费、商业活动、市政建设和维护、机关办公等过程中产生的垃圾、废物等。

- 3.7

- 污染集中处理设施产生的固体废物 solid waste from pollution centralized treatment facility

是指工业企业以及废物利用、处置单位在环境治理和污染控制（含修复）过程中产生的固体废物，主要包括烟尘、粉尘、污泥、灰渣等，以及在污染地块修复、处理过程中产生和需要处置的污染土壤。

- 3.8

- 固体废物利用 solid waste recycle

是指从固体废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动。本标准中所讨论的固体废物利用的范围包括但不限于直接回用、资源化利用、能源化利用的方式，是指将固体废物直接作为产品或者经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用，或者将固体废物的全部或者部分作为其他产品的部件予以使用，或者将固体废物直接作为原料（或燃料）进行利用，或者对固体废物进行再生利用。

- 3.9

- 直接回用 reuse

是指不对固体废物进行任何处理，或只进行简单收集、包装、运输后，将其重新利用的活动。

- 3.10

- 资源化利用 resource utilization

是指将固体废物直接作为原料，通过分解、提取等方式回收固体废物中的有价、高价物质资源和组成部分，作为原料生产其他产品并予以利用，或将固体废物进行修复、翻新、再制造后继续作为产品使用的活动。

- 3.11

- 能源化利用 energy utilization

通过热解、焚烧等方式，将高热值类固体废物中的热量直接释放并加以利用的活动；或通过堆肥、发酵等方式，将固体废物转化为气体、液体和固体燃料的利用活动；部分同时可产生能源和资源的技术（如沼气堆肥）应根据其用户主要目的进行区分。

- 3.12

- 处理 treatment

是指通过物理、化学、生物等方法，使固体废物转化为适合于运输、贮存、利用和处置的活动。

- 3.13

- 处置 disposal

是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险成份的活动，或者将固体废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。本标准中所讨论的处置不产生直接经济效益，不属于固体废物利用。

- 4 一般固体废物的判定与分类

- 4.1 一般固体废物的判定

经当地环保部门认定不具备危险属性，不属于《危险废物名录》的固体废物为一般固体废物。对不明确是否属于一般固体废物的废物，必须按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定，在明确其不属于危险废物后才能作为一般固体废物。

- 4.2 一般固体废物的分类

一般固体废物的分类方式是在《固体废物污染环境防治法》划定的类别基础上，参考《国家危险废物名录》中对危险废物进行分类的方式，按照废物种类和行业来源相结合的方式将一般固体废物分为46大类，具体类型及主要组成见附表1：一般固体废物的分类、来源及主要组分。一般固体废物首先由其产生企业（单位）进行分类，再经当地环保部门认定。

- 4.3 一般固体废物的分类编码方式

一般固体废物分类代码是一般固体废物的唯一代码，为8位数字。其中，第1-3位为一般固体废物产生行业代码（依据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》确定），对于某些特殊的非具体行业产生的废物，其代码取000。第4-6位为废物顺序代码。第7-8位为废物类别代码，根据《固体废物名称和类别编号（代码）对应表》，对于所有一般固体废物采用二位数代码进行分类，对于没有具体分类的废物，其代码按其他废物取99。

本分类编码方式适用于工业生产过程产生的一般固体废物，不用于建筑业、商品流通、居民消费和生活等领域中产生的可再生资源编码。

- 4.4 一般固体废物的代码确定

首先确定废物产生行业、废物类别，再根据附表2确定废物代码，具体顺序：

步骤1：确定废物产生行业（3位数代码）；

步骤2：根据附表1确定废物类型；

步骤3：确定附表2中是否有合适的废物代码。

步骤4：若附表2中没有适合的废物代码，例如废物属于“91-99”的废物类型，则根据废物产生行业代码-000-废物类型代码进行归类。

- 5 一般固体废物交换利用方式

- 5.1 企业内部循环

企业应通过实施清洁生产等措施，减少一般固体废物产生；企业应在满足减量化和无害化要求的前提下，对产生的一般固体废物，应充分收集，准确分类，安全贮存，并尽可能采用适用技术工艺进行直接利用。

- 5.2 企业间固废交换利用

企业对自身产生的一般固体废物不具备利用条件和能力的，应当积极联系寻找具备条件的企业，通过固废交换实现固废利用利用。

- 5.3 园区统筹

园区应通过园区内产业结构设计、产业布局调控、循环经济产业链构建、引进固废利用企业、构建园区内外固废回收利用网络等措施，促进企业对一般固体废物的循环利用。

- 5.4 一般固体废物利用方式及其要求

一般固体废物的主要利用方式包括直接回用、资源化利用、能源化利用，具体技术和过程及其要求见附表2：一般工业固体废物的交换利用方式及其要求。

- 5.5 安全和环保要求

一般固体废物的分类、贮存、运输、交换和利用过程需达到国家有关环境、卫生和质量法规及标准，不产生二次污染及安全风险。

- 附 录

- （规范性附录）

一般固体废物的分类、来源及主要组分见附表1。

- 附表1 一般固体废物的分类、来源及主要组分

- （本表仅供一般固体废物分类参照，不作为分类鉴别方法）

| 编码 | 废物类型 | 废物定义和范围 | 填报备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | 含钙废物 | 包括副产石膏、电石渣、废石、造纸白泥、氧化钙等废物 | 需具体注明何种含钙废物 |
| 52 | 硼泥 | 生产硼酸、硼砂等产品产生的废渣，为灰白色、黄白色粉状固体，呈碱性，含氧化硼和氧化镁等组分 |  |
| 53 | 赤泥 | 生产氧化铝后排出的工业固体废物，一般含有大量氧化铁而呈红色 |  |
| 54 | 盐泥 | 制碱工业中，以食盐为主要原料用电解方法制取氯、氢、烧碱过程中排出的废渣和泥浆，主要含有镁、铁、铝、钙等的硅酸盐和碳酸盐 |  |
| 55 | 金属氧化物废物 | 铁、镁、铝等金属氧化物废物（包括铁泥） | 需具体注明何种金属氧化物废物 |
| 56 | 无机废水污泥 | 指含无机污染物质废水经处理后产生的污泥，但不包括本表中已提到过的污泥 |  |
| 57 | 有机废水污泥 | 指含有机污染物废水经处理后产生的污泥。包括城市污水处理厂的生化活性污泥，渔业养殖产生的污泥等 |  |
| 58 | 动物 残渣 | 指动物原材料（如：猪肉、鱼肉等）加工后的剩余残物 |  |
| 59 | 粮食及食品加工废物 | 指粮食和食品加工中产生的废物（如造酒业中的酒、豆渣、食品罐头制造业的皮叶、茎等残物等） |  |
| 60 | 皮革废物 | 包括皮革鞣制、皮革加工及其制品的废物 | 需具体注明何种皮革 |
| 61 | 废塑料 | 从塑料生产、加工和使用中产生的废物。包括农林业用薄膜废料 | 需具体注明何种塑料 |
| 62 | 废橡胶 | 从橡胶生产、加工和使用中产生的废物。包括废橡胶轮胎及其碎片 | 需具体注明何种橡胶 |
| 63 | 中药残渣 | 从中药生产中生产的残渣类废物 |  |
| 71 | 粉煤灰 | 从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，是燃煤电厂排出的主要固体废物 |  |
| 72 | 锅炉渣 | 工业和民用锅炉及其他设备燃煤所排出的废渣，包括煤渣 |  |
| 73 | 高炉渣 | 在高炉炼铁过程中由矿石中的脉石、燃料中的灰分和溶剂（一般是石灰石）形成的固体废物，包括炼铁和化铁冲天炉产生的废渣 |  |
| 74 | 钢渣 | 在炼钢过程中排出的固体废物，依炉型分为转炉渣、 平炉渣、 电炉渣 |  |
| 75 | 煤矸石 | 煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物，是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石 |  |
| 76 | 尾矿 | 选矿中分选作业产生的有用目标组分含量较低而无法用于生产的部分矿石，和破碎分选过程产生的废渣，包括洗煤过程产生的煤泥，但不包括煤矸石 | 需具体注明何种尾矿 |
| 81 | 冶炼废物 | 指金属冶炼（干法和湿法）过程中产生的废物。不包括表中已提到的钢渣、高炉渣和含有色金属化合物的废物 | 需具体注明何种冶炼废物 |
| 82 | 有色金属废物 | 仅指各种有色金属，如铜、铝、锌、锡等金属及其合金在机械加工时产生的屑、灰和边角等废料 | 需具体注明何种有色金属废物 |
| 83 | 矿物型 废物 | 包括废陶瓷、铸造型砂、金钢砂等矿物型废物，不包括废玻璃 | 需具体注明何种矿物型废物 |
| 84 | 工业 粉尘 | 指各种除尘设施收集的工业粉尘，不包括粉煤灰 | 需具体注明何种粉尘 |
| 85 | 黑色金属废物 | 仅指铁、铬、锰等黑色金属及其合金在机械加工时产生的屑、灰和边角等废料 | 需具体注明何种黑色金属废物 |
| 86 | 工业垃圾 | 工业产品包装、储运过程产生的废料余料、损坏废弃产品和包装废物，包括废纸 | 需具体注明何种工业垃圾及其主要组成成分 |
| 87 | 植物残渣 | 植物在种植、加工过程产生的剩余残物，包括植物饲料残渣，不包括木材加工废弃物 |  |
| 88 | 禽畜粪肥 | 动物粪便、尿液及肥料（包括腐烂稻草）和相应污水 |  |
| 89 | 林木废物 | 包括森林或城市园林采伐废弃物、木材加工废弃物及育林剪枝废弃物 | 需具体注明何种林木废物 |
| 90 | 废弃设备 | 工业生产过程中产生的报废设备，包括运输设备 | 需具体注明报废设备种类 |
| 91 | 废纺织制品 | 从纺织品原材料生产、加工和使用中产生的废物 |  |
| 92 | 废玻璃及制品 | 从玻璃生产、加工和使用中产生的废物 |  |
| 99 | 其它 废物 | 不能与本表中上述各类对应的其它废物 | 需具体注明何种废物及其主要组成成分 |

一般固体废物的的交换利用方式及其要求见附表2。

- 附表2 一般工业固体废物的交换利用方式及其要求

| 利用方式 | 技术或过程 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 直接回用 | 原位回用、污染治理和土壤修复等 | 采用固废进行水处理、土壤修复等污染治理工作需要满足国家相关环保标准，且不得产生二次污染。 |
| 资源化利用 | 拆解、分拣、稀贵元素回收、城市矿产开发、再制造、直接整体利用等 | 固体废物资源化利用过程中的拆解、分拣、处理、提取等过程需要满足相关标准要求； 资源化利用产品若无特殊情况，应满足常规产品相关质量、卫生等标准； 资源化利用过程的废物不能产生二次污染。 |
| 能源化利用 | 焚烧、堆肥、发酵、垃圾衍生燃料、直接燃料利用等 | 对固废进行焚烧或直接用作燃料，焚烧过程需满足GB 18485-2014等相关标准要求；在燃烧过程中需按照GB/T 29152-2012设置垃圾焚烧尾气处理设备，不得排放二噁英等有毒、有害气体；残留渣和灰需要依照国家相关标准进行处理和处置； 通过堆肥、发酵等生物过程对固体废物进行热值利用，利用过程中需达到GB/T 28740-2012、《生活垃圾堆肥处理技术规范（CJJ 52-2014）》等有关标准要求； 垃圾衍生燃料中可燃分、挥发分和灰分比例应达到相关标准要求； 热值利用过程产物不能产成二次污染。 |

_________________________________