中华人民共和国国家标准

《一般固体废物分类及交换利用方式》

（征求意见稿）

编制说明

标准起草组

2018年5月

目  录

一、任务来源	1

二、标准制定的目的与意义	1

三、标准编制原则	3

四、工作过程	4

五、主要技术内容介绍及分析	5

1、标准主要内容及适用范围	5

2、规范性引用文件	5

3、术语和定义	5

4、一般固体废物的判定与分类	7

5、一般固体废物交换利用方式	9

6、标准与其他相关标准的对接	9

六、附录	11

附表 一般固体废物的分类编码	11

# 一、任务来源

《一般固体废物分类及交换利用方式》，根据国家重点研发计划项目课题任务合同书（课题名称：支撑园区循环化改造的产业链诊断优化关键技术标准研究；编号：2016YFF0201601）的要求，由中国科学院过程工程研究所、中国标准化研究院等相关单位负责标准的编制工作。

# 二、标准制定的目的与意义

国内工业园区发展迅速，工业园区产生的固体废物来源多、类型多，直接和潜在环境危害突出，加强其分类管理势在必行。对于主要工业园区，大宗工业固废、边角料、残次品、危险废物（含污水处理后产生的污泥）、园区建筑垃圾（含园林绿化废物）、园区生活垃圾等不同来源和类型的固体废物并存。除危险废物外，一般固体废物分类及交换利用受园区产业结构影响较大，特别是固废产生量大的化工、能源、冶金类园区。

对于一般固废，通过交换利用实现废物减量化和循环化是最为绿色经济的处置方式。自“十二五”以来，各管理部门和企业已采取大量措施推动工业园区循环化改造，以此促进固废综合利用。尽管如此，由于固废总量大、种类多，综合利用过程中的污染防治措施不充分或针对性不足。不同工业园区产业体系差别较大，循环化改造过程中需要解决的主要问题不一。其中，对于重化工、废旧资源回收再利用和部分农产品加工园区，固体废物的适当处置和综合利用是制约园区循环发展的主要瓶颈。重化工类工业园区往往产生大量化工、冶金废弃物，这些废物通过关键链接或再生利用技术转化为适当产品，决定了循环化改造能否实现主要目标。而固体废物综合利用应在保证全过程环境安全的前提下进行，需对工艺过程中各技术环节可能产生的污染物进行识别明确，并采取有针对性的污染防治措施，防止对环境造成不利影响。但是，目前工业园区内企业对于一般固体废物分类的规定，以及对具体形状的描述比较宽泛，下游企业接收的固体废物组成及特性分析难以做到全面准确，导致综合利用过程中技术运行效率不高，很多技术难以推广。

目前，国内现行固体废物分类及管理相关标准尚不完善，在一般固废管理方面内容较少，其他多集中于危险废物的固废管理。目前，一般固体废物分类及交换利用管理方面在宏观制度设计上“重末端、轻源头、弱循环”。《清洁生产促进法》和《循环经济促进法》两部法律是鼓励法，较多的属于引导、促进的规定，对产废单位在源头减量、资源利用等方面缺少约束性考核指标；《固体废物污染环境防治法》及其配套制度设计（如一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准等）以末端处置过程的污染控制要求为主。在一般工业固废管理工作中，尚缺少国家层面的权威分类标准。国家和地方环保部门对一般工业固废，目前参照的分类方法以《固体废物名称和类别编号（代码）对应表》中分类为准，分为含钙废物、硼泥、赤泥等36类，以下不再设子类别，在执行过程中由于分类粗糙，面向回收的分类不够全面，存在一定疏漏。

一般固体废物分类及交换利用受园区产业结构影响较大，特别是固废产生量大的化工、能源、冶金类园区，而这些园区在一般固废管理方面普遍缺乏完整体系。从一般工业固废管理实践来看，现有固废分类要求能够满足固废产生登记调查需求，但由于固废分类数较少，从产生到交换利用的各环节对固废分类的要求尚未落实。同时，一般工业固体废物管理制度执行核心是各地方环保部门，而工业园区尚无指导性政策推动工业固体废物资源统计和交换利用，只有部分园区自行开展试点，亟需相应标准指导。

# 三、标准编制原则

1、按照《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》（GB/T1.1）的要求和规定编写本标准内容。

2、依据相关的政策法规，如《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国标准化法》、《中国资源综合利用技术政策大纲》、《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》、《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008 年版）》、《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》、《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》及《大宗固体废物综合利用实施方案》等政策法规。

3、标准要与已颁布实施的相关标准《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330—2017）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298－2007）、《信息分类和编码的基本原则与方法》（GBT7027-2002）、《废弃产品分类与代码》（GB/T 27610-2011）等标准相协调。

4、标准应具有承接性、全面性、准确性。承接性原则要求分类方式与现有法规、标准体系保持一致，便于使用和接受。全面性原则要求分类尽可能覆盖工业园区生产过程实际所遇到的固废类型，满足现有和未来园区循环化改造需求。准确性原则要求固废分类与实际产生情况保持一致。充分考虑法律法规的需求以及现阶段我国工业固体废物综合利用企业的技术水平，使其具有可操作性。

# 四、工作过程

1、2015年，由中国标准化研究院牵头，开展工业园区固体废物管理和交换利用现状调研，形成前期调研报告。

2、2016年12月，国家标准委员会标准制定和科技部任务下达后，成立了由中国标准化研究院、中国科学院过程工程研究所、清华大学环境学院等共同参与的标准起草组，明确了标准任务和对象，赴河北、安徽、浙江等地开展园区调研，收集整理材料，并起草标准初步草稿。

3、2017年3月，课题组和项目组召开工作组内部研讨会议，明确了标准的草案框架、细化了标准化对象、界定了标准适用范围，根据研讨意见，标准起草组进一步修改标准，形成了工作组讨论稿。

4、2017年7月，课题组组织召开工作组内部研讨会议，进一步强调标准制订过程对国内外已有标准的研究成果的借鉴和对接，并加快示范园区选取和调研工作，会后经修改形成了工作组二稿。

5、2017年11月，课题组和项目组召开中期检查会，加强了各课题组之间交流，强调标准体系内部互相借鉴并尽量协调一致，初步提出了标准示范要求，会后经修改形成了工作组三稿。

6、2018年4月，课题组召开了标准研讨会，与会专家讨论了工作组三稿，建议在固废分类和编码方面与典型再生资源分类和处理处置关键技术标准做好衔接，并吸取其好的做法；具体分类设置加快征求示范园区意见，于2018年4月正式形成了标准征求意见稿。

# 五、主要技术内容介绍及分析

## 1、标准主要内容及适用范围

本标准规定了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》所定义的工业固体废物的分类方法和主要几种固体废物利用方式及其基本要求。

本标准适用于工业园区内企业、管理部门对于一般工业固体废物的分类管理及利用，包括园区内生活垃圾和再生资源。

## 2、规范性引用文件

本标准在编制过程中参考了下列文件，包括：《清洁生产促进法》、《循环经济促进法》、《固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》、《固体废物名称和类别编号（代码）对应表》、《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准GB 5085》。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

## 3、术语和定义

本标准规定了固体废物、一般固体废物、工业固体废物、农业固体废物、建筑固体废物、生活垃圾、污染集中处理设施产生的固体废物、固体废物利用、直接回用、资源化利用、能源化利用、处置12个术语。

- 固体废物

是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的液态、气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

- 一般固体废物

是指在生产、生活和其他活动中产生并且不属于《国家危险废物名录》规定的固体废物，包括根据国家规定的GB 5085鉴别标准和GB 5086及GB/T15555鉴别方法判定不具有危险特性的固体废物。对于其毒害性质未明的固体废物，必须经鉴别后方可确定是否属于一般固体废物。

- 工业固体废物

是指在工业生产活动中产生的固体废物，包括在原料、产品制造和加工过程中产生的采矿废石、尾矿、尾渣等，有机动植物残渣及加工废物等，有机废塑料、橡胶等，金属边角料、碎屑等，无机非金属废渣、废料、碎屑等以及其他工业垃圾。

- 农林固体废物

是指在农、林、牧、渔业生产活动中产生的固体废物，包括在生产过程中产生的农作物秸秆、畜禽粪便、残余地膜等。

- 建筑固体废物

是指在建筑活动中产生的固体废物，包括建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的废土、废建材及其他废物。

- 生活垃圾

是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物，包括居民生活消费、商业活动、市政建设和维护、机关办公等过程中产生的垃圾、废物等。

- 污染集中处理设施产生的固体废物

是指工业企业以及废物利用、处置单位在环境治理和污染控制（含修复）过程中产生的固体废物，主要包括烟尘、粉尘、污泥、灰渣等，以及在污染地块修复、处理过程中产生和需要处置的污染土壤。

- 固体废物利用

是指从固体废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动。本标准中所讨论的固体废物利用的范围包括但不限于直接回用、资源化利用、能源化利用的方式，是指将固体废物直接作为产品或者经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用，或者将固体废物的全部或者部分作为其他产品的部件予以使用，或者将固体废物直接作为原料（或燃料）进行利用，或者对固体废物进行再生利用。

- 直接回用

是指不对固体废物进行任何处理，或只进行简单收集、包装、运输后，将其重新利用的活动。

- 资源化利用

是指将固体废物直接作为原料，通过分解、提取等方式回收固体废物中的有价、高价物质资源和组成部分，作为原料生产其他产品并予以利用，或将固体废物进行修复、翻新、再制造后继续作为产品使用的活动。

- 能源化利用

通过热解、焚烧等方式，将高热值类固体废物中的热量直接释放并加以利用的活动；或通过堆肥、发酵等方式，将固体废物转化为气体、液体和固体燃料的利用活动；部分同时可产生能源和资源的技术（如沼气堆肥）应根据其用户主要目的进行区分。

- 处置

是指将固体废物焚烧和用其它改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险成分的活动，或者将固体废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。处置目的在于使固体废物或其中的有害成分无法危害环境，或转化为对环境无害的物质，不产生直接经济效益，不属于固体废物利用。

## 4、一般固体废物的判定与分类

（1）一般固体废物的判定

工业园区生产过程中产生的全部一般固体废物，包括一般工业固废，建筑垃圾和生活垃圾，其判定方式在法律上已由《固体废物污染环境防治法》作出基本定义。其中，一般固体废物的判定需根据《国家危险废物名录》和危险废物鉴别系列标准，采用排除法进行：即首先根据《国家危险废物名录》确定废物是否属于危险废物，不属于危险废物的则需根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298－2007）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7—2007）、《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB 5085.6— 2007）等系列标准进行鉴别，确定是否属于危险废物（固废）范围。在工业园区实际管理过程中，对于建筑垃圾、生活垃圾等通常直接认定为一般固体废物。征求意见稿采用排除法界定一般固体废物。

- 一般固体废物的判定

不具备危险属性，不属于《危险废物名录》的固体废物为一般固体废物。对不明确是否属于一般固体废物的废物，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定,在明确其不属于危险废物后才能作为一般固体废物。

（2）一般固体废物的分类和编码

本标准参考《国家危险废物名录》中对危险废物进行分类的方式，按照废物种类和行业来源相结合的方式将一般固体废物分为46大类，进而遵循《信息分类和编码的基本原则与方法》（GBT7027-2002），结合固废产生来源、危害性和类型特点设计了8位分类代码，与环保部门现行废物分类编码统一，底层数据分类与实际各行业废物产生情况一致，便于数据传输、管理、组织和校对。

- 一般固体废物的类型

一般固体废物的是在《固体废物污染环境防治法》划定的类别基础上，参考《《国家危险废物名录》(2016版)》中对危险废物进行分类的方式，按照废物种类和行业来源相结合的方式将一般固体废物分为46大类，具体类型及主要组成见附表1：一般固体废物的分类、来源及主要组分。

- 一般固体废物的分类编码方式

废物分类代码是一般固体废物的唯一代码，为8位数字。其中，第1-3位为一般固体废物产生行业代码（依据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》确定），对于某些特殊的非具体行业产生的废物，其代码取000。第4-6位为废物顺序代码。第7-8位为废物类别代码，根据《固体废物名称和类别编号（代码）对应表》，对于所有一般固体废物采用二位数代码进行分类，对于没有具体分类的废物，其代码按其他废物取99。

- 一般固体废物的代码确定

首先确定废物产生行业、废物类别，再根据附表2确定废物代码，具体顺序：步骤1：确定废物产生行业（3位数代码）；步骤2：根据附表1确定废物类型；步骤3：确定附表2中是否有合适的废物代码。步骤4：若附表2中没有适合的废物代码，例如废物属于“91-99”的废物类型，则根据废物产生行业代码-000-废物类型代码进行归类。

## 5、一般固体废物交换利用方式

本标准在一般固体废物分类的基础上，在满足减量化和无害化要求的前提下，鼓励园区、企业积极实现一般固体废物的企业内直接利用和企业间交换利用，包括直接回用、资源化利用、能源化利用。基于一般固体废物现有利用技术和相关管理法规，规定了直接回用、资源化利用、能源化利用三种主要利用方式的内容范围，常见技术或过程类型，技术环保安全要求等。对于一般固体废物处置的要求遵循《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485—2013）等标准执行。依托本标准，可解决一般固体废物分类混淆、利用不便的问题，通过分类编码体系反映固废来源、性质信息，便于企业、园区、环保部门各层面的管理与资源交换和回收利用。一般固体废物的利用应在满足减量化和无害化要求的前提下，鼓励园区、企业积极实现一般固体废物的企业内直接利用和企业间交换利用。

- 企业内部循环

企业应通过实施清洁生产等措施，减少一般固体废物产生；企业应在满足减量化和无害化要求的前提下，对产生的一般固体废物，应充分收集，准确分类，安全贮存，并尽可能采用适用技术工艺进行直接利用。

- 企业间固废交换利用

企业对自身产生的一般固体废物不具备利用条件和能力的，应当积极联系寻找具备条件的企业，通过固废交换实现固废利用利用。

- 园区统筹

园区应通过园区内产业结构设计、产业布局调控、循环经济产业链构建、引进固废利用企业、构建园区内外固废回收利用网络等措施，促进企业对一般固体废物的循环利用。

- 一般固体废物利用方式及其要求

一般固体废物的主要利用方式包括直接回用、资源化利用、能源化利用，具体技术和过程及其要求见附表2。

- 安全和环保要求

一般固体废物的分类、贮存、运输、交换和利用过程需达到国家有关环境、卫生和质量法规及标准，不产生二次污染及安全风险。

## 6、标准与其他相关标准的对接

本项标准在编制过程中已和现行固废管理法规直接对标，当前选取的一般固废分类、编码方式能衔接现行危废分类、编码体系。

另一方面，本标准中一般固废中有部分固废种类与废弃产品重合，但类别分类与《废弃产品分类与代码》（GB/T 27610-2011）不一致，在此特别说明双方编码设置的相互对应关系，具体如下表所示。

表 本标准与废弃产品分类与代码对应情况

| 废物编码（本标准） | 废物名称 （本标准） | 废物代码 （GB/T 27610-2011） | 废物名称 （GB/T 27610-2011） |
| --- | --- | --- | --- |
| 91 | 废纺织制品 | 01 | 废纺织制品 |
| 60 | 皮革废物 | 02 | 废皮革制品 |
| 89 | 林木废物 | 03 | 废木制品 |
| 86 | 工业垃圾 | 04 | 废纸制品 |
| 62 | 废橡胶 | 05 | 废橡胶制品 |
| 61 | 废塑料 | 06 | 废塑料制品 |
| 92 | 废玻璃及制品 | 08 | 废玻璃及制品 |
| 85 | 黑色金属废物 | 09 | 废钢铁及其制品 |
| 82 | 有色金属废物 | 10 | 废有色金属及其制品 |
| 90 | 废弃设备 | 11 | 废机械产品 |
|  |  | 12 | 废交通运输设备 |

标准编制起草组2018年7月

# 六、附录

- 附表 常见一般固体废物的分类编码（供参考）

| 行业代码 | 行业名称 | 废物顺序 | 废物序号 | 废物类型 | 废物代码 | 废物名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011 | 谷物及其他作物的种植 | 001 | 87 | 植物残渣 | 011-001-87 | 谷物及其他作物的种植过程中产生的植物残渣 |
|  |  | 002 | 61 | 废塑料 | 011-002-67 | 谷物及其他作物的种植过程中产生的废塑料 |
| 012 | 豆类、油料和薯类种植 | 参照011谷物及其他作物的种植方式分类编码 |  |  |  |  |
| 013 | 棉、麻、糖、烟草种植 |  |  |  |  |  |
| 014 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 001 | 87 | 植物残渣 | 014-001-87 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植过程中产生的植物残渣 |
|  |  | 002 | 89 | 林木废物 | 014-002-89 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植过程中产生的林木废物 |
|  |  | 003 | 61 | 废塑料 | 014-003-61 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植过程中产生的废塑料 |
| 015 | 水果种植 | 参照014蔬菜、食用菌及园艺作物种植方式分类编码 |  |  |  |  |
| 016 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 |  |  |  |  |  |
| 017 | 中药材种植 | 001 | 63 | 中药残渣 | 017-001-63 | 中药材种植过程中产生的中药残渣 |
|  |  | 002 | 61 | 废塑料 | 017-002-61 | 中药材种植过程中产生的废塑料 |
| 021 | 林木育种和育苗 | 001 | 89 | 林木废物 | 021-001-89 | 林木育种和育苗过程中产生的林木废物 |
| 022 | 造林和更新 | 参照021林木育种和育苗方式分类编码 |  |  |  |  |
| 023 | 森林经营和管护 |  |  |  |  |  |
| 024 | 木材和竹材采运 |  |  |  |  |  |
| 025 | 林产品的采集 | 001 | 87 | 植物残渣 | 025-001-87 | 林产品的采集过程中产生的植物残渣 |
|  |  | 002 | 89 | 林木废物 | 025-002-89 | 林产品的采集过程中产生的林木废物 |
| 031 | 牲畜饲养 | 001 | 58 | 动物残渣 | 031-001-58 | 牲畜饲养过程中产生的动物残渣 |
|  |  | 002 | 60 | 皮革废物 | 031-002-60 | 牲畜饲养过程中产生的皮革废物 |
|  |  | 003 | 87 | 植物残渣 | 031-003-87 | 牲畜饲养过程中产生的植物残渣 |
|  |  | 004 | 88 | 禽畜粪肥 | 031-004-88 | 牲畜饲养过程中产生的禽畜粪肥 |
| 032 | 家禽饲养 | 参照031牲畜饲养方式分类编码 |  |  |  |  |
| 033 | 狩猎和捕捉动物 |  |  |  |  |  |
| 041 | 水产养殖 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 041-001-57 | 水产养殖中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 58 | 动物残渣 | 041-002-58 | 水产养殖中产生的动物残渣 |
|  |  | 003 | 87 | 植物残渣 | 041-003-87 | 水产养殖中产生的植物残渣 |
| 042 | 水产捕捞 | 参照041水产养殖方式分类编码 |  |  |  |  |
| 051 | 农业服务业 | 001 | 87 | 植物残渣 | 051-001-87 | 农业服务业中产生的植物残渣 |
| 052 | 林业服务业 | 001 | 89 | 林木废物 | 052-001-89 | 林业服务业中产生的林木废物 |
| 053 | 畜牧服务业 | 001 | 58 | 动物残渣 | 053-001-58 | 畜牧服务业中产生的动物残渣 |
|  |  | 002 | 60 | 皮革废物 | 053-002-60 | 畜牧服务业中产生的皮革废物 |
|  |  | 003 | 88 | 禽畜粪肥 | 053-003-88 | 畜牧服务业中产生的禽畜粪肥 |
| 054 | 渔业服务业 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 054-001-57 | 渔业服务业中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 58 | 动物残渣 | 054-002-58 | 渔业服务业中产生的动物残渣 |
| 061 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 001 | 51 | 含钙废物（废石） | 061-001-51 | 烟煤和无烟煤的开采洗选过程中产生的废石 |
|  |  | 002 | 56 | 无机废水污泥 | 061-002-56 | 烟煤和无烟煤的开采洗选过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 003 | 75 | 煤矸石 | 061-003-75 | 烟煤和无烟煤的开采洗选过程中产生的煤矸石 |
|  |  | 004 | 76 | 尾矿 | 061-004-76 | 烟煤和无烟煤的开采洗选过程中产生的尾矿 |
|  |  | 005 | 84 | 工业粉尘 | 061-005-84 | 烟煤和无烟煤的开采洗选过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 061-006-86 | 烟煤和无烟煤的开采洗选过程中产生的工业垃圾 |
| 062 | 褐煤开采洗选 | 参照061烟煤和无烟煤的开采洗选方式分类编码 |  |  |  |  |
| 071 | 石油开采 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 071-001-57 | 石油开采过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 84 | 工业粉尘 | 071-002-84 | 石油开采过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 071-003-86 | 石油开采过程中产生的工业垃圾 |
| 072 | 天然气开采 | 参照071石油开采方式分类编码 |  |  |  |  |
| 081 | 铁矿采选 | 001 | 51 | 含钙废物（废石） | 081-001-51 | 铁矿采选过程中产生的废石 |
|  |  | 002 | 56 | 无机废水污泥 | 081-002-56 | 铁矿采选过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 003 | 76 | 尾矿 | 081-003-76 | 铁矿采选过程中产生的尾矿 |
|  |  | 004 | 84 | 工业粉尘 | 081-004-84 | 铁矿采选过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 005 | 86 | 工业垃圾 | 081-005-86 | 铁矿采选过程中产生的工业垃圾 |
| 082 | 锰矿、铬矿采选 | 参照081铁矿采选方式分类编码 |  |  |  |  |
| 091 | 常用有色金属矿采选 | 001 | 51 | 含钙废物（废石） | 091-001-51 | 常用有色金属矿采选过程中产生的废石 |
|  |  | 002 | 56 | 无机废水污泥 | 091-002-56 | 常用有色金属矿采选过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 003 | 76 | 尾矿 | 091-003-76 | 常用有色金属矿采选过程中产生的尾矿 |
|  |  | 004 | 84 | 工业粉尘 | 091-004-84 | 常用有色金属矿采选过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 005 | 86 | 工业垃圾 | 091-005-86 | 常用有色金属矿采选过程中产生的工业垃圾 |
| 092 | 贵金属矿采选 | 参照091常用有色金属矿采选方式分类编码 |  |  |  |  |
| 093 | 稀有稀土金属矿采选 |  |  |  |  |  |
| 101 | 土砂石开采 | 001 | 51 | 含钙废物（废石） | 101-001-51 | 土砂石开采过程中产生的废石 |
|  |  | 002 | 76 | 尾矿 | 101-002-76 | 土砂石开采过程中产生的尾矿 |
|  |  | 003 | 84 | 工业粉尘 | 101-003-84 | 土砂石开采过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 101-004-86 | 土砂石开采过程中产生的工业垃圾 |
| 102 | 化学矿采选 | 001 | 51 | 含钙废物（废石） | 102-001-51 | 化学矿采选过程中产生的废石 |
|  |  | 002 | 76 | 尾矿 | 102-002-76 | 化学矿采选过程中产生的尾矿 |
|  |  | 003 | 84 | 工业粉尘 | 102-003-84 | 化学矿采选过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 102-004-86 | 化学矿采选过程中产生的工业垃圾 |
| 103 | 采盐 | 001 | 56 | 无机废水污泥 | 103-001-56 | 采盐过程中产生的无机废水污泥 |
| 109 | 石棉及其他非金属矿物采选 | 001 | 51 | 含钙废物（废石） | 109-001-51 | 石棉及其他非金属矿采选过程中产生的废石 |
|  |  | 002 | 56 | 无机废水污泥 | 109-002-56 | 石棉及其他非金属矿采选过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 003 | 76 | 尾矿 | 109-003-76 | 石棉及其他非金属矿采选过程中产生的尾矿 |
|  |  | 004 | 84 | 工业粉尘 | 109-004-84 | 石棉及其他非金属矿采选过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 005 | 86 | 工业垃圾 | 109-005-86 | 石棉及其他非金属矿采选过程中产生的工业垃圾 |
| 131 | 谷物磨制 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 131-001-57 | 谷物磨制过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 59 | 粮食及食品加工废物 | 131-002-59 | 谷物磨制过程中产生的粮食及食品加工废物 |
|  |  | 003 | 84 | 工业粉尘 | 131-003-84 | 谷物磨制过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 131-004-86 | 谷物磨制过程中产生的工业垃圾 |
| 132 | 饲料加工 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 132-001-57 | 饲料加工过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 58 | 动物残渣 | 132-002-58 | 饲料加工过程中产生的动物残渣 |
|  |  | 003 | 59 | 粮食及食品加工废物 | 132-003-59 | 饲料加工过程中产生的粮食及食品加工废物 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 132-004-86 | 饲料加工过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 005 | 87 | 植物残渣 | 132-005-87 | 饲料加工过程中产生的植物残渣 |
| 133 | 植物油加工 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 133-001-57 | 植物油加工过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 59 | 粮食及食品加工废物 | 133-002-59 | 植物油加工过程中产生的粮食及食品加工废物 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 133-003-86 | 植物油加工过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 004 | 87 | 植物残渣 | 132-004-87 | 植物油加工过程中产生的植物残渣 |
| 134 | 制糖 | 参照133植物油加工方式分类编码 |  |  |  |  |
| 135 | 屠宰及肉类加工 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 135-001-57 | 屠宰及肉类加工过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 58 | 动物残渣 | 135-002-58 | 屠宰及肉类加工过程中产生的动物残渣 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 135-003-86 | 屠宰及肉类加工过程中产生的工业垃圾 |
| 136 | 水产品加工 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 136-001-57 | 水产品加工过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 58 | 动物残渣 | 136-002-58 | 水产品加工过程中产生的动物残渣 |
|  |  | 003 | 59 | 粮食及食品加工废物 | 136-003-59 | 水产品加工过程中产生的粮食及食品加工废物 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 136-004-86 | 水产品加工过程中产生的工业垃圾 |
| 137 | 蔬菜、水果和坚果加工 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 137-001-57 | 蔬菜、水果和坚果加工过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 59 | 粮食及食品加工废物 | 137-002-59 | 蔬菜、水果和坚果加工过程中产生的粮食及食品加工废物 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 137-003-86 | 蔬菜、水果和坚果加工过程中产生的工业垃圾 |
| 139 | 其他农副食品加工 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 139-001-57 | 其他农副食品加工过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 58 | 动物残渣 | 139-001-58 | 其他农副食品加工过程中产生的动物残渣 |
|  |  | 003 | 59 | 粮食及食品加工废物 | 139-003-59 | 其他农副食品加工过程中产生的粮食及食品加工废物 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 139-004-86 | 其他农副食品加工过程中产生的工业垃圾 |
| 141 | 焙烤食品制造 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 141-001-57 | 焙烤食品制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 59 | 粮食及食品加工废物 | 141-002-59 | 焙烤食品制造过程中产生的粮食及食品加工废物 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 141-003-86 | 焙烤食品制造过程中产生的工业垃圾 |
| 142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 参照141焙烤食品制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 143 | 方便食品制造 |  |  |  |  |  |
| 144 | 乳制品制造 |  |  |  |  |  |
| 145 | 罐头制造 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 145-001-57 | 罐头制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 58 | 动物残渣 | 145-002-58 | 罐头制造过程中产生的动物残渣 |
|  |  | 003 | 59 | 粮食及食品加工废物 | 145-003-59 | 罐头制造过程中产生的粮食及食品加工废物 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 145-004-86 | 罐头制造过程中产生的工业垃圾 |
| 146 | 调味品、发酵制品制造 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 146-001-57 | 调味品、发酵制品制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 59 | 粮食及食品加工废物 | 146-002-59 | 调味品、发酵制品制造过程中产生的粮食及食品加工废物 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 146-003-86 | 调味品、发酵制品制造过程中产生的工业垃圾 |
| 149 | 其他食品制造 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 149-001-57 | 其他食品制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 58 | 动物残渣 | 149-002-58 | 其他食品制造过程中产生的动物残渣 |
|  |  | 003 | 59 | 粮食及食品加工废物 | 149-003-59 | 其他食品制造过程中产生的粮食及食品加工废物 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 149-004-86 | 其他食品制造过程中产生的工业垃圾 |
| 151 | 酒的制造 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 151-001-57 | 酒的制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 59 | 粮食及食品加工废物 | 151-002-59 | 酒的制造过程中产生的粮食及食品加工废物 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 151-003-86 | 酒的制造过程中产生的工业垃圾 |
| 152 | 软饮料制造 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 152-001-57 | 软饮料制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 59 | 粮食及食品加工废物 | 152-002-59 | 软饮料制造过程中产生的粮食及食品加工废物 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 152-003-86 | 软饮料制造过程中产生的工业垃圾 |
| 153 | 精制茶加工 | 001 | 59 | 粮食及食品加工废物 | 153-001-59 | 精制茶加工过程中产生的粮食及食品加工废物 |
|  |  | 002 | 86 | 工业垃圾 | 153-002-86 | 精制茶加工过程中产生的工业垃圾 |
| 161 | 烟叶复烤 | 001 | 59 | 粮食及食品加工废物 | 161-001-59 | 烟草复烤过程中产生的粮食及食品加工废物 |
|  |  | 002 | 86 | 工业垃圾 | 161-002-86 | 烟草复烤过程中产生的工业垃圾 |
| 162 | 卷烟制造 | 001 | 59 | 粮食及食品加工废物 | 162-001-59 | 卷烟制造过程中产生的粮食及食品加工废物 |
|  |  | 002 | 86 | 工业垃圾 | 162-002-86 | 卷烟制造过程中产生的工业垃圾 |
| 169 | 其他烟草制品加工 | 001 | 59 | 粮食及食品加工废物 | 169-001-59 | 其他烟草制品加工过程中产生的粮食及食品加工废物 |
|  |  | 002 | 86 | 工业垃圾 | 169-002-86 | 其他烟草制品加工过程中产生的工业垃圾 |
| 171 | 棉纺织及印染精加工 | 001 | 56 | 无机废水污泥 | 171-001-56 | 棉纺织及印染精加工过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 002 | 86 | 工业垃圾 | 171-002-86 | 棉纺织及印染精加工过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 003 | 91 | 废纺织制品 | 171-003-91 | 棉纺织及印染精加工过程中产生的废纺织制品 |
| 172 | 毛纺织及染整精加工 | 参照171棉纺织及印染精加工方式分类编码 |  |  |  |  |
| 173 | 麻纺织及染整精加工 |  |  |  |  |  |
| 174 | 丝绢纺织及印染精加工 |  |  |  |  |  |
| 175 | 化纤织造及印染精加工 |  |  |  |  |  |
| 176 | 针织或钩针编织物及其制品制造 |  |  |  |  |  |
| 177 | 家用纺织制成品制造 |  |  |  |  |  |
| 178 | 非家用纺织制成品制造 |  |  |  |  |  |
| 181 | 机织服装制造 | 001 | 86 | 工业垃圾 | 181-001-86 | 机织服装制造过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 002 | 91 | 废纺织制品 | 181-002-91 | 机织服装制造过程中产生的 |
| 182 | 针织或钩针编织服装制造 | 参照181机织服装制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 183 | 服饰制造 |  |  |  |  |  |
| 191 | 皮革鞣制加工 | 001 | 56 | 无机废水污泥 | 191-001-56 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 002 | 60 | 皮革废物 | 191-002-60 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业中产生的皮革废物 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 191-003-86 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业中产生的工业垃圾 |
| 192 | 皮革制品制造 | 001 | 56 | 无机废水污泥 | 192-001-56 | 皮革制品制造过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 002 | 60 | 皮革废物 | 192-002-60 | 皮革制品制造过程中产生的皮革废物 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 192-003-86 | 皮革制品制造过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 004 | 91 | 废纺织制品 | 192-004-91 | 皮革制品制造过程中产生的废纺织制品 |
| 193 | 毛皮鞣制及制品加工 | 参照192皮革制品制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 194 | 羽毛（绒）加工及制品制造 |  |  |  |  |  |
| 195 | 制鞋业 | 001 | 56 | 无机废水污泥 | 195-001-56 | 制鞋业过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 002 | 60 | 皮革废物 | 195-002-60 | 制鞋业过程中产生的皮革废物 |
|  |  | 003 | 61 | 废塑料 | 195-003-61 | 制鞋业过程中产生的废塑料 |
|  |  | 004 | 62 | 废橡胶 | 195-004-65 | 制鞋业过程中产生的废橡胶 |
|  |  | 005 | 86 | 工业垃圾 | 195-005-86 | 制鞋业过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 004 | 91 | 废纺织制品 | 195-006-91 | 制鞋业过程中产生的废纺织制品 |
| 201 | 木材加工 | 001 | 84 | 工业粉尘 | 201-001-84 | 木材加工过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 002 | 86 | 工业垃圾 | 201-002-86 | 木材加工过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 003 | 89 | 林木废物 | 201-003-89 | 木材加工过程中产生的林木废物 |
| 202 | 人造板制造 | 参照201木材加工方式分类编码 |  |  |  |  |
| 203 | 木制品制造 |  |  |  |  |  |
| 204 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | 001 | 84 | 工业粉尘 | 204-001-84 | 竹、藤、棕、草等制品制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 002 | 86 | 工业垃圾 | 204-002-86 | 竹、藤、棕、草等制品制造过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 003 | 87 | 植物残渣 | 204-003-87 | 竹、藤、棕、草等制品制造过程中产生的植物残渣 |
|  |  | 004 | 89 | 林木废物 | 204-004-89 | 竹、藤、棕、草等制品制造过程中产生的林木废物 |
| 211 | 木质家具制造 | 001 | 84 | 工业粉尘 | 211-001-84 | 木质家具制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 002 | 86 | 工业垃圾 | 211-002-86 | 木质家具制造过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 003 | 89 | 林木废物 | 211-003-89 | 木质家具制造过程中产生的林木废物 |
| 212 | 竹、藤家具制造 | 参照211木质家具制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 213 | 金属家具制造 | 001 | 82 | 有色金属废物 | 213-001-82 | 金属家具制造过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 002 | 84 | 工业粉尘 | 213-002-84 | 金属家具制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 003 | 85 | 黑色金属废物 | 213-003-85 | 金属家具制造过程中产生的黑色金属废物 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 213-004-86 | 金属家具制造过程中产生的工业垃圾 |
| 214 | 塑料家具制造 | 001 | 61 | 废塑料 | 214-001-61 | 塑料家具制造过程中产生的废塑料 |
|  |  | 002 | 86 | 工业垃圾 | 214-002-86 | 塑料家具制造过程中产生的工业垃圾 |
| 221 | 纸浆制造 | 001 | 51 | 含钙废物（造纸白泥） | 221-001-51 | 纸浆制造过程中产生的造纸白泥 |
|  |  | 002 | 56 | 无机废水污泥 | 221-002-56 | 纸浆制造过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 221-003-86 | 纸浆制造过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 004 | 87 | 植物残渣 | 221-004-87 | 纸浆制造过程中产生的植物残渣 |
| 222 | 造纸 | 参照221纸浆制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 223 | 纸制品制造 |  |  |  |  |  |
| 231 | 印刷 | 001 | 86 | 工业垃圾 | 231-001-86 | 印刷过程中产生的工业垃圾 |
| 232 | 装订及其他印刷服务活动 | 参照231印刷方式分类编码 |  |  |  |  |
| 233 | 记录媒介的复制 |  |  |  |  |  |
| 241 | 文教办公用品制造 | 001 | 86 | 工业垃圾 | 241-001-86 | 文教办公用品制造过程中产生的工业垃圾 |
| 242 | 乐器制造 | 参照241文教办公用品制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 243 | 工艺美术品制造 |  |  |  |  |  |
| 244 | 体育用品制造 |  |  |  |  |  |
| 245 | 玩具制造 |  |  |  |  |  |
| 246 | 游艺器材及娱乐用品制造 |  |  |  |  |  |
| 251 | 精炼石油产品的制造 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 251-001-57 | 精炼石油产品的制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 84 | 工业粉尘 | 251-002-84 | 精炼石油产品的制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 251-003-86 | 精炼石油产品的制造过程中产生的工业垃圾 |
| 252 | 炼焦 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 252-001-57 | 炼焦过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 72 | 锅炉渣 | 252-002-72 | 炼焦过程中产生的锅炉渣 |
|  |  | 003 | 84 | 工业粉尘 | 252-003-84 | 炼焦过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 252-004-86 | 炼焦过程中产生的工业垃圾 |
| 253 | 核燃料加工 | 001 | 86 | 工业垃圾 | 253-001-86 | 核燃料加工过程中产生的工业垃圾 |
| 261 | 基础化学原料制造 | 001 | 51 | 含钙废物 | 261-001-51 | 基础化学原料制造过程中产生的含钙废物 |
|  |  | 002 | 52 | 硼泥 | 261-002-52 | 基础化学原料制造过程中产生的硼泥 |
|  |  | 003 | 54 | 盐泥 | 261-003-54 | 基础化学原料制造过程中产生的盐泥 |
|  |  | 004 | 55 | 金属氧化物废物 | 261-004-55 | 基础化学原料制造过程中产生的金属氧化物废物 |
|  |  | 005 | 56 | 无机废水污泥 | 261-005-56 | 基础化学原料制造过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 006 | 57 | 有机废水污泥 | 261-006-57 | 基础化学原料制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 007 | 84 | 工业粉尘 | 261-007-84 | 基础化学原料制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 008 | 86 | 工业垃圾 | 261-008-86 | 基础化学原料制造过程中产生的工业垃圾 |
| 262 | 肥料制造 | 001 | 51 | 含钙废物 | 262-001-51 | 肥料制造过程中产生的含钙废物 |
|  |  | 002 | 55 | 金属氧化物废物 | 262-002-55 | 肥料制造过程中产生的金属氧化物废物 |
|  |  | 003 | 56 | 无机废水污泥 | 262-003-56 | 肥料制造过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 004 | 57 | 有机废水污泥 | 262-004-57 | 肥料制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 005 | 84 | 工业粉尘 | 262-005-84 | 肥料制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 262-006-86 | 肥料制造过程中产生的工业垃圾 |
| 263 | 农药制造 | 001 | 56 | 无机废水污泥 | 263-001-56 | 农药制造过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 002 | 57 | 有机废水污泥 | 263-002-57 | 农药制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 003 | 84 | 工业粉尘 | 263-003-84 | 农药制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 263-004-86 | 农药制造过程中产生的工业垃圾 |
| 264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 001 | 55 | 金属氧化物废物 | 264-001-55 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造过程中产生的金属氧化物废物 |
|  |  | 002 | 56 | 无机废水污泥 | 264-002-56 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 003 | 57 | 有机废水污泥 | 264-003-57 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 004 | 83 | 矿物型废物 | 264-004-83 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造过程中产生的矿物型废物 |
|  |  | 005 | 84 | 工业粉尘 | 264-005-84 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 264-006-86 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造过程中产生的工业垃圾 |
| 265 | 合成材料制造 | 001 | 61 | 废塑料 | 265-001-61 | 合成材料制造过程中产生的废塑料 |
|  |  | 002 | 62 | 废橡胶 | 265-002-62 | 合成材料制造过程中产生的废橡胶 |
|  |  | 003 | 84 | 工业粉尘 | 265-003-84 | 合成材料制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 265-004-86 | 合成材料制造过程中产生的工业垃圾 |
| 266 | 专用化学产品制造 | 001 | 51 | 含钙废物 | 266-001-51 | 专用化学产品制造过程中产生的含钙废物 |
|  |  | 002 | 55 | 金属氧化物废物 | 266-002-55 | 专用化学产品制造过程中产生的金属氧化物废物 |
|  |  | 003 | 56 | 无机废水污泥 | 266-003-56 | 专用化学产品制造过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 004 | 57 | 有机废水污泥 | 266-004-57 | 专用化学产品制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 005 | 61 | 废塑料 | 266-005-61 | 专用化学产品制造过程中产生的废塑料 |
|  |  | 006 | 62 | 废橡胶 | 266-006-62 | 专用化学产品制造过程中产生的废橡胶 |
|  |  | 007 | 83 | 矿物型废物 | 266-007-83 | 专用化学产品制造过程中产生的矿物型废物 |
|  |  | 008 | 84 | 工业粉尘 | 266-008-84 | 专用化学产品制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 009 | 86 | 工业垃圾 | 266-009-86 | 专用化学产品制造过程中产生的工业垃圾 |
| 267 | 炸药、火工及焰火产品制造 | 001 | 56 | 无机废水污泥 | 267-001-56 | 炸药、火工及焰火产品制造过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 002 | 57 | 有机废水污泥 | 267-002-57 | 炸药、火工及焰火产品制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 003 | 84 | 工业粉尘 | 267-003-84 | 炸药、火工及焰火产品制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 267-004-86 | 炸药、火工及焰火产品制造过程中产生的工业垃圾 |
| 268 | 日用化学产品制造 | 001 | 56 | 无机废水污泥 | 268-001-56 | 日用化学产品制造过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 002 | 57 | 有机废水污泥 | 268-002-57 | 日用化学产品制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 003 | 83 | 矿物型废物 | 268-003-83 | 日用化学产品制造过程中产生的矿物型废物 |
|  |  | 004 | 84 | 工业粉尘 | 268-004-84 | 日用化学产品制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 005 | 86 | 工业垃圾 | 268-005-86 | 日用化学产品制造过程中产生的工业垃圾 |
| 271 | 化学药品原药制造 | 001 | 56 | 无机废水污泥 | 271-001-56 | 化学药品原药制造过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 002 | 57 | 有机废水污泥 | 271-002-57 | 化学药品原药制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 271-003-86 | 化学药品原药制造过程中产生的工业垃圾 |
| 272 | 化学药品制剂制造 | 参照271化学药品原药制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 273 | 中药饮片加工 | 001 | 63 | 中药残渣 | 273-001-63 | 中药饮片加工过程中产生的中药残渣 |
|  |  | 002 | 56 | 无机废水污泥 | 273-002-56 | 中药饮片加工过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 003 | 57 | 有机废水污泥 | 273-003-57 | 中药饮片加工过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 273-004-86 | 中药饮片加工过程中产生的工业垃圾 |
| 274 | 中成药制造 | 参照273中药饮片方式分类编码 |  |  |  |  |
| 275 | 兽用药品制造 | 001 | 56 | 无机废水污泥 | 275-001-56 | 兽用药品制造过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 002 | 57 | 有机废水污泥 | 275-002-57 | 兽用药品制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 275-003-86 | 兽用药品制造过程中产生的工业垃圾 |
| 276 | 生物、生化制品的制造 | 参照275兽用药品制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 277 | 卫生材料及医药用品制造 |  |  |  |  |  |
| 281 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 001 | 56 | 无机废水污泥 | 281-001-56 | 纤维素纤维原料及纤维制造过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 002 | 57 | 有机废水污泥 | 281-002-57 | 纤维素纤维原料及纤维制造过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 281-003-86 | 纤维素纤维原料及纤维制造过程中产生的工业垃圾 |
| 282 | 合成纤维制造 | 001 | 61 | 废塑料 | 282-001-61 | 合成纤维制造过程中产生的废塑料 |
|  |  | 002 | 62 | 废橡胶 | 282-002-62 | 合成纤维制造过程中产生的废橡胶 |
|  |  | 003 | 84 | 工业粉尘 | 282-003-84 | 合成纤维制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 282-004-86 | 合成纤维制造过程中产生的工业垃圾 |
| 291 | 橡胶制品业 | 001 | 62 | 废橡胶 | 291-001-62 | 橡胶制品业产生的废橡胶 |
|  |  | 002 | 86 | 工业垃圾 | 291-002-86 | 橡胶制品业产生的工业垃圾 |
| 292 | 塑料制品业 | 001 | 61 | 废塑料 | 292-001-61 | 塑料制品业产生的废塑料 |
|  |  | 002 | 86 | 工业垃圾 | 292-002-86 | 塑料制品业产生的工业垃圾 |
| 301 | 水泥、石灰和石膏的制造 | 001 | 72 | 锅炉渣 | 311-001-72 | 水泥、石灰和石膏的制造过程中产生的锅炉渣 |
|  |  | 002 | 84 | 工业粉尘 | 311-002-84 | 水泥、石灰和石膏的制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 311-003-86 | 水泥、石灰和石膏的制造过程中产生的工业垃圾 |
| 302 | 水泥及石膏制品制造 | 参照301水泥、石灰和石膏的制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 303 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 |  |  |  |  |  |
| 304 | 玻璃制造 | 001 | 72 | 锅炉渣 | 304-001-72 | 玻璃制造过程中产生的锅炉渣 |
|  |  | 002 | 84 | 工业粉尘 | 304-002-84 | 玻璃及玻璃制品制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 304-003-86 | 玻璃制造过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 004 | 92 | 废玻璃及制品 | 304-004-92 | 玻璃制造过程中产生的废玻璃及制品 |
| 305 | 玻璃制品制造 | 参照304玻璃制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 306 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 | 001 | 61 | 废塑料 | 306-001-61 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造过程中产生的废塑料 |
|  |  | 002 | 72 | 锅炉渣 | 306-002-72 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造过程中产生的锅炉渣 |
|  |  | 003 | 84 | 工业粉尘 | 306-003-84 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 306-004-86 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 005 | 92 | 废玻璃及制品 | 306-005-92 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造过程中产生的废玻璃及制品 |
| 307 | 陶瓷制品制造 | 001 | 83 | 矿物型废物 | 307-001-83 | 陶瓷制品制造过程中产生的矿物型废物 |
|  |  | 002 | 84 | 工业粉尘 | 307-002-84 | 陶瓷制品制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 307-003-86 | 陶瓷制品制造过程中产生的工业垃圾 |
| 308 | 耐火材料制品制造 | 参照307陶瓷制品制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 309 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 |  |  |  |  |  |
| 311 | 炼铁 | 001 | 55 | 金属氧化物废物 | 311-001-55 | 炼铁过程中产生的金属氧化物废物 |
|  |  | 002 | 72 | 锅炉渣 | 311-002-72 | 炼铁过程中产生的锅炉渣 |
|  |  | 003 | 73 | 高炉渣 | 311-003-73 | 炼铁过程中产生的高炉渣 |
|  |  | 004 | 83 | 矿物型废物 | 311-004-83 | 炼铁过程中产生的矿物型废物 |
|  |  | 005 | 84 | 工业粉尘 | 311-005-84 | 炼铁过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 311-006-86 | 炼铁过程中产生的工业垃圾 |
| 312 | 炼钢 | 001 | 55 | 金属氧化物废物 | 312-001-55 | 炼钢过程中产生的金属氧化物废物 |
|  |  | 002 | 72 | 锅炉渣 | 312-002-72 | 炼钢过程中产生的锅炉渣 |
|  |  | 003 | 74 | 钢渣 | 312-003-74 | 炼钢过程中产生的钢渣 |
|  |  | 004 | 83 | 矿物型废物 | 312-004-83 | 炼钢过程中产生的矿物型废物 |
|  |  | 005 | 84 | 工业粉尘 | 312-005-84 | 炼钢过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 312-006-86 | 炼钢过程中产生的工业垃圾 |
| 313 | 黑色金属铸造 | 001 | 83 | 矿物型废物 | 313-001-83 | 黑色金属铸造过程中产生的矿物型废物 |
|  |  | 002 | 85 | 黑色金属废物 | 313-002-85 | 黑色金属铸造过程中产生的黑色金属废物 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 313-003-86 | 黑色金属铸造过程中产生的工业垃圾 |
| 314 | 钢压延加工 | 参照313黑色金属铸造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 315 | 铁合金冶炼 | 001 | 55 | 金属氧化物废物 | 315-001-55 | 铁合金冶炼过程中产生的金属氧化物废物 |
|  |  | 002 | 82 | 有色金属废物 | 315-002-82 | 铁合金冶炼过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 003 | 83 | 矿物型废物 | 315-003-83 | 铁合金冶炼过程中产生的矿物型废物 |
|  |  | 004 | 84 | 工业粉尘 | 315-004-84 | 铁合金冶炼过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 005 | 85 | 黑色金属废物 | 315-005-85 | 铁合金冶炼过程中产生的黑色金属废物 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 315-006-86 | 铁合金冶炼过程中产生的工业垃圾 |
| 321 | 常用有色金属冶炼 | 001 | 53 | 赤泥 | 321-001-53 | 常用有色金属冶炼过程中产生的赤泥 |
|  |  | 002 | 55 | 金属氧化物废物 | 321-002-55 | 常用有色金属冶炼过程中产生的金属氧化物废物 |
|  |  | 003 | 56 | 无机废水污泥 | 321-003-56 | 常用有色金属冶炼过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 004 | 72 | 锅炉渣 | 321-004-72 | 常用有色金属冶炼过程中产生的锅炉渣 |
|  |  | 005 | 81 | 冶炼废物 | 321-005-81 | 常用有色金属冶炼过程中产生的冶炼废物 |
|  |  | 006 | 82 | 有色金属废物 | 321-006-82 | 常用有色金属冶炼过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 007 | 83 | 矿物型废物 | 321-007-83 | 常用有色金属冶炼过程中产生的矿物型废物 |
|  |  | 008 | 84 | 工业粉尘 | 321-008-84 | 常用有色金属冶炼过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 009 | 86 | 工业垃圾 | 321-009-86 | 常用有色金属冶炼过程中产生的工业垃圾 |
| 322 | 贵金属冶炼 | 001 | 56 | 无机废水污泥 | 322-001-56 | 贵金属冶炼过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 002 | 72 | 锅炉渣 | 322-002-72 | 贵金属冶炼过程中产生的锅炉渣 |
|  |  | 003 | 81 | 冶炼废物 | 322-003-81 | 贵金属冶炼过程中产生的冶炼废物 |
|  |  | 004 | 83 | 矿物型废物 | 322-004-83 | 贵金属冶炼过程中产生的矿物型废物 |
|  |  | 005 | 84 | 工业粉尘 | 322-005-84 | 贵金属冶炼过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 322-006-86 | 贵金属冶炼过程中产生的工业垃圾 |
| 323 | 稀有稀土金属冶炼 | 参照323贵金属冶炼方式分类编码 |  |  |  |  |
| 324 | 有色金属合金制造 | 001 | 55 | 金属氧化物废物 | 324-001-55 | 有色金属合金制造过程中产生的金属氧化物废物 |
|  |  | 002 | 56 | 无机废水污泥 | 324-002-56 | 有色金属合金制造过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 003 | 72 | 锅炉渣 | 324-003-72 | 有色金属合金制造过程中产生的锅炉渣 |
|  |  | 004 | 81 | 冶炼废物 | 324-004-81 | 有色金属合金制造过程中产生的冶炼废物 |
|  |  | 005 | 82 | 有色金属废物 | 324-005-82 | 有色金属合金制造过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 006 | 83 | 矿物型废物 | 324-006-83 | 有色金属合金制造过程中产生的矿物型废物 |
|  |  | 007 | 84 | 工业粉尘 | 324-007-84 | 有色金属合金制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 008 | 86 | 工业垃圾 | 324-008-86 | 有色金属合金制造过程中产生的工业垃圾 |
| 325 | 有色金属铸造 | 参照324有色金属合金制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 326 | 有色金属压延加工 |  |  |  |  |  |
| 331 | 结构性金属制品制造 | 001 | 82 | 有色金属废物 | 331-001-82 | 结构性金属制品制造过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 002 | 83 | 矿物型废物 | 331-002-83 | 结构性金属制品制造过程中产生的矿物型废物 |
|  |  | 003 | 84 | 工业粉尘 | 331-003-84 | 结构性金属制品制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 004 | 85 | 黑色金属废物 | 331-004-85 | 结构性金属制品制造过程中产生的黑色金属废物 |
|  |  | 005 | 86 | 工业垃圾 | 331-005-86 | 结构性金属制品制造过程中产生的工业垃圾 |
| 332 | 金属工具制造 | 参照331结构性金属制品制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 333 | 集装箱及金属包装容器制造 |  |  |  |  |  |
| 334 | 金属丝绳及其制品制造 |  |  |  |  |  |
| 335 | 建筑、安全用金属制品制造 |  |  |  |  |  |
| 336 | 金属表面处理及热处理加工 | 001 | 55 | 金属氧化物废物 | 336-001-55 | 金属表面处理及热处理加工过程中产生的金属氧化物废物 |
|  |  | 002 | 56 | 无机废水污泥 | 336-002-56 | 金属表面处理及热处理加工过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 003 | 82 | 有色金属废物 | 336-003-82 | 金属表面处理及热处理加工过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 004 | 84 | 工业粉尘 | 336-004-84 | 金属表面处理及热处理加工过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 005 | 85 | 黑色金属废物 | 336-005-85 | 金属表面处理及热处理加工过程中产生的黑色金属废物 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 336-005-86 | 金属表面处理及热处理加工过程中产生的工业垃圾 |
| 337 | 搪瓷制品制造 | 001 | 55 | 金属氧化物废物 | 337-001-55 | 搪瓷制品制造过程中产生的金属氧化物废物 |
|  |  | 002 | 56 | 无机废水污泥 | 337-002-56 | 搪瓷制品制造过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 003 | 82 | 有色金属废物 | 337-003-82 | 搪瓷制品制造过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 004 | 83 | 矿物型 废物 | 337-004-83 | 搪瓷制品制造过程中产生的矿物型废物 |
|  |  | 005 | 84 | 工业粉尘 | 337-005-84 | 搪瓷制品制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 006 | 85 | 黑色金属废物 | 337-006-85 | 搪瓷制品制造过程中产生的黑色金属废物 |
|  |  | 007 | 86 | 工业垃圾 | 337-007-86 | 搪瓷制品制造过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 008 | 92 | 废玻璃及制品 | 337-008-92 | 搪瓷制品制造过程中产生的废玻璃及制品 |
| 338 | 金属制日用品制造 | 001 | 82 | 有色金属废物 | 338-001-82 | 金属制日用品制造过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 002 | 84 | 工业粉尘 | 338-002-84 | 金属制日用品制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 003 | 85 | 黑色金属废物 | 338-003-85 | 金属制日用品制造过程中产生的黑色金属废物 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 338-004-86 | 金属制日用品制造过程中产生的工业垃圾 |
| 339 | 其他金属制品制造 | 参照338金属制日用品制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 341 | 锅炉及原动设备制造 | 001 | 61 | 废塑料 | 341-001-61 | 锅炉及原动设备制造过程中产生的废塑料 |
|  |  | 002 | 62 | 废橡胶 | 341-002-62 | 锅炉及原动设备制造过程中产生的废橡胶 |
|  |  | 003 | 82 | 有色金属废物 | 341-003-82 | 锅炉及原动设备制造过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 004 | 84 | 工业粉尘 | 341-004-84 | 锅炉及原动设备制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 005 | 85 | 黑色金属废物 | 341-005-85 | 锅炉及原动设备制造过程中产生的黑色金属废物 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 341-006-86 | 锅炉及原动设备制造过程中产生的工业垃圾 |
| 342 | 金属加工机械制造 | 参照341锅炉及原动设备制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 343 | 物料搬运设备制造 |  |  |  |  |  |
| 344 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 |  |  |  |  |  |
| 345 | 轴承、齿轮和传动部件制造 |  |  |  |  |  |
| 346 | 烘炉、风机、衡器、包装等设备制造 |  |  |  |  |  |
| 347 | 文化、办公用机械制造 |  |  |  |  |  |
| 348 | 通用零部件制造 |  |  |  |  |  |
| 349 | 其他通用设备制造业 |  |  |  |  |  |
| 351 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造 | 001 | 61 | 废塑料 | 351-001-61 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造过程中产生的废塑料 |
|  |  | 002 | 62 | 废橡胶 | 351-002-62 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造过程中产生的废橡胶 |
|  |  | 003 | 82 | 有色金属废物 | 351-003-82 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 004 | 84 | 工业粉尘 | 351-004-84 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 005 | 85 | 黑色金属废物 | 351-005-85 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造过程中产生的黑色金属废物 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 351-006-86 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造过程中产生的工业垃圾 |
| 352 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 参照351矿山、冶金、建筑专用设备制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 353 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 |  |  |  |  |  |
| 354 | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 |  |  |  |  |  |
| 355 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 |  |  |  |  |  |
| 356 | 电子和电工机械专用设备制造 |  |  |  |  |  |
| 357 | 农、林、牧、渔专用机械制造 |  |  |  |  |  |
| 358 | 医疗仪器设备及器械制造 |  |  |  |  |  |
| 359 | 环保、社会公共服务及其他专用设备制造 |  |  |  |  |  |
| 361 | 汽车整车制造 | 001 | 61 | 废塑料 | 361-001-61 | 汽车整车制造过程中产生的废塑料 |
|  |  | 002 | 62 | 废橡胶 | 361-002-62 | 汽车整车制造过程中产生的废橡胶 |
|  |  | 003 | 82 | 有色金属废物 | 361-003-82 | 汽车整车制造过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 004 | 84 | 工业粉尘 | 361-004-84 | 汽车整车制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 005 | 85 | 黑色金属废物 | 361-005-85 | 汽车整车制造过程中产生的黑色金属废物 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 361-006-86 | 汽车整车制造过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 007 | 92 | 废玻璃及制品 | 361-007-92 | 汽车整车制造过程中产生的废玻璃及制品 |
| 362 | 改装汽车制造 | 参照361汽车整车制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 363 | 低速载货汽车制造 |  |  |  |  |  |
| 364 | 电车制造 |  |  |  |  |  |
| 365 | 汽车车身、挂车制造 |  |  |  |  |  |
| 366 | 汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |
| 371 | 铁路运输设备制造 | 001 | 61 | 废塑料 | 371-001-61 | 铁路运输设备制造过程中产生的废塑料 |
|  |  | 002 | 62 | 废橡胶 | 371-002-62 | 铁路运输设备制造过程中产生的废橡胶 |
|  |  | 003 | 82 | 有色金属废物 | 371-003-82 | 铁路运输设备制造过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 004 | 84 | 工业粉尘 | 371-004-84 | 铁路运输设备制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 005 | 85 | 黑色金属废物 | 371-005-85 | 铁路运输设备制造过程中产生的黑色金属废物 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 371-006-86 | 铁路运输设备制造过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 007 | 92 | 废玻璃及制品 | 371-007-92 | 铁路运输设备制造过程中产生的废玻璃及制品 |
| 372 | 城市轨道交通设备制造 | 参照371铁路运输设备制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 373 | 船舶及相关装置制造 |  |  |  |  |  |
| 374 | 航空、航天器及设备制造 |  |  |  |  |  |
| 375 | 摩托车制造 |  |  |  |  |  |
| 376 | 自行车制造 |  |  |  |  |  |
| 377 | 非公路休闲车及零配件制造 |  |  |  |  |  |
| 379 | 潜水救捞及其他未列明运输设备制造 |  |  |  |  |  |
| 381 | 电机制造 | 001 | 61 | 废塑料 | 381-001-61 | 电机制造过程中产生的废塑料 |
|  |  | 002 | 62 | 废橡胶 | 381-002-62 | 电机制造过程中产生的废橡胶 |
|  |  | 003 | 82 | 有色金属废物 | 381-003-82 | 电机制造过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 004 | 84 | 工业粉尘 | 381-004-84 | 电机制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 005 | 85 | 黑色金属废物 | 381-005-85 | 电机制造过程中产生的黑色金属废物 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 381-006-86 | 电机制造过程中产生的工业垃圾 |
| 382 | 输配电及控制设备制造 | 参照381电机制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 383 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 |  |  |  |  |  |
| 384 | 电池制造 |  |  |  |  |  |
| 385 | 家用电力器具制造 |  |  |  |  |  |
| 386 | 非电力家用器具制造 |  |  |  |  |  |
| 387 | 照明器具制造 |  |  |  |  |  |
| 389 | 其他电气机械及器材制造 |  |  |  |  |  |
| 391 | 计算机制造 | 001 | 61 | 废塑料 | 391-001-61 | 计算机制造过程中产生的废塑料 |
|  |  | 002 | 62 | 废橡胶 | 391-002-62 | 计算机制造过程中产生的废橡胶 |
|  |  | 003 | 82 | 有色金属废物 | 391-003-82 | 计算机制造过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 004 | 84 | 工业粉尘 | 391-004-84 | 计算机制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 005 | 85 | 黑色金属废物 | 391-005-85 | 计算机制造过程中产生的黑色金属废物 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 391-006-86 | 计算机制造过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 007 | 92 | 废玻璃及制品 | 391-007-92 | 计算机制造过程中产生的废玻璃及制品 |
| 392 | 通信设备制造 | 参照391计算机制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 393 | 广播电视设备制造 |  |  |  |  |  |
| 394 | 雷达及配套设备制造 |  |  |  |  |  |
| 395 | 视听设备制造 |  |  |  |  |  |
| 396 | 电子器件制造 |  |  |  |  |  |
| 397 | 电子元件制造 |  |  |  |  |  |
| 399 | 其他电子设备制造 |  |  |  |  |  |
| 401 | 通用仪器仪表制造 | 001 | 61 | 废塑料 | 401-001-61 | 通用仪器仪表制造过程中产生的废塑料 |
|  |  | 002 | 62 | 废橡胶 | 401-002-62 | 通用仪器仪表制造过程中产生的废橡胶 |
|  |  | 003 | 82 | 有色金属废物 | 401-003-82 | 通用仪器仪表制造过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 004 | 84 | 工业粉尘 | 401-004-84 | 通用仪器仪表制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 005 | 85 | 黑色金属废物 | 401-005-85 | 通用仪器仪表制造过程中产生的黑色金属废物 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 401-006-86 | 通用仪器仪表制造过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 007 | 92 | 废玻璃及制品 | 401-007-92 | 通用仪器仪表制造过程中产生的废玻璃及制品 |
| 402 | 专用仪器仪表制造 | 参照401通用仪器仪表制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 403 | 钟表与计时仪器制造 |  |  |  |  |  |
| 404 | 光学仪器及眼镜制造 |  |  |  |  |  |
| 409 | 其他仪器仪表制造业 |  |  |  |  |  |
| 411 | 日用杂品制造 | 001 | 61 | 废塑料 | 411-001-61 | 日用杂品制造过程中产生的废塑料 |
|  |  | 002 | 62 | 废橡胶 | 411-002-62 | 日用杂品制造过程中产生的废橡胶 |
|  |  | 003 | 82 | 有色金属废物 | 411-003-82 | 日用杂品制造过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 004 | 84 | 工业粉尘 | 411-004-84 | 日用杂品制造过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 005 | 85 | 黑色金属废物 | 411-005-85 | 日用杂品制造过程中产生的黑色金属废物 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 411-006-86 | 日用杂品制造过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 007 | 92 | 废玻璃及制品 | 411-007-92 | 日用杂品制造过程中产生的废玻璃及制品 |
| 412 | 煤制品制造 | 参照411日用杂品制造方式分类编码 |  |  |  |  |
| 413 | 核辐射加工 |  |  |  |  |  |
| 419 | 其他未列明的制造业 |  |  |  |  |  |
| 421 | 金属废料和碎屑的加工处理 | 001 | 84 | 工业粉尘 | 421-001-84 | 金属废料和碎屑的加工处理过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 002 | 86 | 工业垃圾 | 421-002-86 | 金属废料和碎屑的加工处理过程中产生的工业垃圾 |
| 422 | 非金属废料和碎屑的加工处理 | 参照421金属废料和碎屑的加工处理方式分类编码 |  |  |  |  |
| 431 | 金属制品修理 | 001 | 61 | 废塑料 | 431-001-61 | 金属制品修理过程中产生的废塑料 |
|  |  | 002 | 62 | 废橡胶 | 431-002-62 | 金属制品修理过程中产生的废橡胶 |
|  |  | 003 | 82 | 有色金属废物 | 431-003-82 | 金属制品修理过程中产生的有色金属废物 |
|  |  | 004 | 84 | 工业粉尘 | 431-004-84 | 金属制品修理过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 005 | 85 | 黑色金属废物 | 431-005-85 | 金属制品修理过程中产生的黑色金属废物 |
|  |  | 006 | 86 | 工业垃圾 | 431-006-86 | 金属制品修理过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 007 | 90 | 废弃设备 | 431-007-90 | 金属制品修理过程中产生的废弃设备 |
|  |  | 008 | 92 | 废玻璃及制品 | 431-008-92 | 金属制品修理过程中产生的废玻璃及制品 |
| 432 | 通用设备修理 | 参照431金属制品修理方式分类编码 |  |  |  |  |
| 433 | 专用设备修理 |  |  |  |  |  |
| 434 | 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理 |  |  |  |  |  |
| 435 | 电气设备修理 |  |  |  |  |  |
| 436 | 仪器仪表修理 |  |  |  |  |  |
| 439 | 其他机械和设备修理业 |  |  |  |  |  |
| 441 | 电力生产 | 001 | 51 | 含钙废物（脱硫石膏） | 441-001-51 | 电力生产过程中产生的脱硫石膏 |
|  |  | 002 | 71 | 粉煤灰 | 441-002-71 | 电力生产过程中产生的粉煤灰 |
|  |  | 003 | 72 | 锅炉渣 | 441-003-72 | 电力生产过程中产生的锅炉渣 |
|  |  | 004 | 84 | 工业粉尘 | 441-004-84 | 电力生产过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 005 | 86 | 工业垃圾 | 441-005-86 | 电力生产过程中产生的工业垃圾 |
| 442 | 电力供应 | 001 | 86 | 工业垃圾 | 442-001-86 | 电力供应过程中产生的工业垃圾 |
| 443 | 热力生产和供应 | 001 | 51 | 含钙废物（脱硫石膏） | 443-001-51 | 热力生产和供应过程中产生的脱硫石膏 |
|  |  | 002 | 72 | 锅炉渣 | 443-002-72 | 热力生产和供应过程中产生的锅炉渣 |
|  |  | 003 | 84 | 工业粉尘 | 443-003-84 | 热力生产和供应过程中产生的工业粉尘 |
|  |  | 004 | 86 | 工业垃圾 | 443-004-86 | 热力生产和供应过程中产生的工业垃圾 |
| 450 | 燃气生产和供应业 | 001 | 84 | 工业粉尘 | 450-001-84 | 燃气生产和供应业中产生的工业粉尘 |
|  |  | 002 | 86 | 工业垃圾 | 450-002-86 | 燃气生产和供应业中产生的工业垃圾 |
| 461 | 自来水的生产和供应 | 001 | 57 | 有机废水污泥 | 461-001-57 | 自来水的生产和供应过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 002 | 86 | 工业垃圾 | 461-002-86 | 自来水的生产和供应过程中产生的工业垃圾 |
| 462 | 污水处理及其再生利用 | 001 | 56 | 无机废水污泥 | 462-001-57 | 污水处理及其再生利用过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 002 | 57 | 有机废水污泥 | 462-002-57 | 污水处理及其再生利用过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 462-003-86 | 污水处理及其再生利用过程中产生的工业垃圾 |
| 469 | 其他水的处理、利用与分配 | 001 | 56 | 无机废水污泥 | 469-001-57 | 其他水的处理、利用与分配过程中产生的无机废水污泥 |
|  |  | 002 | 57 | 有机废水污泥 | 469-002-57 | 其他水的处理、利用与分配过程中产生的有机废水污泥 |
|  |  | 003 | 86 | 工业垃圾 | 469-003-86 | 其他水的处理、利用与分配过程中产生的工业垃圾 |
|  |  | 001 | 56 | 无机废水污泥 | 469-001-57 | 其他水的处理、利用与分配过程中产生的无机废水污泥 |