ICS 27.010

F 01

中华人民共和国国家标准

GB XXXXX—201X

平板电视、数字电视接收器（机顶盒）

能效限定值及能效等级

Minimum allowable values of energy efficiency 
and energy efficiency grades for flat panel televisions and digital television adapters (set-top boxes)

（征求意见稿）

****-**-**发布

****-**-**实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

- 前    言

本标准第XX条和第XX条为强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB 24850-2013《平板电视能效限定值及能效等级》和GB 25957-2010 《数字电视接收器（机顶盒）能效限定值及能效等级》，与GB 24850-2013和GB 25957-2010相比主要变化如下：

——修改了标准的适用范围，删除了本标准适用范围中的等离子电视，增加了有机发光二极管电视（OLED）、网络机顶盒适用于本标准；

——删除规范性引用文件SJ/T 11333和SJ/T 11348；

——删除术语和定义中的“平板电视能效指数”和“平板电视节能评价值”；

——修改了平板电视能效等级限定值要求，按照能源效率划分能效等级；

——删除平板电视节能评价值技术要求；

——删除了液晶电视和等离子电视能效指数的计算公式；

——删除了平板电视检验规则；

——删除了机顶盒检验规则；

——修改极限八灰度九窗口信号；

——修改平板电视能源效率测量方法的文字描述，修改测试距离为3倍显示屏幕高度，修改平板电视测试信号和预热时采用的测试信号，增加OLED亮度测量时的具体操作要求；

——删除平板电视平均亮度高于250nit后的调整过程；

——增加网络接收器测试方法和步骤。

本标准的附录A和附录B是规范性附录，附录C是资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC 20）归口。

本标准起草单位：中国标准化研究院、中国电子科技集团公司第三研究所、国家广播电视产品质量监督检验中心等

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 24850-2010、GB 24850-2013、GB 25957-2010。

平板电视、数字电视接收器能效限定值及能效等级

  - 范围

本标准规定了平板电视和普通用途数字电视接收器（又称机顶盒，以下简称接收器）的能效等级、能效限定值，以及测量方法和检验规则。

本标准适用于在220VAC、50Hz电网电压下正常工作，以地面、有线、卫星或其他模拟、数字信号接收、解调及显示为主要功能的液晶电视（LCD）和有机发光二极管电视（OLED）（以下简称平板电视），也适用于主要功能为电视，不具备调谐器，但作为电视产品流通的显示设备。

本标准适用于在220V、50Hz电网供电下正常工作的接收器，包括有线接收器、地面接收器、卫星接收器和网络机顶盒。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3174   PAL-D制电视广播技术规范

GB/T 8170 	数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14857 	演播室数字电视编码参数规范（ITU-R BT.601-3）

GB/T 17309.1  电视广播接收机测量方法  第1部分：一般考虑射频和视频电性能以及显示性能的测量（IEC 60107-1）

GB/T 17700  卫星数字电视广播信道编码和调制标准

GB/T 17975.1  信息技术  运动图像及其伴音信息的通用编码  第1部分：系统

GB/T 17975.2  信息技术  运动图像及其伴音信号的通用编码  第2部分：视频

GB/T 17975.3  信息技术  运动图像及其伴音信号的通用编码  第3部分：音频

GB/T 20600  数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制

GB 20943  单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价值

GD/JN 01  先进广播系统-卫星传输系统帧结构、信道编码及调制：安全模式

GY/T 155  高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值

GY/T 170  有线数字电视广播信道编码与调制规范

SJ/T 11324  数字电视接收设备术语

IEC 62087-2  音频、视频和相关设备-功率消耗测定-第2部分：信号和媒体（Audio, video, and related equipment – Determination of power consumption Part 2: Signals and media）

  - 术语和定义

SJ/T 11324 确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

工作状态 on mode

平板电视连接电源，并生成声音和图像。接收器连接电源，提供主要功能的状态。

3.2

被动待机状态 passive standby mode

平板电视连接电源，既不产生声音，也不产生图像，但是可以通过遥控器或者其他外部信号切换到关机或开机状态。

接收器连接电源，不提供主要功能的低功率状态。接收器只有收到遥控器、按键等外部激发信号后才能进入该状态。通过遥控装置、内部信号等方式的激发，接收器可以从该状态返回工作状态。

3.3

被动待机功率 passive standby power

在本标准规定的测量方法下，平板电视、接收器在被动待机状态下测得的有功功率，单位为瓦（W）。

3.4

平板电视开机静态功率 on mode static power

在本标准规定的测量方法下，平板电视在开机状态下播放静态测试图像测得的有功功率，单位为瓦（W）。

3.5

平板电视开机状态动态功率 on mode dynamic power

在本标准规定的测量方法下，平板电视在开机状态下播放动态测试序列测得的有功功率，单位为瓦（W）。

3.6

平板电视开机功率 on mode power

用于计算和评价平板电视能源效率的有功功率，单位为瓦（W）。

3.7

平板电视功率波动值  fluctuation values of power

开机静态功率和工作状态功率差值的绝对值与开机静态功率的比值，用百分数表示。

3.8

平板电视能效限定值　minimum allowable values of energy efficiency for flat panel televisions

在本标准规定的测量方法下，平板电视所允许的最低能效指数和最大被动待机功率。

3.9

接收器能效限定值 the minimum allowable values of energy efficiency for digital television adapters

在标准规定测试条件下，接收器所允许的工作状态及被动待机状态下的最大功率。

  - 平板电视技术要求

4.1平板电视能效等级

平板电视能效等级分为3级，其中1级能效最高。各级平板电视能源效率应按照GB/T 8170相关条款的规定进行修约，保留两位有效数字，修约值应不小于表1的规定。

表1 平板电视能效等级

| 能效等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源效率（cd/W） | 3.3 | 2.3 | 1.3 |

4.2平板电视能效限定值

平板电视能效限定值所要求的最低能源效率为表1中能效等级的3级，同时满足被动待机功率限定值要求。

使用外部电源的平板电视，所使用的外部电源应同时符合GB 20943中能效限定值要求。

4.3平板电视被动待机功率限定值

平板电视被动待机功率应按GB/T 8170相关条款的规定进行修约，保留两位有效数字。被动待机功率小于等于0.50W。

  - 接收器技术要求

- 5.1能效等级

接收器能效等级分为3级，其中1级能效等级最高。各等级接收器的工作状态功率及被动待机功率均应不大于表1的规定。

表2 接收器各能效等级的工作状态功率和被动待机功率

| 能效等级 | 1级 |  | 2级 |  | 3级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作状态 功率 Pon | 被动待机功率 Psp | 工作状态功率 Pon | 被动待机功率 Psp | 工作状态功率 Pon | 被动待机功率 Psp |
| 功率（W） | 3.0 | 0.50 | 5.0 | 0.50 | 7.0 | 1.0 |

- 5.2 能效限定值

接收器能效限定值为能效等级的3级。使用外部电源的接收器，所使用的外部电源应同时符合GB 20943中能效限定值要求。

6 平板电视测试与计算方法

6.1 平板电视测试方法

按附录A的测试方法对平板电视的能源效率进行测量。

按附录B的测试方法对平板电视的被动待机功率进行测量。

6.2 平板电视功率波动值的计算

功率波动值按公式（1）计算：

ΔP=Pj−PdPj×100%……………………（1）

式中：

ΔP ——功率波动值，单位为百分比（%）；

Pj ——开机静态功率，单位为瓦（W）；

Pd ——开机动态功率，单位为瓦（W）。

6.3 平板电视开机功率的确定

开机功率按表3确定。

表3 开机功率确定

| 功率波动值（%） | ≤30 | >30 |
| --- | --- | --- |
| 开机功率（W） | Pd | 若Pd> Pj，则开机功率为Pd；否则开机功率为Pj |

6.4 平板电视能源效率的计算

平板电视能源效率按公式（2）计算。

Eff=L×SPk−Ps……………………（2）

式中：

Eff ——平板电视能源效率，单位为坎德拉每瓦（cd/W）；

L —— 屏幕平均亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

S —— 屏幕有效发光面积，单位为平方米（m2）；

Pk ——开机功率，单位为瓦（W）;

Ps ——信号处理功率，单位为瓦（W）。

使用模拟射频接口输入时，Ps取4W；使用数字射频接口输入Ps取8W；使用其他接口输入时，PS取0W。

- 7  接收器测试与计算方法

- 7.1 接收器测试方法

- 按附录D的测试方法对接收器的工作状态功率和被动待机状态功率进行测试。

- 7.2 附加功能功耗因子的计算

接收器工作状态功率按公式（3）计算：

----------------------------- （3）

式中：

Pon-----接收器工作状态功率；

Pon,t ----接收器实测工作状态功率；

∑Pfa ----接收器附加功能功耗因子之和。

附加功能功耗因子之和通过查表4确定，应根据接收器在工作状态时可提供的全部主要功能确定附加功能功率因子之和。

表4 接收器附加功能功耗因子表

| 附加功能 | 附加功能功耗因子Pfa | 附加功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 高清输出功能 | 3.0W |  |
| 内部硬盘 | 2.2W | 非读写状态下 |
| HDMI接口 | 1.0W |  |
| ADSL调制解调器 | 2.0W |  |
| 双调谐器 | 2.0W |  |
| 有线调制解调器 （Cable Modem） | 4.5W |  |
| 以太网接口 | 0.4W/个 | 非连接状态 |
| USB接口 | 0.3W/个 | 不接设备状态 |

## 附  录  A

(规范性附录)

平板电视能源效率测量方法

### A.1 测量环境

- A.1.1 工作条件

除非另有规定，音频部分和视频部分应处于工作状态，各种设置应按照A.3.2调节。如调节的位置不同，应在测量结果中予以说明。

- A.1.2 环境条件

在下列范围内的温度、湿度和气压条件下进行测量：

— 环境温度：23 ℃±5 ℃；

— 相对湿度：25 %～75 %；

— 大气压力：86 kPa～106 kPa。

- A.1.3 电源

电压为交流220 V（±1%），频率为50 Hz（±1%），总谐波失真度应不超过2 %。

- A.1.4 测量场地

为了避免杂散光对测量结果产生干扰，测量应在暗室中进行，且暗室应满足以下条件：杂散光照度小于等于1 lx。

### A.2 测量信号

- A.2.1视频测量信号

A.2.1.1 概述

测量信号应根据显示清晰度、幅型比等特性的不同而有所区别。模拟信号应符合GB 3174的规定；标准清晰度数字信号应符合GB/T 14857相关规定，视频信号格式应为720×576 i/50 Hz；高清晰度测量数字信号应符合 GY/T 155相关规定,视频信号格式应为1920×1080 i/50 Hz。测试信号码流应符合GB/T 17975.1、GB/T 17975.2和GB/T 17975.3相关规定。

A.2.1.2 极限八灰度九窗口信号

极限八灰度九窗口信号是一个17%APL亮度信号，由三个白色窗口信号、六个彩色窗口信号和极限八灰度等级信号组合而成，其位置和大小示意图见图A.1。其中极限八灰度等级信号全黑场电平=0%，全白场电平=100%，第一排灰度为：0%、5%、10%、15%；第二排灰度为：85%、90%、95%、100%，用于调整平板电视的标准状态；三个白色窗口信号用于测量屏幕亮度。

W——屏幕有效发光面宽度；

H——屏幕有效发光面高度；

P0～2——亮度测试点；

P3~P8——彩色窗口。

图A.1极限八灰度九窗口信号示意图

A.2.1.3 动态视频信号

为IEC 62087-2定义的50Hz活动测量序列，信号长度10 min。

- A.2.2 音频测量信号

频率为1 kHz的正弦波信号。

### A.3 测量条件

- A.3.1 测量接口和输入信号

平板电视能效测量信号输入端采用射频输入接口（若有一个以上射频接口，应分别进行测量，选取最差结果进行能效等级的评定），模拟射频信号调制方式按GB/T 17309.1的规定进行设置，数字射频信号调制方式按相关信道标准进行设置。

使用基带接口时，高清晰度电视机的视频信号格式为1920×1080 i/50 Hz，标准清晰度电视机的视频信号格式为720×576 i/50 Hz，音频测量信号频率为1 kHz，额定输入电压为500 mV（有效值）。

使用数字接口时，高清晰度电视机的视频信号格式为1920×1080 i/50 Hz，标准清晰度电视机的视频信号格式为720×576 i/50 Hz，固有分辨力垂直方向不小于2160像素的产品输入信号格式为1920×1080 i/50 Hz，音频测量信号频率为1 kHz，信号电平-18 dBFS。

测量接口、信道调制方式、信道参数、射频信号电平、数字单路视频信号码率等信息应在检验报告中说明。

- A.3.2 平板电视标准工作状态的调整

测量前按以下步骤对被测样机进行调整，测量过程中不能以任何方式改变被测样机的工作状态。

A3.2.1 初始化状态

将平板电视恢复到出厂设置。

如无出厂设置或，将图像模式调整到“标准”或与之相对应的模式，其它菜单设置为开机后的设置。

A3.2.2 环境光控制调整

将平板电视的环境光控制关闭。如果不能关闭，为保证显示性能测量顺利进行，只在光感应器处给予不低于300 lx的照度，并在报告中注明。

A3.2.3 动态背光调整

动态背光调整或相似用途的功能置于出厂位置。

A3.2.4 幅型比的调整

将平板电视幅型比置于出厂位置。如果出厂位置幅型比为4：3，将平板电视的幅型比设置到重显率最大的全屏显示位置。

A3.2.5 对比度和亮度调整

输入极限八灰度九窗口信号，改变“对比度”功能和“亮度”功能控制器位置，调整到极限八灰度等级信号能够清晰分辨的极限状态。

注：极限八灰度的调整方法见附录C。

A.3.2.6 音频控制

如果有音频放大器和扬声器，则将音频控制作如下调整：

—— 若有音调控制，应调到中心位置或获得平坦的音频响应输出位置；

—— 若有立体声平衡控制，则应将左右声道的控制调整到平衡位置。

—— 音量控制调节到前置喇叭输出50 mW的位置。对于有环绕立体声设备的电视，应关闭除前置喇叭以外的喇叭。

A.3.2.7	其他控制

若有其它用户控制，将其置于出厂位置，如果没有预置的位置设置，将它们调整到能获得最佳图像和声音的位置。

A.3.2.8 附加功能

附加功能是指除电视解调、解码、显示画面、发声基本功能以外的功能，如 DVD、联网、录像、计算机、游戏机等。能够被用户关闭的附加功能应调整到关闭状态。

A.3.2.9 工厂菜单

除默认用户使用菜单以外的菜单，若在用户说明书中没有介绍其调用和使用方法，就不应在测量中使用。

### A.4 平板电视能源效率测量程序

被测平板电视

功率计

信号发生器

亮   度计

图A.2 能源效率测量系统框图

平板电视能源效率测量程序如下：

  - 按照图A.2所示连接测量系统，测试距离为3倍显示屏幕高度。给全部试验设备接通电源，并适当调整电压和频率。如果平板电视需要由两个或两个以上独立供电部分同时工作才可以完成普通用途平板电视功能，即接收输入信号、生成图像和声音等，需要将这些独立部分均连接在功率计上，并计算总功耗。

  - 输入IEC 62087-2规定的动态视频信号，保持在此状态下预热不少于30 min。

  - 将平板电视调整到A.3.2条规定的标准工作状态。

  - 输入A.2.1.2中规定信号，用亮度计测量图A.1中所规定的P0～P2各个点上的亮度值，分别记为L0～L2。按照公式（A.1）计算屏幕平均亮度：

L=13i=02Li………………（A.1）

式中：

Li ——第i点的亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

i ——测量点的编号。

亮度计应放置在与显示屏中心测量点P0相交的垂直线上。在整个测量过程中，亮度计的位置保持不动，测量P1~P2点亮度时，需调整亮度计的角度。

测量OLED电视亮度时，测量每个点亮度之间要切换一次全黑场信号，同时测量每个点亮度的时间不能超过30 s，以保护屏幕。

记录被测平板电视的商标、型号、幅型比、屏幕有效发光面积等。

  - 播放图A.1，用电度计（或具备数字积分功能的功率计）测量播放此图像时平板电视的积分功率值，并记录测量时间，测量时间为2 min。按照公式（A.2）计算开机静态功率：

…………………………（A.2）

式中：

Ej ——播放图A.1时电度计测量的积分功率值，单位为瓦时（W·h）；

Tj ——开机静态功率测量时间，单位为小时（h）。

  - 信号发生器输出A.2.1.3条规定的动态视频测量信号（信号长度为10 min），用电度计（或具备数字积分功能的功率计）测量播放此视频时平板电视的积分功率值，并记录测量时间。按照公式（A.3）计算开机动态功率：

…………………………（A.3）

式中：

Ed ——播放动态视频时电度计测量的积分功率值，单位为瓦时（W·h）；

Td ——开机动态功率测量时间，单位为小时（h）。

  - 按第5章的规定确定开机功率Pk，并按第6章的规定计算能源效率。

## 附  录  B

(规范性附录)

平板电视被动待机功率测量方法

### B.1 测量条件

    - 环境条件

同A.1.2。

    - 电源

同A.1.3。

### B.2 测量仪器

功率计为有功功率计，波峰因数大于等于3，最小电流量程小于或等于10 mA，在测量小于等于10 W的功率时，读数可精确到0.01 W。

### B.3 平板电视被动待机功率测量程序

平板电视被动待机功率测量程序如下：

- 接通所有测量设备的电源，并正确调整工作量程。如果平板电视需要由两个或两个以上独立供电部分同时工作才可以完成普通用途平板电视功能，即接收输入信号、生成图像和声音等，每个部分被动待机功率应独立测量，并分别符合表3被动待机功率限定值。

- 将平板电视接到测量设备，并关闭附加功能。

- 将平板电视从工作状态调节到被动待机状态。

- 处于被动待机状态10 min之后，使用具有功率平均功能的功率计监测5 min，测得的平均功率为被动待机功率；或者使用电度计（或具备数字积分功能的功率计）监测5 min（保证在积分时间内采样多于200次）。按照公式（B.1）计算被动待机功率：

Pb=EbTb …………………………（B.1）

式中：

Pb ——被动待机功率，单位为瓦（W），精确到0.01W；

Eb ——被动待机状态实测电能消耗，单位为瓦时（W·h）；

Tb ——被动待机状态测量时间，单位为小时（h）。

- 如有多种被动待机状态，测量结果取其中功率最低的一种。

## 附  录 C

（资料性附录）

平板电视图像对比度和亮度的调节流程

通过调节平板电视的“亮度”和“对比度”的设置，将显示调节到极限黑色和白色的灰度色块之间的区别可以用人眼恰好分辨的状态。

首先调节“亮度”设置，使得第一排的0%和5%的两个极限黑灰阶可以恰好分辨。然后，将“对比度”从最大值逐渐减小，直到第2排中的100%和95%灰度的两个极限白灰阶可以互相恰好分辨。

重复上述过程直到两个极限灰阶恰好可分辨的要求可以同时达到。如果无法做到或在此调节方式下无法达到，应调整到白色灰度阶数最多，并在报告中说明。

在整个调节过程中，可以通过分辨10%、15%、85%和90%四个方块的区别来避免眼晕或者作为亮度差的参照（在调节极限黑色和白色方块间的区别时，其他灰色方块间的差距可能不均匀）。

## 附  录 D

（资料性附录）

数字电视接收器（机顶盒）功率测试方法

A.1 测量环境

A.1.1 环境条件

在下列范围内的温度、湿度和气压条件下进行测量。

— 环境温度：23 ℃±5 ℃；

— 相对湿度：25 %～75 %；

— 大气压力：86 kPa～106 kPa。

A.1.2 电源

电压为交流220 V（±1%），频率为50 Hz（±1%），总谐波失真度应不超过2 %。

A.2 测试仪器

功率计为有功功率计，分辨率至少为0.01W，最小电流量程≤10mA，保证在连续工作条件，测量精度优于5％。

A.3 测试方法

A.3.1 接收器设置如下：

- 接收器具有表2中不包括的附加功能时，该功能如能由用户关闭则应予以关闭。

- 当接收器由外部电源适配器供电时，应采用接收器标配的适配器进行测试。

A.3.2 输入信号

高清清晰度数字视音频测试信号应符合GB/T17975.1、GB/T17975.2、GB/T17975.3、GY/T 155标准的规定，信号格式1920×1080i/50Hz。

标准清晰度数字视音频测试信号应符合GB/T17975.1、GB/T17975.2、GB/T17975.3、GB/T14857标准的规定，信号格式720×576i/50Hz。

A.3.3 视频测试信号

视频测试信号采用IEC62087-2008中规定的50Hz活动序列。

A.3.4 有线接收器标准测试工况

A.3.4.1 有线接收器应根据其视频输出格式选择工况分别进行测试。当接收器能提供两种输出格式时，需对两种工况全部进行测试，并以两种工况下的最大功率值作为接收器功率。

A.3.4.2 有线接收器标准测试工况状态I如下：

- 信道要求：信道编码符合GY/T 170的规定；

- 单路视频码率： 2Mbps ~ 15Mbps；

- 符号率：3.52MS/s ~ 6.89MS/s；

- 包长：188 byte；

- 调制方式： 64QAM；

- 卷积交织深度：I=12；

- 滚降系数：α =0.15；

- 频率：110MHz ~862MHz；

- 标准输入电平：60dBµV；

- 噪声带宽：信号占用带宽/(1+α)；

- 被测设备音频输出调至最大；

- 视频输出格式见表.D.1。

表D.1 有线接收器标准测试工况状态I视频输出格式

| 输入信号 | 信号格式 | 隔行比 | 扫描行数 | 行频 （kHz） | 场频 （Hz） | 幅型比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP@ML | 720×576 i | 2:1 | 625 | 15.625 | 50 | 4:3 |

A.3.4.3 有线接收器标准测试工况状态II如下：

- 信道要求：信道编码符合GY/T 170的规定；

- 单路视频码率：2Mbps ~ 25Mbps；

- 符号率：3.52MS/s ~ 6.89MS/s；

- 包长：188 byte；

- 调制方式：64QAM；

- 卷积交织深度：I=12；

- 滚降系数：α =0.15；

- 频率：110 MHz ~862 MHz；

- 标准输入电平：60dBµV；

- 噪声带宽：信号占用带宽/(1+α)；

- 被测设备音频输出调至最大；

- 视频输出格式见表D.2。

表D.2 有线接收器标准测试工况状态II视频输出格式

| 输入信号 | 信号格式 | 隔行比 | 扫描行数 | 行频 （kHz） | 场频 （Hz） | 幅型比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP@HL | 1920×1080 i | 2:1 | 1125 | 28.125 | 50 | 16:9 |

A.3.5 地面接收器标准测试工况

A.3.5.1 地面接收器应根据其调制方式选择工况分别进行测试。当接收器能提供两种解调方式时，需对两种工况状态全部进行测试，并以两种工况下的最大功率值作为接收器功率。

A.3.5.2 地面接收器标准测试工况状态I如下：

- 信道编码符合GB/T 20600的规定；

- 频道标称带宽：8M；

- 有效带宽：7.56M；

- 滚降系数：α =0.05；

- 标准输入电平：50dBµV；

- 调制方式，见表D.3。

表D.3 地面接收器标准测试工况状态I调制方式

| 调制 方式 | 载波 方式 | 符号星座图 映射 | 帧头 | 前向纠错 码率 | 符号 交织 | 净码率 (Mbps) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C=1 | 32QAM | PN 595 | 0.8 | 720 | 25.989 |

A.3.5.3 地面接收器标准测试工况状态II如下：

- 信道编码符合GB/T 20600的规定；

- 频道标称带宽：8M；

- 有效带宽：7.56M；

- 滚降系数：α =0.05；

- 标准输入电平：50dBµV；

- 调制方式，见表D.4。

表D.4 地面接收器标准测试工况状态II调制方式

| 调制 方式 | 载波 方式 | 符号星座图 映射 | 帧头 | 前向纠错 码率 | 符号 交织 | 净码率 (Mbps) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | C=3780 | 16QAM | PN 945 | 0.4 | 720 | 9.626 |

A.3.6 卫星接收器标准测试工况

A.3.6.1 卫星接收器应根据其信道编码方式选择工况分别进行测试。当接收器能提供多种解调功能时，需对各种工况状态全部进行测试，并以最大功率值作为接收器功率。

A.3.6.2 卫星接收器标准测试工况状态I如下：

- 信道编码符合GD/JN 01的规定；

- 输入频率范围950 MHz ～ 1450 MHz；

- 单路视频码率：500kbps ～ 10Mbps；

- 标准输入电平：65dBµV；

- 调制方式：QPSK；

- 信道编码率：3/4；

- 滚降系数：0.25；

- 符号率：28.8MS/s；

- 视频格式：MP@ML，即720×576i。

A.3.6.3 卫星接收器标准测试工况状态II如下：

- 信道编码符合GB/T 17700的规定；

- 单路视频码率：2Mbps ~ 15Mbps；

- 符号率：2 MS/s ～ 30 MS/s；

- 包长：188 byte；

- 内码码率：3/4；

- 卷积交织深度：I=12；

- 滚降系数：α =0.35；

- 射频频率：950 MHz ～ 2150MHz；

- 被测接收器的输入电平：- 40dBm；

- 噪声带宽：信号占用带宽/ (1+α)；

- 被测接收器音频输出音量调至最大。

A.3.6.4 卫星接收器标准测试工况状态III如下：

- 信道编码符合GB/T 17700的规定；

- 单路视频码率：2Mbps ~ 25Mbps；

- 符号率：2 MS/s ～ 45 MS/s；

- 包长：188 byte；

- 内码码率：3/4；

- 卷积交织深度：I=12；

- 滚降系数：α =0.35；

- 射频频率：950 MHz ～ 2150 MHz；

- 被测接收器的输入电平：- 40dBm；

- 噪声带宽：信号占用带宽/ (1+α)；

- 被测接收器音频输出音量调至最大。

A.3.7 网络接收器标准测试工况

A.3.6.1 网络接收器功率测量采用无线接收或USB接收方式。当无法使用无线接收的方式接收视频测试信号时，采用将视频测试信号存储在USB闪存盘上，网络机顶盒直接播放闪存盘上的视频内容。

A.3.6.2 网络接收器标准测试工况状态如下：

- 高清晰度视频测试信号采用IEC62087中规定的50Hz活动序列；

- 高清晰度音视频测试信号应符合GB/T17975.1、GB/T17975.2、GB/T17975.3、GY/T 155标准的规定，信号格式1920×1080i/50Hz，文件格式为.TS；

- 编码方式：MPEG-2；

- 编码码率：18Mbps。

A.4 接收器功率测试步骤

被测接收器

功率计

信号发生器

测试电源

图D.1接收器功率测试接线示意图

图D.2 网络接收器功率测试接线示意图

接收器功率测试按照以下步骤进行：

a）按图D.1或图D.2所示，连接测试设备和接收器，接通测试设备电源并处于标准所规定的试验条件，等待时间应大于5 min；

b）启动接收器并使其达到标准的工作状态，输入活动序列信号并保持在此状态下预热不少于15 min；

c）用具备数字积分功能的功率计（或电度计）测量正常工作接收器的积分功率值（E1）和测量时间（T1）。通过公式（D.1）计算出实测工作状态功率（Pon,t）。测量时间T1不小于15 min；

Pon,t = E1/T1                                  （D.1）

式中：

Pon,t——实测工作状态功率，单位为瓦（W）；

E1——接收器的积分功率值，单位为瓦时（Wh）；

T1——测量时间，单位为小时（h）。

d）通过遥控器或面板开关使接收器进入被动待机状态，等待5 min。测试仪器读数清零，监测功率计读数至少5 min，若在此期间读数波动小于5%，则认为读数已经稳定，可以直接记录功率读数为被动待机状态功率（Psp）。

如果功率计读数不能达到稳定，则需要使用具有功率平均功能的功率计监测不小于15 min，取平均功率为被动待机状态功率。或者使用具备数字积分功能的功率计（或电度计）监测不少于15 min并保证在积分时间内采样多于200次，按照公式（D.2）计算得到被动待机状态的功率：

Psp = E2/T2；                                （D.2）

式中：

Psp——接收器被动待机状态功率，单位为瓦（W）；

E2——接收器实测的电能消耗，单位为瓦时（Wh）；

T2——被动待机状态测量时间，单位为小时（h）。

——————————