中华人民共和国国家标准

《工业园区物质流分析技术导则》

（征求意见稿）

编制说明

标准起草组

2018年10月

目  录

一、任务来源	1

二、标准制定的目的与意义	1

三、标准编制原则	3

四、工作过程	4

五、主要技术内容介绍及分析	5

1、标准主要内容及适用范围	5

2　规范性引用文件	5

3　术语和定义	6

4　工业园区物质流分析的基本框架与指标	7

5　数据采集对象、内容及方法	9

6　测算原则及方法	11

附　录　A	13

参考文献	14

# 一、任务来源

《工业园区物质流分析技术导则》，根据国家重点研发计划项目课题任务合同书（课题名称：支撑园区循环化改造的产业链诊断优化关键技术标准研究；编号：2016YFF0201601）的要求，由清华大学、中国标准化研究院和中国科学院过程工程研究所等相关单位负责标准的编制工作。

# 二、标准制定的目的与意义

工业园区是我国产业活动的主要载体，是国民经济发展的中坚力量。然而，工业园区的生产活动也造成了严重的资源消耗和环境污染问题，进而制约了园区未来的发展潜力。为了应对这一挑战，工业园区需要加快转变发展方式，为区域的可持续发展提供有效支撑。《循环经济促进法》指出，“各类产业园区应当组织区内企业进行资源综合利用，促进循环经济发展”。推进园区循环化改造、建设产业生态系统是循环经济在“中循环”尺度上的重要举措，用循环经济理念促进工业园区的转型升级，是实现资源高效利用和环境影响减小的重要途径，是生态文明建设的重要组成部分。

为鼓励园区的循环化、生态化发展，全国范围内开展了大量的园区试点实践工作，推动循环产业链从自发形成向自觉构建的转变。2003年，国家环保部门出台了《国家生态工业示范园区申报、命名和管理规定（试行）》和《生态工业示范园区规划指南（试行）》等文件。其后，环保部门会同商务部门和科技部门联合开展国家生态工业示范园区建设工作。国家发改委、财政部等部门于2005年起将工业园区列入国家级循环经济试点范畴，后逐渐形成了园区循环化改造建设体系。国家“十二五”规划中，将园区循环化改造列为循环经济重点工程。国家“十三五”规划，要求推动75%的国家级园区和50%的省级园区开展循环化改造。2016年，国务院下发《关于完善国家级经济技术开发区考核制度促进创新驱动发展的指导意见》，鼓励国家级经开区创建生态工业示范园区、循环化改造示范试点园区、国家低碳工业园区等绿色园区。当前，已有六批100余家工业园区成为国家级示范试点园区，范围覆盖我国东中西部各类经济技术开发区、高新技术开发区等。中央财政专设的循环经济发展专项资金，已累计安排近30亿元支持示范基地建设。

在工业园区层面上，要按照工业生态学的原理，建立循环产业链体系和生态基础设施体系，通过企业间的物质集成、能量集成和信息集成，形成产业间的代谢和共生耦合关系，提升园区的资源产出率和生态化水平，增强园区整体的综合竞争优势和可持续性。然而，园区循环化改造具有多样性、复杂性和动态性的特征。我国已经建成以工业园区为空间载体的工业发展体系，总数近万家，规模各异，类型各异，产业结构和发展阶段不尽相同，面临的突出问题和薄弱环节不同，循环化改造任务的侧重点也有所不同。为此，园区循环化改造需要系统方法的支持。我国在工业园区层面进行的循环化试点实践工作取得了明显的成效，也暴露了诸如部分改造措施效果有限、循环化改造与园区环境管理规定存在冲突等问题。

物质流分析是基于物质守恒原理来辨别工业园区物质代谢格局、过程、结构和绩效，是计算资源产出率等指标所必须依赖的方法，在编制指南文件中得到了重视。在园区循环化改造实施方案编制指南中，与物质流分析相关的部分主要体现在“（一）园区现状和发展基础”中的“园区主要能源和资源的消耗水平及其与国内外的比较；资源产出率情况”，“（四）总体思路、原则和目标”中的“在开展物质流分析的基础上，合理设定体现园区循环化改造成效、可量化的指标”，“（五）主要任务”中的“运行管理方面，……进行物质流分析和管理”等。

然而，上述编制指南并没有给出工业园区物质流分析的操作原则、方法及其流程，也没有相应的国家、地方或团体标准进行规范。在实际操作中，各试点园区往往根据自己的理解给出简单的框图及其结果，所给出的资源产出率相互之间难有可比较性，这导致物质流分析在实践中往往流于形式。为此，亟需设立相应的规范标准，通过系统的测算框架和流程，引导园区根据物质流分析情况来有序推进园区循环化改造工作。

# 三、标准编制原则

1、按照《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》（GB/T1.1）的要求和规定编写本标准内容。

2、依据相关的政策法规，如《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国标准化法》等政策法规。

3、标准要与已颁布实施的相关标准《工业园区循环经济评价规范》（GB/T 33567-2017）、《国家生态工业示范园区标准》（HJ 274-2015）《国民经济行业分类》（GBT4754-2017）、绿色园区评价标准（待定）等标准相协调。

4、标准应具有承接性、系统性、先进性和可行性。承接性原则要求物质流分析的要求符合现有法规、标准体系，便于使用和接受，便于在实际工作中与规划指南等规范要求进行衔接。系统性原则要求物质流分析技术导则中包含反映园区循环化改造的主要维度，满足现有和未来园区循环化改造需求。先进性原则要求物质流分析要吸收循环经济和产业生态学领域的最新理论、方法和工具来支撑标准的实施。可行性原则要求物质流分析涉及的数据可以获取，测算方法可以实现，所得结论具有现实意义，能够支撑后续的园区循环化改造等环节的需求。

# 四、工作过程

1、2015年，由中国标准化研究院牵头，清华大学和中国科学院过程工程研究所等参与，开展园区循环化改造现场调研和文献调研，起草项目申报书。

2、2016年12月，国家标准委员会标准制定和科技部任务下达后，成立了由清华大学、中国标准化研究院和中国科学院过程工程研究所等共同参与的标准起草组，明确了标准任务和对象，赴江苏、浙江和河南等地开展园区调研，收集整理材料，并起草标准初步草稿。

3、2017年3月，项目组和课题组召开内部研讨会议，明确了标准适用范围、目的和基本要求，签署了合同任务书。

4、2017年8月，项目组和课题组召开内部研讨会议，明确了标准的草案框架、细化了标准化对象、界定了标准适用范围，根据研讨意见，标准起草组进一步修改标准，形成了工作组讨论稿。

5、2017年11月，课题组和项目组召开中期检查会，加强了各课题组之间交流，强调标准体系内部互相借鉴并尽量协调一致，初步提出了标准示范要求，会后经修改形成了工作组二稿。

6、2018年4月，课题组组织召开工作组内部研讨会议，进一步强调标准制订过程对国内外已有标准的研究成果的借鉴和对接，并加快示范园区选取和调研工作，会后经修改形成了工作组三稿。

7、2018年5月，课题组召开了专家研讨会，专家提出了意见和建议，包括：针对标准适用范围、对象，明确标准形式、目标，整理现有标准内容；各相关标准内容应相互衔接、逻辑清晰，并与其它相关标准呈现一个有机整体；标准编制用语、引用要尽可能切合规范习惯等。后于2018年8月正式形成了标准征求意见稿。

# 五、主要技术内容介绍及分析

## 1、标准主要内容及适用范围

本标准规定了工业园区物质流分析的基本框架、评价指标、数据获取与计算方法等。

本标准只统计测算工业园区的物质流动和能量流动，不统计测算水的流动情况。

本标准适用于各类工业园区（包括经济技术开发区、高新技术产业开发区、保税区、出口加工区以及各类专业园区等）开展物质流分析。

## 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBT4754-2017  国民经济行业分类

GB/T 33567-2017  工业园区循环经济评价规范

HJ 274-2015  国家生态工业示范园区标准

HJ 942-2018 排污许可证申请与核发技术规范  总则

GB/T □□-2019  绿色园区评价标准

工业企业循环经济管理通则

## 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

物质流分析 material flow analysis

在一定时空范围内关于特定社会经济系统物质流动和贮存的系统性分析。

3.2

循环化改造 circular transformation

按照循环经济减量化、再利用和资源化原则对各级各类园区进行优化升级的总体措施，包括优化空间布局、调整产业结构、突破循环经济关键链接技术、合理延伸产业链、搭建基础设施和公共服务平台、创新组织形式和管理机制等，实现园区资源高效利用和循环利用，提升园区生态化水平和可持续竞争优势。

3.3

生态工业园区 eco-industrial park

依据循环经济理念、工业生态学原理和清洁生产要求规划、建设或改造的工业园区，通过废物交换、基础设施共享以及服务共享等手段，寻求资源闭环循环、能量梯级利用和信息有效反馈，把不同生产企业、基础设施、运营机构或社会组织建立起产业共生组合，并与园区自然生态要素共同构成健康发展的人工复合生态系统，实现园区整体环境与经济的共赢发展。

3.4

绿色园区 Green park

突出绿色理念和要求的生产企业和基础设施集聚的平台，侧重于园区内工厂之间的统筹管理和协同链接。推动园区绿色化，要在园区规划、空间布局、产业链设计、能源利用、资源利用、基础设施、生态环境、运行管理等方面贯彻资源节约和环境友好理念，从而实现具备布局集聚化、结构绿色化、链接生态化等特色的产业园区。

3.5

资源产出率 resource productivity

主要物质资源实物量的单位投入所产出的经济量，其内涵是经济活动使用自然资源的效率。

## 4　工业园区物质流分析的基本框架与指标

4.1　一般框架

工业园区是由企业、基础设施及所赖以支撑的自然生态环境共同构成的生产性系统。工业园区物质流分析是对一定时间范围内特定工业园区物质流动的源、汇及其路径的刻画，揭示园区经济发展与资源投入和污染产出的关联特征与规律，服务于园区循环化改造和生态化转型升级。

物质流分析的基本框架由三个板块构成，如图1所示。其中，三个板块分别是物质输入板块、园区系统板块和物质输出板块，分别对应于工业园区的输入端、过程端和输出端。输入板块包括园区内自采、园区外输入和输入平衡项三个部分；园区系统板块包括物质存量和物质流量两个部分；输出板块包括排入环境、园区外输出和输出平衡项三个部分。

图1　工业园区物质流分析一般框架

4.2　系统边界界定

工业园区物质流分析的时间边界通常界定为一个自然年，与统计年鉴的起止时间一致。

在空间边界上一般界定为行政划定、认可或实际管辖的四至边界，以此边界区分出园区社会经济系统和区外社会经济系统。

4.3　系统构成及物质种类

园区社会经济系统包含产业子系统和基础设施子系统。其中，产业子系统主要由生产性企业及其所建设的工厂构成。基础设施子系统主要包括建筑、道路系统、绿地系统、给排水系统、能源系统和废物处理处置系统等，也就是俗称的“n通一平”。

园区内自采流是指开采自园区内资源系统的物质，包括生物质、化石能源、金属类矿物、非金属类矿物和建筑材料类物质共5大类。水作为特殊的一类资源，不纳入本标准的采集范围。

园区外输入流包括原辅材料类和能量类。其中，原辅材料分为生物质、化石能源、金属、非金属、建筑材料5大类；能量分为电和热（蒸汽或其它载体）两类。水作为特殊的一类原材料，不纳入本标准的采集范围。

园区外输出流是指园区生产并销往园区外的产品总和。作为饮料或食品等产品形态出现的水，纳入本标准采集范围，净水厂生产的自来水和污水处理厂生产的中水不纳入本标准的采集范围。

排入环境流包括大气污染物、水体污染物、一般工业固体废物和危险废物共4类。

输入平衡项是指基于质量守恒原则所需要计算的输入气体量，主要包括因为化学反应或燃烧过程而带入的氧气或氮气。输入平衡项并没有统计数据，需要根据质量守恒定律测算。

输出平衡项是指基于质量守恒原则所需要计算的排出气体量，主要包括二氧化碳和水蒸气的排放量。二氧化硫和氮氧化物等大气污染物已经计入排入环境流，不纳入输出平衡项的统计测算。同样，输出平衡项也没有统计数据，需要根据质量守恒定律测算。

4.4　评价指标

物质流分析包括与物质输入、输出和循环相关的系列规模、结构、水平或效率指标，如资源产出率、污染排放强度、直接物质输入量、直接环境排放量和物质存量变化等。这些指标可以揭示出园区经济产出与资源投入或污染产出的关联关系。

## 5　数据采集对象、内容及方法

5.1　数据采集对象

物质流分析数据采集的对象是工业园区范围内涵盖于《国民经济行业分类与代码（GB/4754-2017）》中的B（采矿业）、C（制造业）和D（电力、燃气及水的生产与供应业）三大门类内的生产性企业及基础设施配套企业。其余门类及生活消费所引发的直接物质流动暂不纳入本标准的采集对象范围。

5.2　数据采集内容

数据采集内容包括四个部分：企业基本信息、主要原辅材料消耗、产品产出和废物排放情况，具体见附录A。

企业基本信息主要包括所属工业园区名称、企业名称、组织机构代码、经营范围、所属行业类别、主营业务收入等。

主要原辅材料信息包括主要原材料和辅助材料的名称、类型、消耗量及来源范围。其中，填报类型分为生物质、化石能源、金属、非金属、建筑材料共5类；消耗量以吨计量；来源范围分为园区内和园区外两类。作为非物质形态存在的能源也需要填报，类型分为电和热（蒸汽或其它载体），消耗量以标准煤计量，来源范围也区分为园区内和园区外。

产品产出信息包括产品名称、产量及销售去向。其中，产量以吨计量；销售去向区分为园区内和园区外。

废物排放信息包括废物名称、废物类别、排放量、废物去向及处理处置形式。其中，废物类别分为大气污染物、水体污染物、一般工业固体废物、危险废物和废热共5类。排放量以吨计量。废物去向分为园区内和园区外，处理处置形式分为综合利用、循环利用和填埋三种类型。

鉴于数据获取成本，规模以上生产性企业及基础设施配套企业需要填报上述所有数据内容，规模以下生产性企业只需要填报企业基本信息。

5.3　数据采集的方法

物质流数据由工业园区管理委员会负责采集。根据管理需要每年定期或不定期进行数据采集报送。可安排或委托统计、经济或环保部门向规模以上生产性企业及基础设施配套企业发放填报资料及要求。资料填报可采用网上或手工方式。规模以下生产性企业的基本信息不需要企业自行填报，由园区或上一级经济部门根据常规统计渠道获取相关数据。

企业在填报数据时，建议参考《排污许可证申请与核发技术规范（HJ 942-2018）》要求。企业填报的基本信息、原辅材料消耗和产品产出数据需要经过园区或上一级统计或经济部门审定，填报的废物排放数据需要经过园区或上一级环保部门审定。经过审定后的物质流数据统一纳入工业园区物质流分析管理系统。系统会对比、分析和评估数据质量，如存疑将通知企业进行补充修订。待数据校核完成后，由管理部门进行工业园区物质流核算。

建议企业建立长期的物质流记录台账，尽可能减少数据上报和校验过程的重复性工作。

## 6　测算原则及方法

6.1　质量守恒原则

物质流分析考虑对象系统的物质平衡关系，需要满足质量守恒定律，即所有在统计时间内进入系统的物质材料输入等于同一时期的所有产出加上净库存变化量。净库存变化量为正值表示净累积，为负值表示库存消耗。在物质流分析中，质量守恒原则用于检查物质账户的一致性，同时还提供了一种估算库存净变化量或输入输出的可能性。

考虑到工业园区的生产属性以及企业填报数据的商业敏感性，本标准不统计企业层面上原辅材料、产品和废物的库存变化。质量守恒原则仅仅用于园区层面上气体平衡项的测算。

6.2　工业园区物质流账户建立

工业园区物质流账户需要满足以下要求：

——工业园区物质流分析所定义的系统边界内的所有物质流动数据和能量流动数据都包括在内；

——工业园区物质流账户由规模以上生产性企业、规模以下生产性企业和基础设施企业三部分简单加和而成，不考虑园区内企业之间因供应链或产业共生而发生的物质能量传递关系。其中，规模以上生产性企业和基础设施企业的物质流数据采自于问卷填报，而规模以下生产性企业的物质流数据需要根据主营业务收入数据进行换算；

——计量单位均采用重量（吨）。能量数据在问卷中要求以吨标准煤填报，如果以其它能量单位报告，则必须使用适当的系数进行转换；

——汇编不得重复计算，即每个相关流量仅统计一次；

——汇编必须全面。工业生产通常因化学反应或燃烧过程而产生气体平衡项问题，为满足质量守恒原则，需要对气体平衡项进行估算。推荐的估算方法见附录C；

——必须确保数据质量足够。物质流分析数据在时间、地点和统计来源上往往存在差异，判断问卷数据、统计数据或其它数据的质量需要有深厚的知识和经验。几乎不可能提供标准化方法来判断与物质流分析相关的所有数据的质量。

6.3　工业园区物质流分析

根据建立的工业园区物质流账户绘制工业园区物质流全景图，测算资源产出率等有关循环经济指标，根据物质流动特征提出园区循环化改造的战略方向、路径及相关措施建议，服务于园区循环化改造和生态化转型升级。

## 附　录　A

企业物质流信息采集表格（规范性附录）。企业基本信息主要包括所属工业园区名称、企业名称、组织机构代码、经营范围、所属行业类别、主营业务收入等。主要原辅材料信息包括主要原材料和辅助材料的名称、类型、消耗量及来源范围。产品产出信息包括产品名称、产量及销售去向。废物排放信息包括废物名称、废物类别、排放量、废物去向及处理处置形式。

- 附表1 企业物质流信息调查表

| 1 单位名称/法人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 所属工业园区名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 4经营范围 |  |  |  |  |  |
| 5行业分类代码（四位） |  |  |  |  |  |  |  | 6 主营业务收入 |  |  |  |  |  |
| 主要原辅材料信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 类型 |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |  |  | 来源范围 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 (根据需要可加行) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品产出信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  | 产量 |  |  |  |  | 销售去向 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 (根据需要可加行) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 类别 |  |  |  |  |  | 排放量 |  | 去向 |  |  |  | 处理处置形式 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 废热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 (根据需要可加行) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表日期： |  |  |  |  |  | 统计周期： 年 月 日 - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 参考文献

[1] 中华人民共和国循环经济促进法

[2] 园区循环化改造实施方案编制指南（发改环资[2012]）

[3] 国家生态工业示范园区标准（HJ 274-2015）

[4] 国家生态工业示范园区管理办法

[5] 工业园区循环经济评价规范（GB/T 33567-2017）

[6] 绿色园区评价要求（工信部）

[7] Measuring Material Flows and Resource Productivity (OECD)

[8] Economy-wide material flow accounts and derived indicators - A methodological guide, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001