ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

废电池回收技术规范

Technical specification for waste batteries recycling

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1―2009给出的规则起草。

本标准由国家标准化管理委员会提出。

本标准由全国产品回收利用基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC415）提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

废电池回收技术规范

- 范围

本标准规定了废电池的术语和定义、一般要求、收集要求、贮存要求、运输要求和管理要求。

本标准适用于各生产工序中产生的电池废料废件，使用过程、流通及回收处理领域产生的废电池。不适用于属于危险废物的废电池。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 26724  一次电池废料

GB/T 26932  充电电池废料废件

GB/T 36576  废电池分类及代码

《废电池污染防治技术政策》（环发〔2016〕82号）

- 术语和定义

GB/T 26724 和GB/T 26932 界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

- 废电池  waste batteries

失去使用价值的电池及其废元（器）件、零（部）件和废原材料。包括工业生产过程中产生的报废电池、报废的半成品，以及工业用途、日常生活或者流通领域中产生的失去使用价值的电池。

- 电池废料废件  materials of waste batteries

电池生产过程中废零（部）件、废极片料、废原料以及其他废弃材料。

- 贮存  storage

批量废电池收集、运输、资源再生过程中和处理处置前的临时存放行为。

- 运输  transportation

利用专用的交通工具对废电池进行转移的过程。

- 一般要求

  - 废电池回收经营者应符合《再生资源回收管理办法》的相关要求。

  - 鼓励回收经营者建立废电池回收信息管理系统，并保存有关信息至少5年。

  - 废电池回收经营者应有完备的人身安全防护装备和措施。

  - 参照GB/T 36576对废电池进行分类，不同种类的废电池要分开进行收集、贮存和运输。

- 收集要求

  - 废电池回收经营者应设立具有显著标识的废电池分类收集设施。

  - 收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放。

  - 收集过程中不同类别的废电池不宜相互混合。

  - 废电池不宜混有密封容器。

  - 废电池不应混有医疗废物、带有放射性物品等夹杂物。

- 贮存要求

  - 废电池的贮存库房应根据电池种类进行分类。

  - 废电池贮存前进行放电处理，贮存环境应有防雨防汛功能；分类后的废电池分散堆放，减小废电池中污染物释放、扩散。

  - 含锂废电池贮存时须做好防火和防短路措施；含汞废电池贮存时须防止汞泄漏。

  - 废电池发生腐蚀、腐烂后，应立即采取隔离等处理措施；废电池的贮存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清洗更换。

  - 废电池的贮存仓库及场所的管理人员应做好废电池进出的记录，记录上需注明废电池类别、组别、名称、来源、数量、特性、入库日期、存放位置、废电池出库日期及接收单位名称。

- 运输要求

  - 运输车辆在运输途中必须持有道路运输经营许可证，其上应注明废物的来源、性质、数量、运往地点，必要时应有单位人员负责押运工作。

  - 运输过程中，不同种类的废电池应带有相应的包装，如出现破损，应及时更换；运输途中避免机械磨损和雨淋。

  - 含锂废电池运输时须做好防火和防短路措施；含汞废电池运输时须防止汞泄漏；废铅蓄电池收集、运输过程中应保持外壳完整，捆紧并码放好，并采取必要措施防止酸液外泄。

  - 列入国家危险废物名录的废电池越境转移应遵从《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》的要求；国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）及其有关规定。

  - 运输人员须进行处理危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏等，以及通过何种方式联络应急响应人员。

- 管理要求

  - 回收后的废电池应交给正规经营的处理企业。

  - 鼓励废电池回收经营者按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001等标准进行管理。

  - 废电池回收经营者应建立健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或专（兼）职人员，负责监督废电池回收过程中的环境保护及相关管理工作。

  - 逐步建立废铅蓄电池、废新能源汽车动力蓄电池等的收集、运输、贮存等过程的信息化监管体系。

  - 列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定为危险废物的废电池按照危险废物管理。

  - 铅蓄电池在收集、运输和贮存等环节的技术管理要求参照《废电池污染防治技术政策》中的相关规定执行。

参 考 文 献

环境保护部令〔2016〕第39号《国家危险废物名录》