《消费品中致敏性芳香剂的快速检测方法》

（征求意见稿）

编制说明

中国检验检疫科学研究院

二〇一八年十月

目  录

一、工作简况	3

二、标准编制原则和主要内容论据	3

三、实验室间的方法验证情况	19

四、采用国际标准的程度及对比情况	19

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	19

- 附录A：方法验证报告...........................................................................20

# 工作简况

（一）任务来源

本标准制订工作是按照2017年国家标准计划项目《消费品中致敏性芳香剂的快速检测方法》（计划编号：20181018-T-469）执行的。本标准主要由中国检验检疫科学研究院负责起草和完成。

本标准在编制过程中按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求以及GB/T 20001.4-2001《标准编制规则 第四部分：化学分析方法》中的各项规定而编写，力求符合规范化与标准化的要求。

（二）主要工作过程

本标准起草单位在充分收集、认真研究相关标准及资料的基础上，结合实验

室的条件和本方法的技术特点，对纺织、塑料等类型的消费品进行了试验，在论证了方法的灵敏度、准确性、线性范围和应用范围的前提下，通过反复研究和分析，建立了消费品中致敏性芳香剂的快速测定方法，并对实际样品进行了测试，最后进行方法验证试验。

# 二、标准编制原则和主要内容论据

（一）编制原则

本标准方法是根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20001.4-2001《标准编制规则 第四部分：化学分析方法》的要求进行编写。

（二）标准研制背景

芳香剂广泛应用于我们日常生活接触到的消费品中，如化妆品、香水、个人护理产品、家居用品和玩具等。产品的加香主要有两方面的目的，第一是通过加香来掩盖产品中其它化学成分难闻的异味，第二是增加消费者的使用愉悦度。然而，一些芳香剂是重要的过敏原，可引发呼吸道疾病（哮喘和鼻炎）、偏头痛、神经毒性、皮炎、内分泌干扰及其它负面影响。致敏性芳香剂的风险管理日益受到各界重视。如欧盟化妆品指令（76/768/EEC）对化妆品香料中的致敏芳香剂进行规定。欧盟在2009年颁布的玩具安全指令2009/48/EC中规定了55种禁用致敏芳香剂和11种限用致敏芳香剂。欧盟EN71-13:2014进一步规定了嗅觉棋盘游戏、化妆品套装、味觉游戏等产品中的致敏芳香剂。

早期的检测方法主要针对化妆品法规限制的26种致敏芳香剂，基于不同的前处理手段结合GC-MS检测，可用于化妆品，香水，室内空气和水等的分析。玩具产品方面，Masuck报道了动态顶空（DHS）结合GC-MS测定24种芳香剂在模拟唾液和汗液中的迁移量，基于顶空固相微萃取（HS-SPME）及DHS测定24种芳香剂在23 °C及40 °C时的挥发量。我们课题组报道了一种SPE-GC-MS / MS方法，用于测定复杂基质玩具样品中的48种致敏芳香剂。塑料样品由于材质复杂，其中芳香剂的残留量检测报道较少，采用常规顶空、热解吸等方式通常用于测定挥发量或迁移量，采用超声提取则难以保证提取率，文献中有采用溶解-沉淀的提取方式，但通常萃取液的颜色较深，需经固相萃取进行净化以减少基质干扰及保护仪器。目前有关消费品中芳香剂报道仍然有限。同时，开发产品中芳香剂残留量的简单、快速、绿色检测方法符合当前的主流趋势。

顶空进样方式操作简单、自动化程度高、重复性好，特别适用于沸点低于250 °C的挥发物（VOCs）检测。顶空操作温度通常要低于瓶内溶剂（如水、DMF等）的沸点，以使得待测物在瓶内形成气-液平衡。然而这限制了沸点较高的半挥发物（如苯甲酸苄酯323.5 °C，肉桂酸苄酯350 °C）的检测，因为在低温平衡条件下，半挥发物的挥发量微乎其微。Markelov提出采用全蒸发顶空（FEHS）技术分析半挥发物，在100 °C 或更高的顶空温度下，微量溶剂（<100 μL）及待测物质在顶空瓶内瞬间蒸发至气态并快速达到动态平衡（通常<10 min），将顶空气体引入GC实现进样，而样品基质则大多沉积在瓶底，不会对检测产生干扰。此外，FEHS所需的平衡时间比传统HS方法明显缩短。目前FEHS已在食品、医药等领域有一些应用报道。

本标准借鉴FEHS技术，基于GC-MS检测，建立聚酯纤维类纺织材质和ABS塑料（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，当前塑料玩具等消费品最主要的材质）材质的消费品中54种致敏性芳香剂残留量的快速检测方法。实现挥发物及半挥发物同时检测，减少样品基质干扰。与传统超声提取、固相萃取等方法相比，本法简单、快速、环保且节省费用。

（三）标准技术路线及条件优化

1. 方法概述

本标准涉及聚酯纤维类纺织材质及ABS塑料材质的消费品中54种致敏性芳香剂的顶空气相色谱-质谱快速检测方法。将样品粉碎后取适量置于顶空瓶中，或采用溶剂提取，将提取后的溶液置于顶空瓶中。设定顶空操作条件，样品中的芳香剂挥发出来并在瓶内快速形成动态平衡，此时芳香剂在顶空气体中的浓度与它在样品中的初始含量成正比。取顶空气体引入至气相色谱-质谱实现检测，通过对气体中芳香剂浓度的测定，可得出样品中芳香剂的含量。

本标准方法对气相色谱分离条件、质谱检测条件、顶空进样前处理条件（平衡时间、平衡温度、辅助气加压压力等）进行研究试验，还进行了定量限试验、回收率试验以及精密度试验，最终进行了实际样品测试。各项结果表明，本标准方法的性能指标能够符合分析要求，可以满足消费品中致敏性芳香剂的快速检测要求。

- 2. 气相色谱-质谱检测条件优化

使用的仪器不同，最佳分析条件也可能不同，因此不可能给出仪器分析的通用参数。设定的参数应保证被测组分得到有效的提取、分离和测定。下列给出的参数已被证明是可行的。

顶空进样条件

a）平衡温度：200 ℃；

b）平衡时间：10 min（纺织样品），6 min（塑料样品）；

c）辅助气加压压力：70 kPa（纺织样品），80 kPa（塑料样品）；

d）辅助气加压时间：10 s；

e）定量环温度：205 ℃；

f）传输线温度：210 ℃；

g）定量环体积：1 mL；

h）定量环平衡时间：10 s；

i）进样时间：20 s；

气相色谱-质谱测定条件

a）色谱柱：DB-35 MS（30 m×0.25 mm×0.25 μm），或相当者；

b）程序升温：40 ℃保持1 min，5 ℃/min升至210 ℃，然后10 ℃/min升至300 ℃；

c）进样口温度：280 ℃；

d）离子源温度：230 ℃；

e）四级杆温度：150 ℃；

f）传输线温度：280 ℃；

g）载气：氦气（纯度≥99.999%），流量1.0 mL/min；

h）电离方式：EI；

i）电离能量：70 eV；

j）进样方式：分流进样，分流比10:1（纺织样品），5:1（塑料样品）；

k）数据采集模式：选择离子监测（SIM）；

l）溶剂延迟：2.5 min。

本文涉及的54种芳香剂涵盖了香豆素、醛、酮、酯、醇、酚、烯等多类物质，物种和极性差异较大。之前已报道过的色谱柱有弱极性的DB-5MS、中等级性的DB-17MS和非极性的DB-1MS，能够实现8~48种芳香剂的较好分离。我们对4种色谱柱，DB-35MS、DB-17MS、DB-1701和DB-1MS进行考察，结果发现采用中等极性的DB-35MS和DB-17MS可覆盖较大的物质极性范围且耐受温度较高（≥320 ℃），所有物质的峰形尖锐对称，大多能够基线分离，对于个别共流出色谱峰能够通过提取特征离子将其有效分离，不影响定性和定量。本文选用DB-35MS色谱柱进行后续研究，54种物质在经顶空进样及GC-MS检测后的总离子流图见图1。

由于某些芳香剂之间性质较为接近，且具有相同的特征离子，容易混淆。采取将每种物质的单标溶液在Scan模式下进行逐一进样以得到确定的色谱峰流出顺序、保留时间以及物质各离子的丰度比。对于所有物质同时考虑了峰度较强和质核比较大两方面因素，选择合适的离子做为定量离子及定性离子。色谱及质谱参数具体见表1。

图1. 54种芳香剂经FEHS进样及DB-35MS柱分离后得到的总离子流色谱图. 程序升温: 40 °C (1 min) ，5 °C/min 至210 °C， 然后10 °C/min至 300 °C. 各物质编号与表1中一致

表1. 54种致敏性芳香剂色谱及质谱分析参数

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 保留时间 | 监测离子（m/z） | 丰度比 | 纺织样品定量限 (μg/g) | 塑料样品定量限 (μg/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸乙酯 | 140-88-5 | 3.33 | 55*, 99, 73, 82 | 100:8:8:5 | 0.5 | 5 |
| 2 | 巴豆酸甲酯 | 623-43-8 | 4.72 | 69*, 85, 100, 41 | 100:20:15:51 | 0.2 | 2.5 |
| 3 | 5-甲基-2,3-己二酮 | 13706-86-0 | 6.09 | 57*, 85, 128, 43 | 100:44:9:92 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 异硫氰酸烯丙酯 | 57-06-7 | 8.58 | 99*, 72, 41, 45 | 100:39:62:11 | 0.2 | 1 |
| 5 | 反式-2-庚烯醛 | 18829-55-5 | 10.22 | 83*, 70, 55, 41 | 38:23:43:100 | 0.2 | 2.5 |
| 6 | d-柠檬烯 | 5989-27-5 | 10.71 | 93*, 68, 136, 121 | 59:100:23:19 | 0.5 | 1 |
| 7 | 芳樟醇 | 78-70-6 | 13.44 | 93*, 71, 121, 80 | 76:100:23:32 | 0.5 | 1 |
| 8 | 苯甲醇 | 100-51-6 | 13.55 | 108*, 79, 91, 51 | 89:100:19:22 | 0.5 | 2.5 |
| 9 | 柠康酸二甲酯 | 617-54-9 | 15.70 | 127*, 99, 59, 68 | 100:22:36:11 | 0.2 | 0.5 |
| 10 | 3,7-二甲基-2-辛烯-1-醇 | 40607-48-5 | 16.49, 17.22 | 71*, 81, 95, 123 | 100:17:9:6 | 5.0 | 15 |
| 11 | 香茅醇 | 106-22-9 | 17.44 | 69*, 81, 95, 123 | 100:52:45:23 | 5.0 | 15 |
| 12 | 马来酸二乙酯 | 141-05-9 | 17.81 | 99*, 127, 143, 82 | 100:45:6:11 | 0.5 | 0.5 |
| 13 | 2-辛炔酸甲酯 | 111-12-6 | 18.02 | 95*, 123, 139, 79 | 100:73:13:48 | 1.0 | 2.5 |
| 14 | 苯乙腈 | 140-29-4 | 18.03 | 117*, 90, 116, 63 | 100:38:37:13 | 0.2 | 0.5 |
| 15 | 香叶醇 | 106-24-1 | 18.52 | 69*, 93, 123, 41 | 100:14:14:60 | 2.0 | 5 |
| 16 | 柠檬醛 | 5392-40-5 | 18.86, 19.78 | 69*, 94, 109, 84 | 100:16:9:27 | 2.0 | 5 |
| 17 | 4-甲氧基苯酚 | 150-76-5 | 19.44 | 124*, 109, 81, 53 | 85:100:56:25 | 0.5 | 2.5 |
| 18 | 4-叔丁基苯酚 | 98-54-4 | 20.44 | 135*, 150, 107, 95 | 100:21:34:12 | 0.2 | 1 |
| 19 | 羟基香茅醛 | 107-75-5 | 20.49 | 59*, 71, 139, 96 | 100:39:4:9 | 1.0 | 10 |
| 20 | 4-乙氧基苯酚 | 622-62-8 | 21.18 | 110*, 138, 81, 53 | 100:33:30:17 | 0.5 | 2.5 |
| 21 | 肉桂醛 | 104-55-2 | 21.72 | 131*, 103, 77, 51 | 100:57:42:32 | 0.2 | 1 |
| 22 | 茴香醇 | 105-13-5 | 21.77 | 138*, 121, 109, 94 | 100:45:64:21 | 1.0 | 15 |
| 23 | 肉桂醇 | 104-54-1 | 22.19 | 134*, 92, 115, 105 | 60:100:45:51 | 2.0 | 15 |
| 24 | 丁香酚 | 97-53-0 | 22.71 | 164*, 149, 131, 103 | 100:35:32:36 | 0.5 | 5 |
| 25 | 苯亚甲基丙酮 | 122-57-6 | 23.75 | 131*, 145, 103, 77 | 100:50:80:36 | 0.5 | 1 |
| 26 | α-异甲基紫罗兰酮 | 127-51-5 | 24.48 | 135*, 150, 206, 107 | 100:82:16:73 | 1.0 | 2.5 |
| 27 | 2-亚戊基-环己酮 | 25677-40-1 | 24.48 | 137*, 166, 109, 95 | 100:71:49;63 | 0.5 | 2.5 |
| 28 | 异丁香酚 | 97-54-1 | 25.48 | 164*, 149, 131, 103 | 100:40:27:35 | 2.0 | 10 |
| 29 | 六氢香豆素 | 700-82-3 | 25.60, 26.06 | 152*, 124, 67, 96 | 92:46:100:52 | 1.0 | 2.5 |
| 30 | 二氢香豆素 | 119-84-6 | 25.62 | 148*, 120, 91, 78 | 100:73:43:31 | 0.5 | 1 |
| 31 | 假紫罗兰酮 | 141-10-6 | 26.42, 27.82 | 69*, 109, 81, 124 | 100:35:50:37 | 5.0 | 5 |
| 32 | 兔耳草醇 | 4756-19-8 | 26.84 | 133*, 192, 177, 159 | 100:49:38:34 | 1.0 | 5 |
| 33 | 铃兰醛 | 80-54-6 | 26.91 | 189*, 204, 147, 131 | 100:19:41:40 | 0.5 | 1 |
| 34 | 香豆素 | 91-64-5 | 27.28 | 146*, 118, 89, 63 | 100:59:28:29 | 0.2 | 1 |
| 35 | 6-异丙基-2-十氢萘酚 | 34131-99-2 | 27.66 | 135*, 178, 93, 107 | 100:9:25:10 | 0.5 | 2.5 |
| 36 | 3,6,10-硼酸三甲酯-3,5,9-十一烷三烯-2-酮 | 1117-41-5 | 27.78, 28.95 | 123*, 138, 95, 69 | 100:20:46:72 | 0.5 | 2.5 |
| 37 | 7,11-二甲基-4,6,10-十二烷三烯-3-酮 | 26651-96-7 | 28.42, 29.88 | 69*, 81, 109, 138 | 100:48:36:31 | 2.0 | 5 |
| 38 | 金合欢醇 | 4602-84-0 | 29.61, 30.19 | 69*, 81, 93, 107 | 100:29:18:10 | 10 | 15 |
| 39 | 甲位戊基桂醛 | 122-40-7 | 29.86 | 129*, 202, 115, 145 | 100:61:94:57 | 0.5 | 2.5 |
| 40 | 7-甲基香豆素 | 2445-83-2 | 30.06 | 160*, 132, 104, 77 | 92:100:43:32 | 0.5 | 1 |
| 41 | 6-甲基香豆素 | 92-48-8 | 30.08 | 160*, 132, 104, 77 | 100:74:25:19 | 0.5 | 1 |
| 42 | 二苯胺 | 122-39-4 | 30.62 | 169*, 84, 77, 141 | 100:17:16:6 | 0.5 | 1 |
| 43 | 戊基肉桂醇 | 101-85-9 | 30.64 | 133*, 204, 129, 115 | 100:17:78:80 | 2.0 | 15 |
| 44 | 新铃兰醛 | 31906-04-4 | 30.66 | 136*, 192, 177, 149 | 100:30:13:19 | 2.0 | 15 |
| 45 | 对甲氧苯乙烯基甲基酮 | 943-88-4 | 31.57 | 161*, 176, 133, 118 | 100:65:34:8 | 0.5 | 2.5 |
| 46 | 己基肉桂醛 | 101-86-0 | 31.97 | 129*, 216, 145, 117 | 100:45:44:63 | 0.5 | 5 |
| 47 | 1-(4-甲氧苯基)-1-戊烯-3-酮 | 104-27-8 | 33.54 | 161*, 190, 133, 118 | 100:20:23:8 | 0.2 | 2.5 |
| 48 | 苯甲酸苄酯 | 120-51-4 | 33.68 | 105*, 212, 194, 91 | 100:17:9:46 | 0.5 | 1 |
| 49 | 葵子麝香 | 83-66-9 | 34.36 | 253*, 268, 115, 91 | 100:44:2:6 | 2.0 | 5 |
| 50 | 7-甲氧基香豆素 | 531-59-9 | 34.42 | 176*, 148, 133, 105 | 100:67:62:10 | 1.0 | 2.5 |
| 51 | 4,6-二甲基-8-叔丁基香豆素 | 17874-34-9 | 36.73 | 215*, 230, 187, 128 | 100:28:25:11 | 0.2 | 1 |
| 52 | 7-乙氧基-4-甲基香豆素 | 87-05-8 | 38.26 | 148*, 204, 176, 91 | 100:77:25:14 | 0.5 | 2.5 |
| 53 | 肉桂酸苄酯 | 103-41-3 | 39.40 | 131*, 91, 192, 238 | 83:100:64:15 | 1.0 | 15 |
| 54 | 氢化松香醇 | 13393-93-6 | 41.09 | 261*, 109, 123, 205 | 100:45:43:14 | 1.0 | 5 |

- 3. 顶空进样条件优化（聚酯纤维类纺织样品）

理论上来说，只要顶空瓶内达到平衡，具有疏松多孔结构的纺织品中的芳香剂即可实现定量。然而，顶空条件需要优化有两个原因：首先，提高灵敏度和节省时间；其次，减少系统中的残留而不干扰随后的进样。以往的实验表明，较高的温度更有利于芳香剂的挥发，而顶空瓶加热温度上限为200 ℃。与FEHS类似，高温静态顶空平衡所需的时间短于20 min。因此，将200 ℃和20 min设定为初始条件。考虑到溶剂量和加压压力之间的相互限制，将常规的70 kPa设定为另一初始条件。依次对溶剂量、平衡温度、平衡时间、加压压力等条件进行了优化。

从20 mg自制阳性样品中（将纺织样品在30 mg/L的全混标准溶液中浸泡，振荡3 h后捞出于通风橱内自然风干）提取54种芳香剂。以6种代表性芳香剂为例（异硫氰酸烯丙酯、d-柠檬烯、丁香酚、六氢香豆素、铃兰醛和氢化松香醇，基于不同沸点和不同种类所选择），进行讨论。

3.1溶剂量的影响

绘制定量标准曲线时，顶空瓶不可避免地会加入含有溶剂的标准溶液，为了保持基质的一致性，获得准确的定量结果，在实际样品的测定中加入相同量的溶剂。通常溶剂在一个密闭的瓶内是不可能达到绝对完全挥发的，即使是环境温度高于其沸点。但是对小于100 μL的微量溶剂，在较高温度下可得到近乎完全挥发。蒸发溶剂会影响瓶中的压力；通常，压力将随着溶剂的增加而增加，导致分析物的分压变小进而检出限高，甚至导致顶空瓶爆裂。在本研究中，当平衡温度，平衡时间和压力分别在200 ℃，20 min和70 kPa时，向20 mg阳性样品中加入不同量的丙酮（0~100μL），研究溶剂量对分析物的影响。图2A中的结果表明，随着溶剂量的增加，每种分析物的峰面积呈下降趋势；溶剂量设定为20 μL，可获得令人满意的灵敏度、取液较便利、以及溶剂接近完全的蒸发。

图2. 顶空条件对6种代表性芳香剂物质峰面积的影响(n = 3). (A) 溶剂量的影响; (B) 平衡温度的影响; (C) 平衡时间的影响; (D) 辅助气加压压力的影响

3.2 平衡温度的影响

平衡温度对方法的灵敏度具有很大的影响,因为它直接影响到在形成动态平衡过程中释放的芳香剂。通常，高温有利于达到高提取率，其中理想状态是物质完全传质至顶空； 但是顶空的耐受温度是有限的，特别是对于瓶密封隔垫和传输管线。平衡时间和加压压力分别设定为20 min和70 kPa，考察平衡温度100 ℃、120 ℃、140 ℃、160 ℃、180 ℃和200 ℃。 在图2B中，具有低沸点的芳香剂（分别为4号和6号物质, 沸点分别为151℃和177℃）的峰面积几乎没有变化；但是对于较高沸点的芳香剂（特别是对于54号物质, 沸点为375.5 ℃），随着温度的升高，峰面积逐渐增加，在200 ℃时达到最大值。为了保证方法对所有物质均有较高的灵敏度，将温度定为200 ℃。

3.3 平衡时间的影响

平衡时间是静态顶空的另一个关键因素，因为它与两相之间的平衡形成密切相关。在该方法中，与常规静态顶空相比，顶空瓶中的20 μL丙酮溶剂几乎在瞬间气化，在瓶中形成稳定的压力，使气固相中分析物的浓度分布快速达到稳定的平衡。由图2C可见，当平衡温度和加压压力定为200 ℃和70 kPa时，各物质峰面积在5 min到20 min之间峰面积略有变化，这意味着它们的顶空平衡很快就达到了。然而，当平衡时间超过20 min时，峰面积略有下降，这可能是由于长时间烘烤后小瓶的密封性开始变差的缘故。最终将平衡时间设定为10 min。

3.4 样品基质干扰情况

由于带香味的纺织类产品，例如布绒玩具，材料大多是100%的聚酯纤维，为了考察不同样品基质对检测结果的干扰情况，随机选择了5个聚酯纤维纺织样品。在上述条件下测定前，将20 μL的60 mg/L标准溶液加入到样品中。在图3中，基于不同沸点和不同种类选择的8种代表性芳香剂的检测结果，对于5个样品仅有较小偏差，表明基质干扰较小。因此，在实际样品测试中，使用基质匹配的标准曲线方法可以确保定量结果的准确性。

图3. 不同纺织样品对芳香剂的基质干扰情况（S1: 样品1）

3.5 顶空和超声提取对比

将该方法与传统的超声提取方法进行了比较，以进一步探索其准确性和可靠性。将两种不同芳香剂浓度的阳性样品B和C在同一天分别由两种方法测定。由图4可看出两种方法的结果接近，这表明顶空提取的结果准确可靠，并且顶空（n = 5）的重复性略好于超声提取。对比两种方法，超声提取消耗更多的有机溶剂，花费更多的时间，并产生更大的噪音和辐射；此外，如果超声提取后溶液的颜色较深，则应过SPE小柱净化。相比之下，顶空方法不需要复杂的预处理，操作方便，节省时间且仅消耗痕量有机溶剂。

图4. 分别采用顶空和超声提取方法测定两个阳性样品的结果对比(n = 5)

- 4. 顶空进样条件优化（ABS类塑料样品）

对于定量分析来说，获得较高的提取效率是很重要的，在本文中也即待测物近乎完全地由样品转移至顶空。理论上只要顶空在一定条件达到平衡，即可对物质进行定量，但为了得到较高的灵敏度以及更加节省时间，仍然需要优化顶空条件。前期调研和实验表明，高平衡温度有利于芳香剂快速挥发，通常顶空加热的温度上限是200 °C；全蒸发顶空平衡时间通常小于10 min；辅助气加压压力通常设置为70 kPa左右。在此基础上深入考察顶空各参数对54种物质响应值的影响，基于沸点及物质类别选择了8种代表性芳香剂异硫氰酸烯丙酯（4号）、d-柠檬烯（6号）、茴香醇（22号）、丁香酚（24号）、六氢香豆素（29号）、铃兰醛（33号）、1-(4-甲氧苯基)-1-戊烯-3-酮（47号）和氢化松香醇（54号）绘图进行说明，优化过程如下。

4.1顶空溶剂量的影响

通常溶剂在一个密闭的瓶内是不能达到绝对完全挥发的，即使是环境温度高于其沸点。但是对小于100 μL的微量溶剂，在较高温度下可得到近乎完全挥发。溶剂的挥发会影响瓶内的压力，可以预见的是随着溶剂量的增加，瓶内压力增大，同时瓶内待测物的分压将会变小。本研究中，将平衡温度、平衡时间和加压压力固定为200 °C、10 min和70 kPa，在顶空瓶内加入10~100 µL不同量的10 mg/L混合工作溶液后上样。图5A表明，随着溶剂量的增加，各物质响应值大体呈上升趋势，10~40 µL呈较好的线性，随后线性开始变差，在80~90 µL处发生突变。接下来对20 µL-30 mg/L、40 µL-15 mg/L、60 µL-10 mg/L、80 µL-7.5 mg/L分别进样，发现随着溶剂量的增加，响应值逐渐缓慢下降。综合考虑选择溶剂量40 µL。

图5. 顶空条件对8种代表性物质峰面积的影响. (A) 溶剂量的影响；(B) 平衡温度的影响；(C) 平衡时间的影响；(D) 加压压力的影响.

4.2 平衡温度的影响

平衡温度直接决定了芳香剂挥发以及达到动态平衡的快慢。通常说来，温度越高对于芳香剂的挥发以及形成平衡是越有利的，但是顶空的耐受温度是有限的，特别是对于瓶密封隔垫和传输管线。平衡时间和加压压力被设定为10 min和70 kPa，考察平衡温度100 ℃、120 ℃、140 ℃、160 ℃、180 ℃和200 ℃。由图5B可见，对于沸点较低的物质（4、6和22号物质, 沸点分别为151 ℃、177 ℃和259 ℃），峰面积几乎没有发生变化，而对于沸点较高的物质（特别是47和54号物质, 沸点324 ℃和375.5 ℃），峰面积随温度升高逐渐增大。为了保证方法对所有物质均有较高的灵敏度，将温度定为200 ℃。

4.3 平衡时间的影响

平衡时间关系着物质在两相间是否达到动态平衡。传统的静态顶空平衡时间一般为30~50 min，本方法中，微量的溶剂在200 ℃高温下瞬间气化，在瓶内形成稳定的气压，有利于芳香剂近乎完全地转移至气相并迅速达到平衡。由图5C可见，当平衡温度和加压压力定为200 ℃和70 kPa时，各物质峰面积在2 min到6 min之间逐渐增加直至达到最高值，意味着6 min即可以实现顶空平衡。当时间大于6 min时，峰面积随着时间的增加逐渐稳定或略微减小，可能是由于顶空瓶经长时间烘烤气密性开始变差的缘故。最终将平衡时间定为6 min。

4.4 加压压力的影响

顶空瓶内的压力不足以充满定量环，通常需要加额外的辅助气（He或者N2），而辅助气会影响瓶内芳香剂的分压，也即其在气相中的浓度。本文将平衡温度和时间固定为200 ℃和6 min条件下，考察加压压力对芳香剂响应的影响。结果图5D为，当压力由60 kPa增加至80 kPa时，芳香剂的峰面积略微增加，特别是对于高沸点的物质。推测原因为当加压压力小于瓶内压力时，可能会产生倒吹现象，导致瓶内物质浓度降低。当加压压力由80 kPa增加至180 kPa时，各物质的响应值明显逐渐减小，这可能是由于太多的辅助气引入导致瓶内待测物质的分压变小，因而响应值变小。对于所有物质来说设为80 kPa较为合适。

4.5 色谱分流比的影响

- 对于顶空进样，通常要设置分流比来得到较好的色谱峰型，其对检测结果产生的影响少见报道，本方法对此进行了考察。在一系列顶空瓶中均加入2 mg/L全混溶液40 µL，分别在1:1、2:1、5:1、10:1、20:1、30:1分流比条件下测定。由结果图6可知，随着分流比的增大，色谱峰面积逐渐减小，多数物质在5:1和10:1之间变化明显。分流比5:1可得到较好的灵敏度，同时各物质具有较好的色谱峰型（见图1）。

图6. 气相色谱分流比对响应值的影响

- 4.6 样品基质干扰情况

- 为了考察不同样品基质对检测结果的干扰情况，选择9个空白ABS塑料样品。在0.2 g样品经5 mL丙酮溶解和5 mL甲醇沉淀后，取4 mL上清液，加入1 mL 15 mg/L全混溶液，混匀后取40 µL加入顶空瓶进样。对照的标准溶液为3 mg/L标液（v丙酮：v甲醇=1:1），取40 µL进样。由图7可见，与标准溶液（no S）相比，各物质响应值在不同样品基质中的检测结果偏差较小。推测这主要是由于芳香剂在瓶内挥发至气态，极少量固态的塑料基质沉积在瓶底，对于芳香剂不会产生明显影响。因此在实际样品检测中，无论是采用空白基质加标标准曲线法，还是溶液标准曲线法进行定量都能够保证检测结果的准确性。

图7. 不同样品对芳香剂的基质干扰情况（S1: 样品1; no S: 纯溶液不加样品）

- 5. 方法的线性关系和检测低限

5.1 纺织样品

通过以空白基质标准溶液按浓度从低到高依次进行测定，以10倍信噪比计算得到各物质的定量限（LOQ）0.02～10 mg/kg，结果表明，各物质在其线性范围0.2～300 mg/kg内有良好的线性关系，相关系数均大于 0.9923。

5.2 塑料样品

通过以空白基质标准溶液按浓度从低到高依次进行测定，以10倍信噪比计算得到各物质的定量限0.5～15 mg/kg。以得到的定量离子色谱峰的峰面积为纵坐标，对应各物质的含量为横坐标作图，绘制标准工作曲线。结果表明，各物质在其线性范围0.5～750 mg/kg内有良好的线性关系，相关系数均大于0.9987。

- 6. 方法的回收率和精密度

6.1 纺织样品

通过在空白样品中对每种芳香剂设定3个不同添加水平，对每个添加浓度重复进行6次试验。由表2结果可知，方法对于不同物质的回收率在71.3％～137.4％，RSD（n = 6）在1.1～18.0％之间，这表明该方法准确且重复性较好。

表2. 纺织样品中54种芳香剂物质的回收率和精密度

| 序号 | 化合物 | 回收率/% (RSD/%, n=6 ) |  |  |  | 序号 | 化合物 | 回收率/% (RSD/%, n=6 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 mg/kg | 50 mg/kg | 100 mg/kg |  |  |  | 10 mg/kg | 50 mg/kg | 100 mg/kg |
| 1 | 丙烯酸乙酯 | 110.5 (3.9) | 101.1 (4.2) | 101.3 (1.7) |  | 28 | 异丁香酚 | 71.3 (12.2) | 92.5 (13.2) | 98.4 (13.6) |
| 2 | 巴豆酸甲酯 | 109.8 (3.7) | 100.8 (5.4) | 102.3 (1.7) |  | 29 | 六氢香豆素 | 108.4 (2.7) | 109.2 (2.9) | 110.9 (6.7) |
| 3 | 5-甲基-2,3-己二酮 | 114.0 (4.5) | 132.4 (6.4) | 110.5 (1.7) |  | 30 | 二氢香豆素 | 101.5 (2.9) | 100.6 (1.4) | 98.2 (7.8) |
| 4 | 异硫氰酸烯丙酯 | 103.1 (4.9) | 98.8 (7.0) | 101.9 (1.7) |  | 31 | 假紫罗兰酮 | 111.0 (2.6) | 107.4 (2.5) | 104.8 (5.4) |
| 5 | 反式-2-庚烯醛 | 107.0 (3.4) | 101.2 (6.6) | 102.1 (1.3) |  | 32 | 兔耳草醇 | 91.4 (5.4) | 94.2 (1.1) | 94.6 (6.9) |
| 6 | d-柠檬烯 | 105.2 (3.0) | 100.2 (6.5) | 102.8 (1.5) |  | 33 | 铃兰醛 | 105.5 (4.0) | 102.5 (1.7) | 91.8 (5.9) |
| 7 | 芳樟醇 | 103.9 (2.5) | 102.2 (3.7) | 103.9 (1.8) |  | 34 | 香豆素 | 101.6 (2.7) | 99.7 (1.7) | 93.8 (1.9) |
| 8 | 苯甲醇 | 100.9 (2.5) | 98.4 (2.4) | 97.7 (1.2) |  | 35 | 6-异丙基-2-十氢萘酚 | 91.1 (3.4) | 92.8 (2.0) | 93.1 (5.8) |
| 9 | 柠康酸二甲酯 | 107.3 (2.2) | 99.0 (3.3) | 99.3 (1.9) |  | 36 | 3,6,10-硼酸三甲酯-3,5,9-十一烷三烯-2-酮 | 101.8 (3.1) | 112.9 (2.9) | 109.9 (7.2) |
| 10 | 3,7-二甲基-2-辛烯-1-醇 | 96.4 (2.6) | 103.7 (5.3) | 105.5 (3.8) |  | 37 | 7,11-二甲基-4,6,10-十二烷三烯- 3-酮 | 103.8 (2.3) | 109.2 (3.2) | 107.2 (7.8) |
| 11 | 香茅醇 | 97.3 (1.7) | 105.3 (3.2) | 105.1 (3.5) |  | 38 | 金合欢醇 | 77.6 (2.2) | 91.4 (2.4) | 103.9 (3.6) |
| 12 | 马来酸二乙酯 | 102.7 (2.3) | 99.3 (2.5) | 99.1 (1.3) |  | 39 | 甲位戊基桂醛 | 98.3 (3.2) | 97.8 (2.4) | 98.7 (7.4) |
| 13 | 2-辛炔酸甲酯 | 101.3 (3.7) | 99.2 (3.1) | 99.3 (1.7) |  | 40 | 7-甲基香豆素 | 104.8 (2.1) | 99.5 (1.5) | 98.1 (4.4) |
| 14 | 苯乙腈 | 103.5 (2.8) | 99.3 (2.2) | 99.2 (1.3) |  | 41 | 6-甲基香豆素 |  | (10.0) | (10.0) |
| 15 | 香叶醇 | 96.5 (4.8) | 95.7 (3.1) | 98.5 (5.2) |  | 42 | 二苯胺 | 108.9 (3.4) | 102.7 (1.7) | 101.4 (5.6) |
| 16 | 柠檬醛 | 103.5 (3.1) | 99.8 (3.2) | 100.2 (2.4) |  | 43 | 戊基肉桂醇 | 106.0 (2.1) | 97.0 (3.6) | 96.7 (3.8) |
| 17 | 4-甲氧基苯酚 | 97.8 (4.8) | 103.8 (2.9) | 96.3 (5.5) |  | 44 | 新铃兰醛 | 101.4 (3.0) | 107.9 (2.7) | 102.6 (4.7) |
| 18 | 4-叔丁基苯酚 | 99.3 (2.5) | 100.9 (2.7) | 88.1 (6.3) |  | 45 | 对甲氧苯乙烯基甲基酮 | 98.5 (3.3) | 101.9 (1.7) | 97.7 (3.8) |
| 19 | 羟基香茅醛 | 96.9 (2.9) | 99.8 (3.3) | 100.4 (10.0) |  | 46 | 己基肉桂醛 | 100.9 (3.2) | 102.4 (1.9) | 97.5 (4.3) |
| 20 | 4-乙氧基苯酚 | 129.9 (5.9) | 137.4 (3.8) | 120.8 (1.1) |  | 47 | 1-(4-甲氧苯基)-1-戊烯-3-酮 | 100.7 (2.2) | 104.7 (2.3) | 99.7 (2.4) |
| 21 | 肉桂醛 | 104.3 (2.9) | 93.6 (1.5) | 104.9 (5.3) |  | 48 | 苯甲酸苄酯 | 93.9 (2.7) | 100.5 (1.5) | 97.5 (3.8) |
| 22 | 茴香醇 | 88.6 (3.9) | 98.5 (4.1) | 90.3 (7.8) |  | 49 | 葵子麝香 | 80.8 (5.1) | 89.7 (5.0) | 89.5 (6.2) |
| 23 | 肉桂醇 | 80.6 (14.1) | 109.1 (1.6) | 97.7 (7.4) |  | 50 | 7-甲氧基香豆素 | 91.0 (2.6) | 96.1 (2.0) | 93.0 (1.7) |
| 24 | 丁香酚 | 123.5 (3.4) | 121.4 (2.5) | 116.6 (9.1) |  | 51 | 4,6-二甲基-8-叔丁基香豆素 | 96.6 (2.3) | 96.9 (2.4) | 92.1 (1.6) |
| 25 | 苯亚甲基丙酮 | 114.5 (2.9) | 108.9 (2.1) | 110.6 (8.4) |  | 52 | 7-乙氧基-4-甲基香豆素 | 95.8 (3.2) | 96.8 (2.5) | 91.1 (2.4) |
| 26 | α-异甲基紫罗兰酮 | 101.0 (3.1) | 105.5 (13.4) | 102.0 (8.1) |  | 53 | 肉桂酸苄酯 | 94.7 (1.6) | 96.2 (1.7) | 91.2 (2.3) |
| 27 | 2-亚戊基-环己酮 | 107.9 (3.3) | 104.6 (2.2) | 108.6 (7.3) |  | 54 | 氢化松香醇 | 94.9 (2.8) | 98.9 (1.7) | 92.1 (1.1) |

6.2 塑料样品

通过在空白样品中对每种芳香剂设定3个不同添加水平，对每个添加浓度重复进行6次试验。由结果可知，方法对于不同物质的回收率在81.0%～135.7%之间，相对标准偏差（RSD，n=6）在1.7%～16.8%之间。

表3. 塑料样品中54种芳香剂的回收率及精密度

| 编号 | 回收率/% (RSD/%, n=6 ) |  |  |  |  | 编号 | 回收率/% (RSD/%, n=6 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5 mg/kg | 15 mg/kg | 50 mg/kg | 100 mg/kg |  |  | 2.5 mg/kg | 15 mg/kg | 50 mg/kg | 100 mg/kg |
| 1 | 89.2 (8.1) |  | 117.8 (1.7) | 101.8 (7.8) |  | 28 |  | 102.6 (10.6) | 89.3 (10.9) | 125.3 (11.8) |
| 2 | 90.6 (11.5) |  | 102.2 (4.1) | 92.8 (10.7) |  | 29 | 105.3 (10.8) |  | 95.5 (6.9) | 96.0 (7.0) |
| 3 | 96.7 (7.1) |  | 97.6 (4.6) | 100.4 (9.6) |  | 30 | 88.3 (16.8) |  | 91.7 (11.9) | 87.7 (9.8) |
| 4 | 102.5 (5.4) |  | 107.3 (4.9) | 97.8 (10.0) |  | 31 |  | 111.4 (4.6) | 101.6 (5.9) | 96.7 (5.4) |
| 5 |  | 103.5 (6.6) | 101.7 (7.8) | 106.5 (11.2) |  | 32 |  | 114.6 (10.6) | 97.1 (4.3) | 100.9 (2.1) |
| 6 | 100.9 (4.0) |  | 94.7 (2.8) | 109.0 (9.9) |  | 33 | 107.7 (9.3) |  | 104.8 (4.5) | 107.2 (9.2) |
| 7 | 102.0 (5.9) |  | 96.8 (5.5) | 101.0 (7.6) |  | 34 | 99.8 (5.2) |  | 102.8 (6.2) | 99.4 (4.1) |
| 8 | 94.1 (9.9) |  | 89.3 (8.4) | 82.6 (13.9) |  | 35 | 103.5 (6.8) |  | 99.3 (3.8) | 105.7 (4.4) |
| 9 | 97.7 (6.1) |  | 95.5 (5.1) | 100.2 (7.7) |  | 36 | 93.4 (4.0) |  | 100.9 (3.7) | 99.0 (6.4) |
| 10 |  | 98.8 (7.1) | 91.7 (6.5) | 95.3 (9.1) |  | 37 |  | 95.2 (7.4) | 114.4 (4.4) | 101.6 (4.5) |
| 11 |  | 89.6 (3.4) | 101.6 (3.0) | 91.8 (5.7) |  | 38 |  | 113.1 (14.5) | 92.7 (14.9) | 118.2 (6.7) |
| 12 | 96.1 (5.1) |  | 97.1 (4.8) | 125.0 (4.9) |  | 39 | 91.7 (3.0) |  | 94.9 (2.1) | 91.7 (5.3) |
| 13 | 108.6 (8.5) |  | 100.7 (3.5) | 99.0 (9.2) |  | 40 | 93.4 (3.7) |  | 103.6 (5.4) | 99.1 (4.1) |
| 14 | 101.4 (4.1) |  | 104.8 (4.2) | 94.0 (6.2) |  | 41 |  |  |  |  |
| 15 |  | 99.3 (8.4) | 81.0 (15.5) | 85.8 (10.7) |  | 42 | 101.8 (3.9) |  | 101.4 (4.4) | 95.9 (7.4) |
| 16 |  | 100.4 (10.2) | 99.3 (9.9) | 110.4 (7.2) |  | 43 |  | 102.4 (12.4) | 118.8 (8.5) | 127.2 (12.9) |
| 17 | 135.7 (6.0) |  | 100.9 (7.1) | 111.0 (7.1) |  | 44 |  |  | 90.6 (13.4) | 104.5 (8.1) |
| 18 | 98.1 (5.8) |  | 98.6 (4.9) | 98.8 (5.6) |  | 45 | 88.7 (4.1) |  | 104.0 (6.6) | 107.6 (10.2) |
| 19 |  | 95.1 (5.9) | 117.8 (10.7) | 96.2 (9.8) |  | 46 | 98.2 (7.2) |  | 103.7 (3.5) | 99.0 (7.3) |
| 20 | 104.8 (3.1) |  | 102.2 (7.0) | 116.0 (6.6) |  | 47 | 102.2 (5.7) |  | 126.8 (10.9) | 113.7 (9.6) |
| 21 | 96.8 (5.6) |  | 97.6 (3.5) | 101.6 (7.5) |  | 48 | 101.3 (5.5) |  | 111.3 (7.7) | 108.3 (10.2) |
| 22 |  | 93.8 (4.4) | 107.3 (8.7) | 111.1 (10.9) |  | 49 |  | 105.2 (6.9) | 102.7 (6.2) | 90.9 (9.5) |
| 23 |  |  | 100.1 (15.6) | 117.3 (12.6) |  | 50 | 110.7 (4.7) |  | 98.6 (4.4) | 130.8 (8.6) |
| 24 | 114.0 (7.9) |  | 101.7 (8.7) | 131.0 (12.1) |  | 51 | 98.8 (6.5) |  | 112.1 (3.4) | 106.6 (8.1) |
| 25 | 100.7 (6.9) |  | 94.7 (5.5) | 101.9 (8.9) |  | 52 | 108.2 (6.9) |  | 121.2 (11.0) | 133.7 (11.9) |
| 26 | 93.2 (8.0) |  | 93.7 (5.7) | 99.3 (7.4) |  | 53 |  | 118.6 (13.3) | 126.0 (10.4) | 127.6 (8.7) |
| 27 | 98.0 (4.4) |  | 96.8 (5.8) | 108.1 (6.5) |  | 54 |  | 112.9 (8.4) | 128.7 (6.8) | 121.9 (7.0) |

- 7. 实际样品测定

7.1 纺织样品

将方法用于检测20个香味纺织玩具样品。在这些样品中，检测到16个样品含有至少一种致敏芳香剂（表4），并且发现6个样品含有浓度高于100 mg/kg的致敏芳香剂（S1，S2，S6，S7，S9和S14）。根据物质类别，检测到11种禁用芳香剂，其中六氢香豆素和香豆素分别在S6和S7中高于100 mg / kg；结果表明这两种玩具都不符合玩具安全指令2009/48/ EC的要求。检测到5种限用的芳香剂，5个样品（S1，S2，S7，S9和S14）中苯甲酸苄酯超过100 mg/kg。

在表4中，芳樟醇，苯甲醇，香叶醇，香豆素，甲位戊基桂醛和苯甲酸苄酯出现在至少4个样本中（≥20％）。 因此，我们认为这些芳香剂较常被应用于纺织产品加香。图4显示了含有芳香剂的两种阳性样品（S2和S7）的色谱图。完整的色谱图是总离子流色谱图。每个完整色谱图中的小图是每种化合物的提取离子流色谱图。

表4. 至少检出1种致敏性芳香剂的纺织样品列表 (S1: Sample 1).

| 序号 | 化合物 | 纺织样品 /（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 |
| 5 | 反式-2-庚烯醛 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 芳樟醇 | 9.2 | 14.1 | 4.5 |  |  |  | 23.0 |  | 6.5 |  |  |  | 3.4 | 25.8 | 3.4 |  |
| 8 | 苯甲醇 | 7.5 | 7.8 | 9.7 |  |  |  | 3.8 |  | 16.8 |  |  |  | 2.6 | 14.8 | 1.8 | 6.6 |
| 11 | 香茅醇 |  | 12.3 |  |  |  |  |  |  | 33.7 |  |  |  | 79.6 |  |  |  |
| 15 | 香叶醇 |  |  |  |  |  |  | 39.0 |  | 88.2 |  |  |  | 40.8 |  | 11.3 |  |
| 16 | 柠檬醛 |  |  |  |  |  | 29.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3 |  |
| 23 | 肉桂醇 |  |  |  |  |  | 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 丁香酚 |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  | 23.4 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |
| 26 | α-异甲基紫罗兰酮 |  | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 六氢香豆素 |  | 6.0 |  |  |  | 263.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 香豆素 |  | 1.3 |  |  |  | 40.3 | 166.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.8 |
| 46 | 己基肉桂醛 | 8.7 |  |  |  |  | 20.7 |  |  |  |  |  |  | 2.2 | 6.7 |  |  |
| 48 | 苯甲酸苄酯 | 194.8 | 784.5 | 2.5 | 9.8 | 5.2 |  | 178.8 | 73.5 | 899.8 | 33.0 | 34.5 | 20.3 | 17.1 | 127.5 | 3.4 |  |
| 50 | 7-甲氧基香豆素 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图8. 阳性样品S2和S7的总离子流色谱图以及提取离子色谱图

7.2 塑料样品

应用本方法，对从某电商平台随机网购的20个ABS塑料玩具样品进行测定。结果在4个样品中检出4-叔丁基苯酚，含量分别为3.9 mg/kg、4.5 mg/kg、4.8 mg/kg和4.1 mg/kg；在3个样品中检出4-甲氧基苯酚，含量分别为11.3 mg/kg、13.6 mg/kg和10.1 mg/kg；在1个样品中检出兔耳草醇，含量为15.2 mg/kg；在1个样品中检出香豆素，含量2.0 mg/kg；在1个样品中检出7-甲氧基香豆素，含量5.3 mg/kg，所有样品均符合欧盟玩具标准100 mg/kg的限量要求。

三、实验室间的方法验证情况

本标准根据GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》的要求，对方法的定量限、线性、精密度、回收率进行验证。验证实验内容见附录A。

# 四、采用国际标准的程度及对比情况

现阶段国内外尚无针对消费品中致敏性芳香剂的快速检测方法。

# 五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

参考文献

[1] Basketter D, Kimber I. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2015, 73: 897-902

[2] Smith V M, Clark S M, Wilkinson M. Contact Dermatitis, 2016, 74: 37-43

[3] Wolkoff P, Nielsen G D. Environ. Int., 2017, 101: 96-107

[4] Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the Safety of Toys

[5] BS EN 71-13: 2014 Safety of toys-Part 13: Olfactory board games, cosmetic kits and gustative games

[6] Celeiro M, Guerra E, Lamas J P, Lores M, Garcia-Jares C, Llompart M. J. Chromatogr. A, 2014, 1344: 1-14

[7] Desmedt B, Canfyn M, Pype M, Baudewyns S, Hanot V, Courselle P, De Beer J O, Rogiers V, De Paepe K, Deconinck E. Talanta, 2015, 131: 444-451

[8] Lamas J P, Sanchez-Prado L, Garcia-Jares C, Llompart M. J. Chromatogr. A, 2010, 1217: 1882-1890

[9] Martínez C, Ramírez N, Gómez V, Pocurull E, Borrull F. Talanta, 2013, 116: 937-945

[10] Masuck I, Hutzler C, Luch A. J. Sep. Sci., 2011, 34: 2686-2696

[11] Masuck I, Hutzler C, Luch A. J. Chromatogr. A, 2010, 1217: 3136-3143

[12] Lv Q, Zhang Q, Li W, Li H, Li P, Ma Q, Meng X, Qi M, Bai H. J. Sep. Sci., 2013, 36: 3534-3549

[13] 崔淑华, 牛增元, 张晓梅, 秦良勇, 罗忻. 质谱学报, 2016, 37(2): 163-172

[14] 马博凯, 高峡, 刘伟丽, 林雨青. 分析化学, 2016, 44(10): 1528-1532

- [15] 江振作, 王跃飞, 陈荣荣, 朱彦, 张蕾, 刘双, 刘海利. 分析化学, 2014, 42(3): 429-435

[16] Markelov M, Guzowski J P J. Anal. Chim. Acta, 1993, 276: 235-245

[17] Hu H, Yang X, He T, Huang L, Chen L. Energy Fuels, 2015, 29: 7428-7432

[18] Liew C S M, Li X, Lee H K. Anal. Chem., 2016, 88: 9095-9102

[19] Tankiewicz M, Namieśnik J, Sawicki W. Trend. Anal. Chem., 2016, 80: 328-344

[20] Lamas J P, Sanchez-Prado L, Garcia-Jares C, Lores M, Llompart M. J. Chromatogr. A, 2010, 1217: 8087-8094

[21] Tsiallou T P, Sakkas V A, Albanis T A. J. Sep. Sci., 2012, 35, 1659-1666

[22] Chai X S, Hou Q X, Schork F J. J. Chromatogr. A, 2004, 1040: 163-167

[23] Li H, Chai X S, Zhan H, Fu S. J. Chromatogr. A, 2010, 1217: 7616-7619

- 附录A：方法验证报告

| 被验证方法名称 | 消费品中致敏性芳香剂的快速检测方法 |
| --- | --- |
| 被验证方法编号 | 20181018-T-469 |
| 被验证单位名称 | 中国检验检疫科学研究院 |
| 验证单位 |  |
| 验证指标 | 方法定量限、线性、精密度、回收率 |

1. 测试、验证依据

《消费品中致敏性芳香剂的快速检测方法》标准草案及编制说明。

2. 验证内容及结果

制定验证方案后，为独立验证实验室提供2个阳性样品（1#：检出香豆素的纺织阳性样品；2#：检出4-甲氧基苯酚的塑料阳性样品）和2个空白样品（3#：纺织材质；4#：塑料材质）。空白样品用于做定量限测定、基质标准曲线和加标回收。阳性样品用于精密度测试。

然后为协同实验室提供相同的2个阳性样品，对标准方法的精密度进行验证。样品1为纺织品类，样品2为塑料类。其中，1#样品为香豆素阳性样品，2#样品为4-甲氧基苯酚阳性样品。

表5. 芳香剂工作曲线及定量限

| 样品编号 | 目标物质 | 线性范围 （mg/kg） | 线性方程 | 相关系数 | 定量限 （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#样品 |  |  |  |  |  |
| 3#样品 |  |  |  |  |  |
| 4#样品 |  |  |  |  |  |
| 4#样品 |  |  |  |  |  |

表6. 回收率测试结果

| 样品 |  | - 3#样品 |  | 3#样品 |  |  | 4#样品 |  | - 4#样品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 添加物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加标水平（mg/kg） |  | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 |  | 100 | 10 | 100 |
| 测定浓度（mg/kg） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对标准偏差（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均回收率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7. 独立实验室精密度测试结果

| 样品编号 | 检出目标物含量（单位：mg/kg） |  |  |  |  |  |  | RSD (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |  |
| 1#样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8. 协同实验室精密度测试结果

| 单位名称 | 样品编号 | 检出的目标物含量（单位：mg/kg） |  |  |  |  |  |  | RSD (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |  |
|  | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |