发布

ICS 97.200.50

Y 57

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—201×

消费品中亚硝胺迁移量的测定方法

Determination of the migration of nitrosamines in consumer products

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国消费品安全标准化技术委员会（SAC/TC508）提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

消费品中亚硝胺迁移量的测定方法

1  范围

本标准规定了消费品中N-亚硝胺及可亚硝化物质迁移量的气相色谱-串联质谱测定方法。

本标准适用于以乳胶、橡胶等弹性体为材质的消费品，如气球、奶嘴、玩具等。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

3  原理

试样用人工唾液迁移提取，迁移溶液经固相萃取净化浓缩，样液用气相色谱-串联质谱（GC-MS/MS）进行测定，采用多反应监测模式（MRM）进行定性和外标法定量。

4  试剂和材料

除另有规定外，所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

4.1  碳酸氢钠。

4.2  氯化钠。

4.3  碳酸钾。

4.4  亚硝酸钠。

4.5  甲醇：色谱纯。

4.6  乙酸乙酯：色谱纯。

4.7  无水硫酸钠。

4.8  N-亚硝胺标准品：纯度均大于95％，参见附录A。

4.9  0.1 mol/L的氢氧化钠溶液。

4.10  0.1 mol/L的盐酸溶液。

4.11  人工唾液：称取4.2 g碳酸氢钠（4.1），0.5 g氯化钠（4.2），0.2 g碳酸钾（4.3），30 mg亚硝酸钠（4.4），溶解于900 mL水中。用0.1 mol/L的氢氧化钠溶液（4.9）或0.1 mol/L的盐酸溶液（4.10）调节pH为9.0，用水定容到1 L。该人工唾液每天现用现配。

4.12  1 mol/L的氢氧化钠溶液。

4.13  1 mol/L的盐酸溶液。

4.14  标准储备液：分别准确称取适量标准物质（4.8）（精确到1 mg），以甲醇（4.5）配制成浓度为1000 mg/L的单标储备溶液。单标储备液于（-18±3）℃避光保存。

4.15  混标储备溶液：准确移取适量各标准储备液于容量瓶中，以甲醇（4.5）配制成浓度为50 mg/L的混标储备溶液。混标储备液于（-18±3）℃避光保存。

4.16  标准工作溶液：准确移取适量混标储备液，根据需要以乙酸乙酯（4.6）配制一系列质量浓度的标准工作液。

注：由于N-亚硝胺类物质易被紫外线分解，需避光以避免其暴露于日光或荧光灯等光源下。

5  仪器和设备

5.1  气相色谱-三重四级杆质谱仪。

5.2  HP-5 MS UI毛细管柱（30 m×0.25 μm，0.25 μm），或相当者。

5.3  氮吹仪。

5.4  分析天平：感量为0.1 mg。

5.5  恒温振荡水浴锅：可控制温度在（40±2）℃。

5.6  固相萃取装置：配有真空泵。

5.7  固相萃取柱：Chromabond Easy固相萃取柱（500 mg，6 mL），或相当者。

注：经实验验证，该固相萃取柱适合用于本标准中覆盖的15种N-亚硝胺的富集净化，仅做参考。若采

用其他固相萃取柱，须确保目标物质的回收率与本标准列出回收率数据相当。

5.8  有机滤膜：孔径0.45 μm。

5.9  棕色容量瓶：10 mL，50 mL，100 mL。

5.10 具塞棕色锥形瓶：50 mL，100 mL。

6  分析步骤

6.1  总则

整个样品处理及分析过程均在避光条件下进行，防止N-亚硝胺光降解。

6.2  试样制备及迁移提取

6.2.1  气球类样品

将待测气球样品沿纵向对称切成两半。若样品质量大于取样量，则继续纵向对称剪切成四半。称取5 g（精确至1 mg）样品于100 mL具塞锥形瓶中，加入45 mL人工唾液，玻璃珠若干，盖上盖子，轻轻摇匀，保证样品完全被模拟唾液浸润，于（40±2）℃恒温振荡60 min。其中人工唾液和玻璃珠预先加热到40 ℃。迁移完成后，立即将锥形瓶中的迁移溶液转移至50 mL棕色容量瓶，用适量人工唾液洗涤样品，与上述迁移溶液合并，以人工唾液定容至50 mL。

该迁移溶液分别用于N-亚硝胺及可亚硝化物质的测定。立即准确移取10 mL迁移溶液进行亚硝化反应（6.3），用于可亚硝化物质的测定；剩余40 mL迁移溶液加入1 mL 的1 mol/L氢氧化钠溶液（4.12），记作溶液A，用于N-亚硝胺的测定。

6.2.2  非气球类弹性体样品

选取非气球类弹性体样品的表面部分，尽量减少剪切边缘，并使剪切边缘平滑。取样面积至少（10±1）cm2，厚度不应大于1 mm。若弹性体部分表面积不足10 cm2，或剪切步骤会影响实验结果时，该样品不需剪切，直接进行迁移提取。制样后，按照6.2.1进行迁移试验操作。

6.3  亚硝化过程

迁移溶液定容后，立即准确移取10 mL迁移溶液至50 mL具塞锥形瓶，加入1 mL 1.0 mol/L 盐酸溶液（4.13），混匀，于（40±2）℃下避光反应30 min。反应结束后，加入2 mL 1.0 mol/L 氢氧化钠溶液（4.12），此为溶液B，用于可亚硝化物质的测定。

注：可亚硝化物质包括亚硝酸盐、氮氧化物、胺类物质等，难以直接测定。本标准使迁移溶液中的可亚硝化物质在一定条件下发生亚硝化反应，转化成相应的亚硝胺，以亚硝胺测定结果间接表示可亚硝化物质的含量。

6.4  固相萃取浓缩

将Chromabond Easy固相萃取柱依次用6 mL乙酸乙酯、6 mL甲醇活化，用10 mL水平衡。溶液A（或溶液B）以1 mL/min左右的流速过柱。上样完成后，抽干10 min。用6 mL乙酸乙酯分两次洗脱（每次3 mL），收集洗脱液，用无水硫酸钠（4.7）除去洗脱液中水分，然后用缓慢的氮气流吹至近干，然后定容至1 mL，样液摇匀后装入棕色进样小瓶，密封冷冻避光保存待测。

6.5  测定

6.5.1  气相色谱-串联质谱测定条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出色谱分析的普遍参数。下列给出的参数已被证明是可行的。

气相色谱-三重四极杆质谱仪；

a）色谱柱：HP-5 MS UI（30 m×0.25 mm，0.25 μm），或相当者；

b）柱温：50℃ (3min)30°C/min80℃ (7min)20°C/min130℃ (3min)40°C/min210℃10°C/min240℃ (5min)；

c）进样口温度：280℃；

d）离子源温度：180℃；

e）传输线温度：250℃；

f）载气：氦气（纯度≥99.999%），流量：1.0 mL/min；

g）电离方式：EI；

h）电离能量：70 eV；

i）进样方式：不分流进样；

j）进样量：1 μL；

k）碰撞气：氩气（纯度≥99.999%），碰撞气压：0.32 Pa；

l）数据采集模式：多反应监测（MRM），各物质的分析参数参见附录A；

m）溶剂延迟：3 min。

6.5.2  标准曲线的绘制

将标准工作溶液（4.16）按照上述分析条件（6.5.1）进行实验，以定量离子的峰面积为纵坐标，与其对应的浓度为横坐标，绘制标准工作曲线。在上述分析条件下各标准物的总离子流图参见附录B。

6.5.3 气相色谱-串联质谱定性及定量分析

将样品溶液（6.4）按照上述分析条件（6.5.1）进行测定，如果检出的色谱峰的保留时间与标准样品相一致，并且在扣除背景后的样品质谱图中，所有选择离子对均出现，则可判断样品中存在相应的N-亚硝胺。

采用外标标准曲线法定量，将样品溶液中待测物的色谱峰峰面积代入标准曲线，得到待测物的浓度。

样液中待测物的响应值应在标准曲线的线性范围内，超过线性范围则应稀释后再进样分析。

6.6  空白实验

除不称取试样外，均按步骤6.1~6.5进行。

7  结果计算

样品中每种N-亚硝胺的含量，由式（1）计算：

wNA=5×(cA−c0)×VA×1064×m      ┄┄┄┄┄┄┄（1）

式中：

wNA —— 样品中N-亚硝胺的质量浓度，μg/kg；

cA —— 溶液A最终得到的上样溶液（6.4）中N-亚硝胺的质量浓度，mg/L；

c0 ——空白试验中溶液A最终得到的样品溶液（6.4）中N-亚硝胺的质量浓度，mg/L；

m —— 样品称样量（6.2），g；

VA —— 溶液A最终得到的样品溶液（6.4）的体积，为0.001 L；

计算结果表示到小数点后一位，当结果超过100 μg/kg时，表示到个位。

样品中可亚硝化物质的含量，由式（2）计算：

wNSA=5×(cB−c0)×VB×106m−wNA      ┄┄┄┄┄（2）

式中：

wNSA —— 样品中可亚硝化物质的质量浓度，μg/kg；

wNA —— 样品中N-亚硝胺的质量浓度（式（1）），μg/kg；

cB —— 溶液B最终得到的样品溶液（6.4）中N-亚硝胺的质量浓度，mg/L；

c0 ——空白试验中溶液A最终得到的样品溶液（6.4）中N-亚硝胺的质量浓度，mg/L；

m —— 样品称样量（6.2），g；

V B—— 溶液B最终得到的样品溶液（6.4）的体积，为0.001 L；

计算结果表示到小数点后一位，当结果超过100 μg/kg时，表示到个位。

8  检出限和定量限

本方法对N-亚硝基乙基苯基胺和N-亚硝基二苯基胺的测定低限为2 μg/kg，对N-亚硝基二甲基胺和N-亚硝基二丁基氨的测定低限为20 μg/kg，对N-亚硝基甲基乙基胺、N-亚硝基二丙基胺和N-亚硝基二环己胺的测定低限为30 μg/kg，对其余待测物的测定低限均为10 μg/kg。

9 回收率和精密度

在试样中定量加入适当已知浓度的标准溶液，按上述检测步骤6.1～6.5进行回收率分析。本标准对N-亚硝基二甲基胺的回收率为55％，对其余N-亚硝胺回收率为80%~110%。

附录A

（资料性附录）

15种N-亚硝胺的名称及其标准品的质谱分析参数

表A.1

| 序号 | N-亚硝胺名称 | 英文名及简称 | CAS No. | 保留时间 | 监测离子对，m/z， (碰撞能量/eV)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N-亚硝基二甲基胺 | NDMA N-nitrosodimethylamine | 62-75-9 | 3.67 | 74.0 > 44.0 (3)* 74.0 > 42.1 (10) |
| 2 | N-亚硝基甲基乙基胺 | NMEA N-Nitroso-methyl-ethylamine | 10595-95-6 | 4.60 | 88.1 > 71.1 (3)* 88.1 > 57.1 (7) |
| 3 | N-亚硝基二乙基胺 | NDEA N-nitrosodiethylamine | 55-18-5 | 5.65 | 102.1 > 85.1 (3)* 102.1 > 56.1 (11) |
| 4 | N-亚硝基二异丙胺 | NDiPA N-nitrosodiisopropylamine | 601-77-4 | 8.62 | 130.15 > 88.13 (4)* 130.15 > 71.1 (10) |
| 5 | N-亚硝基-N-甲基苯胺 | NMPhA N-nitroso-N-methyl-N-phenylamine | 614-00-6 | 10.51 | 106.0 > 77.0 (14)* 106.0 > 51.1 (25) |
| 6 | N-亚硝基吗啉 | NMOR N-nitrosomorpholine | 59-89-2 | 10.70 | 116.0 > 86.1 (2)* 116.0 > 56.1 (9) |
| 7 | N-亚硝基二丙基胺 | NDPA N-nitrosodipropylamine | 621-64-7 | 10.90 | 130.15 > 113.2 (3)* 130.15 > 71.1 (12) |
| 8 | N-亚硝基哌啶 | NPIP N-nitropiperidine | 100-75-4 | 12.17 | 114.1 > 84.1 (5)* 114.1 > 97.1 (5) |
| 9 | N-亚硝基-N-乙基苯胺 | NEPhA N-nitroso-N-ethyl-N-phenylamine | 612-64-6 | 12.71 | 121.1 > 106.1 (13)* 121.1 > 77.1 (26) |
| 10 | N-亚硝基二异丁基胺 | NDiBA N-nitrosodiisobutylamine | 997-95-5 | 13.39 | 115.1 > 84.1 (2)* 141.1 > 85.1 (7) |
| 11 | N-亚硝基二丁基胺 | NDBA N-nitrosodibutylamine | 924-16-3 | 15.32 | 116.1 > 99.1 (2)* 158.2 > 99.1 (9) |
| 12 | N-亚硝基二苯基胺 | NDPhA N-nitrosodiphenylamine | 86-30-6 | 19.38 | 169.1 > 168.2 (10)* 169.1 > 167.2 (15) |
| 13 | N-亚硝基二环己胺 | NDCHA N-Nitrosodicyclohexylamine | 947-92-2 | 20.57 | 129.0 > 83.2 (7)* 210.0 > 128.2 (7) |
| 14 | N-亚硝基二苄基胺 | NDBzA N-nitrosodibenzylamine | 5336-53-8 | 21.27 | 181.1 > 103.1 (16)* 181.1 > 165.2 (16) |
| 15 | N-亚硝基二异壬胺 | NDiNA N-nitrosodiisononylamine | 1207995-62-7 | 21.43 | 169.2 > 99.15 (9)* 169.2 > 113.2 (5) |

注：带*为定量离子对

附录B

（资料性附录）

15种N-亚硝胺标准溶液的MRM色谱图

图B.1

1 —— N-亚硝基二甲基胺

2 —— N-亚硝基甲基乙基胺

3 —— N-亚硝基二乙基胺

4 —— N-亚硝基二异丙胺

5 —— N-亚硝基-N-甲基苯胺

6 —— N-亚硝基吗啉

7 —— N-亚硝基二丙基胺

8 —— N-亚硝基哌啶

9 —— N-亚硝基-N-乙基苯胺

10 —— N-亚硝基二异丁基胺

11 —— N-亚硝基二丁基胺

12 —— N-亚硝基二苯基胺

13 —— N-亚硝基二环己胺

14 —— N-亚硝基二苄基胺

15 —— N-亚硝基二异壬胺