ICS 35.240.80

L 09

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

健康信息学 健康卡 一般特性

Health informatics — Health cards — General characteristics

（ISO 20301:2014, MOD）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	III

引言	IV

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　缩略语	3

5　物理特性	3

6　直观可读数据	3

6.1　直观可读数据的目的	3

6.2　直观可读数据项	3

6.3　直观可读数据的领域标识符	4

7　记录技术	4

7.1　用于直观可读数据的记录技术	4

7.2　磁条	4

7.3　接触式集成电路	5

7.4　非接触式集成电路	5

7.5　光存储器	5

7.6　其他记录技术	5

8　测试方法	5

附录A（资料性附录）　以Latin-1代码书写的领域标识符示例	6

附录B（资料性附录）　健康卡版式设计示例	7

B.1　概述	7

B.2　版式示例	7

参考文献	10

图B.1　健康卡正面的版式	7

图B.2　健康卡背面的版式	8

图B.3　正面版式示例（2）	8

图B.4　正面版式示例（3）	9

前  言

本标准修改采用ISO 20301-2014《健康信息学  健康卡  一般特性》。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分的附录A和附录B为资料性附录。

本部分由中国标准化研究院提出并归口。

本部分起草单位：中国标准化研究院、XXX等。

本部分主要起草人：XXX

引  言

本标准给出了用于医疗保健领域机器可读卡的一般特性。

在医疗保健领域使用机器可读卡的目的在于提高健康服务的质量和医疗保健资源的使用效率。制定的本标准的首要考虑是在临床医疗中促进对医疗保健数据的使用，并提高患者服务和患者安全。

本标准的主要策略如下：

- 不致力于下列项目的标准化：

- 临床医学实践的标准化；

- 定义一个标准化的医疗保健服务结构。

在过去几年，很多国家为了实施健康服务，通过将所需的适当信息放入卡的表面，使用医疗保健相关数据卡来交换医疗保健数据。然而，现在人们越来越多的跨国活动，使得在一个国家或地区发行的健康卡需要在另一国家使用。出于这个考虑，制定本标准对健康卡进行规范已使其能获得国际性应用。

- 本标准适用于由发行方提供医疗保健服务的健康卡。对于其他的卡，则不在本标准的适用范围。

- 本标准吸收了用于健康卡的相关工艺和记录技术。

健康卡中的数据元素和数据结构则由GB/T 21715等标准进行规范。

健康信息学 健康卡 一般特性

- 范围

本标准适用于确认医疗保健应用的提供者和健康卡的持有者，以确保在医疗保健服务中通过所发行的卡来交换信息。

本标准适用于按照GB/T 14916中定义的ID-1类型的机读卡，适用于发行该卡用于跨国或多地区的医疗保健服务。

本标准适用于健康卡的发行者和应用提供者是同一方的情况。

本标准直接参考相关ISO标准适用于卡的物理特性和记录技术。而安全问题宜遵循健康卡系统各自的要求。

本标准还规范了写在健康卡上的直观信息。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 3166 (all parts), Codes for the representation of names of countries and their subdisvisions

ISO/IEC 7810, Identification cards — Physical characteristics

ISO/IEC 7811 (all parts), Identification cards — Recording technique

ISO/IEC 7812-1, Identification cards — Identification of issuers — Part 1: Numbering system

ISO/IEC 7816 (all parts), Identification cards — Integrated circuit cards (with contacts)

ISO/IEC 10373 (all parts), Identification cards — Test methods

ISO/IEC 10536 (all parts), Identification cards — Contactless integrated circuit(s) cards (— Close-coupled cards)

ISO/IEC 11693, Identification cards — Optical memory cards — General characteristics

ISO/IEC 14443 (all parts), Identification cards — Contactless integrated circuit(s) cards — Proximity cards

ISO/IEC 15420, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code symbology specification — EAN/UPC

ISO/IEC 15438, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — PDF417 bar code symbology specification

ISO/IEC 15693 (all parts), Identification cards — Contactless integrated circuit(s) cards — Vicinity cards

ISO 20302, Health informatics — Health cards — Numbering system and registration procedure for issuer identifiers

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

  - 应用  application

它在医疗保健领域提供具体的服务，并能通过使用存储在医疗保健卡中的不同信息得到执行。

  - 卡发行方  card issuer

该实体记录信息而激活该卡，并将之注册和分发给健康卡持有者。

  - 领域标识符  field identifier

置于直观可读数据旁边的字符串、数字字符和/或图标以帮助标识该直观可读数据。

  - 卡正面  front side of the card
    卡背面  back side of the card

见与记录技术和卡技术相关的国际标准，具体如下：

——ISO/IEC 7811 for cards with embossing and/or magnetic stripe;

——ISO/IEC 7816 for integrated circuit cards;

——ISO/IEC 14443 for contactless integrated circuit cards(proximity cards);

——ISO/IEC 11693 for optical memory cards

  - 医疗保健应用提供方  healthcare application provider

该实体向健康卡持有者提供医疗保健服务，同时运用卡并将医疗保健应用信息记录到卡上。

  - 健康卡（健康卡）  healthcare data card

用于健康领域且符合GB/T 14916的机器可读卡。

  - 健康卡持有者  healthcard holder

持有健康数据卡的个人，该卡中包含了标识此人为主的相关记录。

  - 项  item

直观可读数据的可单独区分部分。

  - 记录技术  recording technique

将直观可读数据置于卡表面或将数据写入稳定存储器中的技术。

  - 服务区域  service area

健康卡和该卡中所包含医疗保健服务得到使用时的国家或区域

  - 直观可读数据  visually readable data

置于健康卡表面可被用户直观阅读的数据。

- 缩略语

PAN			Primary Account Number			主账号

IIN			Issuer Identification Number	发行方标识号

- 物理特性

物理特性应符合ISO/IEC 7810的规范，记录技术应符合相关的国际标准。例如，ISO/IEC 7811中的凹凸印和/或磁条技术，ISO/IEC 7816中的接触式IC技术和ISO/IEC 11693中对光存储器卡的规范。

健康卡的物理特性应与相关的记录技术和卡技术国家标准相一致，例如，ISO/IEC 7811中的凹凸印和/或磁条技术，ISO/IEC 7816中的接触式IC技术和ISO/IEC 11693中对光存储器卡的规范。

- 直观可读数据

  - 直观可读数据的目的

本标准中规范直观可读数据的目的有如下2个：

目的1）：标识应用提供方和健康卡持有者。

目的2）：提供所在服务区域中卡发行方和健康卡持有者的联系信息。

直观可读数据可不必替代卡的磁条或者光存储器、电子芯片等中存储的数据，或与之重复。而且，其他直观可读数据或项目也可显示在卡上。

  - 直观可读数据项

    - 应用提供方标识符（必选）

按照6.1中目的1），应用提供方的标识符应满足下列要求。

已写入或绘制的用于标识应用提供方的信息应显示在卡上。

标识符应以在服务区域中能被人理解的一种或多种语言书写或绘制。

作为应用提供方的标识符项应写在或绘制在同一面。

应用提供方的标识符可遵循下列规范：

——当应用提供方标识符与健康卡持有者标识符结合使用时，遵守ISO/IEC 7812-1给出的PAN规范；

——ISO 20302。

    - 健康卡持有者的标识符（必选）

按照6.1中目的1），健康卡持有者的标识符应满足下列要求。

由卫生保健应用提供方定义的健康卡持有者的信息或名称应显示在卡上。

健康卡持有者的标识符应以在服务区域中能被人理解的一种或多种语言书写或绘制。

作为健康卡持有者的标识符项应写在或绘制在同一面。

当健康卡持有者标识符与6.2.1中定义的应用提供方标识符结合使用时，应遵守ISO/IEC 7812-1给出的PAN规范。

    - 应用名称（可选）

按照6.1中目的1），应用名称可满足下列要求。

应用名称可像应用提供方所提供卫生保健服务的名称那样显示在健康卡上。

应用名称可以在服务区域中能被人理解的一种或多种语言书写或绘制。

应用名称可：

- 后附一个在服务区域中能被人理解的一种或多种语言表达的领域标识符；

- 显示在健康卡任意一面的上部或以最大字体显示。

    - 卡发行方的联系信息（必选）

按照6.1中目的2），应用名称应满足下列要求。

所写的或绘制的卡发行方的联系信息应显示在健康卡上。

卡发行方的联系信息应以在服务区域中能被人理解的一种或多种语言书写或绘制。

    - 卡发行方的国家/区域（可选）

按照6.1中目的2），卡发行方的国家/区域可满足下列要求。

所写的或绘制的标识卡发行方所在国家/区域的信息可显示在健康卡上。

如果任何其他直观可读数据包含了可标识出卡发行方的国家/区域，则该项可去除。

卡发行方的国家/区域项可遵循ISO 3166，它允许诸如代码、字符、字母、图标等其他形式或其他信息，只要能在服务区域中获得理解。

    - 其他（可选）

健康卡可包含上述未提及的其他信息，如照片、签字栏等。

  - 直观可读数据的领域标识符

健康卡上的直观可读数据在服务区域里不容易辨识，则可添加领域标识符。

以Latin-1代码书写的领域标识符示例，见附录A。

- 记录技术

  - 用于直观可读数据的记录技术

    - 书写、打印、雕刻、绘画、激光

为了将直观可读数据置于卡的表面，可使用如书写、打印、雕刻、绘画、激光等记录技术。

    - 压纹

为了将直观可读数据置于卡的表面，可使用压纹技术。当使用压纹技术时，其位置、文档过程和字符类型应符合ISO/IEC 7811-1。

  - 磁条

为了将直观可读数据置于卡的表面，可使用磁条。当使用磁条技术时，其位置和文档过程应符合ISO/IEC 7811的第2章和第6章。

  - 接触式集成电路

为了将直观可读数据置于卡的表面，可使用可接触式IC芯片。当使用可接触式IC芯片技术时，其接触位置应符合ISO/IEC 7816。

  - 非接触式集成电路

为了将直观可读数据置于卡的表面，可使用非接触式IC芯片。当使用带非接触式IC的健康卡时，非接触式IC的位置应符合ISO/IEC 10536、ISO/IEC 14443 和/或 ISO/IEC 15693。

  - 光存储器

可使用光存储器技术将直观可读数据置于卡的表面。当使用光存储器时，其存储器的位置应符合ISO/IEC 11693。

  - 其他记录技术

为了当健康卡能够机器可读还可使用上述未提及的其他记录技术。例如，使用符合ISO/IEC 15420 或 ISO/IEC 15438的一维或二位条形码。当使用2种以上记录技术而出现不一致的情况时，卫生保健提供方应在发行该健康卡前解决此问题。

- 测试方法

用于健康卡的测试方法应符合ISO/IEC 10373。

- （资料性附录）
以Latin-1代码书写的领域标识符示例

- Use “<title>” for “Application name”.

- Use “<provider>” for “Application provider identifier”.

- This field identifier may be used if the identifier is an identification code such as ID number or a character string such as name.

- Use “<provider ID>” for “Application provider identifier” if the identifier is an identification code such as ID code.

- Use “<provider Name>” for “Application provider identifier” if the identifier is a character string such as name.

- Use “<holder>” for “Healthcard holder identifier”.

- This field identifier may be used where the identifier is an identification code such as ID number or a character string such as name.

- Use “<holder ID>” for “Healthcard holder identifier” if the identifier is an identification code such as ID number.

- Use “<holder Name>” for “Healthcard holder identifier” if the identifier is a character string such as name.

- Use “<address>” for “Information for contacting card issuer”.

- （资料性附录）
健康卡版式设计示例

  - 概述

本附录给出了本标准所述健康卡的版式设计示例。但对于每个数据项的尺寸和位置本标准不予限定。

  - 版式示例

    - 版式1：双面版式

图B.1给出了不带领域标识符的健康卡的正面版式，图B.2给出了背面版式。图示是示意性的，并未按照严格的尺寸绘制。

  - 健康卡正面的版式

  - 健康卡背面的版式

    - 版式2：单面版式

图B.3给出了符合本标准的带领域标识符的健康卡的正面版式。图示是示意性的，并未按照严格的尺寸绘制。

  - 正面版式示例（2）

    - 版式3：非字母符号版式

本章给出了在跨国服务区域中健康卡上使用非Latin-1代码字符的版式。见图B.4。图示是示意性的，并未按照严格的尺寸绘制。

  - 正面版式示例（3）

本版式中应用名称以两种语言书写。英文的领域标识符符合附录的示例。

参 考 文 献

[1]	ISO/IEC 11694 (all parts), Identification cards — Optical memory cards — Linear recording method

[2]	GB/T 21715.1-2008, 健康信息学 患者健康卡数据 总体结构

[3]	GB/T 21715.2-2008, 健康信息学 患者健康卡数据 通用对象

_________________________________