ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

化工企业温室气体排放量监测及计量要求

greenhouse gases emission monitoring and measurement requirements in chemical engineering enterprises

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2017.12.12）

XXXX - XX -   发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国碳排放管理标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国计量科学研究院、新疆维吾尔自治区计量测试研究院、中国标准化研究院。

本标准主要起草人：

化工企业温室气体排放量监测及计量要求

范围

本标准规定了化工企业单位产生碳排放及相关生产、物料数据计量监测的要求及管理规程等。

本标准适用于现有、新建、改建和扩建生产的化工生产企业的碳排放计量监测的管理和控制。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

JJF 1356  重点用能单位能源计量审查规范

《省级温室气体清单编制指南（试行）》；

《中国温室气体清单研究》；

《IPCC国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》；

《2006年IPCC国家温室气体清单指南》；

《工业企业温室气体排放量化方法和报告指南》；

《ISO 14064-1 温室气体 第一部分：组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》；

GB/T 212 煤的工业分析方法

GB/T 213 煤的发热量测定方法

GB/T 384 石油产品热值测定法

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 32150-2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32151.7-2015 温室气体排放核算与报告要求 第7部分：化工生产企业

术语和定义

3.1 温室气体  greenhouse gas（GHG）

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射波的气态成分。

大气层中那些吸收和重新放出红外辐射的自然和人为的气态成分。本标准的温室气体是指《京都议定书》附件A所规定的六种温室气体，分别为二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）和六氟化硫（SF6）。

注：化工企业温室气体包括：二氧化碳。

[源自：ISO 14064-1：2006 2.1]

3.2 排放源 greenhouse gas source

向大气中排放GHG的物理单元或过程。

[源自：ISO 14064-1：2008 2.2]

3.3 燃料燃烧排放 fuel combustion emission

燃料在氧化燃烧过程中产生的温室气体排放。

[源自：GB/T 32150-2015，定义3.7]

3.4 过程排放 process emission

过程排放，是指原材料在生产过程中发生的除燃料燃烧之外的物理或化学变化产生的温室气体排放，化工行业主要包括原料碳酸盐分解产生的排放和碳粉氧化产生的排放。

3.5 购入的电力、热力产生的排放 emission from purchased electricity and heat

企业消费的购入电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的二氧化碳排放。

[源自：GB/T 32150-2015，定义3.9]

3.6 输出的电力、热力产生的排放 emission from exported electricity and heat

企业输出的电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的二氧化碳排放。

[源自：GB/T 32150-2015，定义3.10]

3.7 活动水平数据 greenhouse gas activity data

GHG 排放活动的测量值。

注：GHG活动数据例如能源、燃料或电力的消耗量，物质的产生量、提供服务的数量或受影响的土地面积。

[源自：ISO14064-1：2008 2.11]

3.8 排放因子 emission factor

将温室气体活动水平数据与GHG排放相关联的因子。

注：GHG 排放因子可包含氧化因素。

[源自：ISO14064-1：2008 2.7]

3.9 化工生产企业 chemical engineering production enterprises

以石油烃或矿物质为原料生产基础化学原料、化肥、农药、涂料、颜料、油墨或类似产品、合成材料、化学纤维、橡胶、塑料、专用或日用化学产品的生产企业。如以生产乙烯、电石、合成氨、甲醇等产品为主的企业。

3.10 碳氧化率 Carbon oxidation rate

燃料中的碳在燃烧过程中被氧化的百分比。

3.11 碳源流 Carbon source stream

流入或流出企业边界的化石燃料、含碳的原材料、含碳的产品或含碳的废物。在生产过程中产生的副产品或废气如果被现场回收利用而不流出企业边界则不属于碳源流。

4 化工企业碳排放核查边界

4.1 化工生产企业根据其生产过程的异同，其温室气体核查边界范围主要包括

核算主体应以企业法人为边界，核算和报告边界内所有生产设施产生的温室气体排放。生产设施范围包括直接生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）。

4.2 化工生产企业温室气体排放源和气体种类识别

核算的排放源类别和气体种类包括：

(1) 燃料燃烧排放。指化石燃料在各种类型的固定或移动燃烧设备中（如锅炉、燃烧器、涡轮机、加热器、焚烧炉、煅烧炉、窑炉、熔炉、烤炉、内燃机等）与氧气充分燃烧生成的CO2排放；

(2) 工业生产过程排放。主要指化石燃料和其它碳氢化合物用作原材料产生的CO2排放，包括放空的废气经火炬处理后产生的CO2排放；以及碳酸盐使用过程（如石灰石、白云石等用作原材料、助熔剂或脱硫剂）产生的CO2排放；如果存在硝酸或己二酸生产过程，还应包括这些生产过程的N2O排放；

(3) CO2回收利用量。主要指报告主体回收燃料燃烧或工业生产过程产生的CO2并作为产品外供给其它单位从而应予扣减的那部分二氧化碳，不包括企业现场回收自用的部分；

(4) 净购入的电力和热力消费引起的CO2排放。该部分排放实际上发生在生产这些电力或热力的企业，但由报告主体的消费活动引发，此处依照规定也计入报告主体的排放总量中。

(5) 其他温室气体排放。报告主体如果存在氟化物的生产、或者本指南未涉及的其他温室气体排放行为或生产活动，且依照主管部门发布的其他相关企业的温室气体排放核算和报告指南的要求，应予核算和报告的温室气体排放量。相关方法请参照其他相关企业的温室气体排放核算和报告指南，本指南在此不再赘述。

4.3 进出企业边界的碳源流

识别碳源流的目的一方面是为了更清晰地区分化石燃料是作为燃料燃烧还是原材料用途，另一方面也是为了在采用碳质量平衡法核算工业生产过程的CO2排放量时避免重复计算或漏算。报告主体可参考图1以列表的形式识别出所有流入流出该企业边界的碳源流，并分为以下类别：

(1) 流入企业边界且明确送往各个燃烧设备作为燃料燃烧的化石燃料部分；

(2) 流入企业边界作为原材料的化石燃料部分，包括洗煤、炼焦、炼油、制气、天然气液化、煤制品加工的能源加工转换投入量；

(3) 流入企业边界作为原材料的其它碳氢化合物；

(4) 流入企业边界作为原材料的CO2气体（如果存在）；

(5) 流入企业边界作为原材料、助熔剂或脱硫剂使用的碳酸盐（如果存在）；

(6) 流出企业边界的各类含碳产品，包括主产品、联产产品、副产品；

(7) 流出企业边界且被回收外供从而避免排放到大气中的那部分CO2（如果存在）；

(8) 流出企业边界的其他含碳输出物，如炉渣、粉尘、污泥等含碳物质。

5 计量和监测

5.1 计量要求

5.1.1 监测用计量器具配备要求

计量器具配备要满足监测的要求，首先，燃料计量器具配备依据所消耗的燃料种类来配备相应的计量器具；其次，计量器具应在检定周期内，选型、准确度等级、配备率及安装要求应符合GB 17167的要求。

5.1.2 监测用计量器具选型及安装要求

a) 应选用智能化仪表，并符合GB17167规定，根据要求进行选型和安装。

b) 应按照GB/T 19582 要求选用具备数据通讯接口，支持国家相关行业通讯标准协议的计量器具，宜优先选用RS-485标准串口通信接口，支持Modbus等开放式协议的计量器具。

c) 应具备断电存储功能，存储周期宜在30天以上。

5.2 监测要求

5.2.1数据监测的种类范围

数据监测范围包含各种化石燃料，如：石油、天然气、煤气、液化石油气、重油、煤焦油、石油焦、煤、柴油等。对于从厂外采购而本厂无法计量的化石燃料（如柴油等），可采用采购发票按批或月进行使用量的计量和统计。

5.2.2 燃料的属性

5.2.2.1 低位发热值企业应按GB/T 213 “煤的发热量测定方法”、GB/T 384 “石油产品热值测定法”、GB/T 11062 “天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法”等国家标准规范的要求进行检测。

5.2.2.2 对于受条件所限，企业无法自行检测的，应定期向供应商索取相应批次的检测报告或企业定期送外部有资质机构进行检测，企业要根据检测结果对物料的低位发热值进行加权计算。

5.2.2.3如无实测值，缺省值参见GB/T 32151.7

5.2.3 单位热值含碳量

鼓励企业按国家标准自行进行检测，如无实测值，缺省值参见GB/T 32151.7。

5.2.4碳氧化率

鼓励企业按国家标准自行进行检测，如无实测值，缺省值参见GB/T 32151.7。

5.2.5数据监测的方式

燃料数据监测主要通过在线采集的方式获得，必须满足碳排放核算的要求。应遵循准确、集中、便捷的原则，每类燃料购进、消费、产出等相关累积量数据，主要通过三种方式获得，分别来自现场计量仪表、用能单位现有管控系统及人工录入等。其中，无法在线采集的数据，手工录入到系统。

5.2.6监测数据类型、精度及频率

燃料数据类型为累积量。误差不超过±1%。监测频率为1次/1小时应相对稳定。

| 燃料类型 | 计量器具名称 | 监测误差 | 计量/监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 衡器 | ≤±1% | 每小时一次 | 计量器具应带有通讯接口 |
| 液态燃料 | 液体流量计 | ≤±1% | 每小时一次 | 计量器具应带有通讯接口 |
| 气态燃料 | 气体流量计 | ≤±1% | 每小时一次 | 计量器具应带有通讯接口 |

5.3 数据传输要求

5.3.1 数据采集终端

5.3.1.1 应根据用能单位现场环境、计量器具点位及传输安全等要求合理选配数据采集终端。

5.3.1.2 应支持对多台不同燃料种类的计量器具同时进行数据采集。

5.3.1.3 宜选用具有数据存储和断点续传功能的数据采集终端。

5.3.2  数据传输网络

5.3.2.1 应充分利用现有网络资源，根据用能单位规模及环境条件选择通讯介质和组网方式。

5.3.2.2 新搭建传输网络时，应采用专用通讯电缆、双绞线、光纤为通讯介质。

5.3.2.3 在不具备有线传输条件，而无线传输又不受限制时，可采用无线组网，实现数据传输。

5.3.3 数据传输

5.3.3.1 能源计量器具与数据采集终端间传输要求

a) 应保证能源计量器具与数据采集终端之间可靠通信；

b) 应支持多种网络传输通信方式；

c) 应采用符合各相关行业标准的通信协议。

d) 支持 Modbus 开放式协议，按国家标准GB/T 19582执行。

5.3.3.2 数据采集终端与服务器间传输要求

a) 数据采集终端应使用基于IP协议的有线或者无线方式接入网络，在传输层使用TCP协议；

b) 当网络发生故障时，数据采集终端应存储未能正常实时上传的数据，待网络连接恢复正常后进行续传；

c) 当能源计量器具或数据采集终端故障未能正确采集能耗数据时，数据采集终端宜向服务器发送故障信息。

5.3.3.3 应预留数据接口，按照规定的数据格式和编码要求实现向上级平台传送数据及信息。

5.4 数据管理要求

5.4.1 应对采集的数据进行处理，过滤无效数据，补充缺失数据。

5.4.2 应采用专用服务器或存储设备，保证数据存储5年以上。

5.4.3应定期备份数据，周期应不超过7天。

6 碳排放核算过程及方法

企业的温室气体排放总量应等于燃料燃烧CO2排放加上工业生产过程CO2当量排放，减去企业回收且外供的CO2量，再加上企业净购入的电力和热力消费引起的CO2排放量：

EGHG=ECO2燃烧+EGHG过程−RCO2回收+ECO2净电+ECO2净热                   ……（1）

式中，

EGHG为报告主体的温室气体排放总量，单位为吨CO2当量；

ECO2燃烧为企业边界内化石燃料燃烧产生的CO2排放；

EGHG过程为企业边界内工业生产过程产生的各种温室气体CO2当量排放；

RCO2回收为企业回收且外供的CO2量；

ECO2净电为企业净购入的电力消费引起的CO2排放；

ECO2净热为企业净购入的热力消费引起的CO2排放。

6.1 燃料燃烧排放

6.1.1 计算公式

燃料燃烧CO2排放量主要基于分品种的燃料燃烧量、单位燃料的含碳量和碳氧化率计算得到，公式如下：

ECO2燃烧=iADiCCiOFi4412                                    ……（2）

式中，

ECO2燃烧为企业边界内化石燃料燃烧CO2排放量，单位为吨；

i为化石燃料的种类；

ADi为化石燃料品种i明确用作燃料燃烧的消费量，对固体或液体燃料以吨为单位，对气体燃料以万Nm3为单位；

CCi为化石燃料i的含碳量，对固体和液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，对气体燃料以吨碳/万Nm3为单位；

OFi为化石燃料i的碳氧化率，单位为%。

6.1.2 活动水平数据的获取

分品种的化石燃料燃烧活动水平数据应根据企业能源消费台帐或统计报表来确定，等于流入企业边界且明确送往各类燃烧设备作为燃料燃烧的化石燃料部分，不包括工业生产过程产生的副产品或可燃废气被回收并作为能源燃烧的部分。

6.1.3 排放因子数据的获取

1）化石燃料含碳量

有条件的企业可自行或委托有资质的专业机构定期检测燃料的含碳量，对常见商品燃料也可定期检测燃料的低位发热量再按公式（3）估算燃料的含碳量。

CCi=NCVi×EFi                                                   ……（3）

式中

CCi，同公式（2）；

NCVi为化石燃料品种i的低位发热量，对固体和液体燃料以GJ/吨为单位，对气体燃料以GJ /万Nm3为单位。

EFi为燃料品种i的单位热值含碳量，单位为吨碳/GJ。常见

商品能源的单位热值含碳量见附件二表2.1。

燃料含碳量的测定应遵循《GB/T 476煤中碳和氢的测量方法》、《SH/T 0656石油产品及润滑剂中碳、氢、氮测定法（元素分析仪法）》、《GB/T 13610天然气的组成分析气相色谱法》、或《GB/T 8984气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定（气相色谱法）》等相关标准，其中对煤炭应在每批次燃料入厂时或每月至少进行一次检测，并根据燃料入厂量或月消费量加权平均作为该煤种的含碳量；对油品可在每批次燃料入厂时或每季度进行一次检测，取算术平均值作为该油品的含碳量；对天然气等气体燃料可在每批次燃料入厂时或每半年至少检测一次气体组分，然后根据每种气体组分的摩尔浓度及该组分化学分子式中碳原子的数目计算含碳量：

CCi=12×CNn×V%n22.4×10                                  …… （4）

式中

为待测气体g的含碳量，单位为吨碳/万Nm3；

为待测气体每种气体组分n的摩尔浓度，即体积浓度；

为气体组分n化学分子式中碳原子的数目。

燃料低位发热量的测定应遵循《GB/T 213煤的发热量测定方法》、《GB/T 384石油产品热值测定法》、《GB/T 22723天然气能量的测定》等相关标准，其中对煤炭应在每批次燃料入厂时或每月至少进行一次检测，以燃料入厂量或月消费量加权平均作为该燃料品种的低位发热量；对油品可在每批次燃料入厂时或每季度进行一次检测，取算术平均值作为该油品的低位发热量；对天然气等气体燃料可在每批次燃料入厂时或每半年进行一次检测，取算术平均值作为低位发热量。常见化石燃料的低位发热量还可以直接参考附件二表2.1取缺省值。

2）燃料碳氧化率

液体燃料的碳氧化率一律取缺省值0.98；气体燃料的碳氧化率一律取缺省值0.99；固体燃料可参考附件二表2.1按品种取缺省值。

6.2 工业生产过程排放

工业生产过程温室气体排放量EGHG过程等于工业生产过程中不同种类的温室气体排放折算成CO2当量后的和：

EGHG过程=ECO2过程+EN2O过程GWPN2O                              ……（5）

其中，

ECO2过程=ECO2原料+ECO2碳酸盐                                     ……（6）

EN2O过程=EN2O硝酸+EN2O己二酸                                     ……（7）

上式中，

ECO2原料为化石燃料和其它碳氢化合物用作原材料产生的CO2排放；

ECO2碳酸盐为碳酸盐使用过程产生的CO2排放；

EN2O硝酸为硝酸生产过程的N2O排放；

EN2O己二酸为己二酸生产过程的N2O排放；

GWPN2O为N2O相比CO2的全球变暖潜势（GWP）值。根据IPCC第二次评估报告，100年时间尺度内1吨N2O相当于310吨CO2的增温能力，因此GWPN2O等于310。

6.2.1 原材料消耗产生的CO2排放

1）计算公式

化石燃料和其它碳氢化合物用作原材料产生的CO2排放，根据原材料输入的碳量以及产品输出的碳量按碳质量平衡法计算：

ECO2原料=ADrCCr−ADpCCp+ADwCCw4412      ……（8）

式中，

ECO2原料为化石燃料和其它碳氢化合物用作原材料产生的CO2排放，单位为吨；

r为进入企业边界的原材料种类，如具体品种的化石燃料、具体名称的碳氢化合物、碳电极以及CO2原料；

ADr为原材料r的投入量，对固体或液体原料以吨为单位，对气体原料以万Nm3为单位；

CCr为原材料r的含碳量，对固体或液体原料以吨碳/吨原料为单位，对气体原料以吨碳/万Nm3为单位；

p为流出企业边界的含碳产品种类，包括各种具体名称的主产品、联产产品、副产品等；

ADp为含碳产品p的产量，对固体或液体产品以吨为单位，对气体产品以万Nm3为单位；

CCp为含碳产品p的含碳量，对固体或液体产品以吨碳/吨产品为单位，对气体产品以吨碳/万Nm3为单位；

w为流出企业边界且没有计入产品范畴的其它含碳输出物种类，如炉渣、粉尘、污泥等含碳的废物；

ADw为含碳废物w的输出量，单位为吨；

CCw为含碳废物w的含碳量，单位为吨碳/吨废物w。

2）活动水平数据的获取

企业应结合碳源流的识别和划分情况，以企业台帐或统计报表为据，分别确定原材料投入量、含碳产品产量以及其它含碳输出物的活动水平数据。

3）排放因子数据的获取

用作原材料的化石燃料的含碳量获取方法参见上文“化石燃料含碳量”。

对其它原材料、含碳产品或含碳输出物的含碳量可以根据物质成分或纯度以及每种物质的化学分子式和碳原子的数目来计算，或参考附件二表2.2或其他文献取缺省值。有条件的企业，还可以自行或委托有资质的专业机构定期检测各种原材料和产品的含碳量，其中对固体或液体，企业可按每天每班取一次样，每月将所有样本混合缩分后进行一次含碳量检测，并以分月的活动水平数据加权平均作为含碳量；对气体可定期测量或记录气体组分，并根据每种气体组分的摩尔浓度及该组分化学分子式中碳原子的数目按公式（4）计算得到。

6.2.2 碳酸盐使用过程产生的CO2排放

1）计算公式

碳酸盐使用过程产生的CO2排放根据每种碳酸盐的使用量及其CO2排放因子计算：

ECO2原料=ADiEFiPURi                                       ……（9）

式中，

ECO2原料为碳酸盐使用过程产生的CO2排放量，单位为吨；

i为碳酸盐的种类；

ADi为碳酸盐i用于原材料、助熔剂和脱硫剂的总消费量，单位为吨；

EFi为碳酸盐i的CO2排放因子，单位为吨CO2/吨碳酸盐i；

PURi为碳酸盐 i的纯度，单位为%。

2）活动水平数据的获取

每种碳酸盐的总消费量等于用作原材料、助熔剂、脱硫剂的消费量之和，应分别根据企业台帐或统计报表来确定。

3）排放因子数据的获取

碳酸盐的CO2排放因子数据可以根据碳酸盐的化学组成、分子式及CO32−离子的数目计算得到。有条件的企业，可自行或委托有资质的专业机构定期检测碳酸盐的化学组成、纯度和CO2排放因子数据，或采用供应商提供的商品性状数据。

一些常见碳酸盐的CO2排放因子还可以直接参考附件二表2.3取缺省值。

6.2.3 硝酸生产过程的N2O排放

1）计算公式

硝酸生产过程中氨气高温催化氧化会生成副产品N2O，N2O排放量根据硝酸产量、不同生产技术的N2O生成因子、所安装的NOx/N2O尾气处理设备的N2O去除效率以及尾气处理设备使用率计算：

EN2O碳酸=ADjEFj1−ηkμk10−3                     ……（10）

式中，

EN2O碳酸为硝酸生产过程N2O排放量，单位为吨N2O；

j为硝酸生产技术类型；

k为NOx/N2O尾气处理设备类型；

ADj为生产技术类型j的硝酸产量，单位为吨；

EFj为生产技术类型j的N2O生成因子，单位为kg N2O/吨硝酸；

ηk为尾气处理设备类型的N2O去除效率，单位为%；

μk为尾气处理设备类型的使用率，单位为%。

2）活动水平数据的获取

每种生产技术类型的硝酸产量应根据企业台帐或统计报表来确定。

3）排放因子数据的获取

硝酸生产技术类型分类及每种技术类型的N2O生成因子可参考附件二表2.4；NOx/N2O尾气处理设备类型分类及其N2O去除率可参考附件二表2.5。有条件的企业，可自行或委托有资质的专业机构定期检测N2O生成因子和N2O去除率。

尾气处理设备使用率等于尾气处理设备运行时间与硝酸生产装置运行时间的比率，应根据企业实际生产记录来确定。

6.2.4 己二酸生产过程的N2O排放

1）计算公式

环己酮/环己醇混合物经硝酸氧化制取己二酸会生成副产品N2O，N2O排放量可根据己二酸产量、不同生产工艺的N2O生成因子、所安装的NOx/N2O尾气处理设备的N2O去除效率以及尾气处理设备使用率计算：

EN2O己二酸=ADjEFj1−ηkμk10−3                     ……（11）

式中，

EN2O己二酸为己二酸生产过程N2O排放量，单位为吨N2O；

j为己二酸生产工艺，分为硝酸氧化工艺、其它工艺两类；

k为NOx/N2O尾气处理设备类型；

ADj为生产工艺j的己二酸产量，单位为吨；

EFj为生产工艺j的N2O生成因子，单位为kg N2O/吨己二酸；

ηk为尾气处理设备类型的N2O去除效率，单位为%；

μk为尾气处理设备类型的使用率，单位为%。

2）活动水平数据的获取

每种生产技术类型的己二酸产量应根据企业台帐或统计报表来确定。

3）排放因子数据的获取

硝酸氧化制取己二酸的N2O排放因子可取默认值300 kg N2O/吨己二酸，其它生产工艺的N2O排放因子可设为0；NOx/N2O尾气处理设备类型分类及其N2O去除率可参考附件二表2.6。有条件的企业，可自行或委托有资质的专业机构定期检测N2O生成因子和N2O去除率。

尾气处理设备使用率等于尾气处理设备运行时间与己二酸生产装置运行时间的比率，应根据企业实际生产记录来确定。

6.3 CO2回收利用量

6.3.1 计算公式

报告主体回收且外供的CO2量按如下式计算：

RCO2回收=Q×PURCO219.7                                           ……（12）

式中，

RCO2回收为报告主体的CO2回收利用量，单位为吨；

Q为报告主体回收且外供的CO2气体体积，单位为万Nm3；

PURCO2为CO2外供气体的纯度，单位为%；

197.7为CO2气体的密度，单位为吨/万Nm3。

6.3.2 活动水平数据的获取

CO2气体回收外供量应根据企业台帐或统计报表来确定。

6.3.3 排放因子数据的获取

CO2外供气体的CO2纯度应根据企业台帐记录来确定。

6.4 净购入的电力和热力消费引起的CO2排放

6.4.1 计算公式

企业净购入的电力消费引起的CO2排放以及净购入的热力消费引起的CO2排放分别按公式（13）和（14）计算：

ECO2净电=AD电力EF电力                                          ……（13）

ECO2净热=AD热力EF热力                                          ……（14）

式中，

ECO2净电为企业净购入的电力消费引起的CO2排放，单位为吨CO2；

ECO2净热为企业净购入的热力消费引起的CO2排放，单位为吨CO2；

AD电力为企业净购入的电力消费，单位为MWh；

AD热力为企业净购入的热力消费，单位为GJ（百万千焦）；

EF电力为电力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/MWh；

EF热力为热力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/GJ。

6.4.2 活动水平数据的获取

企业净购入的电力消费量，以企业和电网公司结算的电表读数或企业能源消费台帐或统计报表为据，等于购入电量与外供电量的净差，若净差为负值，则记为零。

企业净购入的热力消费量，以热力购售结算凭证或企业能源消费台帐或统计报表为据，等于购入蒸汽、热水的总热量与外供蒸汽、热水的总热量之差，若为负值，则记为零。

6.4.3 排放因子数据的获取

电力供应的CO2排放因子等于企业生产场地所属电网的平均供电CO2排放因子，应根据主管部门的最新发布数据进行取值。

热力供应的CO2排放因子应优先采用供热单位提供的CO2排放因子，不能提供则按0.11吨CO2/GJ计。

7 计量监测管理规定

7.1企业应建立质量管理体系，形成文件，并保持和持续改进其有效性；

7.2企业应建立、保持和使用文件化的程序来规范计量人员的行为、计量器具管理和计量数据的采集、处理和汇总；

7.3企业应设立专人负责能源计量器具的管理，负责能源计量器具的配备、使用、检定（校准）、维修及报废等管理工作；

7.4企业能源计量管理人员应通过有关部门的培训考核，持证上岗；并建立和保存能源计量管理人员的技术档案；

7.5能源计量器具的检定、校准及维修人员，应具有相应的资质；

7.6企业应建立计量器具一览表。表中应列出计量器具的名称、规格型号、准确度等级、生产厂家、出厂标号、本单位管理编号、安装使用地点、状态（指合格、准用、停用等）；

7.7用能设备的设计、安装和安装应符合GB/T 6422、GB/T 15316中关于用能设备的能源监测要求；

7.8企业应建立计量器具档案，内容包括：

a)计量器具使用说明书；

b)计量器具出厂合格证；

c)计量器具最近两个连续周期的检定（测试、校准）证书；

d)计量器具维修记录；

e)计量器具其他相关信息；

7.9计量器具应具有量值传递或溯源图，其中作为企业内部标准计量器具使用的，要明确其准确度等级、测量范围、可溯源的上级传递标准；

7.10企业的计量器具，凡属于自行校准且自行规定校准间隔的，应有现行有效的受控文件作为依据；

7.11计量器具应定期检定（校准）。凡经检定（校准）不符合要求或超过检定周期的计量器具一律不准使用。属于强制检定的计量器具，其检定周期应遵守有关计量法律法规的规定；

7.12在用的计量器具应在明显位置粘贴与计量器具一览表编号对应的标签，以备查验和管理；

7.13企业应建立统计报表制度，统计报表数据应能追溯到计量测试记录；

7.14计量数据应采用规范的表格样式，计量测试数据的表格应便于数据的汇总与分析，应说明被测量与记录数据之间的转换方法或关系；

_________________________________