ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

陶瓷生产企业温室气体排放量监测及计量要求

greenhouse gases emission monitoring and measurement requirements in ceramic production enterprises

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2018.04.16）

XXXX - XX -   发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国碳排放管理标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：、中国计量科学研究院、内蒙古自治区计量测试研究院。

本标准主要起草人：张亮、岳远朋、梁宏霞、布赫、潘井宝、王斌斌

陶瓷生产企业温室气体排放量监测及计量要求

- 范围

本标准规定了陶瓷生产企业单位产生碳排放及相关生产、物料数据计量监测的要求及管理规程等。

本标准适用于现有、新建、改建和扩建生产的陶瓷生产企业的碳排放计量监测的管理和控制。

- 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或其中条款。

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 22723 天然气能量的测定

GB/T 27969-2011 建筑卫生陶瓷单位产品能耗评价体系和监测办法

GB/T 25464-2010 陶瓷工业污染排放标准

GB/T 2359-2009 陶瓷工业窑炉热平衡、热效率检定与计算方法

GB/T 2589-2008 综合能耗计算通则

GB/T 21252-2007 建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额

GB/T 32150-2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32151.7-2015 温室气体排放核算与报告要求 第9部分：陶瓷生产企业

HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放检测技术导则

《污染源自动监测管理办法》（国家环境保护总局令 第28号）

《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令 第39号）

- 术语和定义

3.1 温室气体  greenhouse gas（GHG）

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射波的气态成分。

注：陶瓷生产企业温室气体仅包括二氧化碳。

[源自：ISO 14064-1：2006 2.1]

3.2 陶瓷生产企业

从事陶瓷制品，如日用陶瓷、艺术陈设陶瓷、建筑卫生陶瓷、化学化工陶瓷、电瓷、结构陶瓷、功能陶瓷等生产和加工，并具有法人（或视同法人）资格的一种盈利性、独立核算的社会经济和生产组织。

[源自：GB/T 32151.7-2015，第9部分定义]

3.2 排放源 greenhouse gas source

向大气中排放GHG的物理单元或过程。

[源自：ISO 14064-1：2008 2.2]

3.3 燃料燃烧排放 fuel combustion emission

燃料在氧化燃烧过程中产生的温室气体排放。

[源自：GB/T 32150-2015，定义3.7]

3.4 过程排放 process emission

过程排放，是指原材料在生产过程中发生的除燃料燃烧之外的物理或化学变化产生的温室气体排放，平板玻璃行业主要包括原料碳酸盐分解产生的排放和碳粉氧化产生的排放。

3.5 购入的电力、热力产生的排放 emission from purchased electricity and heat

企业消费的购入电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的二氧化碳排放。

[源自：GB/T 32150-2015，定义3.9]

3.6 输出的电力、热力产生的排放 emission from exported electricity and heat

企业输出的电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的二氧化碳排放。

[源自：GB/T 32150-2015，定义3.10]

3.7 活动水平数据 greenhouse gas activity data

GHG 排放活动的测量值。

注：GHG活动数据例如能源、燃料或电力的消耗量，物质的产生量、提供服务的数量或受影响的土地面积。

[源自：ISO14064-1：2008 2.11]

3.8 排放因子 emission factor

将温室气体活动水平数据与GHG排放相关联的因子。

注：GHG 排放因子可包含氧化因素。

[源自：ISO14064-1：2008 2.7]

3.9 碳氧化率 Carbon oxidation rate

燃料中的碳在燃烧过程中被氧化的百分比。

3.10 标准状态 Standard condition

指温度273.15K，压力为101325Pa时的状态。本标准规定的大气污染物排放浓度值均以标准状态下的干气体为基准。

3.11 日用及陈设艺术瓷 Daily-use and artistic porcelain

指供日常生活使用或具艺术欣赏和珍藏价值的各类陶瓷制品。主要品种有餐具、茶具、咖啡具、酒具、文具、容具、耐热烹饪具等日用制品及绘画、雕塑、雕刻等集工艺美术技能与陶瓷制造技术于一体的艺术陈设制品等。

3.12 建筑陶瓷 Building ceramics

指用于建筑物市面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑琉璃制品、黏土砖和烧结瓦等。

3.13 卫生陶瓷 Sanitary ceramics

指用于卫生设施的陶瓷制品，主要包括卫生用具、厨房用具和小件卫生陶瓷等。

3.14 特种陶瓷（精细陶瓷） Special ceramics

指通过在陶瓷胚料中加入特别配方的无机材料，经过高温烧结成型，从而获得稳定可靠的特殊性质和功能。主要有氧化物瓷、氮化物瓷、压电陶瓷、磁性瓷和金属陶瓷等。

- 陶瓷生产企业碳排放核查边界

  - 陶瓷生产企业根据其生产过程的异同，其温室气体核查边界范围如图1所示，主要包括：

- 化石燃料燃烧排放：指机动车车辆用化石燃料燃烧产生的排放；

- 生产工艺过程排放；

- 净购入生产用电蕴含的排放；

不包括边界内部后勤、员工出差、组织购买原料、生产管理、销售系统、居民区生活消耗和用电产生的CO2排放。

- 陶瓷生产企业碳排放边界示意图

  - 陶瓷生产企业温室气体排放源识别类型见表1。

表1 温室气体排放源识别核查示意表

| 序号 | 排放源名称 | 具体的排放源 | 排放源类型 | 主要的固定及移动设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化石燃料燃烧排放 | 煤、柴油、重油、水煤气、天然气、液化石油气等化石燃料燃烧排放。 | 固定排放源 移动排放源 | 煤气发生炉、蒸气锅炉、原料干燥、喷雾干燥、坯体干燥、烧成窑等；还包括核算边界内机动车辆等。 |
| 2 | 工业生产过程排放 | 主要指陶瓷原料中环游的方解石、菱镁矿和白云石等中的碳酸盐，如碳酸钙（CaCO3）和碳酸镁（MgCO3）等，在陶瓷烧成工序中高温下发生分解，释放CO2排放。 | 工业生产过程排放源 | 窑炉 |
| 3 | 净购入生产用电蕴含的排放 | 陶瓷生产企业生产用电设备消耗净购入电力蕴含的CO2排放。 | 其他识别出的直接排放源/间接排放的耗电设备 | 原料堆场与配送，原料破碎、球磨、搅拌、筛分，制模、坯体成型、施釉、胚体干燥、产品冷却、产品运送等工序的用电设备。 |

- 计量和监测

陶瓷生产企业CO2排放总量按下式计算：

E总=E燃烧+E工业+E电力

（1）

式中，

E总—核算期内陶瓷企业CO2排放总量，单位tCO2；

- E燃烧—核算期内陶瓷企业化石燃料燃烧活动产生的CO2排放，单位tCO2；

E工业—核算期内陶瓷企业工业生产过程产生的CO2排放，单位tCO2；

E电力—核算期内陶瓷企业净购入生产用电蕴含的CO2排放，单位tCO2。

  - 化石燃料（煤、柴油、重油、水煤气、天然气、液化石油气等）燃烧排放

    - 计量监测要求

| - 燃料类型 | - 计量设备 | - 准确度等级 | - 配备率（%） | - 计量设备溯源方式 | - 溯源频次 | - 计量/监测频次 | - 记录频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 固体燃料 | - 衡器 | - 0.5 | - 100 | - 检定 | - 1次/年 | - 每批 | - 每批 |
| - 液态燃料 | - 油流量表 | - 成品油：0.5 重油：1.0 | - 100 | - 检定/校准 | - 1次/年 | - 每批 | - 每天 |
| - 气态燃料 | - 气体流量表 | - 2.0 | - 100 | - 检定/校准 | - 1次/年 | - 连续 | - 每天 |

- 注：对于从厂外采购而本厂无法计量的化石燃料（如柴油等），可采用采购发票按批或月进行使用量的计量和统计。

    - E燃烧=ADi×EFi排放计算公式

（2）

式中，

- E燃烧—核算期内陶瓷企业化石燃料燃烧活动产生的CO2排放，单位tCO2；

—核算期内陶瓷企业化石燃料品种i的活动水平数据，单位GJ；

—核算期内陶瓷企业化石燃料品种i的CO2排放因子，单位tCO2/GJ。

核算期内化石燃料燃烧排放的活动水平数据可按如下公式计算：

ADi=FCi×NCVi                                                                        （3）

式中，

—核算期内陶瓷企业净消耗化石燃料品种i的质量，固体或液体化石燃料单位t；气体化石燃料单位Nm3；

—核算期内陶瓷企业化石燃料品种i的低位发热值，固体或液体化石燃料单位GJ/t；气体化石燃料单位GJ/Nm3。

EFi=CCi×αi×ρ1核算期内用于某装置m中的化石燃料品种i的CO2排放因子的计算公式如下：

（4）

式中，

—核算期内陶瓷企业化石燃料品种i的单位热值含碳量，单位tc/GJ；

—核算期内陶瓷企业化石燃料品种i的碳氧化率，单位%wt；

—CO2与C的分子量之比44/12。

    - 低位发热值

计量方式1.企业应按GB/T 213 “煤的发热量测定方法”、GB/T 384 “石油产品热值测定法”、GB/T 11062 “天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法”等国家标准规范的要求进行检测；

计量方式2.对于受条件所限，企业无法自行检测的，应定期向供应商索取相应批次的检测报告或企业定期送外部有资质机构进行检测，企业要根据检测结果对物料的低位发热值进行加权计算。

计量方式3.如无实测值，陶瓷生产企业可选择使用GB/T 32151.7中的缺省值。

    - 单位热值含碳量

鼓励陶瓷生产企业按国家标准自行进行检测，如无实测值，缺省值参见GB/T 32151.7。

    - 碳氧化率

鼓励陶瓷生产企业按国家标准自行进行检测，如无实测值，缺省值参见GB/T 32151.7。

  - 工业生产过程排放

5.2.1  排放计算公式

陶瓷工业生产过程中产生的CO2排放主要来自陶瓷烧成工序，计算公式如下：

E工业 =Σ [F原料× η原料× (CCaCO3 × ρ2 + CMgCO3 × ρ3)]        （5）

式中，

—核算期内陶瓷企业工业生产过程中CO2排放量，单位tCO2；

—核算期内陶瓷企业原料消耗量，单位t；

—核算期内陶瓷企业原料的利用率，单位%wt；

—核算期内陶瓷企业使用原料中CaCO3的质量分数，单位%wt；

—核算期内陶瓷企业使用原料中MgCO3的质量分数，单位%wt；

—CO2与CaCO3的分子量换算系数44/100；

—CO2与MgCO3的分子量换算系数44/84。

5.2.1.1  原料消耗量

计量方式1. 陶瓷生产企业原料购入量、外销量采用采购单或销售单等结算凭证上的数据；原料库存变化数据采用企业的定期库存记录等凭证；

计量方式2. 陶瓷生产企业的生产统计台账；

计量方式3. 陶瓷生产企业配料系统电子称记录的原始数据；（推荐方式）

5.2.1.2  原料利用率

陶瓷生产企业的原料利用率由陶瓷生产企业根据实际生产情况确定。

- 5.2.1.3  原料中CaCO3和MgCO3质量含量计量监测

检测原料中CaCO3和MgCO3质量含量应按遵循国家或行业标准：《GB/T4743陶瓷材料及制品化学分析方法》、《QB/T2578-2002陶瓷原料化学成分广度分析法》，每批次原料含量应检测一次，然后统计核算期内原料中CaCO3和MgCO3质量含量的加权平均含量用于计算。

检测所使用的仪器应定期进行检定或校准，以保证仪器的稳定运行，提供准确数据。

  - 净购入生产用电蕴含的排放

    - 净购入生产用电的计量监测

排放计算公式如下：

E电力=EA电力×EF电网                      （6）

式中，

—核算期内陶瓷企业净购入生产用电蕴含的CO2排放量，单位tCO2；

—核算期内陶瓷企业净外购生产用电量，单位MWh；

—核算期内陶瓷企业净外购生产用电的区域电网CO2排放因子，单位tCO2/MWh。

5.3.2  电力消耗/输出量的计量

计量监测方式1. 陶瓷生产企业存档的购销结算凭证。陶瓷生产企业应配备经检定合格的电表，每天记录消耗/输出的电量，进行统计汇总；

计量监测方式2. 采用供应商提供的发票或结算单进行统计汇总。

- 5.3.3  净购入生产用电蕴含的排放因子

采用国家发展改革委每年发布的数据以及当年《中国电力年鉴》（《中国电力年鉴》编委会编，中国电力出版社出版）发表的满足核查要求的电力消费的排放因子。按目前华北电网、东北电网、华东电网、华中电网、西北电网和南方电网划分全国电网，根据企业所在地区选择合适的区域电网CO2排放因子。

- 计量监测管理规定

  - 数据质量保证体系

- 陶瓷生产企业应建立完整的文件存档和数据质量保证管理体系，确保数据的完整性、真实性和可溯源性。

- 建立相应的数据获取、监测计划和工作流程；

- 针对企业自身排放源，建立企业排放源表，确定合理、直观的量化方法，形成文件并存档；

- 企业应设定专职部门和专职人员，负责数据的取样、检测、分析、记录、收集、存档等工作；

- 企业内负责能源计量管理的人员应当接受相关部门的培训考核，持证上岗，并定期积极参加其他相关专业培训；

- 企业应具备完整的能源计量器具，可准确检测数据；

- 企业应定期对所有能源计量器具进行检定、校准和维修，确保量值传递的准确性；

  - 计量器具管理体系

- 能源计量器具的检定、校准及维修人员，应具有相应的资质；

- 企业应建立计量器具一览表。表中应列出计量器具的名称、规格型号、准确度等级、生产厂家、出厂标号、本单位管理编号、安装使用地点、状态（指合格、准用、停用等）；

- 用能设备的设计、安装和安装应符合GB/T 6422、GB/T 15316中关于用能设备的能源监测要求；

- （4）企业应建立计量器具档案，内容包括：

a)计量器具使用说明书；

b)计量器具出厂合格证；

c)计量器具最近两个连续周期的检定（测试、校准）证书；

d)计量器具维修记录；

e)计量器具其他相关信息；

- （5）计量器具应具有量值传递或溯源图，其中作为企业内部标准计量器具使用的，要明确其准确度等级、测量范围、可溯源的上级传递标准；

- （6）企业的计量器具，凡属于自行校准且自行规定校准间隔的，应有现行有效的受控文件作为依据；

- （7）计量器具应定期检定（校准）。凡经检定（校准）不符合要求或超过检定周期的计量器具一律不准使用。属于强制检定的计量器具，其检定周期应遵守有关计量法律法规的规定；

- （8）在用的计量器具应在明显位置粘贴与计量器具一览表编号对应的标签，以备查验和管理；

_________________________________