《生物产品降解杂环类农药功效评价技术规范》

编 制 说 明

（征求意见稿）

《生物产品降解杂环类农药功效评价技术规范》

国家标准起草工作小组

二〇一九年一月

目 录

一、任务来源	1

二、目的和意义	1

三、标准制定依据和原则	2

四、 标准主要技术内容	3

五、主要工作过程	3

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	4

七、标准属性的建议	4

八、贯彻国家标准的要求和措施建议	5

《生物产品降解杂环类农药功效评价技术规范》国家标准

编 制 说 明

（征求意见稿）

# 一、任务来源

本国家标准的制定任务列入国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2018年第二批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2018〕41号），项目编号“	20182187-T-424”。 本项任务由中国标准化研究院提出并归口，定于2019年完成。本标准由河北农业大学等单位共同完成。

# 二、目的和意义

目前，杂环类农药在中国被大量生产和广泛使用，由此引发的水污染、植物性产品污染和食品污染等日益严重。为了解决此类问题，科学界已经研究了许多降解杂环类农药的方法，以去除环境中的污染和产品中的残留。其中，用于降解杂环类农药的生物产品，包括酶制剂产品和微生物制剂产品已被初步商业化生产和应用。然而迄今为止，中国尚未制订相关的国家标准或行业标准，使得该类产品的相关管理部门和使用者无法对其降解功效做出客观评价。本标准的制订目的和意义即在于此，建立生物产品降解杂环类农药功效评价技术规范，为该类产品的监管和使用提供依据。

国内外已有一些杂环类农药的检测方法标准：GB 21523-2008 杂环类农药工业水污染物排放标准；SN/T 1591-2005 进出口茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检验方法；SN/T 1972-2007 进出口食品中莠去津残留量的检测方法 气相色谱-质谱法；SN/T 1605-2005 进出口植物性产品中氰草津、氟草隆、莠去津、敌蜱、利谷隆残留量检验方法 高效液相色谱法，但是对于酶制剂和菌剂降解杂环类农药的功效，尚无评价技术规范。

# 三、标准制定依据和原则

（一）标准制定原则

1、实用性原则

本标准中有关生物产品降解杂环类农药功效评价技术规范的规定，是在充分

调研了我国杂环类农药目前的实用情况，目前一些毒性大的杂环类农药已被禁用，但一些低毒的仍在的使用，另外瓜果蔬菜中农药超标，农药违禁使用也经常发生。通过收集相关资料和文献，分析了我国杂环类农药水解酶和降解菌的研究和使用情况，并对一些酶制剂和降解菌的生产厂家和企业进行走访了解，在此基础上进行的标准编写。因此本标准即符合我国目前的实际情况，同时也兼具先进性和可操作性。

2、协调性原则

本标准编写过程中注意了降解杂环类农药的生物产品领域相关法律法规、标准的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。目前与制订该标准相关的法律法规和强制性标准：GB 21523-2008 杂环类农药工业水污染物排放标准。该标准为本标准的制订提供了主要杂环类农药定量检测方法的参考，从而衡量生物产品处理前后的浓度变化，以此计算降解效率。

3、前瞻性原则

本标准在兼顾当前我国杂环类降解生物产品的现实情况的同时，还考虑到了杂环类降解生物产品行业快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别前瞻性条款，作为对行业发展的引导。

（二）标准编制参考的依据

1、标准编写遵循GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的有关要求。

2、标准编写内容参考的相关标准，包括：

GB/T 6682-2008分析实验室用水规格和试验方法。

GB 21523-2008 杂环类农药工业水污染物排放标准

SN/T 1591-2005 进出口茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检验方法

SN/T 1972-2007 进出口食品中莠去津残留量的检验方法 气相色谱-质谱法

SN/T 1605-2005 进出口植物性产品中氰草津、氟草隆、莠去津、敌蜱、利谷隆残留量检验方法 高效液相色谱法

GB/T 6682 分析实验室用水和试验方法

GB/T 15818 培养基配制方法

3、法律、法规及文件

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国标准化法实施条例》

《国家标准化体系建设发展规划（2016—2020年）》

《深化标准化工作改革方案》

《“十三五”生物技术创新专项规划》

《生物产业发展规划》

《“十三五”技术标准科技创新规划》

《国家创新驱动发展战略纲要》

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》

《“十三五”国家科技创新规划》

# 标准主要技术内容

1、最佳反应条件确定

微生物产品和酶生物产品降解杂环类农药的物质基础是酶，其反应本质是酶促反应。酶促反应又称酶催化，指的是由酶作为催化剂进行催化的化学反应。而反应温度、反应体系pH值、酶的浓度、底物浓度、酶的抑制剂、酶的激活剂、反应产物等影响因素对酶促反应效果具有很大影响。

底物浓度的改变，对酶反应速度的影响比较复杂。在一定的酶浓度下，当底物浓度较低时（底物浓度从0逐渐增高），反应速度与底物浓度的关系呈正比关系；随着底物浓度的增加，反应速度不再按正比升高；如果再继续加大底物浓度，反应速度却不再上升，趋向一个极限。

pH对酶促反应速度的影响。酶反应体系的pH可影响酶分子特别是活性中心上必需基团的解离程度和催化基团中质子供体或质子受体所需的离子化状态，也可影响底物和辅酶的解离程度，从而影响酶与底物的结合。只有在特定的pH条件下，酶、底物和辅酶的解离情况，最适宜于它们互相结合，并发生催化作用，使酶促反应速度达最大值，这种pH值称为酶的最适pH。

化学反应的速度随温度增高而加快，但酶是蛋白质，可随温度的升高而变性。在温度较低时，前一影响较大，反应速度随温度升高而加快。但温度超过一定范围后，酶受热变性的因素占优势，反应速度反而随温度上升而减慢。常将酶促反应速度最大的某一温度范围，称为酶的最适温度。

不同的微生物产品和酶生物产品的作用于杂环类农药降解反应时，依据不同的特性，其最适pH、最适温度和底物（微生物产品和酶产品）浓度也不同，也就是说，不同微生物产品和酶生物产品的最佳反应条件也不同。

为了使本标准中待测微生物产品和酶生物产品均能在其最佳反应条件下进行酶降解反应，在正式试验前，设计正交试验，对待测物微生物和酶生物产品的最佳反应条件进行确定。正交试验中因素宜选择反应温度、反应pH、微生物菌量或酶用量、反应时间、反应转速（微生物生长的通气量要求）等，确定最佳反应条件。

2、试样制备

一般来说市场上微生物产品有可能为固体颗粒状，为保证微生物产品能够均匀分散在液体基础营养液中，宜先将微生物产品研磨粉碎。

3、对照样品设置

本标准考虑到微生物和酶生物产品中可能有其他因素降解杂环类农药，因此，同时设置失活样品组和空白样品组。空白样品组中不添加微生物和酶生物产品，失活样品组中先将待测微生物产品和酶产品进行灭活处理。

对于微生物产品，多数细菌、酵母菌和霉菌的营养细胞在50-60℃加热10min即可杀死，酵母和霉菌的孢子需要温度高一些，要80-90℃30min，但是，细菌的芽孢耐热性极高。不同的灭菌方式的效果也不同，湿热灭菌的杀菌温度比干热灭菌温度要低，湿热灭菌121℃30min就可以杀死全部菌，但干热灭菌需要提高到140℃以上，而且时间也要大约2小时才有能杀死包括芽孢在内的所有微生物。参照标准《实验室质量控制规范 食品微生物检测（GB/T 27405）》附录D中废弃物灭菌处理，要求121℃高压灭菌至少30min。故本标准采用湿热灭菌的方式，将微生物产品湿热灭菌121℃ 30min。

酶是一种活性蛋白质，凡能影响蛋白质的理化因素都能影响酶的活性。因此，一切对蛋白质活性有影响的因素都影响酶的活性。酶与底物作用的活性，受温度、pH值、酶液浓度、底物浓度、酶的激活剂或抑制剂等许多因素的影响。温度、酸碱度、重金属离子都能影响酶的活性。高温、强酸、强碱等因素均可引起酶丧失催化能力。在高温或者pH过高或者过低的时候变性，失去生物催化作用，而低温的时候酶也会失去活性，但是可以恢复。

各种酶在最适温度范围内，酶活性最强，酶促反应速度最大。在适宜的温度范围内，温度每升高10℃，酶促反应速度可以相应提高1～2倍。不同生物体内酶的最适温度不同。过高或过低的温度都会降低酶的催化效率，即降低酶促反应速度。最适温度在60℃以下的酶，当温度达到60～80℃时，大部分酶被破坏，发生不可逆变性；当温度接近100℃时，酶的催化作用完全丧失。本标准中采用加热的方式使酶失活变性，为保证效果，加热15min。

4、培养基的确定

本标准中需要将微生物产品加入到培养基中，但微生物产品中可能为细菌、酵母菌或霉菌的单一种类产品，也可能是多种菌种的混合产品，故无法确定某一种培养基作为培养基溶液。依据调研的文献资料显示，本标准中按照GB/T 15818中方法配制，可基本满足微生物的生长营养需求。另外，依据不同企业微生物产品的特殊性质，可根据其特殊生长需要对培养基进行改良。

5、农药底物种类的确定

杂环类农药种类繁多，但是化学结构共性很低。酶或微生物产品对其降解的机理各不相同，而且，不同的杂环类农药，其降解酶或降解微生物产品的研究和开发现状也相差很大。因此，本标准结合各种常见杂环类农药的降解酶或微生物产品的研究与开发现状，选择了6种杂环类农药莠去津、氯苯嘧啶醇、腐霉利、吡虫啉、多菌灵和百草枯进行降解功效的评价。

# 五、主要工作过程

1、组成标准起草小组

标准制定任务下达后，2018年6月，组成了标准起草工作组，明确了任务要求，安排了工作进度，成立了标准起草工作小组，会议研究讨论了目前我国杂环类农药的应用现状，国内外杂环类农药降解酶和降解菌的研究现状，以及我国酶制剂产品和微生物类降解菌产品的生产和使用情况。明确了生物产品降解杂环类农药试验的技术路线、以及杂环类农药降解性生物产品相关政策文件及标准，明确了目标和内容，依据单位参与的人员的专业、技能、人数将任务合理分配。

2、开展相关调研情况

为了更好地制定本标准，根据标准制定工作的需求，项目组对生产农药降解酶制剂和微生物制剂的相关企业进行了走访和调研，发现我国在生物产品质量标准评价体系方面存在空白，降解效果没有统一的评价标准，不同厂家产品的降解效果无法进行对比，无法对市场上同类产品进行有效监管。

3、标准起草完善过程

依据GB/T 1.1—2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 1.2—2002《标准化工作导则  第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》等标准编制要求，对《生物产品降解杂环类农药功效评价技术规范》标准开展了研制工作，本标准起草工作小组完成了《生物产品降解杂环类农药功效评价技术规范》国家标准（草案）。

2016年7月至2017年3月，标准起草单位组织相关技术人员对《生物产品降解杂环类农药功效评价技术规范》标准项目进行了预研，初步建立了生物产品降解杂环类农药的降解体系和检测方法。

2017年4月1日提交了项目建议书以及国家标准草案，进行申报立项。

2018年6月26日国标委综合〔2018〕41号文《国家标准委关于下达2018年第二批国家标准制修订计划的通知》立项，项目编号为“20182187-T-424”。

2018年7月至9月，起草《生物产品降解杂环类农药功效评价技术规范》国家标准（草案）

2018年10月组织开展《生物产品降解杂环类农药功效评价技术规范》研讨会，讨论并解决标准研制过程中出现的主要问题，包括关键技术、标准书写规范、研制进度等。

2018年10月至11月针对研讨会上意见措施，完善标准草案。

在此基础上，2019年1月征求了专家意见，起草组按照专家意见对标准内容进行了修改完善，形成了标准征求意见稿。

# 六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求，本标准的实施不涉及对现行标准的废止情况。

# 七、标准属性的建议

本标准属于基础管理标准，建议作为推荐性标准批准发布。

# 八、贯彻国家标准的要求和措施建议

为了贯彻实施本国家标准，建议开展本国家标准应用技术的培训工作。

《生物产品降解杂环类农药功效评价技术规范》                                                    国家标准起草工作小组

2019年1月