ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

低影响开发雨水控制利用 基础术语

Stormwater management and utilization system based on low impact development-Terms and definitions

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家市场监督管理总局

发布

中国国家标准化管理委员会

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

3.1　基础术语	1

3.2　设施术语	5

3.3　技术术语	13

索引	17

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009与GB/T 20001.1—2001给出的规则起草。

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：

引  言

为推广和应用低影响开发雨水控制利用建设模式，适应新形势下海绵城市建设标准化工作的需要，有必要对海绵城市建设中的术语进行规范，同时促进从事低影响开发雨水控制系统工作的机构和人员间的相互理解，特制定本标准。

低影响开发雨水控制利用 基础术语

- 范围

本标准规定了低影响开发雨水控制利用实践中的基础术语、设施术语和技术术语。

本标准适用于低影响开发雨水控制利用系统设计、规划、建设、维护与管理、评价等过程中术语的引用和参考。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50014-2006 室外排水设计规范（2016年版）

GB 50015-2003 建筑给水排水设计规范

GB 50318-2000 城市排水工程规划规范

GB 50335-2002 污水再生利用工程设计规范

GB 50400-2006 建筑与小区雨水利用工程技术规范

GB 50773-2012 蓄滞洪区设计规范

GB 51174-2017 城镇雨水调蓄工程技术规范

GB/T 27849-2011 化学品 降解筛选试验 化学需氧量

GB/T 50378-2014 绿色建筑评价标准

CJJ 37-2012 城市道路工程设计规范

CJJ/T 188-2012 透水砖路面技术规程

HJ 2016-2012 环境工程 名词术语

JGJ 155-2013 种植屋面工程技术规程

- 术语和定义

  - 基础术语

海绵城市 sponge city

通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

面源污染 diffuse pollution

通过降雨和地表径流冲刷，将大气和地表中的污染物带入纳水体，使受纳水体遭受污染的现象。

[GB 50014-2006，定义2.1.8A]

低影响开发 low impact development

低冲击开发

强调城镇开发应减少对环境的冲击，其核心是基于源头控制和延缓冲击负荷的理念，构建与自然相适应的城镇排水系统，合理利用景观空间和采取相应措施对暴雨径流进行控制，减少城镇面源污染。

[GB 50014-2006，定义2.1.8B]

绿色建筑 green building

在全寿命期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

[GB/T 50378-2014，定义2.0.1]

雨水利用 rain utilization

雨水入渗、收集回用、调蓄排放等的总称。

[GB 50400-2006，定义2.1.1]

雨水综合利用 stormwater management

在城市范围内，有目的地采取各种措施对雨水资源进行保护和利用，即直接或间接对天然降水进行收集、入渗、贮存、处理利用等。

雨水控制利用 stormwater management and harvest

城市区域削减径流总量、峰值及降低径流污染和收集回用雨水的总称。包括雨水渗滞、集蓄回用、调蓄、截污净化和转输等。

雨水收集回用 rain utilization

利用一定的集雨面收集降水作为水源，经过适宜处理达到一定的水质标准后，通过管道输送或现场使用方式予以利用的过程。

雨水间接利用 rain control & utilization

除雨水收集回用外，对降雨进行入渗、调蓄滞留、处理等间接利用的过程。

雨水资源化利用率 utilization ratio of rainwater resources

指运行期内，雨水收集并用于道路浇洒、园林绿地灌溉、市政杂用、工农业生产、冷却、替代自来水等的雨水总量（按年计算，不包括汇入景观、水体的雨水量和自然渗透的雨水量），与年均降雨量（折算成毫米数）的比例，单位为%。

雨水调蓄 stormwater detention, retention/storage

雨水滞蓄、储存和调节的统称。

雨水滞蓄 stormwater retention

在降雨期间滞留和蓄存部分雨水，以增加雨水的入渗、蒸发并收集回用。

雨水储存 stormwater retention or storage

采用具有一定容积的设施，对径流雨水进行滞留、集蓄，削减径流总量，以达到集蓄利用、补充地下水或净化雨水等目的。

雨水调节 stormwater detention

在降雨期间暂时储存一定量的雨水，削减向下游排放的雨水峰值流量、延长排放时间，一般不减少排放的径流总量。

雨水渗透 stormwater infiltration

利用人工或自然设施，使雨水下渗到土壤表层以下，以补充地下水。

再生水 reclaimed water

再生水系指污水经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水。

[GB 50335-2002，定义2.0.4]

非传统水源 non-traditional water source

不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水、海水等。

[GB/T 50378-2014，定义2.0.6]

重现期 recurrence interval

经一定长的雨量观测资料统计分析，等于或大于某暴雨强度的降雨出现一次的平均间隔时间，其单位通常以年表示。

[GB 50015-2003，2.1.67]

降雨历时 dutation of rainfall

降雨过程中的任意连续时段。

[GB 50015-2003，2.1.68]

雨水滞留 rainwater retention

将雨水存储下来予以入渗、蒸发蒸腾的过程。

雨水滞流 rainwater detention

将雨水存储下来慢慢排放的过程。

下垫面 underlying surface

与大气下层直接接触的地球表面，降雨受水面的总称。包括屋面、地面、水面等。

注：改写GB 50400-2006，定义2.1.2。

城市废水受纳体 urban wastewater receiving body

接纳城市雨水和达标排放污水的地域，包括水体和土地。

注：改写GB 50318-2000，定义4.1.1。

滞留水位 retention water level

滞留（流）塘和表面流雨水湿地中为满足径流污染控制量和滞流控制量而设置的一种设计水位。

蓄滞洪区 detention and retarding basin

指包括分洪口在内的河堤背水面以外临时贮存洪水或分泄洪峰的低洼地区及湖泊等。

[GB 50773-2012，定义2.0.1]

深水通道 low marsh

表面流雨水湿地中用于保证旱季水量的深水区。

评价指标evaluation index

评价方案、项目、产品等参照的指标。

指标体系 index system

在各类计划和统计工作中，由一系列相互联系的指标所构成的有机整体。

径流 runoff

降雨在重力作用下沿地表流动的水流形成地表径流的过程。

悬浮物 suspended solids

在流体运动中不沉下去的固体微粒。

  - 设施术语

种植屋面 green roof

绿色屋顶

铺以种植土或设置容器种植植物的建筑屋面或地下建筑顶板。

[JGJ 155-2013，定义2.0.1]

简单式种植屋面 extensive green roof

仅种植地被植物、低矮灌木的屋面

[JGJ 155-2013，定义2.0.3]

花园式种植屋面 intensive green roof

种植乔灌木和地被植物，设置园路、坐凳等休憩设施的屋面。

[JGJ 155-2013，定义2.0.4]

雨水花园 raingarden; bioretention facilitie; bioretention area

生物滞留设施

生物滞留带

通过土壤的过滤和植物的根部吸附、吸收，以及微生物系统等作用去除雨水径流中污染物的人工设施，包括入渗型、过滤型和植生滞留槽三种类型。

蓝色屋顶 blue roof

采用限流措施调节雨水径流的屋顶。

生态树池 ecological tree pool

一种小型生物滞留设施，一般由种植土层、砂滤层、排水系统及灌乔木组成。

高位花坛 high level parterre

基于土壤渗滤系统改进，由人工简称的，出水口相对于集水面有一定垂直距离，雨水从高位进水口进入，在势能差的作用下向下经过填充基质，通过基质的吸附截留和微生物作用实现水质净化，最终从低位出水口流出，可净化和收集地表径流并兼具美化环境功能的花坛。

下沉式绿地 lower green

下凹式绿地

下沉式绿地具有狭义和广义之分，狭义的下沉式绿地指低于周边铺砌地面或道路在200mm以内的绿地；广义的下沉式绿地泛指具有一定的调蓄容积，且可用于调蓄和净化径流雨水的绿地，包括生物滞留设施、渗透塘、湿塘、雨水湿地、调节塘等。

渗透池（塘）infiltration basin

雨水通过侧壁和池底进行入渗的滞蓄水池（塘）。

蓄水池 tank

具有雨水储存功能的集蓄利用设施，同时也具有削减峰值流量的作用，主要包括钢筋混凝土蓄水池，砖、石砌筑蓄水池及塑料蓄水模块拼装式蓄水池，用地紧张的城市大多采用地下封闭式蓄水池。

调节池 regulating pool

用于削减雨水管渠峰值流量的一种调节设施。

调节塘 regulating pond

干塘

以削减峰值流量功能为主，一般由进水口、调节区、出口设施、护坡及堤岸构成，也可通过合理设计使其具有渗透功能，起到一定的补充地下水和净化雨水的作用。

湿塘 wet pond; pond

水塘

具有雨水调蓄和净化功能的景观水体，雨水同时作为其主要的补水水源。一般由进水口、前置塘、主塘、溢流出水口、护坡及驳岸、维护通道等构成。

雨水塘 stormwater pond

渗水洼塘

以削减径流峰值、补给地下水功能为主的天然或人工修筑的池塘或洼地。

合流制溢流调蓄池 combined sewer overflow stormwater tank

用于收集降雨期间部分初期雨水及混接污水，提高合流制系统的截留倍数的一种调节设施。

多功能调蓄设施 multi-purpose storage facilities

具有对雨水调节、储蓄的功能，与绿地、广场等空间结合，平时发挥正常的景观、休闲娱乐功能，暴雨产生积水时发挥调蓄功能的设施。

[GB 51174-2017，定义2.1.3]

浅层调蓄池 shallow stormwater storage tank

采用人工材料在绿地下部浅层空间设置的雨水调蓄设施。

[GB 51174-2017，定义2.1.4]

植草沟 grassy swale

植被浅沟

浅草沟

种有植被的地表沟渠，可收集、输送和排放径流雨水，并具有一定的雨水净化作用，可用于衔接其他各单项设施、城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统。

透水垫层 base course

透水路面中用水存储雨水的级配砾石层。

保护层 protection layer

绿色屋顶中置于防渗层上，用于防止植物根系刺穿防渗层。

台坎 berm

植草沟中用于降低雨水流速并滞留（流）雨水的砾石挡水层。

前池 forebay

滞留（流）塘和表面流雨水湿地中的沉砂池。

人工土壤渗透 artificial soil infiltration

作为蓄水池等雨水储存设施的配套雨水设施，以达到回用水水质指标。

植被缓冲带 forest buffers

为坡度较缓的植被区，拦截及土壤下渗作用缓减地表径流流速，去除径流中的部分污染物的低影响开发设施的预处理设施。

生态驳岸 ecological revetment

通过人为措施，重建或恢复水陆生态结构，使其恢复成自然河岸或有自然河岸“可渗透性”的人工驳岸。

自然生态驳岸 natural ecological revetment

生态驳岸的一种。保持自然状态，配合植物种植，达到稳定河岸的目的，对于较陡的坡岸或冲蚀严重的地段，不仅种植植被，还采用天然石材、木材等护底，以增强堤岸抗洪能力。

人工生态驳岸 artificial ecological revetment

在自然生态驳岸的基础上，利用人工的方法对其进行改造( 如用大理石或人工草皮覆盖，加固驳岸等) 所形成的驳岸。

源头径流控制系统 source stormwater management system

也称低影响开发雨水系统或狭义低影响开发雨水系统，一般指径流雨水进入市政管线之前，在建筑与小区、道路、绿地与广场等场地层面上采取的工程措施和非工程措施。

硬化地面 impervious surface

通过人工行为使自然地面硬化形成的不透水或弱透水地面。

[GB 50400-2006，定义2.1.6]

透水路面 pervious pavement

透水铺装地面

能使降水通过空隙率较高、透水性能良好的道路结构层路面。

[CJJ37-2012，定义2.1.9]

透水砖路面 pavement of water permeable brick

具有一定厚度、空隙率及分层结构的以透水砖为面层的路面。主要包括：透水砖面层、找平层、基层和垫层。

[CJJ/T 188-2012，定义2.1.1]

透水混凝土基层 permeable concrete bedding

由粗骨料及其表面均匀包裹的水泥基胶结料形成的具有连续孔隙结构的混凝土结构层。

[CJJ/T 188-2012，定义2.1.2]

透水水泥混凝土路面 pervious concrete pavement

由具有较大空隙的水泥混凝土作为路面结构层铺装而成、容许路表水进入路面（或路基）的一类混凝土路面。

透水沥青混凝土路面 pervious asphalt pavement

由较大空隙率的沥青混合料作为路面结构层铺装而成、容许路表水进入路面（或路基）的一类混凝土路面。

嵌草透水铺装 grass planting pavement

由能够绿化路面及地面工程的砖和空心砌块等铺设的路面或在块料与块料之间留有种草空隙的路面。

弃流设施 initial rainwater removal equipment

利用降雨厚度、雨水径流厚度控制初期径流排放量的设施。有自控弃流装置、渗透弃流装置、弃流池等。

[GB 50400-2006,定义2.1.16]

容积法弃流设施 volume method for initial rainwater removal equipment

采用容积法进行初期雨水弃流的设施。通过另建水池来控制初期径流排放量，根据初期雨水弃流厚度及汇水面积计算水池容积，水池充满后雨水再进入后续处理构筑物。

小管弃流设施  tubular method  for initial rainwater removal equipment

水流切换弃流设施

采用安装连通管进行初期雨水弃流的设施。在雨水检查井中同时埋设连接下游雨水井和下游污水井的两根连通管，在两个连通管入口处设置手动或自动闸阀进行切换。进水管道上安装雨量计，当雨量计流量达到设定弃流量时，弃流管上闸阀关闭，开启下游管道闸阀，后期雨水进入收集系统。

渗透弃流井 infiltration-removal well

具有一定储存容积和过滤截污功能，将初期径流渗透至地下的成品装置。

[GB 50400-2006,定义2.1.17]

雨停监测装置 monitor of rain-stop

利用雨量法或流量法来监测降雨停止的成品装置。

[GB 50400-2006,定义2.1.18]

渗透设施 infiltration equipment

使雨水分散并被渗透到地下的人工设施。

[GB 50400-2006,定义2.1.19]

储存-渗透设施 detention-infiltration equipment

储存雨水径流量并进行渗透的设施，包括渗透管沟、入渗池、入渗井等。

[GB 50400-2006,定义2.1.20]

入渗池 infiltration pool

雨水通过侧壁和池底进行入渗的封闭水池。

[GB 50400-2006,定义2.1.21]

入渗井 infiltration well

雨水通过侧壁和井底进行入渗的设施。

[GB 50400-2006,定义2.1.22]

渗透管-排放系统 infiltration-drainage pipe system

采用渗透检查井、渗透管将雨水有组织地渗入地下，超过渗透设计标准的雨水由管沟排放的系统。

[GB 50400-2006，定义2.1.23]

渗透雨水口 infiltration rainwater inlet

具有渗透、截污、集水功能的一体式成品集水口。

[GB 50400-2006,定义2.1.24]

渗管（渠） infiltration pipe&canal

具有渗透功能的雨水管（渠），可采用穿孔塑料管、无砂混凝土管（渠）和砾（碎）石等材料组合而成。

沉淀池 sedimentation tank

利用重力作用沉淀去除水中悬浮物的一种构筑物。

[HJ 2016-2012,定义3.2.4]

沉砂池 grit chamber

利用自然沉淀作用，去除水中砂粒或其他比重较大的无机颗粒物的构筑物。

[HJ 2016-2012,定义3.2.5]

平流沉砂池 horizontal flow grit chamber

平流式沉砂池是污水在池内沿水平方向流动的沉砂池，平面为长方形沉砂池的主体部分，实际是一个加宽、加深了的明渠，由入流渠、沉砂区、出流渠、沉砂斗等部分组成，两端设有闸板以控制水流。

旋流沉砂池 swirling grit chamber

利用机械力控制水流流态与流速、加速沙粒的沉淀并使有机物随水流带走的沉砂装置。通常由进水口、出水口、沉砂区、集砂区、驱动装置及排砂系统等组成。

雨水湿地 constructed wetland

通过沉淀、过滤和湿地植物的生物作用等方式达到设计目标的设施。

表流湿地 surface flow constructed wetland

水在填料表面以上流动，从湿地进水端水平流向出水端，依靠根茎拦截、植物同化吸收以及系统中微生物的降解等作用，使水质得以净化的人工湿地。

潜流湿地 subsurface flow constructed wetland

水在填料中流动，从湿地池体一端进入，沿填料孔隙流向出水端，经填料表面吸附阻截、植物同化吸收以及系统中微生物的降解等作用，使水质得以净化的人工湿地。

雨水储存设施 rainwater storage equipment

储存未经处理的雨水的设施。

[GB 50400-2006,定义2.1.27]

调蓄排放设施 detention and controlled drainage equipment

储存一定时间的雨水，削减向下游排放的雨水洪峰径流量、延长排放时间的设施。

[GB 50400-2006,定义2.1.28]

水质预处理设施 pretreatment practices

为满足低影响开发设施进水要求，用于初步处理雨水径流的设施。

渗透检查井 infiltration manhole

具有入渗雨水和一定沉沙容积的管道检查维护装置。

[GB 50400-2006,定义2.1.25]

清淤立管 cleanout pipe

与地下穿孔管连通，用于清除穿孔管内淤积泥沙的立管。通常用于带地下穿孔管的低影响开发设施中。

蓄水模块 rainwater storage module

可任意拼接的成品雨水储存设施。其优点是可拼接成任何形状、任意容积、耐腐蚀、集存水和排泥于一体。

观察孔 observation well

用于观察入渗设施和过滤设施运行状况的检视装置。

流量控制设备 LID flow controller

根据水力学及空气力学原理控制水头/流量曲线，使得其在低水头时保持较大流量，而随着水头的升高，在一定范围内流量无明显增加，从而实现限流的目的。

配水设施 level spreader

使得雨水均匀、缓慢进入低影响开发设施中的设施。包括砾石槽和V型槽配水设施。

分流设施 flow diversion

在离线型低影响开发设施中用于截流初期径流的设施。

雨水桶 rain barrel

雨水罐

为地上或地下封闭式的简易雨水集蓄利用设施，可用塑料、玻璃钢或金属等材料制成。

滞留（流）设施 retention & detention practices

通过滞留或滞流雨水、沉淀等方式达到低冲击开发目标的低冲击开发设施。

小口出流 small pipe outlet

滞留（流）塘和表面流雨水湿地中排放蓄存雨水的出流装置。其可以为滞留（流）塘和表面流雨水湿地腾出下一次暴雨的滞留（流）空间。

泥沙分离设备 LID separator

利用旋流来分离地表径流中沉淀物、悬浮物和油脂,从而实现低影响开发面源污染控制目标的附属设备。

入渗设施 infiltration practices

用于使雨水分散并被渗透到地下的人工设施。包括渗透井管、入渗池、渗透洼地、渗透沟等。

溢流口 overflow mouth

为确保集水沟排水安全的必要措施，限制液位超设置的泄流管口。

  - 技术术语

初期雨水径流 first flush

一场降雨初期产生的一定厚度的降雨径流。

年径流总量 annual total amount of runoff

全年地表径流的总水量。

年径流总量控制率 volume capture ratio of annual rainfall

根据多年日降雨量统计数据分析计算，通过自然和人工强化的渗透、储存、蒸发（腾）等方式，场地内累计全年得到控制（不外排）的雨量占全年总降雨量的百分比。

注：改写GB/T 50378-2014，定义2.0.3。

降雨量 rainfall

从天空降落到地面上的液态或固态（经融化后）水，未经蒸发、渗透、流失，而在水平面上积聚的深度。

设计降雨量 design rainfall depth

为实现一定的年径流总量控制目标（年径流总量控制率），用于确定低影响开发设施设计规模的降雨量控制值，一般通过当地多年日降雨资料统计数据获取，通常用日降雨量（mm）表示。

汇水面积 catchment area

雨水管渠汇集降雨的面积。

[GB 50014-2006, 定义2.1.20]

断接 disconnection

通过切断硬化面或建筑雨落管的径流路径，将径流合理连接到绿地等透水区域，通过渗透、调蓄及净化等方式控制径流雨水的方法。

土壤渗透系数 permeability coefficient of soil

单位水力坡度下水的稳定渗透速度。

[GB 50400-2006，定义2.1.3]

径流系数 runoff coefficient

一定汇水面积内地面径流量与降雨量的比值。

[GB 50014-2006，定义2.1.16]

流量径流系数 discharge runoff coefficient

形成高峰流量的历时内产生的径流量与降雨量之比。

[GB 50400-2006,定义2.1.4]

雨量径流系数 pluviometric runoff coefficient

设定时间内降雨产生的径流总量与总雨量之比。

[GB 50400-2006,定义2.1.5]

透水系数 permeability coefficient

表示透水砖路面透水性能的指标。

[CJJ/T 188-2012，定义2.1.3]

污水排放系数 sewage discharge coefficient

在一定的计量时间（年）内的污水排放量与用水量（平均日）的比值。

注：改写GB 50318-2000，定义3.1.5

初期径流 initial runoff

一场降雨初期产生一定厚度的降雨径流。

[GB 50400-2006,定义2.1.15]

径流污染控制量 rainwater treatment volume for NPS control

为满足低影响开发面源污染控制目标而需要处理的初期径流水量。

雨水入渗滞留控制量 infiltration & retention volume for runoff volume control

为满足低影响开发径流总量控制目标而需要入渗和滞留的雨水量。

雨水滞流控制量 rainwater detention volume for peak flow control

为满足低影响开发外排洪峰流量控制目标而需要滞留的雨水量。

径流污染控制降雨厚度 precipitation depth for NPS control

为满足低影响开发面源污染控制目标而需要控制的净降雨厚度。

径流污染控制系数 volumetric runoff coefficient for NPS control

径流污染控制量与径流污染控制降雨厚度与总汇水面积乘积之比。

汇流时间 time of concentration

汇水面汇流时间和管渠流行时间之和。

孔隙率 void ratio

土壤或砾石等材料中可存水部分体积与总体积之比。

连续孔隙率 continuous void

透水砖路面内部存在的连续空隙的体积与透水砖路面体积之百分比值。

[CJJ/T 188-2012，定义2.1.4]

化学需氧量 chemical oxygen demand, COD

化学氧化剂氧化水体中有机污染物所需的氧量。化学需氧量值越高，表示水中有机污染物越重。

[GB/T 27849-2011,定义2.1]

总悬浮固体 Total suspended substance/solid, TSS

水样通过孔径为0.45μm的滤膜截留在滤膜上并于103～105℃烘干至恒重的固体物质，是衡量水体水质污染程度的重要指标之一,计量单位是mg/L。

总氮 total nitrogen, TN

水体中各种形态无机和有机氮的总量，包括NO3-、NO2-、NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸、有机胺等有机氮。其水体中含量被用来衡量水污染的程度。

[GB 50014-2006, 定义2.1.61]

总磷 total phosphorus, TP

水体中磷元素的含量，主要以磷酸盐的形式存在。其水体中含量被用来衡量水污染的程度。

[GB 50014-2006, 定义2.1.62]

年污染物负荷 annual of pollutant load

一年中所有场次降雨引起的地表径流排放污染物的总量。

年污染物负荷削减率 reduction rate of annual pollutant load

指运行期内，地块低影响开发雨水控制利用区域内降雨径流中污染物总量（TSS、COD、TP等）与雨水流经该区域前相比减少的比例，单位为%。

单位面积控制容积 volume of LID facilities for catchment runoff control

以径流总量控制为目标时，单位汇水面积上所需调蓄设施的有效调蓄容积（不包括雨水调节容积）。

非工程性低影响开发技术 non-structure LID practices

保护性设计 protected design

在建设项目通过非工程措施实现建设项目区域范围内综合径流系数最小、面源污染负荷产生量最小，这些措施既有助于实现低影响开发设计目标，而又不新增工程量，包括良好的环卫管理、科学布设绿地、减少不透水面面积、隔断不透水面、合理选用建设材料等。

索  引

Ｂ

保护层	3.2.20

表流湿地	3.2.53

Ｃ

沉淀池	3.2.48

沉砂池	3.2.49

城市废水受纳体	3.1.23

初期径流	3.3.14

初期雨水径流	3.3.1

储存-渗透设施	3.2.42

Ｄ

单位面积控制容积	3.3.29

低影响开发	3.1.3

断接	3.3.7

多功能调蓄设施	3.2.16

Ｆ

非传统水源	3.1.17

非工程性低影响开发技术	3.3.30

分流设施	3.2.64

Ｇ

高位花坛	3.2.7

观察孔	3.2.61

Ｈ

海绵城市	3.1.1

合流制溢流调蓄池	3.2.15

花园式种植屋面	3.2.3

化学需氧量	3.3.23

汇流时间	3.3.20

汇水面积	3.3.6

Ｊ

简单式种植屋面	3.2.2

降雨历时	3.1.19

降雨量	3.3.4

径流	3.1.29

径流污染控制降雨厚度	3.3.18

径流污染控制量	3.3.15

径流污染控制系数	3.3.19

径流系数	3.3.9

Ｋ

孔隙率	3.3.21

Ｌ

蓝色屋顶	3.2.5

连续孔隙率	3.3.22

流量径流系数	3.3.10

流量控制设备	3.2.62

绿色建筑	3.1.4

Ｍ

面源污染	3.1.2

Ｎ

泥沙分离设备	3.2.68

年径流总量	3.3.2

年径流总量控制率	3.3.3

年污染物负荷	3.3.27

年污染物负荷削减率	3.3.28

Ｐ

配水设施	3.2.63

平流沉砂池	3.2.50

评价指标	3.1.27

Ｑ

弃流设施	3.2.36

前池	3.2.22

潜流湿地	3.2.54

浅层调蓄池	3.2.17

嵌草透水铺装	3.2.35

清淤立管	3.2.59

Ｒ

人工生态驳岸	3.2.27

人工土壤渗透	3.2.23

容积法弃流设施	3.2.37

入渗池	3.2.43

入渗井	3.2.44

入渗设施	3.2.69

Ｓ

设计降雨量	3.3.5

深水通道	3.1.26

渗管（渠）	3.2.47

渗透池（塘）	3.2.9

渗透管-排放系统	3.2.45

渗透检查井	3.2.58

渗透弃流井	3.2.39

渗透设施	3.2.41

渗透雨水口	3.2.46

生态驳岸	3.2.25

生态树池	3.2.6

湿塘	3.2.13

水质预处理设施	3.2.57

Ｔ

台坎	3.2.21

Ｄ

调节池	3.2.11

调节塘	3.2.12

调蓄排放设施	3.2.56

Ｔ

透水垫层	3.2.19

透水混凝土基层	3.2.32

透水沥青混凝土路面	3.2.34

透水路面	3.2.30

透水水泥混凝土路面	3.2.33

透水系数	3.3.12

透水砖路面	3.2.31

土壤渗透系数	3.3.8

Ｗ

污水排放系数	3.3.13

Ｘ

下沉式绿地	3.2.8

下垫面	3.2.38

小管弃流设施	3.1.22

小口出流	3.2.67

蓄水池	3.2.10

蓄水模块	3.2.60

蓄滞洪区	3.1.25

悬浮物	3.1.30

旋流沉砂池	3.2.51

Ｙ

溢流口	3.2.70

硬化地面	3.2.29

雨量径流系数	3.3.11

雨水储存	3.1.13

雨水储存设施	3.2.55

雨水花园	3.2.4

雨水间接利用	3.1.9

雨水控制利用	3.1.7

雨水利用	3.1.5

雨水入渗滞留控制量	3.3.16

雨水渗透	3.1.15

雨水湿地	3.2.52

雨水收集回用	3.1.8

雨水塘	3.2.14

雨水调节	3.1.14

雨水调蓄	3.1.11

雨水桶	3.2.65

雨水滞留	3.1.20

雨水滞流	3.1.21

雨水滞流控制量	3.3.17

雨水滞蓄	3.1.12

雨水资源化利用率	3.1.10

雨水综合利用	3.1.6

雨停监测装置	3.2.40

源头径流控制系统	3.2.28

Ｚ

再生水	3.1.16

植被缓冲带	3.2.24

植草沟	3.2.18

指标体系	3.1.28

滞留（流）设施	3.2.66

滞留水位	3.1.24

种植屋面	3.2.1

重现期	3.1.18

自然生态驳岸	3.2.26

总氮	3.3.25

总磷	3.3.26

总悬浮固体	3.3.24

_________________________________