ICS 07.080

A 21

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

基因表达的测定 蛋白印迹法

Determination of gene expression-Western blot

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

- 前言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

基因表达的测定 蛋白印迹法

- 1 范围

本标准规定了蛋白印迹（Western blot）法检测目的基因表达的原理、试剂或材料、仪器设备、测定步骤和结果分析。

本标准适用动植物组织或体外培养细胞目的基因表达的检测。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法

3 术语、定义和缩略语

下列术语、定义和缩略语适用于本文件。

3.1 术语和定义

3.1.1

基因表达 gene expression

将储存在DNA分子中的遗传信息经过转录和翻译，转变成具有生物活性的蛋白质分子的过程。

3.2 缩略语

3.2.1 Tris：三羟甲基氨基甲烷。

3.2.2 SDS：十二烷基磺酸钠（sodium dodecyl sulfate）。

3.2.3 SDS-PAGE：十二烷基磺酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳（sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis）。

3.2.4 ECL：电化学发光（electrogenerated chemiluminescence）。

3.2.5 BSA：牛血清白蛋白（bull serum albumin）。

- 4 原理

SDS-PAGE分离的蛋白质转移到转印膜上后，先用抗目的蛋白质的第一抗体（一抗）与转印膜上的蛋白质反应，然后利用带标记的抗一抗的第二抗体（二抗）与一抗反应，最根据二抗标记物的特性，检测出微量蛋白质的方法，即蛋白印迹法（Western blot）。

- 5 试剂或材料

除非另有规定，仅使用分析纯试剂。

5.1 水：GB/T6682二级。

5.2 RIPA裂解液（适用于动物组织或细胞）：见附录A中A.1。

5.3 植物提取液

将10 mL TCA和70 µL β-巯基乙醇加入到70 mL丙酮中，并定容至100 mL。

5.4 植物裂解液（适用于植物组织或细胞）：见附录A中A.2。

5.5 1.5 mol/L Tris-HCl，pH 8.8

将18.15 g Tris-base加入80 mL水溶解，用1 mol/L HCl调pH至8.8，然后用水定容至100 mL。

5.6 1 mol/L Tris-HCl，pH 6.8

称取12.1g Tris-base加入80 mL水溶解，用1 mol/L HCl调pH至6.8，然后用水定容至100 mL。

5.7 30%（m/v）丙烯酰胺贮存液

称取29 g丙烯酰胺单体和1 g N, N’-甲叉双丙烯酰胺，加水溶解并定容至100 mL，过滤，置于棕色瓶，4 ºC避光保存，2个月内使用。

5.8 10%（m/v）SDS

称取10 g SDS，加水溶解并定容至100 mL，室温保存。

5.9 10%（m/v）过硫酸铵

称取1 g过硫酸铵，加水溶解并定容至10 mL。

5.10 考马斯亮蓝溶液

称100 mg考马斯亮兰G250，溶于50 mL 95%的乙醇后，再加入120 mL 85%的磷酸，用水稀释至1 L，滤纸过滤，4℃保存。

5.11 BSA溶液

称量干燥的BSA 10 mg，用生理盐水配制成1.0 mg/mL的标准蛋白质溶液。

5.12 5×SDS上样缓冲液

取 5 mL 1 mol/L Tris-HCl（pH 6.8）缓冲液、2 g SDS、1.2 mL β-巯基乙醇、8 mL甘油、0.02 g溴酚蓝加入水中溶解，加水定容至40 mL。

5.13 5×SDS-PAGE电泳缓冲液贮存液

称取23.5 g 甘氨酸和3.775 g Tris-base，加水溶解，定容至250 mL。使用时按如下比例稀释至使用浓度：取133 mL 5×SDS-PAGE电泳缓冲液，7 mL 10 % SDS溶液，水定容至700 mL。

5.14 转膜缓冲液贮存液

称取5.82 g Tris-base，2.93 g甘氨酸，0.375 g SDS，加水溶解，定容至800mL，再加200mL甲醇混匀，4 °C保存。

5.15 2 mol/L NaCl溶液

将117 g NaCl加入水溶解，定容至1000 mL。

5.16 1 mol/L Tris-HCl，pH 7.5

将12.1 g Tris-base加入水溶解，用1 mol/L HCl调pH至7.5，然后用水定容至100 mL，然后高压灭菌后常温保存。

5.17 TBS溶液

量取 75 mL 2 mol/L NaCl溶液和10 mL 1 mol/L Tris-HCl（pH 7.5）缓冲液，加水定容至1 L。

5.18 TBST溶液

量取 75 mL 2 mol/L NaCl溶液、10 mL 1 mol/L Tris-HCl（pH 7.5）缓冲液和1 mL Tween-20，加水定容至1 L。

- 6仪器设备

- 6.1 电泳仪。

- 6.2 转膜仪。

- 6.3 垂直电泳槽。

- 6.4 天平：感量0.001 g。

- 6.5 脱色摇床。

- 6.6 冷冻离心机：最大离心力12000 rpm以上。

- 6.7 化学发光仪/红外荧光成像系统。

- 6.8 振荡器。

- 6.9 真空干燥器。

- 7 测定步骤

- 7.1 总蛋白的提取

- 7.1.1 动物总蛋白的提取

将20 mg体外培养的细胞或研碎的组织转移至1.5 mL的Eppendorf管中，加150~250 μL预冷的RIPA细胞裂解液（含蛋白酶抑制剂），振荡器震荡15 s，冰浴5 min，重复震荡-冰浴30 min后，4 °C，12000 rpm离心10 min，上清液即为细胞总蛋白。

- 7.1.2 植物总蛋白的提取

在液氮中研磨植物材料/细胞，加入样品体积3倍的提取液在-20℃的条件下过夜，4 ℃，8000 rpm离心20 min，弃上清；加入等体积的冰浴丙酮（含0.07 %的β-巯基乙醇），摇匀，4 ℃，8000 rpm离心20 min，然后真空干燥沉淀，备用；上样前加入裂解液，室温放置30 min，使蛋白充分溶解，15 ℃，8000 rpm离心1 h或更长时间，以没有沉淀为标准。

- 7.2 蛋白定量

- 7.2.1 标准曲线

准确吸取适量1.0 mg/mL的BSA标准蛋白质溶液，加水逐级稀释，配制成质量浓度为0 mg/mL、0.1 mg/mL、0.2 mg/mL、0.4 mg/mL、0.06 mg/mL、0.8 mg/mL、1.0 mg/mL的系列标准工作溶液。准确移取标准工作溶液0.1 mL于试管中，加入考马斯亮兰G250溶液5.0 mL，振荡混匀，静置2 min。分光光度计测定标准工作溶液在595 nm处光吸收值A595。用标准工作溶液蛋白质量（mg）为横坐标，用吸光度值A595为纵坐标，绘制标准曲线。

- 7.2.2 样品检测

准确移取样品溶液0.1 mL于试管中，加入考马斯亮蓝G250溶液5.0 mL，振荡混匀，室温放置2 min。分光光度计上测定样品在595 nm处的光吸收值A595。超出标准工作溶液质量浓度上限的样品应稀释后测定。根据测定的样品A595值，在标准曲线上查出样品的蛋白质含量。

- 7.3 SDS-PAGE

- 7.3.1 变性

测完蛋白浓度后，计算含100 μg总蛋白的溶液体积即为上样量。取出上样样品于Eppendorf管中，加入5× SDS上样缓冲液至终浓度为1×，将样品于沸水中煮3~5 min使蛋白质变性。

- 7.3.2 制胶

根据蛋白质相对分子质量大小选择相应的SDS-聚丙烯酰胺凝胶浓度，见附录A中A.3和A.4。

- 7.3.3 上样

取8.3.1的蛋白样品上样，相邻齿道加上预染蛋白质分子量标准。

- 7.3.4 电泳

凝胶上所加电压为8 V/cm，当染料进入分离胶后，把电压提高到15 V/cm，继续电泳直到溴酚蓝达到分离胶底部，然后关闭电源。

- 7.4 转膜

- 7.4.1 聚丙烯酰胺凝胶的准备

将进行完SDS-PAGE后的凝胶浸泡于转膜缓冲液中15 min~60 min。

- 7.5.2 半干法转移蛋白质

将转印膜和两张与转印膜相同尺寸的滤纸于转膜缓冲液中浸泡5 min。由下至上安装转移装置：阳极板-滤纸-转印膜-凝胶-滤纸-阴极板，根据凝胶面积按0.65 mA/cm2 接通电流，转移1.5 h～2 h。

- 7.5 封闭

用封闭液于平板摇床上摇动封闭1 h。

- 7.6 一抗结合

按0.1 mL/cm2的量加入适当比例稀释的第一抗体，在室温下持续摇动1 h以上或4 ºC缓慢摇动过夜。弃去一抗工作液，用TBST洗涤转印膜5 min，更换TBST后再洗涤20 min，再次更换TBST后洗涤5 min，最后用TBS洗涤滤膜5 min。

- 7.7 二抗结合

加入二抗工作液室温下持续摇动1~3 h。弃去二抗工作液，以TBST漂洗转印膜三次，每次10 min，最后用TBS漂洗滤膜5 min。

- 7.8 成像

- 7.8.1 辣根过氧化物酶标记二抗的成像

取ECL化学发光液A、B等量混匀，加在转印膜上，避光显色1 min~5 min，化学发光仪成像。

- 7.8.2 荧光标记二抗的成像

利用荧光成像系统的相应光源激发后，接收发射光成像。

- 8 结果分析

成像图片本底干净，能看到印迹膜均匀的轻微背景轮廓，目的条带清晰且不过曝，即可判为目的蛋白表达。

- 试剂配制

  - RIPA裂解液

    - 成分

      - NaCl

      - Tris

      - EDTA

      - Triton X-100

      - Deoxycholate

      - SDS

      - 水

      - Aprotinin

      - Leupeptin

      - PMSF

      - 钒酸钠

      - 氟化钠

    - 制法

      - 溶液A：将Tris-base 0.158 g、NaCl 0.18 g、0.1 g Deoxycholate、0.02 g SDS 和0.2 mL Triton X-100加入10 mL水溶解，用1 mol/L HCl调pH至7.4。

      - 溶液B：0.93g EDTA·2Na溶于4 mL水中，再加入NaOH直至完全溶解，并定容至5 mL，终浓度为0.5 mol/L。

      - 溶液C：取40 uL 溶液B加入溶液A中并定容至20 mL，4 ℃保存。

      - 溶液D：取1mg Aprotinin溶于1 mL水中，-20 ℃保存

      - 溶液E：取1mg Leupeptin溶于1 mL水中，-20 ℃保存

      - 溶液F：取34.84 mg PMSF溶于1 mL水中，4 ℃保存

      - 溶液G：取36.78 mg钒酸钠溶于1 mL水中，4 ℃保存

      - 溶液H：取8.4 g氟化钠溶于1 mL水中，4 ℃保存

      - 溶液I：取20 µL溶液D，20 µL溶液E，100 µL溶液F，100 µL溶液G，100 µL溶液G加入到溶液C中，即为最终溶液。

  - 植物裂解液

    - 成分

      - CHAPS

      - 尿素

      - DTT

      - 水

- A.2.2  制法

- A.2.2.1 溶液A：将2.7 g尿素0.2 g CHAPS溶于3 mL灭菌的水中。

- A.2.2.2 溶液B：3.09 g DTT溶于20 mL水中。

- A.2.2.3 取325 µL溶液B加入溶液A中，并定容至5 mL。

  - SDS-PAGE分离胶

根据所需浓度不同，按照表A.1配置。

表A.1 SDS-PAGE分离胶配制

| 凝胶浓度 | 溶液成分（mL） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5 mol/L Tris-HCl（pH 8.8） | 30% 丙烯酰胺溶液 | 10% SDS溶液 | 10% 过硫酸铵溶液 | TEMED | 水 |
| 6 % | 2.5 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.008 | 5.3 |
| 8 % | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.006 | 4.6 |
| 10 % | 2.5 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.004 | 4.0 |
| 12 % | 2.5 | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 0.004 | 3.3 |
| 15 % | 2.5 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 0.004 | 2.3 |

- A.4 SDS-PAGE浓缩胶

按照表A.2配制SDS-PAGE浓缩胶。

表A.25%SDS-PAGE分离胶配制

| 凝胶浓度 | 溶液成分（mL） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 mol/L Tris-HCl（pH 6.8） | 30% 丙烯酰胺溶液 | 10% SDS溶液 | 10% 过硫酸铵溶液 | TEMED | 水 |
| 5 % | 0.63 | 0.83 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 3.4 |

_________________________________