ICS 29.020

K09

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××.1—200×

消费品安全  物理危害风险评估通则

Consumer Products Safety——General Requirements on Physical Hazard Assessment

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

目  次

目  次	I

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般原则	4

5 风险评估的程序	4

6 评估前准备	5

6.1 概述	5

6.2 确定消费品的限制	5

7  危害识别	5

7.1 概述	5

7.2 危害识别的方法	5

7.3 信息记录	6

7.4 消费品的危险源	6

8 风险估计	8

8.1 概述	8

8.2 伤害程度	8

9  风险评价	9

10 风险评估报告	9

附录A	11

附录B	16

前  言

本系列标准旨在给消费品提供专业安全标准的技术委员会和企业等相关方使用，为系统地开展消费品种物理危害的风险评估提供实际指导。

在制定相关标准中的安全要求前，专业产品标准化技术委员会有责任对其所考虑产品的所有相关危险借助本标准实施系统的风险评估。

在产品相关标准中没有风险评估规定，或制造商决定不使用其他相关标准的情况下，本标准可以为设计产品的制造商所应用。

本部分由全国消费品安全标准化技术委员会（SAC/TC508）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国标准化研究院等

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：

消费品安全  物理危害风险评估通则

# 1 范围

本标准规定了消费品安全物理危害风险评估的程序，给出了实施风险评估的信息，描述了识别危险、预估和评价风险的程序。

本标准适用于消费品，提出了在进行安全风险评估时，达到安全的总体原则。本部分通过汇集消费品的设计、制造、安装、使用、维护、意外事故和伤害的知识和经验，分析消费品风险对人员和财产可能的损害，评估消费品生命周期各个阶段的风险。

本标准旨在针对消费品的安全决策，以及形成证明已实施了风险评估的各种文件提供指导。如果采用相应专业产品安全的国际标准、国家标准，则可视为达到了可容许风险，产品是安全的。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 22760-2008 消费品安全风险评估通则

GB/T 28803-2012 消费品安全风险管理导则

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

消费品 consumer product

为了但不限于个人使用而设计、生产的产品，包括产品的组件、零部件、配件、包装和使用说明。

[GB/T 35248-2017，定义 2.2]

3.2

物理危害 Physical harm

对人的健康和财产造成物理性损伤或损害的因素。

注：如高温、低温、高湿、高气压、低气压、噪声、振动、电磁辐射等因素，具体分类见 GB/T 28803-2012 附录B.1）

3.3

伤害 injury

对人身健康、财产的物理损伤或损害。

[GB/T 28803-2012，定义3.3]

3.4

危害（源） hazard

可能导致伤害的潜在根源。

[GB/T 28803-2012，定义3.2]

3.5

危险区 hazard zone

消费品内和/或周围的空间，在该空间内可能导致伤害。

注：改写GB/T 15706-2012，定义3.9

3.6

危险事件 hazardous event

危险情况造成了伤害的结果。

注：危险事件可能在短期时间内发生或延长很长一段时间。

[GB/T 15706-2012，定义3.9]

3.7

危险处境 hazardous situation

人员、财产或环境处在至少一种危险状态下，该状态可能立即或经过一段时间造成伤害。

注：改写GB/T 15706-2012，定义3.10

3.8

事故 incident

过去的危险事件。

注：已发生并且造成伤害的事故可视为意外事故。已发生但未造成伤害的事故可视为侥幸事故。

3.9

预期使用 intended use

按提供方提供的信息，对产品、过程或服务的使用。

[GB/T 28803-2012，定义3.6]

3.10

故障 maifunction

由于如下各种原因，消费品不能发挥预期功能：

——加工材料或加工件的多种特性或尺寸；

——一个（或多个）零部件部分或服务的故障；

——外部干扰（如，电击、振动、电磁干扰）；

——设计错误或缺陷（如，软件错误）；

——电源干扰；

——周围环境（如，损坏的地板表面）。

3.11

防护措施 protective measure

降低风险的方法。

注：防护措施包括固有的安全设计、防护装置、个体防护装备、使用和安装信息以及培训等。

注：改写GB/T 15706-2012，定义3.19

3.12

合理的可预见使用 reasonably foreseeable misuse

未按供方的规定对产品、过程或服务的使用，但这种结果是由很容易预见的人为活动所引起的。

[GB/T 28803-2012，定义3.12]

3.13

残余风险 residual risk

在实施防护措施后还存在的风险。

注：残余风险可区分为：

——在设计者采取防护措施后的风险；

——在用户实施所有防护措施后的风险。

注：改写GB/T 15706-2012，定义3.13

3.14

风险 risk

对伤害的一种综合衡量，包括伤害发生的概率和伤害的严重程度。

[GB/T 22760-2008，定义2.5]

3.15

安全 safety

免除了不可接受的风险的状态。

[GB/T 22760-2008，定义2.6]

3.16

可容许风险 tolerable risk

按当今社会价值取向在一定范围内可以接受的风险。

[GB/T 22760-2008，定义2.7]

3.17

风险估计 risk estimation

对伤害发生的可能性和其后果严重程度赋值的过程。

[GB/T 22760-2008，定义2.8]

3.18

风险分析 risk analysis

系统地运用现有信息确定危害和估计风险的过程。

[GB/T 22760-2008，定义2.9]

3.19

风险评价 risk evaluation

根据风险分析的结果确定实现可容许风险的过程。

[GB/T 22760-2008，定义2.10]

3.20

风险评估 risk assessment

包括风险分析和风险评价的全过程。

[GB/T 22760-2008，定义2.11]

# 4 一般原则

可容许风险取决于伤害的严重程度，对财产的损害、暴露在危险下的人员数量、人员暴露在危险下的频度和暴露持续时间等要素。导致危险事件的要素在风险评价中是重要的。合理地分析相关要素，有助于确定可容许风险。分析相关要素需要考虑以下方面：

a) 法律、法规的要求；

b) 安全管理机构的规定；

c) 国家标准、国际标准；

d) 行业标准、专家和顾问机构的建议。

# 5 风险评估的程序

风险评估的一般程序包括：评估前准备、危害识别、风险估计、风险评价等步骤。

消费品安全风险评估的程序见图1。

注：图1中的阴影部分为风险评估的一般程序。

图1 消费品安全风险评估流程图

# 6 评估前准备

## 6.1 概述

下列条款阐述了在实施风险分析过程前，需要对消费品的功能、使用的限制进行准备。

## 6.2 确定消费品的限制

6.2.1 消费品的功能

消费品是由使用机械能、电能等的各种零部件、构件，或产品组成，其功能如下：

在设计中引入保护措施时，应描述它们的作用以及考虑与消费品其他功能之间的相互作用。

风险评估中应依次检查每个功能零部件，确保各种操作模式和所有使用阶段都能得到适当考虑，包括与被识别的功能或功能零部件相关的“人——消费品”之间交互作用。

6.2.2 消费品的使用

在给定条件下（如工业用、非工业用和/或家用），完成与消费品预计使用和可预见误用的相关任务。

消费品的使用应建立在消费品的设计者、使用者和集成者具有良好沟通（例如，随消费品提供的使用信息），尽可能识别消费品的合理使用和可预见误用基础上。此外，还应考虑下述情况：

a) 完成不同于消费品手册、程序和说明书中所规定任务的最容易或最快捷的方法；

b) 使用者针对设备故障、事件或失效时的行为；

c) 人为差错。

# 7  危害识别——GB/T 28803-2012

## 7.1 概述

危害识别并列出有关危险、危险处境和危险事件的列表，能够以危险处境在何时和如何导致伤害的方式来描述可能发生的事故情景。

## 7.2 危害识别的方法

常用的危害识别采用下述两种方法，见图2。

图2 危害识别的自下而上和自上而下的方法

自上而下法：它以潜在后果（例如电流通过人体、灼伤人员、引发着火、烧毁设备等）的核查清单为起点，并确定引起伤害的危险源。识别是由危险事件返回到危险处境，再返回到危险本身。该核查清单中的每一项被依次应用于消费品生命周期的每个阶段，每个零部件/功能和（或）任务。该方法缺点之一是工作过于依靠可能并不完善的核查清单，对人员要求有较丰富的经验。

自下而上法：它以考察所有危险作为起点，考虑在所确定的危险处境中所有可能出错的途径（例如绝缘介质击穿、受潮、老化，外壳损坏，联接脱落，接地故障，接线错误，危险物质等），以及这种处境如何导致伤害的。自下而上法比自上而下法更全面和彻底，但这种方法花时间较多。

## 7.3 信息记录

危害识别时，应将危害识别进行记录。任何用于记录信息的系统应采用适当的方式，以保证能清楚地描述下列信息。

a) 危险及其位置（危险区域）；

b) 危险处境，指不同类型的人（例如维护人员、操作人员）以及他们所从事的使他们暴露在危险中的任务或活动；

c) 作为危险事件或长时间持续暴露的结果，危险处境如何会导致伤害的；

d) 在消费品的特殊条款而不是一般条款中的伤害（例如砂轮在作业时的爆裂伤人）的性质和严重程度（后果）；

e）现有的保护措施以及它们的效果。

## 7.4 消费品的危险源——电器附件

7.4.1 潜在危险源

潜在的危险源主要包括以下几方面：

—— 电击危险

—— 热效应危险（如灼伤、着火等）

—— 机械危险

—— 辐射危险（包括电离和非电离）

7.4.2 设计和制造的危险

a) 电击危险

1）电气绝缘危险

—— 绝缘电阻和泄漏电流

—— 介质强度

—— 绝缘结构的耐热性

—— 防潮性

—— 耐热、耐燃、耐电痕化

—— 电气绝缘的应用

2）直接接触危险

—— 人体允许流过的电流值

—— 安全特低电压限值

—— 外壳防护（防异物、水的进入）

—— 电气隔离

—— 封闭作业场

3）间接接触危险

—— 保护接地（接地系统的连接及可靠性，接地连接的电腐蚀，接地电阻值，保护接地标志、导线颜色等）

—— 双重绝缘结构

—— 故障电压、过电流的切断

b) 着火危险

1）结构部件的非金属材料的危险：

——耐热性

2）支撑带电零件的绝缘材料或工程塑料的危险：

—— 耐电痕化

—— 耐燃性

3）既作结构件，又作支撑带电零件的工程塑料的危险：

—— 耐热性

—— 耐电痕化

—— 耐燃性

c) 机械危险

1）外壳防护危险：

—— 防异物进入

—— 防水进入

2）结构危险：

—— 结构强度、刚度

—— 表面粗糙度、锐边、棱角

——稳定性

3）运动部件的危险：

—— 机械防护罩、盖的材料、厚度和尺寸

—— 运动件、作业工具的防甩出

—— 气体、液体介质的飞溢

—— 振动

4）联接危险：

—— 机械联接的危险（联接件应用、参数、可靠性）

—— 电气联接的危险（联接结构、内部接线、电源联接、电缆或软线、可靠性）

d) 运行危险

1）环境变化引起的危险：

—— 海拔、温度、湿度

—— 外部的冲击、振动

—— 电场、磁场和电磁场的干扰

2）接近、触及危险部件的危险：

—— 人肢体触及危险部件

—— 刀具、刃具、磨料等的线速度控制

3）危险物质：

—— 阻止燃烧

—— 易爆物质的隔离

—— 灰尘、液体、蒸汽和气体的溢出

4）振动、噪声的危险：

—— 消声

—— 隔离

5）静电积聚引起危险

6）防止电弧引起的危险

7）电源控制及危险：

—— 电压波动、中断、暂降等电源故障

—— 应急自动切断电源

—— 电源开关与控制的可靠性

8）操作故障引起的危险：

—— 误操作

—— 意外起动、停止

—— 无法起动

—— 硬件或软件的逻辑错误

—— 操作规程（设备的组合、操作管理等）

e) 辐射危险

1）电离辐射危险：

—— 激光和化学辐射

—— 红外线、可见光辐射

—— 紫外线辐射

2）非电离辐射危险：

—— 射频（RF）电场、磁场和电磁场辐射

—— 极低频（LEF）电场、磁场

f) 人体工程学

1）操作适应人体的动作特性、感觉，以利于健康和安全

2）提高舒适度、减少疲劳和心理压力的程度

3）人—机和谐相处、便于移动和处理

7.4.3 信息

a) 消费品的类型、批号、编号或其他信息的识别和区别；

b) 安全使用的关键信息应易于用户理解；

c) 关键特征、识别标志和警告；

d) 消费品安全安装、维护、清洗、运行和存储等因素；

e) 风险和潜在风险的警告；

f) 制造商名称和地址。

# 8 风险估计

## 8.1 概述

风险估计是确定发生每个危险处境或事故的最高风险。风险估计的目标是针对可能发生的事故情况，确定风险等级来表示风险的大小。确定风险等级可通过预估伤害的严重程度和其发生概率来进行。

## 8.2 伤害程度

每个危险事件都有导致不同程度伤害的可能。一般情况下，对于每种伤害的严重程度，只采用一个数据。因此，预估风险时，应考虑实际发生伤害的严重程度，只取最高风险的数据。

8.3 发生概率

8.3.1 概述

所有的风险预估方法都需要评估伤害的发生概率，预估时应考虑：

a) 暴露在危险中的人；

b) 危险事件的发生概率；

c) 在技术和人员方面避免或限制伤害的可能性。

当危险处境存在于一个或多个人员暴露在危险中时，伤害发生是由危险事件引起的。

8.3.2 积累伤害的发生概率

处理因积累暴露超过一定时间而导致伤害（例如疲劳、听力损伤、精神紊乱、过敏、雷诺氏症等）的危险处境，需要用与处理突然导致严重伤害（例如电击、着火）的危险处境不同的方法。

伤害的发生概率取决于暴露在危险中的累积量。超过一定水平或等级的累积暴露能够造成对健康的损害。因此，可以将超过这个水平或等级的危险暴露考虑为一次危险事件。

暴露的总剂量由暴露次数、各次暴露的不同持续时间和相应剂量组成。例如：

—— 对于呼吸伤害，危险剂量取决于物质的浓度；

—— 对于听力丧失，危险剂量取决于噪声级别；

—— 对疲倦、不适、骨关节错位、雷诺氏症，危险剂量取决于手传振动的强度；

—— 电磁辐射对人体健康的影响，危险剂量取决于人体处于的场强和感应的电流；

—— 对于反复的过劳损伤，危险剂量取决于所涉及的过劳的紧张程度和动作的重复率。

突然引起的伤害与长时间暴露所引起的伤害之间的差别，可以用两种不同原因引起的通过人体对健康的危害来说明。人体触及故障的消费品，其故障电流是突然流过人体，发生电击会立即危害健康，甚至导致死亡；人体如果长期处于由消费品产生的电磁环境中，电场、磁场和电磁场对人体的感应、发射形起的超过允许值的电流对人体健康的危害有一个积累的过程。

# 9  风险评价

风险评价的目的是确定哪种危险处境需要进一步降低风险，并且证实风险分析中的迭代过程。当所选择的保护措施已经充分地降低了风险，并且没有引入新的危险或加重了其他风险，就认为达到了风险降低的目标。

有些危险处境由于风险极低（轻微），可记录但不作进一步考虑；那些被指出会产生重大危险的危险处境，必须予以降低；对那些被指出会产生高风险的危险处境，应做更详细的风险预估。

如果有相关消费品的具体安全标准，风险评价要包括保证实施该标准，考虑与被评价消费品相关的保护措施的局限性。

风险评价的具体方法参加GB/T 22760-2008。

# 10 风险评估报告

应编写风险评估报告并保留评价过程中的所有书面记录，正确记录风险评估的过程，以便于日后没有直接参与风险评估的人员对相关内容进行审查，也为编写产品使用信息提供参考。风险评估报告具体包括下列内容：

a）被评价产品的特性（如规格、限制、预定使用）；

b）已做的任何相关假设（载荷、强度、安全系数等）；

c）在风险评价中所识别的危险、危险状态以及所考虑的危险事件；

d）风险评价所依据的信息：

1) 所使用的数据及原始资料（事故历史、适用于类似机械的风险减小的经验等）；

2) 与所使用的数据有关的不确定性及其对风险评价的影响。

e）通过改进方法措施所达到的可容许风险；

f）用于消除已识别的危险或降低风险的方法措施；

g）与该产品有关的遗留风险；

h）风险评价的结果；

i）该评价过程中完成的所有表格。

# 附录A

（资料性附录）

机械危害风险评估

1 评估前准备

1.1 消费品与安全相关的特征判定

需要明确消费品的基本功能及其它可能影响消费品安全的性能特征，应考虑以下方面：

a）消费品的预期功能与可能用途；

b）消费品与安全性相关的基本性能；

c）消费品与安全性相关的结构、材料等特征。

1.2 用户识别

需要识别消费品的目标用户以及可能接触人群的相关特征，包括：

a）性别、年龄、专业知识、操作能力、习惯或生理限制（如视力、听力、身高及体力）等；

b）暴露于可预见的消费品危险的其它人员。例如可能使用或接触消费品的低龄儿童、老年和特殊需要群体等。

1.3 使用过程描述

使用包括消费品的预期使用和可预见误用等，应考虑以下方面：

a）消费品的可能操作模式（包括正常操作和误操作）；

b）用户的可能干预程序（包括对消费品故障的干预）；

c）使用空间要求。如消费品的移动范围等；

d）使用时间要求。使用时间需考虑以下方面：

1）在预期使用和可预见误用情形下，消费品和（或）其构成组件的累积使用寿命或单次使用时间极限；

2）建议的使用周期（如维修保养时间间隔）；

3）与使用时间相关的产品安全性能。

e）使用环境要求，如最低和最高温度、干燥或潮湿气候、户内或户外、太阳直射、清洁要求等。应尽可能考虑消费品可能的严酷使用环境及误使用情况。

f ）能量提供要求等。

1.4 外部质量安全信息收集

消费品质量安全因子评估还需要收集外部相关信息，并需确保所获信息的全面、可靠、及时。

外部质量安全信息宜包括下列内容：

a）相关法规、标准和其它适用文件：

b）历史事件和相关数据：

c）科学技术资料和相关经验：

d）其他相关信息等。例如社会舆论、消费者需求和产品技术发展趋势等。

2 危害识别——风险监测的实例

综合考虑了上述评估前准备的因素后，构建涵盖消费者、消费品、使用行为、使用环境在内的伤害情景，采用GB/T 28803-2012消费品安全风险管理导则 附录A中的危害识别方法来识别产品危害。具体的机械危害类型见GB/T 28803-2012消费品安全风险管理导则附录A。下表以儿童玩具为例，给出了儿童玩具的机械危害类型、使用场景、伤害类型示例：

表A.1 儿童玩具机械危害类型、使用场景、伤害类型示例

| 危害因素 | 伤害事件 | 伤害类型 |
| --- | --- | --- |
| 小零件 | 玩具中的小零件脱落，被儿童吞食 | 窒息 |
|  |  | 肠道感染 |
|  |  | 其它 |
|  | 玩具部件碎裂，小零件不慎被插入或吸入儿童鼻腔 | 窒息 |
|  |  | 割伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 其它使用场景 | 该场景导致的其它伤害 |
| 锐利边缘及尖端 | 玩具设计结构中含有锐利边缘，儿童被划伤 | 切割伤 |
|  |  | 划伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 玩具碎裂产生锐利尖端，儿童被扎伤 | 穿刺伤 |
|  |  | 扎伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 其它使用场景 | 该场景导致的其它伤害 |
| 孔及间隙 | 玩具设计结构中含尺寸不合理的小孔和间隙，儿童手指、脚趾等被夹 | 夹伤 |
|  |  | 擦伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 玩具功能性结构中含有孔及间隙，儿童脖颈被卡住 | 窒息 |
|  |  | 夹伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 其它使用场景 | 该场景导致的其它伤害 |
| 绳索和弹性绳 | 玩具中绳带过长，儿童不慎缠绕脖颈 | 窒息 |
|  |  | 勒伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 玩具中细线和绳索，在使用时紧绷，儿童在奔跑时，不慎被伤害 | 割伤 |
|  |  | 勒伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 其它使用场景 | 该场景导致的其它伤害 |
| 突出物 | 玩具设计结构中含有突出物，儿童跌倒时，导致儿童受伤 | 穿刺伤 |
|  |  | 扎伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 玩具碎裂，产生突出部分，导致儿童受伤 | 割伤 |
|  |  | 擦伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 其它使用场景 | 该场景导致的其它伤害 |
| 折叠机构、铰链 | 玩具中折叠机构和铰链，刹车失灵，导致儿童跌落 | 擦伤 |
|  |  | 摔伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 玩具中链条间隙过大，儿童绞手指等部位被绞 | 夹伤 |
|  |  | 擦伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 其它使用场景 | 该场景导致的其它伤害 |
| 玩具包装膜 | 玩具的包装膜袋，不慎被儿童吞食，贴附在肠道上 | 窒息 |
|  |  | 肠道感染 |
|  |  | 其它 |
|  | 儿童在玩耍时，将包装薄膜套在头上，导致儿童受伤 | 窒息 |
|  |  | 其它 |
|  | 其它使用场景 | 该场景导致的其它伤害 |
| 轮、轮胎、轮轴 | 儿童不慎把手指放入，玩具车的轮轴中，导致受伤 | 夹伤 |
|  |  | 擦伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 车轮的辐条可拆卸，儿童拿着玩耍，导致儿童受伤 | 扎伤 |
|  |  | 穿刺伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 其它使用场景 | 该场景导致的其它伤害 |
| 稳定性和超载 | 骑乘玩具的稳定性差，儿童玩耍时，玩具倾斜导致儿童跌落 | 摔伤 |
|  |  | 擦伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 骑乘玩具上没有防护措施，导致儿童玩耍时，脚等部位被夹 | 夹伤 |
|  |  | 擦伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 其它使用场景 | 该场景导致的其它伤害 |
| 金属丝和杆件 | 玩具中的金属杆件易被拆卸，儿童玩耍时导致受伤 | 扎伤 |
|  |  | 穿刺伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 电动玩具中的金属线圈，被儿童拆下之后，缠绕在手指、脖颈等处，导致受伤 | 窒息 |
|  |  | 割伤 |
|  |  | 其它 |
|  | 其它使用场景 | 该场景导致的其它伤害 |
| 封闭的空间 | 儿童玩耍时，不慎进入处于不透气的密闭空间中，且该密闭空间无法从里面打开，导致儿童受伤 | 窒息 |
|  |  | 其它 |
|  | 儿童长时间处于密闭空间中，导致视力受损 | 视力 |
|  |  | 其它 |
|  | 其它使用场景 | 该场景导致的其它伤害 |

3 风险估计

3.1 伤害程度

消费品对人体的伤害程度一般可分为四级，即非常严重、严重、一般、微弱，见表A.2 。

表A.2 伤害程度分级

| - 等 级 |  | - 特 征 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 高 低 | - 非常严重 | - 导致灾难性的伤害。该类伤害可导致死亡、身体残疾等。 |
|  | - 严重 | - 会导致不可逆转的伤害（如疤痕等），这种伤害应在急诊室治疗或住院治疗。该类伤害对人体将造成较严重的负面影响。 |
|  | - 一般 | - 在门诊对伤害进行处理即可。该类伤害对人体造成的影响一般。 |
|  | - 微弱 | - 可在家里自行对伤害进行处理，不需就医治疗，但对人体造成某种程度的不舒适感。该类伤害对人体的影响较轻。 |

3.2 伤害发生的可能性

伤害对应的某一特定危害处境可分成若干个阶段，每个阶段都对应一个潜在的导致伤害发生的阶段可能性，各个阶段可能性构成了伤害发生的可能性。

计算伤害发生的可能性所需信息可通过以下途径获取：

a) 相关的历史数据；

b) 试验模拟；

c) 专家判断等。

伤害发生的可能性一般可分为八种类型，见表表A.3。

表A.3 伤害发生的可能性类型

| 可能性 |  | 特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 高 低 | Ⅰ | 伤害事件发生的可能性极大，在任何情况下都会重复出现。 |
|  | Ⅱ | 经常发生伤害事件。 |
|  | Ⅲ | 有一定的伤害事件发生可能性，不属于小概率事件。 |
|  | Ⅳ | 有一定的伤害事件发生可能性，属于小概率事件。 |
|  | Ⅴ | 会发生少数伤害事件，但可能性较小 |
|  | Ⅵ | 会发生少数伤害事件，但可能性极小。 |
|  | Ⅶ | 不会发生，但在极少数特定情况下可能发生 |
|  | Ⅷ | 在任何情况下都不会发生伤害事件。 |
| 注：可根据实际情况对表中的伤害发生可能性等级确定具体量值。 |  |  |

3.3 风险评价

针对某种危害，根据其所导致的伤害发生的可能性、伤害发生的程度，可估算出消费品该种危害的风险等级。消费品危害风险等级划分一般可采用矩阵法。

# 附录B

（资料性附录）

电磁辐射危害风险评估——家用电器+电器附件

1 评估前准备

1.1 确定可能引发电磁辐射危害的电器产品种类，一般可分为以下类别：

a）Ⅰ类产品——经常直接接触人体器官中较为敏感的部位（例如头部、胸腹部）或长时间、大面积直接接触人体的产品。（此类产品包括电热毯、电热垫、电动剃须刀、电子座便器等）；

b）Ⅱ类产品——经常靠近人体器官中较为敏感的部位或与人体直接接触的产品。（此类器具包括吸尘器、吸油烟机、电磁炉、吹风机等）；

c）Ⅲ类产品——偶尔靠近或与人体直接接触的产品。（此类产品包括微波炉、电饭煲、洗衣机、电冰箱等）；

d）Ⅳ类器具——极少靠近、接触人体或难以靠近或接触的产品。（此类产品包括空调器、电风扇、电热水器、浴霸等）。

1.2 确定该类电器产品的使用人群，一般可分为以下类别：

a）普通人群；

b）特殊人群：婴幼儿、儿童、老年人、孕妇、残障人士。

1.3 确定该类产品的使用环境，一般可分为以下类别：

a）高/低温；

b）高/低气压；

c）湿度；

d）静电；

e）辐射等。

2 危害识别

影响电磁场安全的参数，该参数应包括：

1）磁场频率；

2）电场强度；

3）磁感应强度；

4）磁场强度；

5）磁通密度。

3 风险分析

3.1 测量方法

不同频率的电磁辐射的测试方法不同，常见的方法有时域评估法、线谱评估法等。

1）对于独立产生磁场频谱之外的所有产品，采用时域评估方法。对于有若干频率分量的场，建立传递函数A，用传递的频率特性来反应参考值的频率相关性，传递函数A是以频率函数表示的参考值的倒数。通过传递函数对于不同频率的信号进行加权，最终得出磁感应强度的有效值。

2）对于仅由基波线谱及其谐波线谱组成线谱的产品，采用线谱评估法。此测试方法是在每个相关频率处测量磁感应强度。通过记录磁感应强度的时域信号和使用傅里叶变换评估频谱分量获得。对于带有若干频率部分的场，必须计算频率加权和。

3）对于仅在电源频率和它的谐波下产生主要磁场的产品，使用简化试验方法，仅需在2kHz以下的频率范围内进行测试。

4）对于整个工作周期小于1s的产品，应依据IEC 62311按照脉冲磁场进行测量。

3.2 测量距离、测量位置、运行条件

对不同类型的器具测试时的位置和距离进行规定。

表B.1 测量距离、传感器位置、运行条件

| 产品类型 | 测量距离r1 cm | 传感器位置 | 运行条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气净化器 | 50 | 所有表面 | 连续运行 |
| 挂壁式空调器 | 50 | 前方、下方、左方和右方 | 连续运行。当制冷时设置在最低温度。当制热时设置在最高温度。 |
| 落地式空调器 | 30 | 前方、左方和右方 | 连续运行。当制冷时设置在最低温度。当制热时设置在最高温度。 |
| 电池充电器（包括感应式） | 30 | 四周 | 对制造商规定的最大容量的空电池进行充电。 |
| 电热毯 | 0 | 上方，沿对角线方向布置9个点 | 展开并铺在热绝缘单上 |
| 搅拌器 | 30 | 四周 | 连续运行，空载 |
| 柑橘榨汁机 | 30 | 四周 | 连续运行，空载 |
| 咖啡机 | 30 | 四周 | 规定在IEC 60335-2-15 的3.1.9中 |
| 咖啡碾磨机 | 30 | 所有表面 | 规定在IEC 60335-2-14 的3.1.9.108 中 |
| 对流式加热器 | 10 | 加热元件的四周 | 最大输出 |
| 深油炸锅 | 30 | 加热元件的四周 | 规定在IEC 60335-2-13 的3.1.9中 |
| 口腔卫生器具 | 0 | 所有表面 | 规定在IEC 60335-2-52 的3.1.9中 |
| 脱毛器 | 0 | 接触刀具 | 连续运行，空载 |
| 洗碗机 | 50 | 上方、前方烘干 | 不带碗工作在洗涤模式和烘干模式 |
| 煮蛋器 | 30 | 加热元件的四周 | 规定在IEC 60335-2-15 的3.1.9中 |
| 用于轨道装置的电气和电子控制器 | 30 | 所有表面 | 连续运行 |
| 面部蒸汽机 | 10 | 上方 | 连续运行 |
| 电风扇 | 30 | 前方的几何中心点 | 连续运行 |
| 风扇加热器 | 30 | 前方 | 连续运行，最高加热设置 |
| 地板抛光机 | 30 | 所有表面 | 连续运行，抛光刷头不带任何机械负载 |
| 食物处理机 | 30 | 四周 | 空载连续运行，最高速度设置 |
| 食品保温箱 | 30 | 前方 | 空载连续运行，最高加热设置 |
| 暖脚器 | 10 | 上方 | 空载连续运行，最高加热设置 |
| 烧烤架 | 30 | 加热元件的四周 | 空载连续运行，最高加热设置 |
| 理发剪 | 0 | 所有表面 | 空载连续运行 |
| 电吹风 | 10 | 所有表面 | 空载连续运行，最高加热设置 |
| …… | …… | …… | …… |

3.3 公众曝露控制限值

为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露，环境中电场、磁场、电磁场场量参数的方均根值应满足以下要求。

表B.2 公众暴露控制限值

| 频率范围 | 电场强度E（V/m） | 磁场强度H（A/m） | 磁感应强度B（） | 等效平面波功率密度Seq（W/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Hz-8Hz | 8000 | 32000/f2 | 40000/ f2 |  |
| 8Hz-25Hz | 8000 | 4000/f | 5000/f | － |
| 0.025kHz-1.2kHz | 200/f | 4/f | 5/f | － |
| 1.2kHz-2.9kHz | 200/f | 3.3 | 4.1 | － |
| 2.9kHz-57kHz | 70 | 10/f | 12/f | － |
| 57kHz-100kHz | 4000/f | 10/f | 12/f | － |
| 0.1MHz-3MHz | 40 | 0.1 | 0.12 | 4 |
| 3MHz-30MHz | 67/f1/2 | 0.17/f1/2 | 0.21/f1/2 | 12/f |
| 30MHz-3000MHz | 12 | 0.032 | 0.04 | 0.4 |
| 3000MHz-15000MHz | 0.22/f1/2 | 0.00059/f1/2 | 0.00074/f1/2 | f/7500 |
| 15GHz-300GHz | 27 | 0.073 | 0.092 | 2 |
| 注1：频率f 的单位为所在行中第一栏的单位。 注2：0.1MHz~300GHz 频率，场量参数是任意连续6 分钟内的方均根值。 注3：100kHz 以下频率，需同时限制电场强度和磁感应强度；100kHz 以上频率，在远场区，可以只限制电场强度或 磁场强度，或等效平面波功率密度，在近场区，需同时限制电场强度和磁场强度。 注4：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz 的电场强度控 制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 |  |  |  |  |

对于脉冲电磁波，除满足上述要求外，其功率密度的瞬时峰值不得超过表1中所列限值的1000倍，或场强的瞬时峰值不得超过表1 中所列限值的32倍。

4 风险评价

当公众曝露在多个频率的电场、磁场、电磁场中时，应综合考虑多个频率的电场、磁场、电磁场所致曝露，以满足以下要求。

4.1 在1Hz-100kHz之间，应满足以下关系式（1）和（2）：

………………（1）

和

………………（2）

式中：Ei ——频率i 的电场强度；

EL, i ——表1 中频率i 的电场强度限值；

Bi ——频率i 的磁感应强度；

BL, i ——表1 中频率i 的磁感应强度限值。

4.2 在0.1MHz-300GHz 之间，应满足以下关系式（3）和（4）：

………………（3）

和

………………（4）

式中：Ej ——频率j 的电场强度；

EL, j ——表1 中频率j 的电场强度限值；

Bj ——频率j 的磁感应强度；

BL, j ——表1 中频率j 的磁感应强度限值。

参考文献

[1] GB/T 20000.4-2015 标准中特定内容的起草 第4部分：标准中涉及安全的内容（ISO/IEC Guide 51:2014，MOD)

[2] GB/T 35248-2017 消费品安全 供应商指南（ISO 10377:2013，IDT）

[3] GB/T 15706-2012 机械安全 设计通则 风险评价和风险减小（ISO 12100:2010，IDT）

[4] GB/T 16856-2015 机械安全 风险评估 实施指南和方法举例（ISO/TR 14121-2:2012，MOD）