附件

参考工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有抹灰层 | 拆除原有墙面、顶面抹灰层 | 平方米 | 约180 |  |
| 2 | 拆除伸缩缝位置原有地面垫层 | 拆除伸缩缝位置原有地面垫层 | 平方米 | 约3 |  |
| 3 | 拆除屋面防水层 | 拆除原有屋面防水层 | 平方米 | 约8 |  |
| 4 | 基层清理 | 结构基层清理 | 平方米 | 约180 |  |
| 二 | 维修工程 |  |  |  |  |
| 1 | 漏点注浆 | 漏点注浆施工 | 项 | 1 | 要求：至少注浆2次。签订合同后2026年1月底前注浆一次，2026年开春后注浆1次。 |
| 2 | 渗透结晶防水 | 水泥渗透结晶防水施工 | 平方米 | 约243 | 要求：防水施工缺陷责任期2年，质保5年。5年内发生渗漏均由施工单位负责免费维修维护。 |
| 3 | 防水砂浆防水 | 干粉型聚合物水泥防水砂浆施工 | 平方米 | 约243 |  |
| 4 | 涂膜防水 | 型涂膜防水施工 | 平方米 | 约243 |  |
| 5 | 抹灰 | 墙面、顶面抹灰施工 | 平方米 | 约180 |  |
| 6 | 地面垫层 | 地面混凝土垫层施工 | 平方米 | 约62 |  |
| 7 | 腻子施工 | 墙面、顶面防潮耐水腻子施工 | 平方米 | 约180 |  |
| 8 | 涂料施工 | 墙面、顶面防潮耐水白色乳胶漆施工 | 平方米 | 约180 |  |
| 9 | 人防通道屋面防水 | 3mm+3mmSBS（-25℃）卷材防水 | 平方米 | 约8 |  |