ICS 27.010

F 01

中华人民共和国国家标准

GB 20065—201×

代替GB 20665—2006

家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉

能效限定值及能效等级

Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades for domestic gas instantaneous water heater and gas fired heating and hot water combi-boilers

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中  国 国 家 标 准 化 管 理 委 员  会

发布

- 前    言

本标准第4.3 是强制性条款，其余是推荐性条款。

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替GB 20665—2006《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》。与GB 20665—2006相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——  范围中增加了“本标准适用于仅以燃气作为能源的热水器和采暖炉”；

——  引用标准中增加了CJ/T 336《冷凝式家用燃气快速热水器》和CJ/T 395《冷凝式燃气暖浴两用炉》；

——  第4章中增加了“4.1 基本要求”；

——  表1中各个级别的最小允许能效指标由原来固定的针对额定负荷和部分负荷热效率的单一限值变为只限定这两个热效率值的较大值下限和较小最小值下限；

—— 试验方法中除了要按GB 6932的要求进行外，还增加了按照CJ/T 336 和CJ/T 395的相关要求进行的内容。

本标准由国家发展和改革委员会资源与环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准于2006年首次发布，本次为第一次修订。

家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

1 范围

本标准规定了家用燃气快速热水器(含冷凝式热水器，以下简称热水器）和燃气采暖热水炉（以下简称采暖炉）的能效限定值、节能评价值、能效等级、试验方法和检验规则。

本标准适用于仅以燃气作为能源的热负荷不大于70kW的热水器和采暖炉。

本标准不适用于燃气容积式热水器。

本标准所指燃气是GB/T 13611《城镇燃气分类和基本特性》规定的燃气。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB 6932 家用燃气快速热水器

GB/T 13611 城镇燃气分类和基本特性

GB 25034 燃气采暖热水炉

CJ/T 336 冷凝式家用燃气快速热水器

CJ/T 395-2012 冷凝式燃气暖浴两用炉

3 术语和定义

GB 6932、GB 25034、CJ/T 395和CJ/T 336确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

热水器和采暖炉能效限定值　minimum allowable values of energy efficiency for domestic gas instantaneous water heater and gas fired heating and hot water combi-boilers

按照规定的试验条件，热水器和采暖炉应达到的最小热效率值，以百分数表示。

3.2

热水器和采暖炉节能评价值  evaluating values of energy conservation for domestic gas instantaneous water heater and gas fired heating and hot water combi-boilers

按照规定的试验条件，节能热水器和节能采暖炉应达到的最小热效率值，以百分数表示。

4 技术要求

4.1 基本要求

本标准所适用的热水器和采暖炉应符合相应的产品标准要求。

4．2能效等级

热水器和采暖炉能效等级分为3级,其中1级能效最高。各等级的热效率值不应低于表1的规定。

表1  热水器和采暖炉能效等级

| 类 型 |  |  | 最低热效率值η/％ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 能效等级 |  |  |
|  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 热水器 |  | η1 | 98 | 89 | 86 |
|  |  | η2 | 94 | 85 | 82 |
| 采暖炉 | 热水 | η1 | 96 | 89 | 86 |
|  |  | η2 | 92 | 85 | 82 |
|  | 采暖 | η1 | 99 | 89 | 86 |
|  |  | η2 | 95 | 85 | 82 |

注：

1．能效等级划分规则：分别将热水状态额定负荷与50%额定负荷下的热效率值，采暖状态额定负荷与30%额定负荷下的热效率值进行对比，找出较大值（η1）和较小值（η2）。当η1与η2都在同一等级界限范围内时判定该产品为相应的能效等级；如η1与η2不在同一等级界限范围内，则判为较低的能效等级。

2.能效等级判定举例：

例1：某热水器产品实测η1=98，η2=98，η1和η2同时满足1级要求，判为1级产品；

例2：某热水器产品实测η1=88，η2=81，虽然η1满足3级要求，但η2不满足3级要求，故判为不合格产品；

例3：某采暖炉供暖状态实测η1=100，η2=83，虽然η1满足1级要求，但η2只满足3级要求，故判为3级产品。

4.3 能效限定值

热水器和采暖炉能效限定值为表1中能效等级的3级。

4.4 节能评价值

热水器和采暖炉节能评价值为表1中能效等级的2级。

- 试验方法

5.1热水器的试验条件和试验方法按GB 6932的要求进行，分别测定额定热负荷和50％额定热负荷时的热效率值。

5.2 冷凝式热水器的试验条件和试验方法按CJ/T 336的要求进行，分别测定额定热负荷和50％额定热负荷时的热效率值。

5.3 采暖炉采暖状态的试验条件和试验方法按GB 25034的要求进行，分别测定额定热负荷和30％额定热负荷时的热效率值。采暖炉热水状态的试验条件和试验方法按GB 25034的要求进行，分别测定额定热负荷和50％额定热负荷时的热效率值。

5.4 冷凝炉采暖状态的试验条件和试验方法按CJ/T 395中的第7.6.2和第7.6.3进行，分别测定额定热负荷和30％额定热负荷时的热效率值。冷凝炉热水状态的试验条件和试验方法按CJ/T 336进行，分别测定额定热负荷和50％额定热负荷时的热效率值。

- 检验规则

6．1 出厂检验

6.1.1 能效限定值应作为热水器和采暖炉出厂检验项目。

6.1.2 经检验认定能效限定值不满足4.3条要求的产品不允许出厂。

6．2 型式检验

6.2.1 热水器和采暖炉产品出现下列情况之一时，应进行能效限定值检验：

- 试制的新产品；

- 改变产品设计、工艺或所用材料明显影响其性能时；

- 质量技术监督部门提出检验要求时。

6.2.2  型式检验的抽样，每次抽3台，其中两台试验，一台备用。试验结果两台均符合本标准要求，则该批为合格；如果两台均不符合本标准要求，则该为不合格。如果有一台能效限定值不符合本标准要求，应对备用热水器和采暖炉进行测试，如测试结果符合则判定为合格；如测试结果仍不符合要求，则判定为不合格。