# ICS 27.010

F01

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××－××××

企业能量平衡表编制方法

Methods for drawing up energy balance table in enterprises

（征求意见稿）

200×-××-××发布                             200×-××-××实施

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

前    言

本标准代替GB/T 16615－1996《企业能量平衡表编制方法》。

本标准与GB/T 16615－1996相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——删除了“非平衡项”的定义；

——增加了企业用能过程中有关回收利用能量的分析要求；

——修改了能量平衡表样式；

——增加了企业能源利用率计算公式；

——增加了企业能量平衡表编制示例。

本标准的附录A、附录B为资料性附录。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC）提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC）归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

企业能量平衡表编制方法

1  范围

本标准规定了企业能量平衡表的编制原则和方法。

本标准适用于企业用能过程的能量分析和能量平衡表的编制，其他用能单位能量平衡表的编制可参照使用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 3484  企业能量平衡通则

3  能量平衡表样式

3.1  企业能量平衡表的样式参见附录A。

3.2  企业能量平衡表中，横向各列划分为购入贮存、加工转换、输送分配、最终使用四个环节；纵向各行划分为不同能源种类的供入能量、有效能量、损失能量、能量利用率和能源利用率等项。

3.3  能源种类应根据企业实际情况进行划分，例如划分为煤炭、柴油、汽油、蒸汽、电力等，附录B列出的能量平衡表仅为举例。

3.4  加工转换环节应根据企业实际情况进行划分，例如划分为锅炉房、水泵房、空压站、氧气站、制冷站、自备电厂等，附录B列出的能量平衡表仅为举例。

3.5  最终使用环节可根据企业实际情况进一步划分，例如划分为生产系统、采暖系统、空调系统、照明系统、运输系统、其他等，也可按有计量的分厂、车间等来划分。附录B列出的能量平衡表仅为举例。

3.6  购入贮存环节等价值栏与当量值栏之间使用双线，区分能源实物量、等价值与当量值。

4  编制能量平衡表的数据

4.1  企业能量平衡表的基础数据来源于企业的能源测试、计量和统计资料，应符合GB/T 3484相关条款的要求。

4.2  企业能量平衡表的数据，除各种能源的实物量及等价值栏外，均是能源的当量值。

4.3  企业能量平衡表中各种能源的当量值总量应保持平衡；供入能量与有效能量及损失能量之和保持平衡。

4.4  企业各个用能环节中用能过程分析应考虑回收利用的能量，并标明回收利用能量的外供数值。

4.5  购入贮存栏内数据，应为企业实际消耗的能源数据，即应扣除库存增（减）量、外供量等。

4.6  各种能源的折标计算应符合GB/T 2589相关条款的要求。能源等价值与当量值的计量单位均为吨标准煤（tce）。

4.7  能源生产企业和能源转换企业的能量利用率按式（1）或式（2）计算：

ηe =（E2/E1）×100%         ……………………………（1）

式中：

ηe ——能量利用率；

E1 ——供入能量的当量值；

E2 ——有效能量的当量值。

ηe =（1-E3/E1）×100%       ……………………………（2）

式中：

ηe ——能量利用率；

E1 ——供入能量的当量值；

E3 ——损失能量的当量值。

4.8  能源生产企业和能源转换企业的能源利用率按式（3）或式（4）计算：

ηd =（E2/E1d）×100%       ……………………………（3）

式中：

ηd   ——能源利用率；

E1d ——供入能量的等价值；

E2  ——有效能量的当量值。

ηd=[（E1-E3）/E1d]×100%    ……………………………（4）

式中：

ηd   ——能源利用率；

E1  ——供入能量的当量值；

E1d ——供入能量的等价值；

E3  ——损失能量的当量值。

5  能量平衡表文字说明

5.1  说明原始数据来源。

5.2  计算结果经核算确有不平衡时，应说明原因。

5.3  标明各种能源的折标系数。

5.4  标明统计期和实物量计量单位。

附 录 A

（资料性附录）

企业能量平衡表样式

表A.1 给出了企业能量平衡表的样式。

表A.1  企业能量平衡表样式

统计期：                                                                                                                                             单位：tce

| 能源名称 |  | 购入贮存 |  |  | 加工转换 |  |  |  |  |  | 输送 分配 | 最终使用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实物量（单位） | 等价值 | 当量值 | 热电站 | 水泵房 | 制冷站 | … | 其它 | 小计1 |  | 生产工艺 | 采暖 | 照明 | … | 其它 | 小计2 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 供入能量 | 煤炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回收利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效能量 | 煤炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回收利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 损失能量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能量利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：合计3=合计2+损失能量 注2：能量利用率、能源利用率仅为企业用能情况的参考参数，除能源生产企业和能源转换企业外的能源消费企业可不计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附 录 B

（资料性附录）

企业能量平衡表示例

表B.1 至表B.3给出了不同类型企业能量平衡表的编制示例。

表B.1所示为热电企业能量平衡表的编制。

表B.1 ××××热电公司能量平衡表

统计期：2006年                                                                                                                            单位：tce

| 能源名称 |  | 购入贮存 |  |  | 加工转换 |  |  | 输送分配 | 最终使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实物量（单位） | 等价值 | 当量值 | 发电机组1 | 发电机组2 | 小计1 |  | 小计2 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 供入能量 | 煤炭 | 310000（t） | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 |  |  |
|  | 柴油 | 685（t） | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 |  |  |
|  | 汽油 | 140（t） | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 |  |  |
|  | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  | 300000 | 290000 |
|  | 电力 |  |  |  |  |  |  | 560000 | 556000 |
|  | 回收利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计1 |  | 2001200 | 2001200 | 1000600 | 1000600 | 2001200 | 860000 | 846000 |
| 有效能量 | 煤炭 |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽 |  |  |  | 100000 | 200000 | 300000 | 290000 | 280000 |
|  | 电力 |  |  |  | 300000 | 260000 | 560000 | 556000 | 520000 |
|  | 回收利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计2 |  | 2001200 | 2001200 | 400000 | 460000 | 860000 | 846000 | 800000 |
| 损失能量 |  |  |  |  | 600600 | 540600 | 1141200 | 14000 | 46000 |
| 合计3 |  |  | 2001200 | 2001200 | 1000600 | 1000600 | 2001200 | 860000 | 846000 |
| 能量利用率（%） |  |  | 100 | 100 | 40.00 | 46.00 | 43.00 | 98.37 | 94.56 |
|  |  | 39.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源利用率（%） |  | 39.98 |  |  |  |  |  |  |  |

表B.2所示为造纸企业能量平衡表的编制。

表B.2 ××××造纸厂能量平衡表

统计期：2006年                                                                                                                            单位：tce

| 能源名称 |  | 购入贮存 |  |  | 加工转换 |  |  | 输送分配 | 最终使用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实物量（单位） | 等价值 | 当量值 | 热电站 | 其他 | 小计1 |  | 主要生 产系统 | 辅助生 产系统 | 采暖 | 其他 | 外供 | 小计2 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 供入能量 | 褐煤 | 180000（t） | 80000 | 80000 | 79000 |  | 79000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟煤 | 100000（t） | 70000 | 70000 | 69000 |  | 69000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃油 | 24000（t） | 34000 | 34000 | 33000 |  | 33000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电力 | 100（GWh） | 37000 | 12290 | 180 | 12000 | 12180 | 22000 | 15000 | 6000 |  |  |  | 21000 |
|  | 汽油 | 1360（t） | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
|  | 柴油 | 137（t） | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  | 200 |
|  | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  | 75000 | 50000 | 24500 |  |  |  | 74500 |
|  | 热水 |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  | 9500 |  |  | 9500 |
|  | 回收利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计1 |  | 223200 | 198490 | 181180 | 14200 | 195380 | 109200 | 65000 | 30500 | 9500 | 2200 |  | 107200 |
| 有效能量 | 褐煤 |  |  | 79000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟煤 |  |  | 69000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃油 |  |  | 33000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电力 |  |  | 12180 | 10000 | 12000 | 22000 | 21000 | 12000 | 5000 |  |  |  | 17000 |
|  | 汽油 |  |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
|  | 柴油 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  | 200 |
|  | 蒸汽 |  |  |  | 75000 |  | 75000 | 74500 | 45000 | 24000 |  |  |  | 69000 |
|  | 热水 |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 9500 |  |  | 9000 |  | 5000 | 14000 |
|  | 回收利用 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |
|  | 合计2 |  |  | 195380 | 95000 | 14200 | 109200 | 107200 | 62000 | 29000 | 9000 | 2200 |  | 102200 |
| 损失能量 |  |  |  | 3110 | 86180 |  | 86180 | 2000 | 3000 | 1500 | 500 |  |  | 5000 |
| 合计3 |  |  |  | 198490 | 181180 | 14200 | 195380 | 109200 | 65000 | 30500 | 9500 | 2200 |  | 107200 |
| 能量利用率（%） |  |  |  | 98.43 | 52.43 | 100 | 55.89 | 98.17 | 95.38 | 95.08 | 94.74 | 100 |  | 95.34 |
|  |  | 51.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源利用率（%） |  | 45.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.3所示为化工企业能量平衡表的编制。

表B.3 ××××化工集团有限公司能量平衡表

统计期：2006年                                                                                                                            单位：tce

| 能源名称 |  | 购入贮存 |  |  | 加工转换 |  |  |  | 输送分配 | 最终使用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实物量（单位） | 等价值 | 当量值 | 热电厂 | 树脂厂 锅炉 | 其他 | 小计1 |  | 树脂厂 | 电石厂 | 水泥厂 | 小计2 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 供入能量 | 烟煤 | 32000（t） | 240000 | 240000 | 140000 | 80000 | 20000 | 240000 | 20000 |  | 2000 | 15000 | 17000 |
|  | 洗精煤 | 3800（t） | 3300 | 3300 |  |  | 3300 | 3300 | 3300 |  | 3000 |  | 3000 |
|  | 电力 | 600（Gwh） | 200000 | 73740 |  |  | 73740 | 73740 | 100000 | 38000 | 53000 | 2000 | 93000 |
|  | 兰炭 | 100000（t） | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | 90000 |  | 90000 |
|  | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  | 80000 | 78000 |  |  | 78000 |
|  | 回收利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计1 |  | 543300 | 417040 | 140000 | 80000 | 197040 | 417040 | 303300 | 116000 | 148000 | 17000 | 281000 |
| 有效能量 | 烟煤 |  |  | 240000 |  |  | 20000 | 20000 | 17000 |  | 1000 | 13000 | 14000 |
|  | 洗精煤 |  |  | 3300 |  |  | 3300 | 3300 | 3000 |  | 2000 |  | 2000 |
|  | 电力 |  |  | 73740 | 26260 |  | 73740 | 100000 | 93000 | 37000 | 40000 | 1000 | 78000 |
|  | 兰炭 |  |  | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | 90000 |  | 50000 |  | 50000 |
|  | 蒸汽 |  |  |  | 30000 | 50000 |  | 80000 | 78000 | 77000 |  |  | 77000 |
|  | 回收利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计2 |  |  | 417040 | 56260 | 50000 | 197040 | 303300 | 281000 | 114000 | 93000 | 14000 | 221000 |
| 损失能量 |  |  |  |  | 83740 | 30000 | 0 | 113740 | 22300 | 2000 | 55000 | 3000 | 60000 |
| 合计3 |  |  |  | 417040 | 140000 | 80000 | 197040 | 417040 | 303300 | 116000 | 148000 | 17000 | 281000 |
| 能量利用率（%） |  |  |  | 100 | 40.19 | 62.50 | 100 | 72.73 | 92.65 | 98.28 | 62.84 | 82.35 | 78.65 |
|  |  | 52.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源利用率（%） |  | 40.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |