
ICS      
点击此处添加中国标准文献分类号
[image: image1.png]



中华人民共和国国家标准
GB/T XXXXX—XXXX
	     


能源的分类与代码
Classification and codes of energy
     
	 FORMDROPDOWN 


	     


XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
[image: image2.png]





目  次

III前言


11　范围


12　规范性引用文件


13　术语和定义


14　分类原则


25　编码方法


56　代码表


6附录A（规范性附录）　能源的分类与代码表


11参考文献




前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009的规则起草。

本标准由全国信息分类与编码标准化技术委员会和全国能源基础与管理标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：XXX XXX XXX XXX XXX XXX。

本标准主要起草人：XXX,XXX,XXX,XXX,
本标准是首次发布。

能源的分类与代码
1　 范围

本标准规定了我国能源及其产品的分类原则、编码方法与分类代码。

本标准适用于能源及其产品种类数据的获取、管理、交换、共享和服务。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 498-1987 石油产品及润滑剂的总分类
GB/T 5751-2009 中国煤炭分类

GB 50201 防洪标准

SL 252-2000 水利水电工程等级划分及洪水标准

3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
能源 energy
存在于自然界中，能为人类活动提供某种形式能量的物质资源。
可再生能源 renewable energy
自然界中可以不断再生并有规律地得到补充或重复利用的能源。
4　 分类原则

4.1　 分类对象

本标准的分类对象是存在于自然界中对社会产生直接影响的能源，包括自然界中原始性状存在的一次能源和经加工或转换得到的二次能源。
4.2　 分类依据

本标准中能源的分类以其“物理性质”和“可加工形式”为主要分类依据。

4.3　 分类方法

本标准中能源的分类采用线分类法。

5　 编码方法

5.1　 代码结构

能源代码为层次码结构，可划分为3层，由六位阿拉伯数字组成，代码结构如图1所示。其中，第一层为“大类代码”，用于标识主要能源种类；第二层为“中类代码”，用于对能源大类的细分；第三层为“子类代码”，用于对能源中类的再分。

[image: image3]
图1　 能源代码结构示意图

5.2　 能源分类的大类代码
能源分类的“大类代码”由两位阿拉伯数字组成，从01开始，升序排列，数字99表示收容类目，如能源种类中的“煤炭及煤制品”代码为“01”，具体能源种类的大类代码详见表1。
表1　 能源种类大类代码
	大类代码
	能源名称

	01
	煤炭及煤制品

	02
	泥炭及泥炭产物

	03
	油页岩/油砂

	04
	天然气

	05
	石油及石油产品

	06
	生物质能

	07
	废料能

	08
	电能

	09
	热能

	10
	核能

	11
	氢能

	12
	余热余压

	99
	其他


5.3　 能源分类的中类代码
5.3.1　 概述

能源分类的“中类代码”由两位阿拉伯数字组成，从01开始，升序排列，数字99表示收容类目，如“煤炭及煤制品”中的“无烟煤”代码为“01”；当该类对象无第二层分类时，该层代码补“00”代替，如“泥炭及泥炭产物”无第二层分类，该层代码补“00”。具体的能源种类中类代码详见表2-表9。
5.3.2　 煤炭及煤制品
煤炭及煤制品以“物理性质和形式”为中类分类依据，可以划分为无烟煤、烟煤、褐煤、煤制品和其他，具体的代码见表2。
表2　 煤炭及煤制品中类代码

	大类代码
	中类代码
	能源种类
	说明

	01
	
	煤炭及煤制品
	

	
	01
	无烟煤
	

	
	02
	烟煤
	

	
	03
	褐煤
	

	
	04
	煤制品
	

	
	99
	其他
	


5.3.3　 泥炭及泥炭产物
泥炭及泥炭产物暂不细分。
5.3.4　 油页岩/油砂
油页岩/油砂暂不细分。
5.3.5　 天然气
天然气以“气质来源和形式”为中类分类依据，可以划分为常规天然气、非常规天然气、天然气加工制品和其他，具体的代码见表3。

表3　 天然气中类代码

	大类代码
	中类代码
	能源种类
	说明

	04
	
	天然气
	

	
	01
	常规天然气
	指由常规油气藏开发出的天然气。

	
	02
	非常规天然气
	指难于用传统油气生成理论解释，在地下的赋存状态和聚集方式与常规天然气藏具有明显差异的天然气聚集。

	
	03
	天然气加工制品
	

	
	99
	其他
	


5.3.6　 石油及石油产品
石油及石油产品以“来源和加工产物”为中类分类依据，可以划分为原油、天然气凝析液（NGL）、其他碳氢化合物、燃料油、燃料气、溶剂和化工原料、润滑剂和有关产品、石蜡、沥青、石油焦和其他，具体的代码见表4。

表4　 石油及石油产品中类代码

	大类代码
	中类代码
	能源种类
	说明

	05
	
	石油及石油产品
	

	
	01
	原油
	

	
	02
	天然气凝析液（NGL）
	Natural gas liquids (NGL)。

	
	03
	其他碳氢化合物
	包括用沥青砂、页岩油等生产的合成原油，通过煤炭液化得到的液体，和将天然气转化为汽油、氢和乳化油时得到的液体。

	
	04
	燃料油
	

	
	05
	燃料气
	

	
	06
	溶剂和化工原料
	

	
	07
	润滑剂和有关产品
	

	
	08
	石蜡
	


	
	09
	沥青
	

	
	10
	石油焦
	

	
	99
	其他
	


5.3.7　 生物质能
生物质能以“物理形态”为中类分类依据，可以划分为固态生物燃料、液态生物燃料、生物气和其他，具体的代码见表5。

表5　 生物质能中类代码
	大类代码
	中类代码
	能源种类
	说明

	06
	
	生物质能
	

	
	01
	固态生物燃料
	

	
	02
	液态生物燃料
	

	
	03
	生物气
	

	
	99
	其他
	


5.3.8　 废料能

废料能以“废料产生来源”为中类分类依据，可以划分为工业废料能、市政废料能和其他，具体的代码见表6。

表6　 废料能中类代码
	大类代码
	中类代码
	能源种类
	说明

	07
	
	废料能
	

	
	01
	工业废料能
	

	
	02
	市政废料能
	

	
	99
	其他
	


5.3.9　 电能

电能以“管理现状和政策指引”为中类分类依据，可以划分为火力发电、水力发电、核能发电、可再生能源发电、垃圾发电、余热余压发电和其他，具体的代码见表7。

表7　 电能中类代码
	大类代码
	中类代码
	能源种类
	说明

	08
	
	电能
	

	
	01
	火力发电
	指利用煤、石油、天然气等固体、液体、气体燃料燃烧时产生的热能，通过发电动力装置转换成电能的一种发电方式。

	
	02
	水力发电
	指将河流、湖泊或海洋等水体所蕴藏的水能转变为电能的发电方式。

	
	03
	核能发电
	

	
	04
	可再生能源发电
	也称为新能源发电，按照《中华人民共和国可再生能源法》的分类方法。

	
	05
	垃圾发电
	指通过特殊的焚烧锅炉燃烧城市固体垃圾，再通过蒸汽轮机发电机组发电。

	
	06
	余热余压发电
	指利用企业生产过程中释放出来多余的副产热能、压差能来发电。

	
	99
	其他
	


5.3.10　 热能
热能以“热源形式”为中类分类依据，可以划分为太阳能产热、生物质能产热、化石燃烧产热、地热能、核能直接供热、废料燃烧产热、电热锅炉产热、热泵产热和其他，具体的代码见表8。
表8　 热能中类代码

	大类代码
	中类代码
	能源种类
	说明

	09
	
	热能
	

	
	01
	太阳能产热
	

	
	02
	生物质能产热
	如秸秆、薪柴、粪便燃烧取热等。

	
	03
	化石燃烧产热
	

	
	04
	地热能
	

	
	05
	核能直接供热
	

	      
	06
	废料燃烧产热
	

	
	07
	电热锅炉产热
	通过电热锅炉将电能转化为热能。

	
	08
	热泵产热
	通过热泵将电能转化为热能，包括地源、空气源和水源热泵产热。

	
	99
	其他
	


5.3.11　 核能

核能以“材料来源”为中类分类依据，可以划分为天然铀矿藏、钍矿藏、铀生产的中间产品、核聚变反应材料或其原材料和其他，具体的代码见表9。

表9　 核能中类代码

	大类代码
	中类代码
	能源种类
	说明

	10
	
	核能
	

	
	01
	天然铀矿藏
	

	
	02
	钍矿藏
	

	
	03
	铀生产的中间产品
	指从天然铀到核燃料生产过程中可供销售的产品。

	
	04
	核聚变反应材料或其原材料
	

	
	99
	其他
	


5.3.12　 氢能

氢能暂不细分。

5.3.13　 余热余压

余热余压暂不细分。

5.4　 能源分类的子类代码
能源分类的“子类代码”由两位阿拉伯数字组成，从01开始，升序排列，数字99表示收容类。当该类对象无第三层分类时，该层代码补“00”代替，如“废料能”中的“工业废料能”无第三层分类，该层代码补“00”。
6　 代码表

具体的能源分类与代码详见附录A。
附　录　A 
（规范性附录）
能源的分类与代码表

能源的分类与代码如表A.1所示：

表A.1　 能源的分类与代码表

	代码
	能源种类
	说明

	010000
	煤炭及煤制品
	

	010100
	无烟煤
	

	010200
	烟煤
	

	010201
	贫煤
	

	010202
	贫瘦煤
	

	010203
	瘦煤
	

	010204
	焦煤
	

	010205
	肥煤
	

	010206
	1/3焦煤
	

	010207
	气肥煤
	

	010208
	气煤
	

	010209
	1/2中黏煤
	

	010210
	弱黏煤
	

	010211
	不黏煤
	

	010212
	长焰煤
	

	010299
	其他
	

	010300
	褐煤
	

	010400
	  煤制品
	

	010401
	煤焦炭
	包括焦炉焦炭、煤气焦炭、焦炭渣和半焦炭等。

	010402
	专利燃料
	

	010403
	型煤
	包括有煤球、煤砖、煤棒、蜂窝煤等。

	010404
	煤制二甲醚
	

	010405
	炼焦油
	

	010406
	焦炉煤气
	

	010407
	炼厂煤气
	

	010408
	再利用煤气
	包括高炉煤气、氧化煤气等。

	010409
	煤制油
	

	010410
	煤制天然气
	

	010499
	其他
	  

	019900
	其他
	  

	020000
	泥炭及泥炭产物
	也称为泥煤、草煤或草炭，是煤化程度最低的煤，由水、矿物质和有机质三部分组成，包括泥炭片、碾碎泥炭、泥炭产物和其他。


表A.1 能源的分类与代码表（续）

	代码
	能源种类
	说明

	030000
	油页岩/油砂
	

	040000
	天然气
	

	040100
	常规天然气
	指由常规油气藏开发出的天然气。

	040101
	纯气田天然气
	非伴生气，指气藏中以气相存在的天然气，通过气井开采出来。

	040102
	凝析气田天然气
	非伴生气，指天然气从地层流出井口后，随着压力和温度的下降，分离为气液两相，气相是凝析气田天然气，液相叫凝析油。

	040103
	伴生天然气
	指与石油伴生的天然气。

	040199
	其他
	

	040200
	非常规天然气
	指难于用传统油气生成理论解释，在地下的赋存状态和聚集方式与常规天然气藏具有明显差异的天然气聚集。

	040201
	煤成气
	指含煤岩系中有机质在成煤过程中所生成的天然气。

	040202
	煤层气
	也称作“煤层甲烷”、“瓦斯”，指赋存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体。

	040203
	页岩气
	指主体上以吸附或游离状态存在于泥岩、高碳泥岩、页岩及粉砂质岩类夹层中的天然气。

	040204
	深层气
	指深埋层位生成与储集的天然气，即地球沉积层深部层位形成或赋存的天然气。

	040205
	天然气水合物
	也叫做可燃冰。

	040299
	其他
	

	040300
	天然气加工制品
	

	040301
	液化天然气（LNG）
	

	040302
	压缩天然气（CNG）
	

	040399
	其他
	

	049900
	其他
	

	050000
	石油及石油产品
	

	050100
	原油
	

	050200
	天然气凝析液（NGL）
	Natural gas liquids (NGL)

	050300
	其他碳氢化合物
	包括用沥青砂、页岩油等生产的合成原油，通过煤炭液化得到的液体，和将天然气转化为汽油、氢和乳化油时得到的液体。

	050400
	燃料油
	

	050401
	汽油
	包括航空汽油、无铅汽油和含铅汽油等。

	050402
	煤油
	

	050403
	柴油
	

	050404
	碳九馏分
	

	050405
	乙烯焦油
	也叫裂解焦油。

	050406
	渣油
	也叫重油。

	050407
	碳六馏分
	

	050408
	苯乙烯焦油
	

	050409
	苯酚焦油
	


表A.1 能源的分类与代码表（续）

	代码
	能源种类
	说明

	050410
	聚烯烃焦油
	

	050499
	其他
	

	050500
	燃料气
	

	050501
	液化石油气（LPG）
	Liquefied petroleum gas (LPG)

	050502
	炼厂干气
	

	050503
	甲烷氢
	

	050504
	PSA尾气
	

	050505
	回收火炬气
	

	050506
	瓦斯气
	

	050599
	其他
	

	050600
	溶剂和化工原料
	

	050601
	石脑油
	指直馏汽油在蒸馏时所得到的沸点低于60℃的轻质馏分，又名轻烃、碳五、拨头油、凝析液。

	050602
	溶剂油
	

	050603
	乙烷
	

	050604
	油制二甲醚
	

	050699
	其他
	

	050700
	润滑剂和有关产品
	

	050701
	润滑油
	

	050799
	其他
	

	050800
	石蜡
	

	050900
	沥青
	

	050901
	煤焦沥青
	炼焦的副产品，焦油蒸馏后残留在蒸馏釜内的黑色物质。

	050902
	石油沥青
	原油蒸馏后的残渣。

	050999
	其他
	

	051000
	石油焦
	

	059900
	其他
	

	060000
	生物质能
	

	060100
	固态生物燃料
	

	060101
	薪材、木材残渣和副产品
	包括树皮、薪柴、锯末刨花等。

	060102
	动物废料
	

	060103
	造纸黑液
	造纸工业的碱法(烧碱法和硫酸盐法)制浆工艺产生的废水中含有大量呈黑褐色的木质素。

	060104
	植物材料和剩余物
	包括玉米棒、稻壳、木素、麻等。

	060105
	木炭
	

	060199
	其他固态生物燃料
	

	060200
	液态生物燃料
	

	060201
	生物汽油
	

	060202
	生物柴油
	

	060203
	生物航空煤油
	


表A.1 能源的分类与代码表（续）

	代码
	能源种类
	说明

	060299
	其他液体生物燃料
	

	060300
	生物气
	

	060301
	厌氧发酵生物气
	也称“沼气”。

	060302
	热过程产生生物气
	Biogases from thermal processes。

	060399
	其他生物气
	

	069900
	其他
	

	070000
	废料能
	

	070100
	工业废料能
	

	070200
	市政废料能
	

	079900
	其他
	

	080000
	电能
	

	080100
	火力发电
	指利用煤、石油、天然气等固体、液体、气体燃料燃烧时产生的热能，通过发电动力装置转换成电能的一种发电方式。

	080101
	燃煤发电
	

	080102
	燃油发电
	

	080103
	燃气发电
	

	080199
	其他
	

	080200
	水力发电
	指将河流、湖泊或海洋等水体所蕴藏的水能转变为电能的发电方式。

	080201
	大型水电站发电
	指装机容量在300,000kW及以上的水电站。

	080202
	中型水电站发电
	指装机容量在50,000-300,000kW的水电站。

	080203
	抽水蓄能
	

	080299
	其他
	

	080300
	核能发电
	

	080301
	大、中型商用核电
	用于电网基荷电源点。

	080302
	小型模块式核电
	用于偏远地区、岛屿及专用用户供电。

	080303
	电热联供核电
	核电厂的一种利用形式。

	080304
	空间核反应堆电源
	航天器与空间站用专用电源。

	080305
	同位素电池
	卫星常用电源。

	080399
	其他
	

	080400
	可再生能源发电
	也称为新能源发电，按照《中华人民共和国可再生能源法》的分类方法。

	080401
	风能发电
	

	080402
	太阳能热发电
	包括太阳能光伏、太阳能产热发电等。

	080403
	小型水电站发电
	特指装机容量在50,000kW以下的小水电站。

	080404
	生物质能发电
	

	080405
	地热能发电
	

	080406
	海洋能发电
	包括潮汐能、波浪能等。

	080499
	其他
	


表A.1  能源的分类与代码表 (续)

	代码
	能源种类
	说明

	080500
	垃圾发电
	指通过特殊的焚烧锅炉燃烧城市固体垃圾，再通过蒸汽轮机发电机组发电。

	080501
	垃圾焚烧发电
	指对燃烧值较高的垃圾进行高温焚烧，产生的热能转化为高温蒸气，推动涡轮机转动，使发电机产生电能。

	080502
	垃圾沼气发电
	指对不能燃烧的有机物进行发酵、厌氧处理，最后干燥脱硫，产生沼气。再经燃烧，把热能转化为蒸气，推动涡轮机转动，带动发电机产生电能。

	080599
	其他
	

	080600
	余热余压发电
	指利用企业生产过程中释放出来多余的副产热能、压差能来发电。

	089900
	其他
	

	090000
	热能
	

	090100
	太阳能产热
	

	090200
	生物质能产热
	如秸秆、薪柴、粪便燃烧取热等。

	090300
	化石燃烧产热
	

	090400
	地热能
	

	090500
	核能直接供热
	

	090501
	高温核供热
	供热温度高于550度的冶金、化工工艺热。

	090502
	低温核供热
	可用于城市供暖。

	090503
	热电联供核电厂供热
	核电厂的一种利用形式。

	090599
	其他
	

	090600
	废料燃烧产热
	

	090700
	电热锅炉产热
	通过电热锅炉将电能转化为热能。

	090800
	热泵产热
	通过热泵将电能转化为热能，包括地源、空气源和水源热泵产热。

	099900
	其他
	

	100000
	核能
	

	100100
	天然铀矿藏
	

	100101
	砂岩型矿石
	

	100102
	碳硅泥岩型矿石
	

	100103
	花岗岩型矿石
	

	100104
	火山岩型矿石
	

	100105
	岩浆岩型矿石
	

	100199
	其他
	

	100200
	钍矿藏
	

	100300
	铀生产的中间产品
	指从天然铀到核燃料生产过程中可供销售的产品。

	100301
	黄饼（U3O8）
	国际铀贸易的初级铀产品。

	100302
	四氟化铀
	铀转化中间产品。

	100303
	六氟化铀
	铀转化中间产品。

	100304
	铀金属及铀合金
	

	100305
	低富集铀
	铀-235富集度＜20%的富集铀产品。

	100306
	高富集铀
	铀-235富集度≥20%的富集铀产品。


表A.1  能源的分类与代码表 (续)

	代码
	能源种类
	说明

	100307
	二氧化铀
	轻水反应堆核燃料主要成分。

	100308
	铀鈈混合氧化物
	快中子增殖反应堆核燃料主要成分。

	100309
	贫铀
	快中子增值反应堆增殖材料。

	100310
	铀钍混合氧化物
	高温气冷堆的一种核燃料。

	100311
	碳氧化物及氮氧化物
	新型核燃料成分。

	100399
	其它
	

	100400
	核聚变反应材料或其原材料
	

	100401
	氘
	核聚变材料。

	100402
	氚
	核聚变材料。

	100403
	锂
	产氚材料。

	100499
	其他
	

	109900
	其他
	

	110000
	氢能
	

	120000
	余热余压
	

	990000
	其他
	


参 考 文 献

[1] 中华人民共和国《可再生能源法》
[2] 国家统计局《能源统计报表制度》

[3] 国际能源署《能源统计手册》2007

_________________________________



第一层  大类代码








第二层  中类代码





第三层  子类代码





××





××








××














PAGE  

