ICS 67.040

X 00

中华人民共和国国家标准

GB/T xxxx—201x

易腐食品运输储藏品质特性识别与控制技术规范

（征求意见稿）

中华人民共和国国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

发布

201X-  -   发布                              201X-   实施

目    次

前  言	3

1范围	4

2规范性引用文件	4

3术语和定义	4

4易腐食品运输储藏品质特性识别要求	5

4.1品质识别原则	5

4.2易腐食品运输储藏品质特性识别信息要求	5

4.3易腐食品运输储藏品质特性	5

5 易腐食品运输储藏品质控制技术要求	6

5.1包装	6

5.2储藏	6

5.3运输	7

6培训	8

7管理制度和人员	8

8记录和文件管理	8

# 前  言

本标准由中国标准化研究院提出。

本标准由全国食品质量控制与管理标准化技术委员会（SAC/TC313）归口。

本标准主要起草单位：中国标准化研究院等。

本标准主要起草人：

易腐食品运输储藏品质特性识别与控制技术规范

# 1范围

本标准规定了易腐食品在包装、储藏、运输过程中的品质特性识别与控制的关键技术要求。

本标准适用于易腐食品运输储藏品质特性识别与控制管理，不包括乳制品。

# 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2712 食品安全国家标准  豆制品

GB 2733 食品安全国家标准  鲜、冻动物性水产品

GB 10136 食品安全国家标准  动物性水产制品

GB 14881 食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 18517  制冷术语

GB 20799 食品安全国家标准  肉和肉制品经营卫生规范

GB 20941  食品安全国家标准  水产制品生产卫生规范

GB 21710 食品安全国家标准  蛋与蛋制品生产卫生规范

GB/T 22918 易腐食品控温运输技术要求

GB/T 30134  冷库管理规范

GB 31621 食品安全国家标准  食品经营过程卫生规范

# 3术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1

易腐食品perishable food
容易腐烂变质的食品，包括生鲜的肉、蛋、水产品、水果、蔬菜及冷饮、速冻食品等。

3.2

食品品质  food quality

食品的色、香、味和营养价值、应具有的形态、重量及应达到的标准。食品的品质的构成要素包括感官品质和内在品质。

- 3.3

- 预冷

在生产线某一道工序之前对产品所实施的冷却；或在运输及储藏前，对产品进行的冷却处理。

[GB/T 18517-2012，定义5.1.7]

# 4易腐食品运输储藏品质特性识别要求

# 4.1品质识别原则

4.1.1 全面性

为提高易腐食品储运质量安全进行的品质特性识别，应覆盖所有影响食品运输储藏品质的因素，应包括但不限于：

——感官指标

——理化指标

——微生物指标

4.1.2 可获得性

针对食品质量安全的影响因素，制定可测量的指标，优先采用国家标准的测量方法获得各指标的数据。

# 4.2易腐食品运输储藏品质特性识别信息要求

易腐食品运输储藏品质特性识别信息，应至少满足以下要求：

——采集频率或数量保证能判断信息采集点是否处于受控状态；

——通过人工感知进行判断的指标，由有资质或经过训练能胜任的人员进行监控和判定；

——采集设备依法定期校准和检定，以确保其准确性；

——保持数据记录，保证数据的采集、分析是可追溯的；

——数据记录的保存期限符合现行法律法规的规定；

——明确信息采集人、保管人的职责。

# 4.3易腐食品运输储藏品质特性

- 4.3.1应根据水果、蔬菜、肉类、蛋类等易腐食品的特性，控制其适宜的湿度和低温条件，防止出现干燥和凋萎现象。

4.3.2 易腐食品运输储藏品质特性指标

果蔬类储藏品质特性指标主要包括色泽、冷害、气味、干燥、凋萎等感官指标，失重率、果实的硬度、可溶性固形物、呼吸强度、乙烯释放量、可滴定酸酸度等理化指标以及沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌等微生物指标。

肉类储藏品质特性指标主要包括色泽、气味、形态等感官指标，挥发性盐基氮、脂肪的腐败程度（TBA值）、pH等理化指标以及细菌总数、大肠菌群等微生物指标。

蛋及蛋制品类储藏品质特性指标主要包括外观与内部结构、气室增大等感官指标，失重率、哈夫单位、蛋黄系数、蛋白pH等理化指标以及细菌总数、沙门氏菌等微生物指标。

豆制品类储藏品质特性指标主要包括色泽、气味、状态等感官指标，脲酶等理化指标以及大肠菌群等微生物指标。

水产品及其制品类储藏品质特性指标主要包括色泽、气味、形态等感官指标，质地特性、盐溶性蛋白质含量、脂肪的腐败程度（TBA值）、二甲胺（DMA值）、吲哚含量、pH、过氧化值等理化指标以及沙门氏菌、副溶血性弧菌、金黄色葡萄球菌等微生物指标。

速冻食品类储藏品质特性指标主要包括色泽、气味、形态等感官指标，挥发性盐基氮等理化指标以及沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等微生物指标。

# 5 易腐食品运输储藏品质控制技术要求

# 5.1包装

5.1.1 易腐食品的包装材料应无毒、无害、无污染，并存放在干燥、通风、避光的环境中。

5.1.2 严格使用无菌包材并执行相关操作规范，避免二次污染，包装材料使用前进行消毒处理。

# 5.2储藏

5.2.1 应符合GB 31621-2014中第5章的相关规定。应建立和执行适当的贮存制度，发现异常应及时处理。

5.2.2 入库食品应有批次检验合格证明，不能提供检验合格证明的，经检验合格才能入库；

5.2.3 未冻结、部份冻结或未预冷的货物不应直接入库。预冷温度应依据食品类别而异。

5.2.4 入库信息应包括：客户编号、食品名称、规格、标识、数量、生产日期、保质期、入库时间、库房位置、存储条件等；

5.2.5 入库前库房温度宜预先降至略低于食品储藏要求的温度；

5.2.6 预冷后的食品应快速入库；

5.2.7 入库后应及时对货位标签和平面货位图进行记录。建立载具唯一性标识并明示。

5.2.8 入库过程中应尽可能的减少人手与易腐加工食品的直接接触，避免人为污染。同时搬运车与贮存库最好为封闭式。以减少与外部接触的机会。

5.2.9 要求保持库内清洁，库内温度与湿度要保持稳定，易腐加工食品入库前要预冷充分，以防止劣变。

5.2.10 要求在符合有关标准规定的条件下存放，贮存温度不可过高，防止易腐加工食品的变质。

5.2.11 设置与生产能力和产品贮存要求相适应的仓库(冷库)，大小应满足作业顺畅进行并易于维持整洁。原辅料仓库及成品仓库应分开设置。

5.2.12 同一仓库内贮存性质不同物品时，应适当区隔。不能贮存其他有异味的物品（食品）。

5.2.13 仓库应以无毒、坚固的材料建成，并有防止贮存物品受到污染的措施。仓库应具备干燥、通风的功能。

5.2.14 储运物品应避免阳光直射、雨淋、剧烈的温度和湿度变动及撞击等而影响质量。成品应按品种、包装形式、生产日期分别贮存，以先进先出为原则。

5.2.15 应按照食品性质分区堆放，不得串味，交叉污染。存放具有强烈气味的食品和储存温度不一致的食品严禁储存在一个冷藏间内；

5.2.16 应设专人管理，并定期检查，如发现软化、霉烂、腐败变质和异味感染等情况时，应及时采取措施，加以处理；

5.2.17  应按月检查食品干耗和食品变色情况，当食品表面发生黄褐色，断面呈海绵状（冻结烧），变色等情况，应及时处理，并保持相关记录；

5.2.18 及时清理腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁或者感官性状异常、超过保质期的，不符合质量和卫生标准的产品，并保存相关记录；

5.2.19 贮藏设备及使用工具在使用前应进行清理和清洁，并定期打扫和消毒，防止污染；

5.2.20 出库前也应对产品的品质进行抽检，以确定产品的品质完好。

5.2.21 原材料及成品的出入库和运输应有详细记录，内容包括批号、出货时间、地点、对象、数量等

5.2.22 冷库温度监测：

- 应在库房转角、门口处设置温度计和（或）温度探头，保持温度监控记录，当温度超过标准要求时应采取必要的措施，确保温度达到要求，2小时监测1次，库温记录档案至少保存2年；

- 2）不同类别食品应根据产品特性选择适宜的温湿度和贮存方法，肉禽、水产、果蔬类食品贮存温湿度推荐条件详见本标准附录A1。具体各类食品贮存温湿度要求参见GB/T 30134附录A

5.2.23 运输食品用车辆、运货用的手推车及载货设备应定期清洗和消毒,，装货前应清洗消毒。

5.2.24 货物间距

a) 库房内货位的间距要符合要求，为使产品堆垛安全牢固，便于盘点、检查、进出库，对产品货位的堆垛与墙、顶、排管和通道的距离要求，详见本标准附录A2

b) 堆码应稳固、整齐、适量。货垛应置于载具上，不得直接着地。货物高度应符合底层外箱承受压力。

# 5.3运输

5.3.1 应符合GB 31621-2014中第3章的相关规定。应建立运输制度

5.3.2 易腐加工食品在常温条件下运输时间不应超过2h。

在外部环境温度较高时，应尽量使用调温的控温运输工具进行运输；在运输时间较短，外部环境温度允许时，可采用隔热车(箱)进行运输，但运输途中货物温度变化应不大于3℃

5.3.3 冷藏易腐加工食品产品装运前应将产品中心温度降低至0℃-4℃，运输过程中箱体内温度应保持在0℃-4℃，并做好温度记录。

5.3.4 冷冻易腐加工食品产品装运前应将产品中心温度降低至-15℃及其以下温度，运输过程中箱体内温度应保持在-15℃及其以下温度，并做好温度记录。

5.3.5 冷藏或冷冻运输条件下，运输工具应具有温度监控装置，并做好温度记录。

5.3.6 运输工具内壁应完整、光滑、安全、无毒、防吸收、耐腐蚀、易于清洁。

5.3.7 运输工具应配备必要的放置和防尘设施，产品不能接触运输工具的底部。

5.3.8 各种运输原材料和产品的工具、车辆应随时清洗、定期消毒，保证清洁卫生。运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性或有异味的物品混装。

5.3.9 运输过程的包装、隔层、堆垛、装卸应符合GB/T 22918-2008的要求。

# 6培训

应符合GB 31621-2014中第9章的相关规定。

# 7管理制度和人员

应符合GB 31621-2014中第10章的相关规定。

# 8记录和文件管理

应符合GB 31621-2014中第11章的相关规定。

- 附录A

- （资料性附录）

- 1食品低温贮存温湿度推荐条件见表A. 1

表A. 1 食品低温贮存温湿度推荐条件

| 品名 | 类型 | 温度/℃ | 相对湿度/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 肉禽类 | 冷冻 | -12~-20 | 95~100 |
|  | 冷藏 | -1.5~0 | 80~90 |
| 水产类 | 冷冻 | -25~-18 | 95~100 |
|  | 冷藏 | -1.5~0 | 80~90 |
| 果蔬类 | 冷冻 | -18 | 95~100 |
|  | 冷藏 | -1~7 | 80~90 |

- 2库房内货位的间距要求见表A. 2

表A. 2 库房内货位的间距要求

| 建筑物名称 | 货物应保持的距离/mm | 建筑物名称 | 货物应保持的距离/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 低温库顶棚 | ≥200 | 风道底面 | ≥200 |
| 高温库顶棚 | ≥300 | 冷风机周围 | ≥1500 |
| 顶排管 | ≥300 | 手推车通道 | ≥1000 |
| 墙 | ≥200 | 铲车通道 | ≥1200 |
| 墙排管 | ≥400 |  |  |