《微生物诱变育种技术规范》国家标准

编 制 说 明

（征求意见稿）

一、任务来源

本国家标准的制定任务列入国家标准化管理委员会2017年第三批国家标准制修订计划，项目编号“20171816-T-424”。该标准由中国标准化研究院提出并归口，由清华大学等单位承担该标准的制定任务。

二、标准制定目的和意义

微生物自发突变频率狠低，正突变频率更低，通过自然选育提高菌种生产能力、筛选高产菌株的效率较低，效果不明显。因此在生产实践中，以人工诱变基因突变为基础的诱变育种是微生物育种的主要方法，尤其发酵工业中的各种优良高产菌株绝大部分都是以诱变育种方法获得的。

化学诱变和紫外诱变是传统的诱变育种方法，应用范围广，诱变效果显著；ARTP诱变是新兴的诱变方法，与化学诱变和紫外诱变相比更安全、高效。三种方法各有利弊，实际生产中往往需要结合不同的诱变方法，通过多轮诱变来获得高性能的菌株。此标准编制旨在规范这三种诱变方式的实验方法，以更好的推动微生物诱变育种行业的发展。

三、标准制订原则和依据

（一）标准编制原则

本标准参考了其他同类国家标准的内容，同时充分考虑我国微生物诱变育种的使用经验和要求。

（二）标准制订主要依据

1、标准编写遵循GB1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的有关要求。

2、标准编写内容参考我国与诱变相关的文件、标准，包括

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 27831-2011 化学品 遗传毒性 酿酒酵母菌基因突变试验方法

GB/T 21793-2008 化学品 体外哺乳动物细胞基因突变试验方案

四、标准主要技术内容

（一）标准适用范围说明

本标准方法属于生物技术范畴，主要用于微生物化学、物理诱变育种。规定了微生物诱变育种的术语和定义、基本要求和操作步骤。

本标准适用于紫外线、等离子体和化学诱变剂等诱变方法对微生物进行诱变育种的实验操作流程。

（二）内容提要

规定了紫外诱变、化学诱变和ARTP诱变的原理和适用范围、诱变材料的准备、诱变条件的选择和操作步骤。

五、主要工作过程

2016年接到编制任务，开展资料收集和分析工作。研究了GB/T 27831-2011 《化学品 遗传毒性 酿酒酵母菌基因突变试验方法》 、GB/T 21793-2008 《化学品 体外哺乳动物细胞基因突变试验方案》了解了突变试验的相关要求，同时收集了紫外诱变、等离子体诱变、化学诱变期刊文章，总结各种诱变的操作规范。了解微生物诱变应用范围、处理条件基本情况。

利用本课题组自主研发的常压室温等离子体诱变育种仪（ARTP）建立了等离子体诱变的操作方法，并诱变了大肠杆菌，得到了致死率随ARTP照射时间的变化。

为了使编制的标准能更好的适用微生物诱变育种应用，同时有效地促进诱变育种效率的提高，在2016年10月提出了标准讨论提纲，确定了编制原则和主要内容。该标准于2017年10月在全国标准信息公共服务平台上进行公示，于2019年2月召开专家会，听取专家意见。

六、方法验证及结果

（一）紫外诱变粗状假丝酵母

1、供试菌株： 粗状假丝酵母 ( Candida valida) 1444

2、诱变条件：采用功率为 20W 紫外灯, 照射距离为 30cm , 照射时间为0、2、4、6、8、10、12、14分钟。

3、操作步骤

诱变处理时先打开紫外灯, 预热20min , 以稳定波长。 取制好的菌悬液 5ml 于直径为 7cm 的无菌培养皿中, 内加磁力转子(无菌), 在磁力搅拌下, 开盖用紫外光照射不同时间, 每隔 2min 定时取出菌液, 于冰浴中保存1h , 同未经紫外照射的菌液用无菌水进行梯度稀释, 每个稀释度做3 个平行, 涂布于普通固体平板, 用黑色胶袋包好于 30℃恒温培养 2d, 观察不同处理时间的平板菌落数, 计算致死率。

4、实验结果

出发菌株 1444 粗壮假丝酵母经紫外线照射不同时间的致死曲线如图 1 所示，照射 6min时致死率达 85 %，可作为后续诱变的条件。

图1 紫外诱变粗状假丝酵母致死率曲线

（二）化学诱变树状多节孢

1、供试菌株：树状多节孢（Nodulisporium Sylviforme）

2、诱变条件：诱变剂选用亚硝基胍(NTG)，诱变剂浓度为0.5 mg·mL-1、1.0 mg·mL-1、2.0 mg· mL-1、3.0 mg·mL-1、4.0 mg·mL-1、5.0 mg·mL-1，诱变时间为10 min、20 min、30 min，诱变温度为26～28 ℃。

3、实验步骤

用丙酮试剂将亚硝基胍溶液配制成终浓度为 0.5 mg·mL-1、1.0 mg·mL-1、2.0 mg· mL-1、3.0 mg·mL-1、4.0 mg·mL-1、5.0 mg·mL-1。取 0.5 mLNTG处理液与 4.5 mL稀释的孢子悬液混合，置于直径 6 cm的培养皿内，开启磁力搅拌器，在 26～28 ℃条件下分别处理 10 min、20 min、30 min后，用pH为8.0的磷酸缓冲溶液稀释终止反应，进行 10-1、10-2、10-3系列梯度稀释。从每个稀释度中取 0.2 mL/皿涂布于加有 25～30 mLPDA固体培养基平板上，28℃避光恒温培养 3～5 d，计数各梯度平皿菌落数并计算致死率。每次试验测定结果都采用三个平行组，测试结果为各重复样的平均值。

4、实验结果

本试验应用不同浓度NTG对紫杉醇产生菌原生质体悬液进行处理，当其浓度超过5.0 mg·mL-1、处理15 min时，紫杉醇产生菌HD1 -3的孢子完全致死(致死率为100%)。因此，本试验选定NTG溶液浓度3.0 mg·mL-1、处理 20 min作为适宜诱变剂量 (致死率为 74.6% ±3.8%)（见表1）。

表1 不同NTG溶液浓度和处理时间下原生质体致死率

| 亚硝基胍浓度（mg·ml-1） | 时间（min） | 致死率（100%） |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 10 | 20.7±1.8 |
|  | 15 | 28.5±1.7 |
|  | 20 | 41.3±2.3 |
| 1.0 | 10 | 32.6±2.7 |
|  | 15 | 49.3±2.5 |
|  | 20 | 53.8±3.2 |
| 2.0 | 10 | 47.6±2.6 |
|  | 15 | 56.8±3.7 |
|  | 20 | 67.1±3.6 |
| 3.0 | 10 | 69.2±4.1 |
|  | 15 | 74.6±4.3 |
|  | 20 | 76.3±3.8 |
| 4.0 | 10 | 76.3±4.3 |
|  | 15 | 88.4±4.6 |
|  | 20 | 97.6±4.3 |
| 5.0 | 10 | 96.4±5.2 |
|  | 15 | 100 |
|  | 20 | 100 |

（三）ARTP诱变

1、供试菌株：大肠杆菌，

2、诱变条件： 功率设定在100W，气流量设定在10 slpm，辐照距离2mm。调整不同的处理时间： 0s、30s、60s、120s、180s、240s、300s

3、实验步骤

用移液枪吸取10 ul对数生长中期的菌液滴到无菌的小铁片中央，再将铁片置于带盖的无菌平皿中，每次用无菌镊子取一片滴有诱变材料的铁片置于常压室温等离子体下照射一定时间，每个样品设三个重复。取相同的菌液作为阴性对照，阴性对照不照射等离子体。照射结束后，立即把照射过的小铁片和阴性对照铁片直接放入准备好的预先加入1ml 培养基的无菌EP管中，利用旋涡混合器，使菌株掉落到培养基中。这一过程相当于菌液已经被稀释100倍了。处理完成后的材料和阴性对照稀释到104cfu/ml、105cfu/ml 、106cfu/ml（以诱变材料浓度为初始值计算稀释倍数），吸取50～100 μl涂布固体平板，培养至产生菌落，选择每块平板菌落数为102cfu数量级的平板计算菌落数，计算致死率。

图2  ARTP诱变操作流程图

制备菌悬液（或孢子悬液）→制作菌物载片→ARTP处理→洗脱形成新的菌悬液→涂布→培养形成单菌落→液体培养筛选突变株

4、实验结果

如表2所示，大肠杆菌用ARTP照射300s致死率为100%，240s致死率为99.3%，可以选择240s可作为适宜的诱变剂量。

表2大肠杆菌ARTP诱变致死率随照射时间的变化

| 照射时间（秒） | 菌落数 （×108） | 致死率（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 850 | 0.0 |
| 30 | 550 | 35.3 |
| 60 | 249 | 70.7 |
| 120 | 30 | 96.5 |
| 180 | 16 | 98.1 |
| 240 | 6.2 | 99.3 |
| 300 | 0.356 | 100.0 |

七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求。本标准的实施不涉及对现行标准的废止情况。

八、标准属性的建议

本标准为推荐性国家标准。

九、贯彻国家标准的要求和措施建议

标准发布实施后，建议由标准编制单位组织有关单位进行宣传贯彻。

十、其他应予说明的事项

无其他事项说明。