ICS 27.010

F 01

中华人民共和国国家标准

GB ××××—××××

数字电视接收器能效限定值及能效等级

Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades for set-top boxes of digital television

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局

国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

本标准第4.2条和4.4条为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准的附录A是规范性附录。

本标准由国家发改委资源节约和环境保护司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国标准化研究院等

本标准主要起草人：

数字电视接收器能效限定值及能效等级

  - 范围

1.1 本标准规定了普通用途数字电视接收器的能效等级、能效限定值、节能评价值、目标能效限定值、数字电视接收器功耗测试方法和检验规则。

1.2 本标准适用于在电网电压下正常工作的数字电视接收器（以下简称接收器），包括有线数字电视接收器、地面数字电视接收器和卫星数字电视接收器。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2829－2002  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 14857  演播室数字电视编码参数规范

GB/T 17975.1  信息技术  运动图像及其伴音信号的通用编码  第一部分：系统（idt ISO/IEC 13818-1:1996）

GB/T 17975.2  信息技术  运动图像及其伴音信号的通用编码  第二部分：视频（idt ITU-T H.262:1995）

GB/T 17975.3  信息技术  运动图像及其伴音信号的通用编码  第三部分：音频（idt ITU-T H.262:1995）

GB 20943  单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价值

GB/T17700  卫星数字电视广播信道编码和调制标准

GB/T 20600  数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制

GD/JN 01  先进卫星广播系统——帧结构、信道编码与调制

GY/T 155  高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值

GY/T 170  有线数字电视广播信道编码与调制规范

IEC 62087-2008  音频、视频和相关设备功率消耗量的测量方法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

关机状态  off  mode

接收器连接到电网电源上，不提供其所有功能的状态。关机状态通过按键、屏幕触摸开关等硬开关方式进入。在该状态下，遥控装置、内部或外部信号都无法使接收器进入工作状态。

3.2

工作状态 on mode

接收器连接到电网电源上，提供基本功能的状态。

3.3

被动待机状态 standby passive

接收器连接到电网电源上，不提供基本功能的状态。接收器必须收到遥控器、按键等外部激发信号后才能进入该状态。通过遥控装置、内部信号等方式的激发，接收器可以从该状态返回工作状态。

3.4

数字电视接收器能效限定值 the minimum allowable values of energy efficiency for set-top boxes of digital television

在标准规定测试条件下，接收器所允许的工作状态及被动待机状态下的最大有功功率。

3.5

数字电视接收器节能评价值 the evaluating values of energy conservation for set-top boxes of digital television

在标准规定测试条件下，节能型接收器所允许的工作状态及被动待机状态下的最大有功功率。

  - 技术要求

- 4.1数字电视接收器能效等级

数字电视接收器能效等级分为3级，其中1级能效最高。

各等级接收器的工作状态状态功率及被动待机功率应不大于表1的规定。

表1  接收器能效等级

| 接收器类型 | 能效等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 |  | 2级 |  | 3级 |  |
|  | 工作状态 功率 (W) | 被动待机功率 (W) | 工作状态功率 (W) | 被动待机功率 (W) | 工作状态功率 (W) | 被动待机功率 (W) |
| 有线数字电视接收器 | 9.0+∑PFA | 1.0 | 11.0+∑PFA | 2.0 | 13.0+∑PFA | 3.0 |
| 地面数字电视接收器 | 9.0+∑PFA | 1.0 | 11.0+∑PFA | 2.0 | 13.0+∑PFA | 3.0 |
| 卫星数字电视接收器 | 12.0+∑PFA | 1.0 | 14.0+∑PFA | 2.0 | 16.0+∑PFA | 3.0 |

表中∑PFA是接收器附加功能功耗因子之和，单位为瓦（W），通过表2确定。接收器的附加功能功耗因子根据接收器在工作状态时可提供的基本功能确定。

表2  数字电视接收器附加功能功耗因子表

| 附加功能 | 附加功能功耗因子PFA （W） | 附加功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 高清输出功能 | 3.0 |  |
| 内部硬盘 | 1.0 | 非读写状态下 |
| HDMI接口 | 1.0 |  |
| ADSL调制解调器 | 2.0 |  |
| 双调谐器 | 2.0 |  |
| 有线调制解调器（Cable Modem） | 4.5 |  |
| 以太网接口或无线网卡 | 0.4W/个 |  |
| USB接口 | 0.3W/个 |  |

- 4.2 能效限定值

接收器能效限定值为能效等级的3级，且接收器关机功耗（POFF）不得大于1W。

- 4.3节能评价值

接收器节能评价值为能效等级的2级。

- 4.4 目标能效限定值

自本标准实施之日起3年后，接收器能效限定值为能效等级的2级。

  - 试验与计算方法

5.1 试验方法

按附录A的试验方法对数字电视接收器的开机功耗、被动待机功耗和关机功耗进行测试。

  - 检验规则

- 6.1 出厂检验

- 6.1.1 能效限定值应作为数字电视接收器出厂检验项目。抽样方案由生产企业质量检验部门自定。

6.1.2 经检验认定能效限定值不符合4.2条和4.4条要求的数字电视接收器不允许出厂。

- 6.2 型式检验

6.2.1产品出现下列情况之一时，应进行能效限定值型式检验：

- 试制的新产品；

- 改变产品设计、工艺或所用材料明显影响其性能时；

- 质量技术监督部门提出检验要求时。

6.2.2型式检验抽样

型式检验按GB/T 2829规定的判别水平I、二次抽样方案进行。其样本大小，不合格质量水平（RQL）及对应的判定组数见表3。

表3  形式检验抽样样本、不合格质量水平及判定组数

| 检验项目 | 样本大小 | ＲＱＬ及判定数组 |
| --- | --- | --- |
| 能效限定值 | N1=3 N2=3 | ┌０，２┐ 40│ │ └１，２┘ |

附  录  A

(规范性附录)

数字电视接收器功耗测试方法

A.1 测量环境

A.1.1 环境条件

在下列范围内的温度、湿度和气压条件下进行测量。

——环境温度：15～35℃；

——相对湿度：25%～75%；

——大气压力：86kPa～106kPa。

A.1.2 电源

电压为交流220V，频率为50Hz。测试采用交流稳压电源供电，其电压和频率波动均不大于±2%，谐波失真不大于3%。

A.2 测试仪器

功率计为有功功率计，分辨率至少为0.01W，峰值因子（crest factor）≥5，最小电流量程≤10mA，保证在连续工作条件，测量精度优于5％。

A.3 测试方法

A.3.1 输入信号

高清清晰度数字视音频测试信号应符合GB/T17975.1、GB/T17975.2、GB/T17975.3、GY/T 155标准的规定，信号格式1920×1080i/50Hz。

标准清晰度数字视音频测试信号应符合GB/T17975.1、GB/T17975.2、GB/T17975.3、GB/T14857标准的规定，信号格式720×576i/50Hz。

A.3.2 视频测试信号

A.3.2.1 信号类型

视频测试信号采用IEC62087中规定的50Hz活动序列。

A.3.3 有线数字电视接收器标准测试工况

有线数字电视接收器应根据其视频输出格式选择工况分别进行测试。当产品能提供两种输出格式时，需对两种工况全部进行测试，并以两种工况下的最大功耗值作为产品功耗。

A.3.3.1 有线数字电视接收器标准测试工况状态I

a) 信道要求：信道编码符合GY/T 170的规定；

b）单路视频码率： 2Mbps ~15Mbps；

b) 符号率：3.52M~6.89MS/s；

c) 包长：188 byte；

d) 调制方式： 64QAM；

e) 卷积交织深度：I=12；

f) 滚降系数：α =0.15；

g) 频率：110MHz ~862MHz；

h) 标准输入电平：60dBµV；

i) 噪声带宽：信号占用带宽/(1+α)；

j) 被测设备音频输出调至最大；

k） 视频输出格式：

| 输入信号 | 信号格式 | 隔行比 | 扫描行数 | 行频 （kHz） | 场频 （Hz） | 幅型比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP@ML | 720×576 i | 2:1 | 625 | 15.625 | 50 | 4:3 |

A.3.3.2 有线数字电视接收器标准测试工况状态II

a) 信道要求：信道编码符合GY/T 170的规定；

a) 单路视频码率：2Mbps ~25Mbps；

b) 符号率：3.52M~6.89MS/s；

c) 包长：188 byte；

d) 调制方式：64QAM；

e) 卷积交织深度：I=12；

f) 滚降系数：α =0.15；

g) 频率：110MHz ~862MHz；

h) 标准输入电平：60dBµV；

i) 噪声带宽：信号占用带宽/(1+α)；

j) 被测设备音频输出调至最大；

k) 视频输出格式：

| 输入信号 | 信号格式 | 隔行比 | 扫描行数 | 行频 （kHz） | 场频 （Hz） | 幅型比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP@HL | 1920×1080 i | 2:1 | 1125 | 28.125 | 50 | 16:9 |

A.3.4 地面数字电视接收器标准测试工况

地面数字电视接收器应根据其调制方式选择工况分别进行测试。当产品能提供两种解调方式时，需对两种工况状态全部进行测试，并以两种工况下的最大功耗值作为产品功耗。

A.3.4.1 地面数字电视接收器标准测试工况状态I

a) 信道编码符合GB/T 20600的规定；

b) 频道标称带宽：8M；

c) 有效带宽：7.56M；

d) 滚降系数：α =0.05；

e) 标准输入电平：50dBµV；

f) 调制方式：

| 调制 方式 | 载波 方式 | 符号星座图 映射 | 帧头 | 前向纠错 码率 | 符号 交织 | 静码率 (Mbps) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C=1 | 32QAM | PN 595 | 0.8 | 720 | 25.989 |

A.3.4.2 地面数字电视接收器标准测试工况状态II

a) 信道编码符合GB/T 20600的规定；

b) 频道标称带宽：8M；

c) 有效带宽：7.56M；

d) 滚降系数：α =0.05；

e) 标准输入电平：50dBµV；

f) 调制方式：

| 调制 方式 | 载波 方式 | 符号星座图 映射 | 帧头 | 前向纠错 码率 | 符号 交织 | 静码率 (Mbps) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | C=3780 | 16QAM | PN 945 | 0.4 | 720 | 9.626 |

A.3.5 卫星数字电视接收器标准测试工况

卫星数字电视接收器应根据其信道编码方式选择工况分别进行测试。当产品能提供多种解调功能时，需对各种工况状态全部进行测试，并以最大功耗值作为产品功耗。

A.3.5.1 卫星数字电视接收器标准测试工况状态I

a) 信道编码符合GD/JN01的规定；

b) 输入频率范围950～1450 MHz；

c) 单路视频码率：500k～10Mbps；

d) 标准输入电平：65dBµV；

e) 调制方式：QPSK；

f) 信道编码率：3/4；

g) 滚降系数：0.25；

h) 符号率：28.8MS/s；

i) 视频格式：MP@ML，即720×576i。

A.3.5.2 卫星数字电视接收器标准测试工况状态II

a) 信道编码符合GB/T 17700的规定；

b) 单路视频码率：2Mbps ~15Mbps；

c) 符号率：2～30 MS/s；

d) 包长：188 byte；

e) 内码码率：3/4；

f) 卷积交织深度：I=12；

g) 滚降系数：α =0.35；

h) 射频频率：950～2150MHz；

i) 被测接收器的输入电平：- 40dBm；

j) 噪声带宽：信号占用带宽/ (1+α)；

k) 被测接收器音频输出音量调至最大。

A.3.5.3 卫星数字电视接收器标准测试工况状态III

a) 信道编码符合GB/T 17700的规定；

b) 单路视频码率：2Mbps ~25Mbps；

c) 符号率：2～45 MS/s；

d) 包长：188 byte；

e) 内码码率：3/4；

f) 卷积交织深度：I=12；

g) 滚降系数：α =0.35；

h) 射频频率：950～2150MHz；

i) 被测接收器的输入电平：- 40dBm；

j) 噪声带宽：信号占用带宽/ (1+α)；

k) 被测接收器音频输出音量调至最大。

A.4 接收器功耗测试步骤

被测接收器

功率计

信号发生器

测试电源

图1接收器功耗测试接线示意图

接收器功耗测试按照以下步骤进行：

1） 按图1所示，连接测试设备和接收器，接通测试设备电源并处于标准所规定的试验条件，等待时间应大于5分钟；

2） 启动接收器并使其达到标准的工作状态，输入活动序列信号并保持在此状态下预热不少于15分钟；

3）用电度计（或具备数字积分功能的功率计）测量正常工作数字电视接收器的积分功率值（记为E1，单位Wh）和测量时间（T1，单位h）。通过公式（1）计算出开机状态功率（PON，单位W）。测量时间T1不小于15分钟。

PON = E1/T1；                                                 （1）

4） 通过遥控器使接收器进入被动待机状态，等待5分钟。测试仪器读数清零，监测功率计读数至少5分钟，若在此期间读数波动小于5%，则认为读数已经稳定，可以直接记录功率读数为被动待机状态功耗（PSP，单位W）。

如果功率计读数不能达到稳定，则需要使用具有功率平均功能的功率计监测不小于15分钟，取平均功率为被动待机状态功耗。或者使用电度计（或具备数字积分功能的功率计）监测不少于15分钟并保证在积分时间内采样多于200次，按照公式（2）计算得到被动待机状态的功耗：

PSP = E2/T2；                                                 （2）

公式（2）中，E1为实测的电能消耗，单位为Wh，T2为主动待机状态测量时间，单位为h。

5）通过硬开关使接收器进入关机状态，等待5分钟后，参照第4步的测试要求确定接收器关机状态下的功耗（POFF，单位W）。

注1、测试时产品能够关闭的附加功能应调整到关闭状态。

注2、当接收器由外部电源适配器供电时，应采用接收器标配的适配器进行测试。

——————————