ICS 27.010

F 01

中华人民共和国国家标准

GB ××××—××××

打印机、传真机能效限定值及能效等级

Minimum allowable values of energy efficiency and energy grade for printers and fax machines

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局

国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

本标准第4.2条为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准的附录A和附录B是规范性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国标准化研究院等

本标准主要起草人：

打印机、传真机能效限定值及能效等级

  - 范围

本标准规定了普通用途的打印机、传真机、以打印为基本功能的打印或传真多功能一体机（以下简称产品）的能效等级、能效限定值、节能评价值、试验方法和检验规则。

本标准适用于在220V电网电压下正常工作，打印速度小于70页/分钟，标准幅面的产品。

本标准不适用于仅由电池或网络接口（如USB、IEEE1394等接口）供电，及具有数字接收前端（DFE）的产品。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 16685-2008 信息技术 办公设备 打印设备 吞吐量的测量方法 1类和2类打印机(idt ISO/IEC 10561:1999)

GB/T 22372-2008 黑白单色激光打印机测试板（A4）

ISO/IEC 28360:2007信息技术 办公设备 电子设备中化学品排放率的测定

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

关闭状态  off mode

产品连接到电网电源上，且产品的电源开关为“断”的状态。

3.2

工作状态 active mode

产品连接到电源上且正在进行工作输出或执行其它主要功能的状态。

3.3

准备状态 ready mode

产品在接通电源或工作结束后所处于的一种比工作状态耗电量低的状态，产品从准备状态进入工作状态应不具有可察觉的时间延迟。

3.4

睡眠状态 sleep mode

产品停止运行一段时间后，在不关闭的情况下自动进入的能耗较低的状态。

注：当产品睡眠状态具有多种功率水平时，则由生产者指定一种功率水平作为产品的睡眠状态功率。产品最终睡眠状态为其最后一个阶段的睡眠状态。

3.5

待机状态 standby mode

产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。

注：待机状态一般为产品的关闭状态，但也有可能是产品的睡眠状态或准备状态。

3.6

进入睡眠状态的预设延迟时间 default delay time

由厂家预设的产品完成基本功能后进入睡眠状态的时间。

注：当产品睡眠状态具有多种功率水平时，预设延迟时间对应的睡眠状态必须与生产商指定的睡眠状态一致。

3.7

典型能源消耗 typical energy consumption

产品按照本标准所规定测试方法和计算方法得出的每周能源消耗量，单位为千瓦时/周（kWh/周）。

3.8

操作模式功率 power of operation mode

产品按照本标准所规定测试方法和计算方法得出的睡眠功率，单位为瓦（W）。

3.9

产品能效限定值 the minimum allowable values of energy efficiency for products

在标准规定测试条件下，产品所允许的最大典型能源消耗，或最大操作模式功率、进入睡眠状态的预设延迟时间及待机功率。

3.10

产品节能评价值 the evaluating values of energy conservation for products

在标准规定测试条件下，节能型产品所允许的最大典型能源消耗，或最大操作模式功率和待机功率。

3.11

标准幅面 standard size format

印刷介质尺寸规格为A3、A4、B4、信纸等，或连续供纸产品其最大幅面宽度在210.0mm和406.0mm之间。

3.12

打印/传真速度 printing/fax speed

产品每分钟打印/传真A4幅面纸张的页数（单面黑白模式），单位为页/分钟。

注1：对于连续供纸产品及针式打印机，打印/传真速度＝16×（最大介质宽度（单位：米）×最大打印速度（单位：米／分钟）。

注2：对于只有彩色打印/传真功能的产品，其打印/传真速度为彩色单面模式下的速度。

3.13

数字接收前端 digital front-end

数字接收前端是集成多种功能的伺服设备，可作为主机连接其他电脑或处理应用程序，并作为产品的用户界面。数字接收前端应至少具有以下功能中的3种：1）适应多种网络环境；2）电子邮箱；3）任务队列管理；4）产品状态管理（如将产品从低功耗状态唤醒）；5）高级图形用户界面；6）启动与其它服务器或客户端电脑的交互（如扫描并发送邮件功能，轮询远程邮箱功能等）；7）页面后处理（如打印前重新设置幅面功能）。

  - 技术要求

- 4.1产品能效等级

产品能效等级分为3级，其中1级能效最高。

采用热敏、热升华、电子映像、固体喷蜡、热转印技术和高性能喷墨技术的产品按照典型能耗法（TEC法）对产品能效分级，各等级产品的典型能源消耗应不大于表1的规定。

注：高性能喷墨技术是指用于高性能商务用途，可代替电子映像技术的喷墨印刷技术。高性能喷墨技术与常规喷墨技术的区别主要在于是否具有横跨页面宽度的喷嘴阵列（nozzle array）或增加介质加热技术来烘干介质上的墨水。

表1  产品典型能源消耗等级

单位：kWh/周

| 产品类型 | 打印/传真速度 p （页/分钟） | 能效等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
|  |  | 典型能源消耗 | 典型能源消耗 | 典型能源消耗 |
| 单色打印机、传真机 | p≤15 | 0.6 | 1.0 | 1.5 |
|  | 15<p≤40 | 0.06×p-0.3 | 0.10×p-0.5 | 0.20×p-0.9 |
|  | p>40 | 0.21×p-6.2 | 0.35×p-10.3 | 0.61×p-17.8 |
| 彩色打印机、传真机 | p≤32 | 0.06×p+2.0 | 0.10×p+2.8 | 0.14×p+4.0 |
|  | 32<p≤58 | 0.30×p-5.8 | 0.35×p-5.2 | 0.39×p-4.2 |
|  | p>58 | 0.60×p-23.5 | 0.70×p-26.0 | 0.80×p-28.0 |
| 单色多功能一体机 | p≤10 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
|  | 10<p≤26 | 0.06×p+0.4 | 0.10×p+0.5 | 0.30×p+0.9 |
|  | p>26 | 0.31×p-6.3 | 0.35×p-6.0 | 0.44×p-2.8 |
| 彩色多功能一体机 | p≤26 | 0.06×p+1.9 | 0.10×p+3.5 | 0.20×p+5.0 |
|  | 26<p≤62 | 0.33×p-5.0 | 0.35×p-3.0 | 0.41×p-0.7 |
|  | p>62 | 0.60×p-22.0 | 0.70×p-25.0 | 0.85×p-28.0 |

采用喷墨或针式击打技术的产品按照操作模式功率法（OM法）对产品能效分级，各等级产品的操作模式功率和待机功率应不大于表2的规定。

表2  产品操作模式能源效率等级

单位：W

| 产品类型 | 能效等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 |  | 2级 |  | 3级 |  |
|  | 操作模式功率POM | 待机功率 | 操作模式功率POM | 待机功率 | 操作模式功率POM | 待机功率 |
| 喷墨产品 | 1.0+∑Pfa | 1.0 | 1.4+∑Pfa | 1.0 | 3.0+∑Pfa | 2.0 |
| 针式产品 | 3.6+∑Pfa | 1.0 | 4.6+∑Pfa | 1.0 | 6.0+∑Pfa | 2.0 |
| 注：∑Pfa为产品附加功能功率因子之和。 |  |  |  |  |  |  |

- 4.2 能效限定值

产品能效限定值为能效等级的3级。采用喷墨或针式击打技术的产品其进入睡眠状态的预设延迟时间还应不大于表3的规定。

表3 喷墨、针式产品最大预设延迟时间

| 产品类型 | 打印速度p （页/分钟） | 预设延迟时间td (分钟) |
| --- | --- | --- |
| 喷墨打印机、针式打印机 | p≤10 | 5 |
|  | 10<p≤20 | 15 |
|  | 20<p≤30 | 30 |
|  | p>30 | 60 |
| 喷墨多功能一体机 | p≤10 | 15 |
|  | 11<p≤20 | 30 |
|  | p>20 | 60 |
| 喷墨传真机 | - | 5 |

- 4.3节能评价值

产品节能评价值为能效等级的2级。

  - 试验与计算方法

5.1 试验方法

按附录A的试验方法对产品的典型能源消耗状况进行测试。

按附录B的试验方法对产品的操作模式功率、预设延迟时间和关闭功率进行测试。

5.2 计算方法

- 5.2.1典型能耗（TEC）的计算

产品典型能耗（TEC）按照公式（1）计算：

TEC = [（Ed × 5）+(Ps × 48) ]/1000 …………………………   （1）

式中：

Ed ——产品每日能源消耗量，单位为瓦时（Wh）

Ps ——实测产品进入最终睡眠状态后1小时内的平均睡眠功率，单位为瓦（W）

产品每日能源消耗量（Ed）按照公式（2）计算：

Ed=Edj+2Ef+Es  ………………………………………………………   （2）

式中：

Edj ——产品每日工作任务能源消耗量，单位为瓦时（Wh）

Ef ——实测产品完成最后一次工作任务到进入最终睡眠状态期间的能源消耗量，单位为瓦时（Wh）

Es ——产品每日处于睡眠状态的能源消耗量，单位为瓦时（Wh）

产品每日工作任务能源消耗量（Edj）按照公式（3）计算：

Edj = Ej1×2+[（Mjd-2）×Ej]  …………………………………………   （3）

式中：

Ej1 ——产品完成测试方法规定的第一次工作任务时的能源消耗量，单位为瓦时（Wh）

Mjd ——产品每日应完成的典型工作次数

Ej ——产品平均工作能耗，单位为瓦时（Wh）

产品每日处于睡眠状态后的能源消耗量（Es）按照公式（4）计算：

Es = {24-[(Mjd/4)+(tf×2)]}×Ps …………………………………………… （4）

式中：

tf ——产品完成测试方法规定的第四次工作任务后进入最终睡眠状态的时间，单位为小时（h）

产品平均工作能耗（Ej）按照公式（5）计算：

Ej=（Ej2+Ej3+Ej4）/3  …………………………………………………   （5）

式中：

Ej2 ——产品完成测试方法规定的第二次工作任务时的能源消耗量，单位为瓦时（Wh）

Ej3 ——产品完成测试方法规定的第三次工作任务时的能源消耗量，单位为瓦时（Wh）

Ej4 ——产品完成测试方法规定的第四次工作任务时的能源消耗量，单位为瓦时（Wh）

产品每日应完成的典型工作次数（Mjd）按照表4的要求确定：

表4  产品每日应完成的典型工作次数

| 打印速度p（页/分钟） | 每日典型工作次数 |
| --- | --- |
| 0<p≤8 | 8 |
| 8<p≤32 | p |
| p>32 | 32 |

- 5.2.2 操作模式功率（POM）的计算

产品操作模式功率按照公式（6）计算。

POM = Es/ts …………………………………………………   （6）

式中：

Es——实测的产品睡眠状态的能耗，单位为瓦时（Wh）

ts——实测产品睡眠状态能耗的测试时间，单位为小时（h）

产品附加功能功率因子之和（∑Pfa）通过表5确定。表5中的基本值根据产品在睡眠状态时仍能提供的基本功能确定，附加功能功率因子之和（∑Pfa）最多只能包括3个基本值。

提供多个附加功能的单一接口应根据其基本功能选择使用一种功率因子。

表5  产品附加功能功率因子表

| 附加功能 | 附加功能功率因子Pfa （W） |  | 附加功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本值 | 附加值 |  |
| 传输速率小于20MHz的有线接口 | 0.3 | 0.2 | 数据或网络接口，包括USB1.x接口，IEEE488接口，IEEE1284接口等 |
| 传输速率大于等于20MHz小于500MHz的有线接口 | 0.5 | 0.2 | 数据或网络接口，包括USB2.x接口，IEEE1394接口、100Mb以太网接口等 |
| 传输速率大于等于500MHz的有线接口 | 1.5 | 0.5 | 包括1Gb以太网接口等 |
| 无线数据接口 | 3.0 | 0.7 | 包括蓝牙接口、802.11接口等 |
| 连接存储卡、数码相机等存储介质的有线接口 | 0.5 | 0.1 | 包括闪存卡、智能卡读卡器以及数码相机接口 |
| 红外数据接口 | 0.2 | 0.2 |  |
| 数据存储功能 | - | 0.2 | 产品含有磁盘驱动器、DVD驱动器、ZIP驱动器等内部存储介质 |
| 采用CCFL技术进行扫描 | - | 2.0 | 不考虑CCFL灯管的功率和数量，本因子只能使用一次 |
| 采用非CCFL技术进行扫描 | - | 0.5 | 不考虑非CCFL灯管的功率和数量，本因子只能使用一次 |
| 必须由外部计算机驱动 | - | -0.5 | 产品必须利用外部计算机的内存和数据处理等基本资源才能完成普通产品能够独立完成的功能，如页面渲染功能。 |
| 无线话筒 | - | 0.8 | 不考虑产品可连接无线话筒的数量，本因子只能使用一次 |
| 内存 | - | 1.0W/1GB | 由产品具有的内存容量决定 |
| 电源直流输出功能 | - | 当总额定输出功率（PSOR）大于10W时，用以下公式计算： 0.05×（PSOR-10） | 总额定输出功率PSOR单位为W，是内部或外部电源的标称额定直流输出功率之和。 |

- 5.2.3 关闭状态功率（Poff）的计算

产品在关闭状态的功率(Poff)按照公式（7）计算：

Poff=Eoff/toff………………………………………………   （7）

式中：

Eoff——实测的产品关闭状态的能源消耗量，单位为瓦时（Wh）

toff——实测产品关闭状态的能源消耗量所用的时间，单位为小时（h）

  - 检验规则

- 6.1 出厂检验

- 6.1.1 能效限定值应作为产品出厂检验项目。抽样方案由生产企业质量检验部门自定。

6.1.2 经检验认定能效限定值不符合4.2条要求的产品不允许出厂。

- 6.2 型式检验

6.2.1产品出现下列情况之一时，应进行能效限定值型式检验：

- 试制的新产品；

- 改变产品设计、工艺或所用材料明显影响其性能时；

- 质量技术监督部门提出检验要求时。

6.2.2型式检验抽样

型式检验的抽样，每批抽1台，如发现其能效限定值不符合本标准要求，则该批产品为不合格。

附  录  A

(规范性附录)

产品典型能耗测试方法

A.1 试验条件

A.1.1 环境条件

在下列范围内的温度、湿度和气压条件下进行测量。

——环境温度：23±5℃；

——相对湿度：10%～80%；

——大气压力：86kPa～106kPa。

A.1.2 电源

测试电源为交流（220±1%）V，电源频率为（50±0.5）Hz。对于标称功率大于1.5kW的待测设备，测试电源为交流（220±4%）V。

测试电源的总谐波失真不大于3%，测试标称功率大于1.5kW的待测设备时，测试电源的总谐波失真不大于5%。

A.2 测试仪器

功率计在不大于10W的有功功率测量时，测量结果精确到0.01W；在大于10W小于100W的有功功率测量时，测量结果精确到0.1W；在大于100W的有功功率测量时，测量结果精确到1W。

A.3 测试方法

A.3.1 试验设置

A.3.1.1 测试用纸张：A4幅面60～80g/m2普通复印纸。

A.3.1.2 测试版根据产品类型确定：

a) 针式产品使用GB/T 16685-2008样张A，A4幅面；

b) 喷墨产品使用GB/T 16685-2008图形样张或ISO/IEC28360:2007的黑色样张，A4幅面；

c) 激光产品使用GB/T 22372-2008消耗量测试板；

d) 只提供彩色印刷功能的产品采用ISO/IEC 28360:2007的彩色样张。

A.3.1.3 待测产品设置

- 产品主要参数应保持出厂设置；

- 打印机及多功能一体机应在打印工作状态下进行测试，传真机应在简易复印工作状态下进行测试。当传真机不具有简易复印功能时，则工作任务应通过电话线路发送执行；

- 产品应在黑白、单面模式进行测试。（除非产品只提供彩色印刷功能）。

注1：如产品具有自动关机功能，测试过程中应关闭该功能。

注2：具有有线或无线数据接口的产品应至少连接一种接口，测试接口类型可由生产者指定。

注3：产品出厂配置含有的送纸器等附件（选件除外）应随同主机进行测试，可由用户关闭的除湿功能应关闭。

注4：测试前，待测产品和测试用纸张应在A.1条规定的环境条件下放置1小时或更长时间。

注5：除非传真机及传真多功能一体机必须连接电话线路才能执行测试任务，产品测试时不需连接电话线路。

A.3.2 测试数量的确定

A.3.2.1 每日典型打印数量的确定

待测产品每日典型打印数量为：0.50p2，单位为页。

A.3.2.2 每次测试数量的确定

打印机、多功能一体机每次测试数量为每日典型打印数量除以每日典型工作次数，并将所得结果舍位取整，但应保证每次测试任务至少要打印一张纸。

传真机每次测试任务复印数量为1页。

A.3.3 典型能耗的测试

- 待测产品初始安装完毕，并保证纸盒内有足够的测试用纸张；

- 连接测试设备和待测产品，接通测试设备电源并处于标准所规定的试验条件，等待时间应大于5分钟；

- 启动待测产品并使其达到准备状态；

- 使待测产品进行一项工作（至少输出一张样张，但不超过计算确定的每次打印测试数量），记录输出首张纸的时间，待产品进入最终睡眠状态后进行下一步操作；

- 将测试设备读数清零，记录产品1小时的平均睡眠功率Ps；

- 将测试设备读数清零，使产品完成一次测试任务，记录此次任务开始后15分钟内的累计能耗Ej1；

- 重复步骤（f）三次并分别记录下每次的累计能耗Ej2,Ej3和Ej4；

- 将测试设备读数清零，等待产品进入睡眠状态并记录产品完成最后一次工作任务到进入最终睡眠状态期间的能源消耗量Ef和所用时间tf。

附  录  B

(规范性附录)

产品操作模式能耗、进入睡眠状态的预设延迟时间和关闭状态能耗的测试方法

B.1 试验条件

测试时，环境温度为(23±5)℃，相对湿度为10%～80%，大气压力为(86～106) kPa；测试电源为交流（220±1%）V，电源频率为（50±0.5）Hz。对于标称功率大于1.5kW的待测设备，测试电源为交流（220±4%）V。

测试电源的总谐波失真不大于3%，测试标称功率大于1.5kW的待测设备时，测试电源的总谐波失真不大于5%。

B.2 测试仪器

功率计在不大于10W的有功功率测量时，测量结果精确到0.01W；在大于10W小于100W的有功功率测量时，测量结果精确到0.1W；在大于100W的有功功率测量时，测量结果精确到1W。

B.3 测试方法

B.3.1 试验设置

B.3.1.1 测试用纸张：A4幅面60～80g/m2普通复印纸。

B.3.1.2 测试版根据产品类型确定：

a) 针式产品使用GB/T 16685-2008样张A，A4幅面；

b) 喷墨产品使用GB/T 16685-2008图形样张或ISO/IEC28360:2007的黑色样张，A4幅面；

c) 激光产品使用GB/T 22372-2008消耗量测试板；

d) 只提供彩色印刷功能的产品采用ISO/IEC 28360:2007的彩色样张。

B.3.1.3 待测产品设置

- 产品主要参数应保持出厂设置；

- 打印机及多功能一体机应在打印工作状态下进行测试，传真机应在简易复印工作状态下进行测试。当传真机不具有简易复印功能时，则工作任务应通过电话线路发送执行；

- 产品应在黑白、单面模式进行测试。（除非产品只提供彩色印刷功能）。

注1：如产品具有自动关机功能，测试过程中应关闭该功能。

注2：具有有线或无线数据接口的产品应至少连接一种接口，测试接口类型可由生产者指定。

注3：产品出厂配置含有的送纸器等附件（选件除外）应随同主机进行测试，可由用户关闭的除湿功能应关闭。

注4：测试前，待测产品和测试用纸张应在A.1条规定的环境条件下放置1小时或更长时间。

注5：除非传真机及传真多功能一体机必须连接电话线路才能执行测试任务，产品测试时不需连接电话线路。

B.3.2 操作模式能耗和预设延迟时间的测试

- 待测产品初始安装完毕，并保证纸盒内有足够的测试用纸张；

- 连接测试设备和待测产品，接通测试设备电源并处于标准所规定的试验条件，并至少等待5分钟；

- 启动待测产品并使其达到准备状态，测试输出一张纸；

- 等待待测产品进入睡眠状态，记录进入睡眠状态的预设延迟时间（td）；

- 记录待测产品在睡眠状态下的能耗Es和测试持续的时间ts，测试时间不小于10分钟；

- 检查并记录待测产品的附加功能功率因子数量和参数值。

B.3.3 关闭状态能耗的测试

- 连接测试设备和待测产品，接通测试设备电源并适当调整电源电压和频率至规定的条件值。

- 将待测产品保持在关闭状态下直到被测量的功率值读数稳定。

- 测试待测产品的能耗，测试时间应不小于10分钟。

- 记录待测产品在关闭状态下的能耗Eoff和测试持续的时间toff。

——————————