ICS 13.020.01

Z04

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

代替GB/T20106-2006

清洁生产评价指标体系编制通则

Guidelines of stipulating assessment indicator system for cleaner production

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2013年2月20日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　评价指标体系编制原则	2

4.1　基本要求	2

4.2　编制原则	3

5　清洁生产评价指标体系	3

5.1　指标体系框架	3

5.2　指标选取	3

5.3　指标分级	4

5.4　指标权重	4

5.5　指标基准值	4

6　评价方法	4

6.1　清洁生产综合评价指数计算方法	4

6.2　指标计算与数据采集	5

附录A（资料性附录）　行业清洁生产评价指标体系框架	6

附录B（资料性附录）　行业清洁生产评价指标体系编制程序及内容框架	8

附录C（资料性附录）　清洁生产综合评价指数计算方法	9

参考文献	11

前  言

本标准代替GB/T20106-2006《工业清洁生产评价指标体系编制通则》。

本标准与GB/T20106-2006相比主要变化如下：

——新增术语和定义，如 “生产工艺及装备指标”、“资源能源消耗指标”、“资源综合利用指标”、“污染物排放指标”、“产品特征指标”、“清洁生产管理指标”、“指标分级”、“清洁生产综合评价指数”；

——补充和细化“编制原则”；

——增加“清洁生产水平等级的划分”；

——增加“指标体系框架”，并提出限定性指标要求，并在附录A中给出清洁生产评价指标体系框架；

——增加各一级指标的指标选取要求；

——增加附录B，给出行业清洁生产评价指标体系编制程序和内容框架。

——改变原来综合指数分级的方法，采用指标分级加权评价的方法，并在附录C中给出该方法的具体计算过程。

本标准附录A、附录B和附录C均为资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司、环保部科技标准司、工业和信息化部节能与综合利用司等部门提出。

本标准由全国环境管理标准化技术委员会（SAC/TC207）归口。

本标准起草单位：中国标准化研究院、中国环境科学院等。

本标准主要起草人：

清洁生产评价指标体系编制通则

- 范围

本标准规定了清洁生产评价指标体系的编制原则、体系框架、评价方法和数据采集。

本标准适用于各行业清洁生产评价指标体系的编制。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T1.1标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T1.2标准化工作导则第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法

GB/T 4754 国民经济行业分类与代码

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

清洁生产 cleaner production

不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

- 引自《中华人民共和国清洁生产促进法》。

清洁生产评价指标体系 assessment indicator system of cleaner production

由相互联系、相对独立、互相补充的系列清洁生产水平评价指标所组成的，用于评价清洁生产水平的指标集合。

生产工艺及装备指标 indicators for production process and equipment

指对产品生产中采用的生产工艺和装备的种类、自动化水平、生产规模等方面的指标。

资源能源消耗指标 indicators for resources and energy consumption

指在正常的生产工艺中，生产单位产品所需的新水量、能耗和物耗，以及水、能源和物质利用的效率、重复利用率等反映资源能源利用效率的指标。

资源综合利用指标 indicators for resource comprehensive utilization

指生产过程中所产生废物可回收利用特征及废物回收利用情况的指标。

污染物产生指标 indicators for pollutants generation

指单位产品生产（或加工）过程中，产生污染物的量（末端处理前）。

产品特征指标 indicators for product characteristics

指影响污染物种类和数量的产品性能、种类和包装，以及反映产品贮存、运输、使用和废弃后可能造成的环境影响等的指标。

清洁生产管理指标 indicators for cleaner production management

指对企业所制定和实施的各类清洁生产管理相关规章、制度和措施的要求，包括执行环保法规情况、企业生产过程管理、环境管理、清洁生产审核、相关环境管理等方面。

指标基准值 indicator baseline

为评价清洁生产水平所确定的指标对照值。

指标权重 indicator weight

衡量各评价指标在清洁生产评价指标体系中的重要程度。

指标分级 indicator grade

根据现实需要，对评价生产评价指标所划分的级别。

清洁生产综合评价指数 comprehensive assessment index of cleaner production

根据一定的方法和步骤，对清洁生产评价指标进行综合计算得到的数值。

- 评价指标体系编制原则

  - 基本要求

4.1.1 对行业的确定应依照GB/T 4754。

4.1.2 应根据行业特点编制评价指标体系，做到科学、合理并具备可操作性。

4.1.3 编制清洁生产评价指标体系应与国家相关法律法规和政策保持一致。政策包括但不限于以下内容：

- 产业政策；

- 资源与能源的开发利用与节约政策；

- 有关技术装备的示范推广、改造应用、限制淘汰等政策；

- 生态建设与环境保护政策。

  - 编制原则

4.2.1 清洁生产评价指标体系的编制结构和格式应符合GB/T1.1的要求。

4.2.2 应对数据来源、收集、计算和校核作出相应的明确规定。

4.2.3 应采用清洁生产综合评价指数对企业清洁生产水平进行评价和等级划分。

4.2.4 宜在选择清洁生产评价指标和权重时参考产品生命周期评价的理论。权重由该项指标对清洁生产水平的影响程度及其实施的难易程度确定。

- 清洁生产评价指标体系

  - 指标体系框架

行业清洁生产评价指标体系由一级指标和二级指标组成。其中，一级指标包括生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标和清洁生产管理指标等六类指标，每类指标又由若干个二级指标组成。应标示出二级指标中的限定性指标。行业清洁生产评价指标体系框架参见附录A，行业清洁生产评价指标体系编制程序及内容框架参见附录B。

  - 指标选取

- 5.2.1生产工艺及装备指标

应通过调查国内外同行业的先进生产工艺与装备水平，在满足国家产业政策要求的基础上，采用资源消耗低、污染排放少的清洁生产工艺、装备和制造技术。应具体提出符合清洁生产思想的先进生产工艺、装备和制造技术。具体指标可包括装备要求、生产规模、工艺方案、主要设备参数、自动化控制水平等，因行业性质不同根据具体情况可作适当调整。

- 5.2.2资源能源消耗指标

可选择行业最常用的经济技术指标。应采用节能、节水、节材、生态设计技术工艺和装备，最大限度降低资源、能源的消耗，提高资源能源利用效率。具体指标可包括单位产品综合能耗、单位产品取水定额、单位产品原/辅料消耗、一次能源消耗比例等指标，因行业性质不同根据具体情况可作适当调整。

- 5.2.3资源综合利用指标

应采取综合利用措施，充分利用企业内部产生的废物和副产品，减少废物的最终产生和排放。具体指标可包括余热余压利用率、工业用水重复利用率、工业固体废物综合利用率、废气回收利用率等，因行业性质不同根据具体情况可作适当调整。

- 5.2.4污染物产生指标

根据总量控制的要求以及国家和地方污染物排放要求，从源头上采取有效措施，减少化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物、重金属、总磷、粉尘、烟尘、持久性有机污染物、放射性污染物、工业固废等重点污染物的产生。具体指标包括单位产品废水排放量、单位产品化学需氧量产生量、单位产品二氧化硫产生量、单位产品氨氮产生量、单位产品氮氧化物产生量和单位产品粉尘产生量，以及行业特征污染物等。

- 5.2.5产品特征指标

应采用先进的生态设计技术，减少产品中有毒有害物质的含量，使用易于重复利用的包装材料，提高产品的易拆解性、易回收性、易降解性和环境友好性。具体指标可包括有毒有害物质限量、易于回收和拆解的产品设计、产品合格率等。

- 5.2.6清洁生产管理指标

清洁生产管理水平是影响各行业清洁生产绩效的重要因素。应从清洁生产审核制度执行、清洁生产部门设置和人员配备、清洁生产管理制度、强制性清洁审核政策执行情况、环境管理体系认证、建设项目环保“三同时”执行情况等管理环境中对环境影响大的方面，根据各行业的具体情况提出规范性要求。具体指标可包括清洁生产审核制度执行情况、清洁生产部门设置和人员配备情况、环境管理体系认证情况、强制清洁生产审核执行情况等。

- 5.2.7限定性指标选取

限定性指标为对节能减排有重大影响的指标，或者法律法规明确规定严格执行的指标。原则上，限定性指标主要包括但不限于单位产品能耗限额、单位产品取水定额、有毒有害物质限量，行业特征污染物，行业准入性指标，以及二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮、放射性、噪声等污染物的产生量。

  - 指标权重

根据行业特点，对一级指标和二级指标在评价方法中的权重做出具体规定，并说明权重的确定依据。权重确定方法可参见附录B。

  - 指标基准值

    - 指标基准值分级

根据当前各行业清洁生产技术、装备和管理水平，宜将指标层的各项指标基准值分为三个等级：Ⅰ级为国内清洁生产领先水平；Ⅱ级为国内清洁生产先进水平；Ⅲ级为国内清洁生产基本水平。

    - 指标基准值取值原则

根据指标分级，应根据当前行业清洁生产技术工艺、产品特征和管理水平，分别给出指标Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级水平的基准值。确定指标Ⅰ级水平的基准值时，参考国外先进清洁生产指标水平，以当前国内5%的企业达到该水平为取值原则；确定指标Ⅱ级水平的基准值时，以当前国内20%的企业达到该水平为取值原则；确定指标Ⅲ级水平的基准值时，以当前国内50%的企业达到该水平为取值原则。

    - 定性指标基准值取值原则

对于定性指标基准值无法划分级别时，应统一给出一个基准值。当定性指标满足基准值要求时，可认定其达到Ⅰ级水平。

- 评价方法

  - 清洁生产综合评价指数计算方法

本标准采用限定性指标评价和指标分级加权评价相结合的方法。在限定性指标全部达到Ⅲ级水平的基础上，采用指标分级加权评价方法，计算行业清洁生产综合评价指数。根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级。清洁生产综合评价指数计算方法参见附录C。

  - 指标计算与数据采集

应给出各二级指标的解释和计算公式，同时给出指标数据的采集方法。

- （资料性附录）
行业清洁生产评价指标体系框架

  - 行业清洁生产评价指标体系框架

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级 基准值 | Ⅱ级 基准值 | Ⅲ级 基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 |  | 工艺类型 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 装备设备 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 4 | 资源能源消耗指标 |  | *单位产品综合能耗 | tce/单位产品 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | *单位产品取水定额 | t/单位产品 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 单位产品原辅料消耗 | kg/单位产品 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 8 | 资源综合利用指标 |  | 余热余压利用率 | % |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 工业用水重复利用率 | % |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 工业固废综合利用率 | % |  |  |  |  |
| 11 |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 12 | 污染物产生指标 |  | *单位产品废水排放量 | t/单位产品 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | *单位产品化学需氧量产生量 | t/单位产品 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | *单位产品二氧化硫产生量 | t/单位产品 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | *单位产品氨氮产生量 | kg/单位产品 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | *单位产品氮氧化物产生量 | kg/单位产品 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 18 | 产品特征指标 |  | *有毒有害物质限量 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 易于回收、拆解的产品设计 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 21 | 清洁生产管理指标 |  | 清洁生产审核制度执行 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 清洁生产部门和人员配备 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | …… |  |  |  |  |  |

- 带*的指标为限定性指标。

- （资料性附录）
行业清洁生产评价指标体系编制程序及内容框架

  - 编制程序

B.1.1成立某行业清洁生产评价指标体系编制专家小组，负责开展该行业清洁生产评价指标体系的编制工作。

B.1.2专家小组深入调研行业及产品属性、规模等现状，研究国内外产业、产品政策及标准文件，确定技术路线，并制定工作方案。

B.1.3全面选取该行业评价指标，建立行业清洁生产评价指标库。其中，指标库是衡量行业清洁生产水平的指标集合。

B.1.4根据5.2选取合适的指标构建该行业清洁生产评价指标体系，并标示出限定性指标。

B.1.5给出指标权重确定方法，合理确定一级指标和二级权重。

B.1.6全面收集指标数据，合理选定指标Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级水平的基准值。

B.1.7给出行业清洁生产水平评价方法，以及二级指标的计算方法和数据来源。

  - 内容框架

《××行业清洁生产评价指标体系》内容框架如下：

- B.2.1前言

- B.2.2适用范围

- B.2.3规范性引用文件

- B.2.4术语和定义

- B.2.5评价指标体系

      - 指标选取说明

      - 指标基准值及说明

      - 指标权重及确定方法

      - 指标体系

- B.2.6评价方法

- B.2.7指标解释与数据来源

- （资料性附录）
清洁生产综合评价指数计算方法

  - 指标等级划分

清洁生产评价指标体系包括一级评价指标和二级评价指标。指标集X=x1,x2,...,xm，其中xi=xij表示一级评价指标，xij表示二级评价指标，其中i=1,2,...,m;j=1,2,...,ni，例如当前清洁生产标准将一级指标分为生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标和清洁生产管理等6个。根据实际需要可将清洁生产指标划分为三个等级，指标等级集G=gk=g1,g2,g3，即国内清洁生产领先水平、国内清洁生产先进水平和国内清洁生产一般水平。

  - 指标基准值确定

清洁生产指标等级由指标基准值决定，基准值个数与指标分级有关，本文件中为三个，即指标Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级水平的基准值。清洁生产指标基准值需在广泛和深入调查的基础上，根据行业发展水平确定。

  - 隶属函数建立

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的隶属函数。记Ygk(xij)为指标xij对于级别gk的隶属函数。若指标xij属于级别，则隶属函数的值为100，否则为0，如公式（C.1）所示。

Ygk(xij)=100,xij∈gk	(C.1)

- 当某指标满足高级别的基准值要求时，该指标也同时满足低级别的基准值要求。

  - 指标权重

一级指标的权重集w=w1,w2,...wi,...,wm，二级指标的权重集ωi=ωi1,ωi2,...,ωij,...,ωini。 其中，i=1mwi=1，j=1niωij=1。也就是一级指标的权重之和为1，每个一级指标下的二级指标权重之和为1。

不同的计算方法具有各自的特点和适用条件，应依据行业特点，单独使用某种计算方法或综合使用多种计算方法。

- C.4.1层次分析法（AHP法）

层次分析法是一种将定性分析和定量分析相结合的多目标决策方法。AHP的基本思想是先按问题要求建立起一个描述系统功能或特征的内部独立的递阶层次结构，通过两两比较因素（或目标、准则、方案）的相对重要性，给出相应的比例标度，构造上层某要素对下层相关元素的判断矩阵，以给出相关元素对上层某要素的相对重要序列。

- C.4.2专家咨询法（Delphi法）

就各评价指标的权重，分发调查表向专家函询意见，由组织者汇总整理，作为参考意见再次分发给每位专家，供他们分析判断并提出新的意见，反复多次，使意见趋于一致，最后得出结论。

- C.4.3主成份分析法(PCA法)

主成分分析法是通过恰当的数学变换，使新变量主成分成为原变量的线性组合，并选取少数几个在变差总信息量中比例较大的主成分来分析事物的一种方法。

  - 综合评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk的得分Ygk，如公式（C.2）所示。

Ygk=i=1m(wij=1niωijYgk(xij))	(C.2)

  - 等级确定

- C.6.1 Ⅰ级清洁生产水平（国内清洁生产领先水平）应同时满足以下条件：

- Yg1≥85；

- 限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求。

- C.6.2 Ⅱ级清洁生产水平（国内清洁生产先进水平）应同时满足以下条件：

- Yg2≥85；

- 限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上。

- C.6.3 Ⅲ级清洁生产水平（国内清洁生产一般水平）应满足以下条件：

- Yg3=100。

参 考 文 献

HJ/T425-2008 清洁生产标准 制定技术导则

_________________________________