`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````0

ICS 13. 020.10

Z 04

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

基于项目的温室气体减排成效评价

技术规范

Technical specification at the project level for assessment of the effect of greenhouse gas emission reductions

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

- 前    言

本标准依据GB/T 1.1—2009的规则起草。

本标准由全国环境管理标准化技术委员会（SAC/TC207）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

基于项目的温室气体减排成效评价技术规范

- 1 范围

本标准规定了项目层面上温室气体减排成效评价的术语和定义、基本原则、评价、量化、监测和数据质量管理、评价报告的编制、减排项目的审定和（或）验证。

本标准适用于减排项目在项目策划、实施阶段的温室气体减排成效评价。

- 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

温室气体  greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射波的气态成份。简称GHG。

注：GHG包括但不限于二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮 （N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）和六氟化硫（SF6）。

2.2

温室气体源  greenhouse gas source

向大气中排放GHG的物理单元或过程。简称为GHG源。

2.3

温室气体汇  greenhouse gas sink

从大气中清除GHG的物理单元或过程。 简称为GHG汇。

2.4

温室气体库  greenhouse gas reservoir

生物圈、岩石圈或水圈中的物理单元或组成部分，它们有能力储存或积累GHG汇（2.3）从大气中清除的GHG，或者直接从GHG源（2.2）捕获GHG。简称为GHG库。

注1：GHG库在特定时间点的含碳量（以质量计）可称为GHG库的碳库存。

注2：一个GHG库可将其中的GHG转移到另一个GHG库。

注3：GHG捕获和储存是指在GHG进入大气层以前从GHG源将其收集，并将收集的GHG贮存到GHG库。

2.5

温室气体排放量  greenhouse gas emission

在特定时段内释放到大气中的GHG量（以质量单位计算）。简称为GHG排放量。

2.6

温室气体清除量  greenhouse gas removal

在特定时段内从大气中清除的GHG量（以质量单位计算）。简称为GHG清除量。

2.7

温室气体减排量  greenhouse gas emission reduction

经计算得到的减排项目所产生的GHG排放量与基准线情景（2.16）的排放量相比较的减少量。简称为GHG减排量。

2.8

温室气体清除增加量  greenhouse gas removal enhancement

经计算得到的减排项目所产生的GHG清除量与基准线情景（2.16）的清除量相比较的增加量。简称为GHG清除增加量。

2.9

温室气体排放因子，温室气体清除因子  greenhouse gas emission factor, greenhouse gas removal factor

将活动水平数据与GHG排放或清除相关联的因子。

注：GHG排放或GHG清除因子可包含氧化成分。

2.10

能源间接温室气体排放  energy indirect greenhouse gas emission

项目所消耗的外部电力、热或蒸汽的生产而造成的GHG排放。

2.11

温室气体声明  greenhouse gas assertion

责任方所作的宣言或实际客观的陈述。简称为GHG声明。

注1：GHG声明可以针对特定时间，或覆盖一个时间段。

注2：项目减排成效评价报告包括GHG声明。

2.12

温室气体信息体系  greenhouse gas information system

用来建立、管理和保持GHG信息的方针、过程和程序。

2.13

具有温室气体减排成效的项目   project with the effect of greenhouse gas emission reduction

改变基准线情景（2.16）中的状况，实现GHG减排量（2.7）或清除增加量（2.8）的一个或多个活动。简称为减排项目。

注：附录A给出了减排项目类型示例。

2.14

项目建议方  project proponent

对减排项目（2.13）进行全面控制并负责任的个人或组织。

2.15

温室气体方案  greenhouse gas programme

组织或减排项目（2.13）之外的，用来对GHG排放量(2.5)、清除量(2.6)、减排量（2.7）、清除增加量（2.8）进行注册、计算或管理，自愿的或强制性的国际、国家或以下层次的制度或计划。简称为GHG方案。

注： 通常，一个温室气体方案包含若干减排项目（2.12）。

2.16

基准线情景  baseline scenario

用来提供参照的，在不实施减排项目（2.13）情景下可能发生的假定情景。

注：基准线情景的发生时间段和减排项目同步。

2.17

全球增温潜势  global warming potential（GWP）

将单位质量的某种GHG在给定时间段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强迫影响相关联的系数。

注：附录B给出了政府间气候变化专门委员会(IPCC)提供的全球增温潜势。

2.18

二氧化碳当量  carbon dioxide equivalent（CO2e）

在辐射强迫上与某种GHG质量相当的二氧化碳的量。

注1：GHG二氧化碳当量等于给定气体的质量乘以它的全球增温潜势（2.17）。

注2：附录B给出了政府间气候变化专门委员会(IPCC)提供的全球增温潜势。

2.19

目标用户  intended user

发布GHG信息报告的组织所识别的依据该信息进行决策的个人或组织。

注：目标用户可以是责任方、GHG方案管理者、执法部门、金融机构或其他利益相关方（2.20），如当地社区、政府机构、非政府组织。

2.20

利益相关方  stakeholder

因制定或实施减排项目（2.13）而受到影响的个人或组织。

2.21

监测  monitoring

对GHG排放量和清除量或其他有关GHG数据的连续的或周期性的评价活动。

2.22

不确定性  uncertainty

与量化结果相关的、表征数值偏差的参数。该数值偏差可合理地归因于所量化的数据集。

注：不确定性信息一般要给出对可能发生的数值偏离的定量估算，并对可能引起差异的原因进行定性的描述。

2.23

审定  validation

根据约定的准则对减排项目策划中GHG声明（2.11）进行独立的评价，并形成文件的过程。

2.24

验证  verification

根据约定的准则对GHG声明（2.11）进行独立的评价，并形成文件的过程。

- 3 减排项目成效评价基本原则

减排项目成效评价应遵循以下原则：

a)可持续性：减排项目需要对环境产生有益的影响并消除项目活动引起的潜在的负面影响。应证明项目对可持续发展存在有利的影响。

b)“三可”性：减排项目所产生的GHG减排量或清除增加量应可量化、可报告和可验证。

c) 对不同的减排项目在不同阶段进行量化：

- 已实施项目，应在项目稳定实施过程中完成对GHG减排成效的评价。

- 新建（改、扩建）项目，还应在项目策划阶段完成对GHG减排成效的评估。

- 4 减排项目成效评价

减排项目成效评价应对GHG减排和（或）清除增加活动进行量化、监测和报告，包括如下内容：

a) 项目边界的确定,包括地理边界和与项目有关的GHG源、GHG汇、GHG库的识别；

b) GHG种类的确定，应根据项目特点确定所需要量化的GHG种类；

c) 基准线情景的确定；

d) 基准线情景下GHG源、GHG汇、GHG库的识别；

e) 排放和（或）清除的量化；

f) 减排和清除增加的量化；

g) 项目的监测；

h) 数据质量的管理；

i) 项目文件的形成。

减排项目成效评价内容还可包括项目的审定和（或）验证。

- 5 量化

- 5.1 量化原则

5.1.1 相关性

选择适当的GHG源、GHG汇、GHG库、数据和方法以适应目标用户的需求。

5.1.2 完整性

包括所有相关的（对GHG计量有实质贡献的）GHG排放和清除。

5.1.3 一致性

能够对有关GHG信息进行有意义的比较。

注：采用相同的准则和程序，定期（如间隔一年的时间）进行两次减排成效评价，两次的结果可以进行比较，可称之为有意义的比较。

5.1.4 准确性

尽可能减少偏差和不确定性。

5.1.5 再现性

有关方法和数据值的信息应能允许独立人员得到与研究报告相同的结果。

5.1.6 透明性

在满足国家政策、商业秘密要求的前提下，发布充分适用的GHG信息，使目标用户能够在合理的置信度内做出决策。

注：为了满足透明性原则，通常要求：

——对假定做出清晰明确的陈述并形成文件；

——指明背景材料；

——说明所有的计算和方法学；

——将所应用的原则（如选择基准线情景所依据的原则）形成文件；

——将解释和论证（如对程序、方法学、参数、数据源、各种重要因子等的选择）形成文件；

——将对所选择准则（如确定保守性的准则）的论证形成文件；

——将假定、参考和方法学形成文件，以便他人可再现报告中的数据。

5.1.7 保守性

使用的假定、数值和方法学应确保不高估GHG减排量和GHG清除增加量。

- 5.2 基准线情景的确定

基准线情景可以是静态的（保持恒定），或动态的（随时间变化）。

以下是两种确定基准线的方式，项目具体选用时应以保守性原则进行确定：

a)相关的现有实际的GHG排放量和（或）GHG清除量，或历史的GHG排放量和（或）GHG清除量；

b) 在考虑投资障碍的情况下，一种有经济吸引力的主流技术所产生的排放量和（或）GHG清除量。

- 5.3 基准线情景下的GHG源、GHG汇和GHG库的识别

在确定基准线情景的基础上，项目建议方应识别基准线情景下的GHG源、GHG汇和GHG库，做出解释，并将它们与所识别的项目中的GHG源、GHG汇和GHG库进行比较。

- 5.4 与项目有关的源、GHG汇和GHG库的识别

项目建议方应根据所选择或建立的准则和程序，对GHG源、GHG汇和GHG库进行识别，以断定它们属于下面哪一种情况：

a) 由项目建议方所控制；

b) 与减排项目有关；

c) 受减排项目的影响。

- 5.5 数据获取

项目建议方应选择或建立准则和程序，对与项目有关的GHG源、GHG汇和GHG库进行定期测量或估算。

对于不选择定期测量的GHG源、GHG汇和GHG库，项目建议方应说明其理由。

- 5.6 排放量化方法

根据项目建议方所获取的有关GHG信息的性质，宜选择如下的量化方法。

注：如可行，通过相应设备直接测量项目的GHG数据，得到量化结果。

5.6.1能源燃烧排放量化

5.6.1.1能源消耗数据分类采集

针对具体项目，采集所有相关的各种能源类型的消耗量数据。

5.6.1.2排放量计算

根据能源消耗量、排放因子和GWP三者的乘积分别计算出各种类型能源的GHG排放量。对其进行加和得到能源燃烧GHG排放量。

注：有关能源消耗的国家标准参见附录C。

5.6.2工艺过程排放量化

5.6.2.1量化方法

根据物料平衡、能源平衡等方法对生产工艺过程中所产生的GHG排放量进行估算。

5.6.2.2 排放量计算

根据各种GHG排放量与其对应的GWP值进行相乘，折算成二氧化碳当量，并对所有的工艺过程排放的二氧化碳当量进行加和，得到工艺过程GHG排放量。

5.6.3逸散排放量化

5.6.3.1量化方法

根据物料平衡、能源平衡等方法对可能产生逸散的节点所产生的各种GHG排放量进行估算。

5.6.3.2排放量计算

根据各种GHG排放量与其对应的GWP值进行相乘，折算成二氧化碳当量，并对所有的逸散过程排放的二氧化碳当量进行加和，得到逸散GHG排放量。

5.6.4能源间接GHG排放量化

根据外部供应的电力、热和蒸汽消耗量的数据、相应的排放因子和GWP三者的乘积分别计算出每种能源的GHG排放量。对其进行加和得到能源间接GHG排放量。

- 5.7 清除量化方法

宜根据公认的、适用的、有效的方法进行量化。

注：如碳汇项目，可根据《中国绿色碳基金造林项目碳汇计量与监测指南》进行量化。

- 5.8 GHG减排和（或）清除增加的量化

项目建议方应分别对与减排项目有关的和基准线情景下的每个GHG源、GHG汇和（或）GHG库中的每一种GHG的排放和（或）清除进行量化。GHG减排和清除增加的量化结果应为项目和基准线情景的GHG源、GHG汇和（或）GHG库产生的GHG排放量和（或）GHG清除量的差值。

项目建议方应选择或规定量化时需要的排放因子和清除因子并做出说明。它们应：

a) 从公认的来源（如国家定期公布的各区域电网排放因子、IPCC文件）获得；

b) 适用于有关的GHG源或GHG汇；

c) 在量化时是有效的；

d) 和减排项目成效评价报告的预定用途相一致。

依照不同的排放源以及IPCC GHG评估报告之各种GHG的全球增温潜势值，将各种GHG的排放结果转换为二氧化碳当量，单位以吨CO2e表示。

- 6 减排项目的监测和数据质量管理

- 6.1 减排项目的监测

项目建议方应建立并保持准则和程序，用来取得、记录、汇编和分析对量化和报告与项目和基准线情景有关的GHG排放量和（或）清除量的数据和信息（即GHG信息体系）。监测应包含下列内容：

a) 监测目的；

b) 报告中数据和信息的类型及计量单位；

c) 数据来源；

d) 监测方法，包括估算、模型化、测量或计算方式；

e) 监测次数和周期（考虑目标用户的需求）；

f) 数据和信息的质量保证和质量控制；

g) 监测作用和职责；

h) GHG信息管理系统，包括数据的保存和存放位置。

如使用测量设备，项目建议方应确保设备在当前的良好操作状态下得到校准。

- 6.2 数据质量的管理

项目建议方应建立和应用质量管理程序，对与项目和基准线情景有关的数据和信息进行管理。可通过下列方式改善项目的数据质量：

a) 建立并保持一个完整的GHG 信息体系；

b) 对准确性进行常规检查；

c) 定期进行内部审核和技术评审；

d) 对项目组成员进行适当的培训；

e) 进行不确定性评价。

项目建议方在对GHG减排或GHG清除增加进行量化时，宜尽可能减少不确定性。

- 7 减排项目成效评价报告的编制

- 7.1 项目建议方应编制减排项目成效评价报告，并使目标用户可获取。报告应：

a) 指明预定用途和目标用户；

b) 确保格式和内容与目标用户的需要相一致。

- 7.2 减排项目成效评价报告包括但不限于如下内容：

a) 项目建议方的名称；

b) 项目所适用的GHG方案；

c) GHG声明列表，包括以吨CO2e表示的GHG减排量和GHG清除增加量；

d) 项目有关的数据和信息之不确定性的分析和评价；

e) 对项目的简述，包括规模、地点、持续时间和活动类型；

f) 说明在相关时间段内（如年度的、累积至今或全部的），项目建议方控制下的GHG源、GHG汇、GHG库所引起的GHG排放量和（或）清除量的总计，以吨CO2e表示；

g) 说明在相关时间段内，基准线情景下的GHG源、GHG汇和GHG库所引起的GHG排放量和（或）清除量的总计，以吨CO2e表示；

h) 对基准线情景的说明，以及关于GHG减排量和GHG清除增加量是建立在假定项目不存在的基础上的论证；

i) 准则、程序的说明，它们是作为计算项目的GHG减排量和GHG清除增加量的基础；

j) 报告的日期及其所覆盖的时间段。

- 8 减排项目的审定和（或）验证

项目建议方宜使减排项目得到审定和（或）验证。新建（改、扩建）项目可在项目策划时进行审定，已实施项目则在实施过程中进行验证。

若项目建议方要求对减排项目进行审定和（或）验证，则应将减排项目成效评价报告提交给审定机构和（或）验证机构。

若项目建议方期望审定和（或）验证后的GHG减排量或清除增加量用于交易，则应由独立的第三方机构开展审定和（或）验证。

注：验证分为：自我验证；独立的第三方验证；其它方验证。

- 附录A

- （资料性附录）

- 减排项目类型示例

减排项目包括但不限于以下类型：

- A.1 节能项目

- 用能系统的能源利用效率提高项目（如锅炉窑炉改造、电机系统节能、能量系统优化）

- 能源资源回收利用相关的节能项目（工程）（如余热余压利用项目等）

- 建筑节能项目（如地源热泵系统、太阳能热利用）

- A.2 新能源与可再生能源项目

- 水能

- 生物质能

- 风能

- 太阳能

- 氢能

- 地热能

- 海洋能

注：既可以是以发电提供电力的形式，也可以是提供动力、机械能的形式。

- A.3 其他替代能源项目

- 燃料替代

- 垃圾焚烧

- 垃圾填埋的甲烷回收

- 煤矿甲烷回收

- A.4 碳汇项目

- 以吸收固定二氧化碳等为主要目的植树造林、森林经营活动

- 草原碳汇

- 碳捕获与碳储存

- 土地利用变化

- 附录B

- （资料性附录）

- GHG全球增温潜势

表B.1提供了各种GHG在100年时间跨度内的全球增温潜势（GWP）。这些数据是由政府间气候变化专门委员会（IPCC2007，表2.14，见第2条）提供的。

表B.1 GHG全球增温潜势

| 气体名称 | 化学分子式 | 全球增温潜势 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 甲烷 氧化亚氮 | CO2 CH4 N2O | 1 25 298 |
| 蒙特利尔议定书控制的物质 CFC-11 CFC-12 CFC-13 CFC-113 CFC-114 CFC-115 哈龙-1301 哈龙-1211 哈龙-2402 四氟化碳 甲基溴 甲基氯仿 HCFC-22 HCFC-123 HCFC-124 HCFC-141b HCFC-142b HCFC-225ca HCFC-225cb | CCl3F CCl2F2 CClF3 CCl2FCClF2 CClF2CClF2 CClF2CF3 CBrF3 CBrClF2 CBrF2CBrF2 CCl4 CH3Br CH3CCl3 CHClF2 CHCl2CF3 CHClFCF3 CH3CCl2F CH3CClF2 CHCl2CF2CF3 CHClFCF2CClF2 | 4,750 10,900 14,400 6,130 10,000 7,370 7,140 1,890 1,400 1,640 5 146 1,810 77 609 725 2,310 122 595 |
| 氢氟碳化物 (HFCs) HFC-23 HFC-32 HFC-125 HFC-134a HFC-143a HFC-152a HFC-227ea HFC-236fa HFC-245fa HFC-365mfc HFC-43-10mee | CHF3 CH2F2 CHF2CF3 CH2FCF3 CH3CF3 CH3CHF2 CF3CHFCF3 CF3CH2CF3 CHF2CH2CF3 CH3CF2CH2CF3 CF3CHFCHFCF2CF3 | 114,800 675 3,500 1,430 4,470 124 3,220 9,810 1,030 794 1,640 |

表B.1（续）

| 气体名称 | 化学分子式 | 全球增温潜势 |
| --- | --- | --- |
| 全氟化合物 六氟化硫 三氟化氮 PFC-14 PFC-116 PFC-218 PFC-318 PFC-3-1-10 PFC-4-1-12 PFC-5-1-14 PFC-9-1-18 三氟甲基五氟化硫 | SF6 NF3 CF4 C2F6 C3F8 c-C4 F8 C 4F10 C 5F12 C 6F14 C10F18 SF5CF3 | 22,800 17,200 7,390 12,200 8,830 10,300 8,860 9,160 9,300 >7,500 17,700 |
| 氟化醚 HFE-125 HFE-134 HFE-143a HCFE-235da2 HFE-245cb2 HFE-245fa2 HFE-254cb2 HFE-347mcc3 HFE-347pcf2 HFE-356pcc3 HFE-449sl (HFE-7100) HFE-569sf2 (HFE-7200) HFE-43-10-pccc124 (H-Galden 1040x) HFE-236ca12 (HG-10) HFE-338pcc13 (HG-01) | CHF2OCF3 CHF2OCHF2 CH3OCF3 CHF2OCHClCF3 CH3OCF2CHF2 CHF2OCH2CF3 CH3OCF2CHF2 CH3OCF2CF2CF3 CHF2CF2OCH2CF3 CH3OCF2CF2CHF2 C4F9OCH3 C4F9OC2H5 CHF2OCF2OC2F4OCHF2 CH2OCF2OCHF2 CHF2OCF2CF2OCHF2 | 14,900 6,320 756 350 708 659 359 575 580 110 297 59 1,870 2,800 1,500 |
| 全氟聚醚 PFPMIE | CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3 | 10,300 |
| 碳氢化合物和其他化合物 – 直接效应 二甲醚 二氯甲烷 甲基氯化物 | CH3OCH3 CH2Cl2 CH3Cl | 1 8.7 13 |

- 附录C

- （资料性附录）

- 与减排项目能源消耗有关的标准示例

- C.1 设计、计算标准

- 1.  YB 9071-1992     余热利用设备设计管理规定

- 2.  GB/T 13467-1992  通风机系统电能平衡测试与计算方法

- 3.  GB/T 13468-1992  泵类系统电能平衡的测试与计算方法

- 4.  GB 50264-1997    工业设备及管道绝热工程设计规范

- 5.  GB/T 1028-2000   工业余热术语、分类、等级及余热资源量计算方法

- 6.  GB/T 2588-2000   设备热效率计算通则

- 7.  GB/T 19944-2005  热处理生产燃料消耗定额及其计算和测定方法

8.  GB/T 2589-2008   综合能耗计算通则

- 9.  GB/T 5623-2008    产品电耗定额制定和管理导则

- 10. GB/T 8175-2008   设备及管道绝热设计导则

- 11. GB/T 8222-2008   用电设备电能平衡通则

- 12. GB/T 13471-2008  节电措施经济效益计算与评价方法

- 13. GB/T 3484-2009   企业能量平衡通则

- 14. GB/T 13234-2009  企业节能量计量方法

- 15. GB/T 17358-2009  热处理生产电耗定额计算和测定方法

- 16. GB/T 17719-2009  工业锅炉及火焰加热炉烟气余热资源量计算方法与利用导则

- C.2 能耗限额标准

- 17. GB 16780-2012 水泥单位产品能源消耗限额

- 18. GB 21248-2014 铜冶炼企业单位产品能源消耗限额

- 19. GB 21249-2014 锌冶炼企业单位产品能源消耗限额

- 20. GB 21250-2014 铅冶炼企业单位产品能源消耗限额

- 21. GB 21251-2014 镍冶炼企业单位产品能源消耗限额

- 22. GB 21252-2013 建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额

- 23. GB 21256-2013 粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额

- 24. GB 21257-2014 烧碱单位产品能源消耗限额

- 25. GB 21258-2013 常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额

- 26. GB 21340-2013 平板玻璃单位产品能源消耗限额

- 27. GB 21341-2008 铁合金单位产品能源消耗限额

- 28. GB 21342-2013 焦炭单位产品能源消耗限额

- 29. GB 21343-2008 电石单位产品能源消耗限额

- 30. GB 21344-2008 合成氨单位产品能源消耗限额

- 31. GB 21345-2008 黄磷单位产品能源消耗限额

- 32. GB 21346-2013 电解铝企业单位产品能源消耗限额

- 33. GB 21347-2012 镁冶炼企业单位产品能源消耗限额

- 34. GB 21348-2008 锡冶炼企业单位产品能源消耗限额

- 35. GB 21349-2014 锑冶炼企业单位产品能源消耗限额

- 36. GB 21350-2013 铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额

- 37. GB 21351-2008 铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额

- 38. GB 21370-2008 炭素单位产品能源消耗限额

- 39. GB 25323-2010 再生铅单位产品能源消耗限额

- 40. GB 25324-2010 铝电解用石墨质阴极炭块单位产品能源消耗限额

- 41. GB 25325-2010 铝电解用预焙阳极单位产品能源消耗限额

- 42. GB 25326-2010 铝及铝合金轧、拉制管、棒材单位产品能源消耗限额

- 43. GB 25327-2010 氧化铝企业单位产品能源消耗限额

- 44. GB 26756-2011 铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额

- 45. GB 29136-2012 海绵钛单位产品能源消耗限额

- 46. GB 29137-2012 铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额

- 47. GB 29138-2012 磷酸一铵单位产品能源消耗限额

- 48. GB 29139-2012 磷酸二铵单位产品能源消耗限额

- 49. GB 29140-2012 纯碱单位产品能源消耗限额

- 50. GB 29141-2012 工业硫酸单位产品能源消耗限额

- 51. GB 29145-2012 焙烧钼精矿单位产品能耗限额

- 52. GB 29146-2012 钼精矿单位产品能耗限额

- 53. GB 29413-2012 锗单位产品能耗限额

- 54. GB 29435-2012 稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额

- 55. GB 29436.1-2012 甲醇单位产品能源消耗限额 第1部分：煤制甲醇

- 56. GB 29437-2012 工业冰醋酸单位产品能源消耗限额

- 57. GB 29438-2012 聚甲醛单位产品能源消耗限额

- 58. GB 29439-2012 硫酸钾单位产品能源消耗限额

- 59. GB 29440-2012 炭黑单位产品能源消耗限额

- 60. GB 29441-2012 稀硝酸单位产品能源消耗限额

- 61. GB 29442-2012 铜及铜合金板、带、箔材单位产品能源消耗限额

- 62. GB 29443-2012 铜及铜合金棒材单位产品能源消耗限额

- 63. GB 29444-2012 煤炭井工开采单位产品能源消耗限额

- 64. GB 29445-2012 煤炭露天开采单位产品能源消耗限额

- 65. GB 29446-2012 选煤电力消耗限额

- 66. GB 29447-2012 多晶硅企业单位产品能源消耗限额

- 67. GB 29448-2012 钛及钛合金铸锭单位能源消耗限额

- 68. GB 29449-2012 轮胎单位产品能源消耗限额

- 69. GB 29450-2012 玻璃纤维单位产品能源消耗限额

- 70. GB 29451-2012 铸石单位产品能源消耗限额

- 71. GB 29994-2013 煤基活性炭单位产品能源消耗限额

- 72. GB 29995-2013 兰炭单位产品能源消耗限额

- 73. GB 29996-2013 水煤浆单位产品能源消耗限额

- 74. GB 30178-2013 煤直接液化制油单位产品能耗限额

- 75. GB 30179-2013 煤制天然气单位产品能源消耗限额

- 76. GB 30180-2013 煤制烯烃单位产品能源消耗限额

- 77. GB 30181-2013 微晶氧化铝陶瓷研磨球单位产品能源消耗限额

- 78. GB 30182-2013 摩擦材料企业单位产品能源消耗限额

- 79. GB 30183-2013 岩、矿渣棉单位产品能源消耗限额

- 80. GB 30184-2013 沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额

- 81． GB 30185-2013 铝塑板单位产品能源消耗限额

- 82. GB 30250-2013 乙烯装置单位产品能源消耗限额

- 83. GB 30251-2013 炼油单位产品能源消耗限额

- 84. GB 30252-2013 光伏压延玻璃单位产品能源消耗限额

- 85. GB 30526-2014 烧结墙体单位产品能源消耗限额

- 86. GB 30527-2014 聚氯乙烯树脂单位产品能源消耗限额

- 87. GB 30528-2014 聚乙烯醇单位产品能源消耗限额

- 88. GB 30529-2014 乙酸乙烯酯单位产品能源消耗限额

- 89. GB 30530-2014 有机硅环体单位产品能源消耗限额

- C.3 能源管理标准

- 90. GB/T 3486-1993   评价企业合理用热技术导则

- 91. GB/T 3485-1998   评价企业合理用电技术导则

- 92. GB/Z 18718-2002  热处理节能技术导则

- 93. GB 17167-2006    用能单位能源计量器具配备和管理导则

- 94. GB/T 4272-2008   设备及管道绝热技术通则

- 95. GB/T 10201-2008  热处理合理用电导则

- 96. GB/T 15587-2008  工业企业能源管理导则

- 97. GB/T 2587-2009   用能设备能量平衡通则

- 98. GB/T 23331-2009  能源管理体系要求

- C.4 监测、测试标准

- 99.  GB/T 15318-1994  工业热处理电炉节能监测方法

- 100.  GB/T 15319-1994  火焰加热炉节能监测方法

- 101.  GB/T 15911-1995  工业电热设备节能监测方法

- 102.  GB/T 15914-1995  蒸汽加热设备节能监测方法

- 103.  GB/T 16664-1996  企业供配电系统节能监测方法

- 104.  GB/T 16665-1996  空气压缩机组及供气系统节能监测方法

- 105.  GB/T 16666-1996  泵类及液体输送系统节能监测方法

- 106.  GB/T 16667-1996  电焊设备节能监测方法

- 107.  HB 7505-1997     空气循环电炉的节能监测

- 108.  GB/T 18293-2001  电力整流设备运行效率的在线测量

- 109.  GB/T 10820-2002  生活锅炉热效率及热工试验方法

- 110.  GB/T 18713-2002  太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范

- 111.  GB/T 10180-2003  工业锅炉热工性能试验规程

- 112.  GB/T 16811-2005  工业锅炉水处理设施运行效果与监测

- 113.  GB/T 15405-2006  被动式太阳房热工技术条件和测试方法

- 114.  GB/T 6422-2008   用能单位能耗计量与测试导则

- 115.  GB/T 8174-2008   设备及管道绝热效果的测试与评价

- 116.  GB/T 15316-2009  节能监测技术通则

- 117.  GB/T 15317-2009  燃煤工业锅炉节能监测

- 118.  GB/T 15910-2009  热力输送系统节能监测

- 119.  GB/T 15912.1-2009  制冷机组及供制冷系统节能测试 第1部分：冷库

- 120.  GB/T 15913-2009  风机机组与管网系统节能监测

- 121.  GB/T 24560-2009  电解、电镀设备节能监测

- 122.  GB/T 24561-2009  干燥窑与烘烤炉节能监测

- 123.  GB/T 24562-2009  燃料热处理炉节能监测

- 124.  GB/T 24563-2009  煤气发生炉节能监测

- 125.  GB/T 24564-2009  高炉热风炉节能监测

- 126.  GB/T 24565-2009  隧道窑节能监测

- C.5 经济运行标准

- 127.  GB/T 19065-2003  电加热锅炉系统经济运行

- 128.  GB/T 19065-2003  《电加热锅炉系统经济运行》国家标准第1号修改单

- 129.  GB/T 12497-2006  三相异步电动机经济运行

- 130.  GB/T 13466-2006  交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则

- 131.  GB/T 17954-2007  工业锅炉经济运行

- 132.  GB/T 17981-2007  空气调节系统经济运行

- 133.  GB/T 13462-2008  电力变压器经济运行

- 134.  GB/T 13469-2008  离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行

- 135.  GB/T 13470-2008  通风机系统经济运行

- 136.  GB/T 18292-2009  生活锅炉经济运行

- 参  考  文  献

[1] ISO14064-1:2006 Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

[2] ISO14064-2:2006 Greenhouse gases – Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements

[3] ISO14064-3:2006 Greenhouse gases – Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions

[4] 国家节能中心，固定资产投资项目节能评估工作指南（2011年本）

[5] 国家林业局，中国绿色碳基金碳汇项目管理暂行办法

[6] 中国绿色碳基金造林项目碳汇计量与监测指南，中国林业出版社，2008年