ICS 13.020.10

Z 04

中华人民共和国国家标准

GB/T xxxx—xxxx

杀虫剂产品生命周期环境友好性评价规范

Guidelines for Life Cycle Environment-friendly Assessment of Insecticides

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2014年8月）

201X-  -  发布                       201X-  -  实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

目录

1. 范围	1

2. 规范性引用文件	1

3. 术语和定义	2

4. 评价流程和判断	3

4.1评价的流程	3

4.2判定方法	4

5. 基本要求	4

6. 评价指标要求	5

6.1分类	5

6.2评价指标体系	5

6.3试验方法	7

7. 生命周期评价报告编制方法	7

7.1编制方法	7

7.2报告内容	7

附录A	9

附录B	11

附录C	16

附录D	22

附录E	24

参考文献	25

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由工业和信息化部节能与综合利用司提出。

本标准由全国环境管理标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：

杀虫剂产品生命周期环境友好性评价规范

- 范围

本标准规定了杀虫剂产品环境友好性评价的术语和定义、评价流程和判定方法、基本要求、评价指标要求和产品生命周期评价报告编制方法。。

本标准适用于农用杀虫剂和卫生杀虫剂环境友好性评价或生态设计评价。

- 规范性引用文件

下列文件中对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 1604商品农药验收规则

GB/T 1605商品农药采样方法

GB 3796  农药包装通则

GB/T 5750.6  生活饮用水标准检验方法 金属指标

GB 8978  污水综合排放标准

GB 15670-1995  农药登记毒理学试验方法

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB20813  农药产品标签通则

GB 21523  杂环类农药工业污染物排放标准

GB/T 21605-2008 化学品急性吸入毒性试验方法

GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044  环境管理 生命周期评价 要求与指南

NY/T 1667.1-1667.8-2008 农药登记管理术语

HG/T 4576-2013 农药乳油中有害溶剂剂量

HJ/T 423-2008 环境标志产品技术要求 杀虫气雾剂

中华人民共和国药典2010年版

化学农药环境安全评价试验准则2004

中华人民共和国农业部令第10号（2007年）《农药登记资料规定》

ICH药品残留溶剂指导原则

第4版《欧洲药典》

《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》

《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》

《斯德哥尔摩公约》

- 术语和定义

GB/T24040界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 农用杀虫剂Agricultural insecticides

- 主要用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品．

- 3.2

- 卫生杀虫剂Hygienic insecticides

- 主要用于公共卫生领域控制病媒生物和影响人群生活的害虫的药剂。

- 3.3

- 有机合成杀虫剂 Synthetic organic insecticides

利用化学物质人工合成的杀虫剂。

- 3.4

- 植物源杀虫剂 Vegetable insecticides

有效成分来源于植物的杀虫剂。

3.5

杀虫气雾剂

将卫生杀虫药剂、溶剂、辅助剂密封充装在气雾包装容器内，借助抛射剂的压力把内容物通过阀门和促动器按预定形态喷出，用于杀灭害虫的一种制品。

- 3.6

- 环境友好型产品 Environment-friendly products

在原材料获取、产品生产、使用、废弃处置等全生命周期过程中，在技术可行和经济合理的前提下，确保产品的资源和能源利用高效性、可降解性、生物安全性、无毒无害或低毒低害性、低排放性，具有环境影响最小化特征的产品。

- 3.7

- 生命周期 Life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

- 3.8

- 生命周期评价 Life cycle analysis（LCA）

生命周期评价中理解和评价产品系统在产品整个生命周期中的潜在环境影响大小和重要性的阶段。

- 3.9

- 杀虫剂有效利用率Pesticide efficiency

沉积在靶标上的药量占总施药量的百分率（也叫沉积回收率）。杀虫剂回收率高，表示在靶标上沉积的药量多，漂移或流失的比例少，施药质量高。

- 评价流程和判断方法

- 4.1 评价流程

具体评价流程如图1所示。

生产前

生产

使用

使用后

原 材 料

废 水

固 废

废 气

生 物 毒 性

生 物 毒 性

残 留 量

能源

水

化学品/辅料等

单位面积使用量

基本要求

评价指标要求

非环境友好型杀虫剂

环境友好型杀虫剂

验证

杀虫剂产品生态报告

生命周期影响评价

生命周期清单分析

满足要求

未满足要求

未通过

经评审

环境友好型杀虫剂

验证

通过

基本要求

通过

图1杀虫剂生命周期环境友好性评价流程

4.2判定方法

杀虫剂应同时满足以下条件，可判定为环境友好型产品：：

- 满足基本要求和评价指标要求；

- 提供经过评审的产品生命周期评价报告。

- 基本要求

- 5.1 产品应取得农药登记证或农药临时登记证；

- 5.2 产品应取得农药生产批准证书或生产许可证；

  - 产品生产企业的污染物应达到国家或地方污染物排放标准的要求；

- 5.4 产品质量、安全、卫生性能等，应达到国家标准、行业标准的相关要求；

- 5.5 对于产品的生产工艺装备，应要求产品符合国家相关产业政策，不使用淘汰或禁止的落后工艺和装备；

- 5.6 对于生产企业的污染物总量控制，应要求生产企业的污染物排放达到国家和地方污染物排放总量控制指标；

- 5.7 对于生产企业的环境管理情况，应要求其按照GB/T24001、GB/T19001和GB/T28001分别建立并获取环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系的认证；

- 5.8 应要求生产企业按照 GB 17167配备能源计量器具，并根据环保法律法规和标准要求配备环保设施以及污染物检测和在线监控设备。

- 评价指标要求

6.1 分类

- 本标准所涉及的杀虫剂主要品种包括：农用杀虫剂、卫生杀虫剂

- 1）农用杀虫剂

- 农用杀虫剂是目前农药使用最主要的一类杀虫刘。这一类杀虫剂按照来源的不同又可分有机合成杀虫剂、植物源杀虫剂等。

- 2）卫生杀虫剂

卫生杀虫剂是近年来发展迅速的一类杀虫剂。主要剂型为杀虫气雾剂、热烟雾剂、熏蒸剂等。

6.2 评价指标体系

- 指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。农用杀虫剂、卫生杀虫剂分别见表1~表2。

表1 农用杀虫剂评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标方向 | 基准值 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 原药毒性 |  |  | 符合《农药登记资料规定》的低毒或中毒级要求 | 原材料获取 |
|  | 溶剂和辅助剂使用 |  |  | 禁用使用苯、四氯化碳、二氯乙烷、1，1二氯乙烯、1，1，1三氯乙烷，氯氟化碳类，多氯联苯，六氯苯 | 原材料获取 |
|  | 包装材料 |  |  | 产品及包装物应优先选择采用对环境影响小、易于回收的材料 | 产品设计 |
| 环境属性 | 固体废物综合利用率 | % | ≥ | 90 | 产品生产 |
|  | 危险废物处置率 | % | ≥ | 100 | 产品生产 |
|  | 土壤降解半衰期 | t0.5天 | < | 30d | 产品使用 |
|  | 土壤有机碳吸附系数 | Koc | > | 300 | 产品使用 |
|  | 是否符合《农药制造、配剂和包装业 EHS指南》要求 |  |  | 是 | 产品生产、使用 |
| 产品属性 | 制剂毒性 |  |  | 符合《农药登记资料规定》的低毒级要求 | 产品使用 |
|  | 杀虫剂有效利用率 | % | ≥ | 35 | 产品使用 |
|  | 乳油中苯含量 | % （m/m） | ≤ | 1 | 产品生产 |
|  | 乳油中甲苯含量 | %（m/m） | ≤ | 1 | 产品生产 |
|  | 乳油中二甲苯含量 | %（m/m） | ≤ | 10 | 产品生产 |
|  | 乳油中甲醇含量 | % （m/m） | ≤ | 1 | 产品生产 |
|  | 乳油中二甲基甲酰胺含量 | %（m/m） | ≤ | 1 | 产品生产 |
|  | 植物源杀虫剂原药活性成分 |  |  | 应制定企业标准，并在标准中明确主要活性成分的最低含量和比例 | 产品生产 |
|  | 包装和标签 |  |  | 符合《农药包装通则》 （GB3796-83）和《农药产品标签通则》（NY 608-2002）的规定。产品或包装上须标示杀虫剂适用范围和禁用范围，使消费者易于选择。 | 产品生产 |

表2 卫生杀虫剂评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标方向 | 基准值 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 原药毒性 |  |  | 符合《农药登记资料规定》的微毒（低毒）级要求 |  |
|  | 溶剂和辅助剂使用 |  |  | 禁用使用苯、四氯化碳、二氯乙烷、1，1二氯乙烯、1，1，1三氯乙烷，氯氟化碳类，六氯苯 |  |
|  | 包装材料 |  |  | 产品及包装物应优先选择采用对环境影响小、易于回收的材料 | 产品设计 |
| 环境属性 | 固体废物综合利用率 | % | ≥ | 90 | 产品生产 |
|  | 危险废物处置率 | % | ≥ | 100 | 产品生产 |
|  | 是否符合《农药制造、配剂和包装业 EHS指南》要求 |  |  | 是 | 产品生产、使用 |
| 产品属性 | 制剂毒性 |  |  | 符合《农药登记资料规定》的微毒级要求 | 产品使用 |
|  | 气雾剂中苯系物含量 | mg/L | ≤ | 50 | 产品生产 |
|  | 气雾剂中VOC质量分数 | % | ≤ | 40 | 产品生产 |
|  | 包装和标签 |  |  | 符合《农药包装通则》 （GB3796-83）和《农药产品标签通则》（NY 608-2002）的规定。产品或包装上须标示杀虫剂适用范围和禁用范围，使消费者易于选择。 | 产品生产 |

- 6.3试验方法

废水污染物产生指标是指末端处理之后的指标，所有指标均按采样次数的实测数据进行平均。污染物监测方法、产品检验方法以及各指标的计算方法见附录A。

7. 生命周期评价报告编制方法

- 7.1编制方法

依据附录C中杀虫剂生命周期评价方法学编制生命周期评价报告。

- 7.2报告内容

- 7.2.1基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等，评估对象信息包括产品型号/类型、主要技术参数、制造商及厂址等，采用的标准信息应包括标准名称及标准号。

- 7.2.2符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前1年。

- 7.2.3生命周期评价

- 7.2.3.1评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供杀虫剂的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明杀虫剂产品的系统边界，披露所使用的软件工具。

- 7.2.3.2生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

- 7.2.3.3生命周期影响评价

报告中应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

- 7.2.4环境友好性改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出杀虫剂环境友好性改进的具体方案。

- 7.2.5评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为环境友好型杀虫剂。

- 7.2.6附件

报告中应在附件中提供：

——产品材料清单；

——产品工艺表；

——各单元过程的数据收集表；

——其他。

# 附录A

（规范性附录）

检验方法和指标计算方法

A.1原药毒性

参照《农药登记资料规定》，按GB 15670-1995农药登记毒理学试验方法、GB/T 21 605--2008 化学品急性吸入毒性试验方法测定；农用杀虫剂应符合《农药登记资料规定》的低毒或中毒级要求，卫生杀虫剂应符合《农药登记资料规定》的微毒或低毒级要求。

A.2溶剂和辅助剂使用

禁用使用国际协调大会（ICH）规定的一类溶剂苯、四氯化碳、二氯乙烷、1，1二氯乙烯、1，1，1三氯乙烷，鉴别方法和检测方法参照第4版《欧洲药典》；禁用使用《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》和《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》规定的氯氟化碳类物质；禁用使用《斯德哥尔摩公约》中的持久性有机污染物多氯联苯和六氯苯。

A.3包装材料

产品及包装物应优先选择采用对环境影响小、易于回收的材料。

A.4固体废物综合利用率、危险废物处置率

处置方法参照国家危险废物名录(2008) 中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 1 号 和《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）

工业固体废物综合利用率=工业固体废物综合利用量工业固体废物产生量×100%

工业危险废物处置率=工业废物处置量工业危险废物总量×100%

A.5土壤降解半衰期、土壤有机碳吸附系数

按《化学农药环境安全评价试验准则》2004测定；

A.6是否符合《农药制造、配剂和包装业 EHS指南》要求

参照《农药制造、配剂和包装业 EHS指南》；

A.7制剂毒性

按GB 15670-1995农药登记毒理学试验方法、GB/T 21 605--2008 化学品急性吸入毒性试验方法测定；农用杀虫剂应符合《农药登记资料规定》的低毒级要求，卫生杀虫剂应符合《农药登记资料规定》的微毒级要求。

A.8杀虫剂有效利用率

杀虫剂有效利用率=每亩落在作物或有害生物体上真正起防治作用的量每亩施药量×100%

A.9乳油中苯、甲苯、二甲苯、甲醇、二甲基甲酰胺含量

按HG/T 4576-2013 农药乳油中有害溶剂剂量中试验方法测定。

A.10包装和标签

按农药包装通则 （GB3796-83）和《农药产品标签通则》（NY 608-2002）要求。产品或包装上须标示杀虫剂适用范围和禁用范围，使消费者易于选择。

A.11植物源杀虫剂主要活性成分测定

HPLC法参照中国药典2010年版附录高效液相色谱法测定; GC法参照中国药典2010年版附录高效液相色谱法测定; IGD13C NMR偶联指纹图谱法参考附录B测定。

A.12卫生气雾剂中苯系物含量(以苯计)、VOC 质量分数控制

按HJ/T 423-2008 环境标志产品技术要求 杀虫气雾剂中试验方法测定。

附录B

（资料性附录）

植物源杀虫剂原药活性成分检测方法

——定量核磁共振碳谱偶联指纹图谱法

A.1范围

本标准规定了植物源杀虫剂原药中活性成分的定量核磁共振碳谱偶联指纹图谱方法。

A.2原理

核磁共振波谱法是研究处于强磁场中的原子核对射频辐射的吸收，从而获得有关化合物分子结构信息的分析方法。以13C核为研究对象，采用反转门控碳谱去偶(IGD 13C NMR)技术，所获得的图谱称为定量核磁共振碳谱图谱。

定量核磁共振碳谱(IGD 13C NMR)偶联指纹图谱是借鉴法医学“指纹”的概念，采用定量核磁共振碳谱指纹图谱   偶联其它现代分析技术[例如高效液相(HPLC)技术和气相（GC）]，建立的用以表征化学成分组的特征的指纹图谱。

植物源杀虫剂原药的主要活性成分为一组或几组结构骨架相似的化合物组，其中每组化合物选取其中一个化合物为代表（即标准参照品）。原药中某组化合物含量可采用定量核磁共振碳谱（IGD 13CNMR）偶联指纹图谱技术检测，其中标准参照品的含量通过高效液相（HPLC）或气相色谱（GC）等方法测定，其他活性成分含量通过IGD 13C NMR测定的与标准参照品比例计算而得。

A.3对仪器的一般要求和条件

定量核磁共振碳谱波谱法所采用的仪器为脉冲傅里叶核磁共振仪。一般要求和条件参照中国药典2010年版附录核磁共振波谱法和JY/T 007-1996 超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱方法通则。

对高效液相（HPLC）法仪器、一般要求和条件参照中国药典2010年版附录高效液相色谱法。

对气相色谱（GC）法仪器、一般要求和条件参照中国药典2010年版附录气相色谱法。

A.4分析步骤

（1）植物性杀虫剂原药的IGD 13CNMR指纹图谱检测

取植物性杀虫剂原药进行适当处理后，取样，溶于氘代溶剂中，作IGD 13CNMR指纹图谱检测，即得植物性杀虫剂原药IGD 13CNMR指纹图谱。主要检测样品的全图谱和各段放大图谱，要求图谱清晰，便于比较。

（2）植物性杀虫剂原药各活性成分比例测定

选择植物性杀虫剂原药中的活性成分13CNMR特征峰进行各活性成分比例测定。特征峰选择易于辨认且它们之间化学位移差别较大的碳峰。

（3）采用HPLC法或GC等方法测定植物性杀虫剂原药中标准参照品的含量。

（4）通过偶联公式计算植物性杀虫剂原药中各个主要活性成分的含量及总量。

Wn=W1MnhnM1h1

W1：植物性杀虫剂原药中标准参照品的质量百分含量；

M1：  标准参照品的分子量；

h1： 标准参照品的特征峰峰强度（峰高）；

Wn：植物性杀虫剂原药中某一活性成分的质量百分含量；

Mn：植物性杀虫剂原药中某一活性成分的分子量；

hn： 植物性杀虫剂原药中某一活性成分特征峰峰强度（峰高）。

A.5  6%苦皮藤素母液中苦皮藤素含量的测定

6%苦皮藤素母药是采用现代技术从卫矛科南蛇藤属多年生灌木植物苦皮藤（Celastrus Angulatus Marim）的新型植物源原药，其主要杀虫活性成分为β-二氢沉香呋喃倍半萜多醇酯类化合物（统称苦皮藤素），其中以苦皮素A、苦皮素B、苦皮素C、苦皮素E、苦皮素F、苦皮素G、苦皮素H、Celangulatin C、苦皮藤素II、苦皮藤素IV为代表。

1.1  方法概要

该产品中有效成分苦皮藤素含量采用反门控去偶核磁共振碳谱-高效液相（IGD13CNMR-HPLC）偶联指纹图谱技术控制,其中苦皮素A含量的测定采用HPLC测定（标准品为苦皮素A）,其他有效成分含量通过IGD13CNMR测定的与苦皮素A比例计算而得。

1.2  试剂和溶液

甲醇：色谱级

水：新蒸二次蒸馏水

苦皮素A标样:已知质量分数，P≥95.0%

1.3  苦皮素A质量分数测定

1.3.1  色谱条件与系统适用性试验

色谱柱：C18柱 250*4.6 mm

填充剂：十八烷基硅烷键合硅胶；

流动相：甲醇+水(60+40)；

检测波长：232nm；

流速：1.0mL/min

进样量：20μL

上述操作参数是典型的，可根据不同仪器特点，对给定的操作参数作适当调整，以期获得最佳效果。

1.3.2  标样溶液的制备

称取适量干燥至恒重的苦皮素A 0.01g（准确至0.0002g）于50mL容量瓶中，加适量甲醇溶解后稀释至刻度，摇匀。

1.3.3  试样溶液的制备

称取供试品0.2mg于50mL容量瓶中，加适量甲醇溶解，超声振荡后用甲醇稀释至刻度。

1.3.4  测定

在规定的色谱条件下，连续注入两针标样溶液，待相邻两针标样溶液苦皮素A色谱峰相对差值不大于1.0%，按照标样溶液、试样溶液、标样溶液、试样溶液的顺序进行分析。

1.3.5  计算

试样中苦皮素A质量分数（X1）按下式（1）计算：

X1=r1⋅m2⋅pr2⋅m1…………………………………………………………(1)

式中：

X 1 ——苦皮素A质量百分质量分数 %

r 1——试样溶液色谱图上苦皮素A的峰面积；

r2——标样溶液色谱图上苦皮素A的峰面积；

m1——试样的质量；

m2——苦皮素A标样的质量；

P——苦皮素A标样的纯度。

将测得的两针试样溶液及试样溶液前后两针标样溶液色谱图上苦皮素A峰面积分别进行平均。

1.4  苦皮藤素质量分数测定

1.4.1  6%苦皮藤素母药特征提取物的获取

称取6%苦皮藤素母药，过滤后减压浓缩，回收溶剂蒸干至浸膏状。浸膏用6倍量 80%甲醇溶解后，3倍量石油醚萃取1次, 80%甲醇层减压浓缩，回收溶剂至干，既得。

1.4.2  6%苦皮藤素母药特征提取物IGD 13CNMR指纹图谱建立

取供试品50-60mg，溶于0.5mLCDCl3中，在FT NMR波谱仪上测定IGD 13CNMR。

1.4.3  苦皮藤素各活性成分比例计算

通过IGD 13CNMR指纹图谱计算苦皮藤素各活性成分与标准品苦皮素A特征峰C-15的比值。

1.4.4  苦皮藤素质量分数计算

样品中某一活性成分(苦皮素B、苦皮素C、苦皮素E、苦皮素F、苦皮素G、苦皮素H、Celangulatin C、苦皮藤素II、苦皮藤素IV)质量百分质量分数（Xn）按下式（3）计算：

Xn=X1⋅Mn⋅hnM1⋅h1×100………………………………………………（3）

式中：

Xn——某一活性成分质量百分质量分数 %

X 1——苦皮素A质量百分质量分数 %

M 1——苦皮素A分子量

h 1——苦皮素A特征峰峰高

Mn——某一活性成分分子量

hn——某一活性成分特征峰峰高

1.4.5  苦皮藤素总系数计算

样品中苦皮藤素系数（F总）等于各活性成分系数之和。

样品中某一活性成分(苦皮素B、苦皮素C、苦皮素E、苦皮素F、苦皮素G、苦皮素H、Celangulatin C、苦皮藤素II、苦皮藤素IV)的系数按下式（4）计算：

Fn=Mn⋅hnM1⋅h1……………………........…………...........……………（4）

式中：

Fn ——苦皮藤素母液中某一活性成分与标样苦皮素A质量分数的比值系数；

M 1——苦皮素A分子量

h 1——苦皮素A特征峰峰高

Xn——某一活性成分质量分数 %

Mn——某一活性成分分子量

hn——某一活性成分特征峰峰高

1.5 6%苦皮藤素母液(河南淅川)各活性成分比例及含量测定结果

（1）6%苦皮藤素母液(河南淅川)比例测定结果

| 活性成分 | 特征峰指纹数据（δC） |  |  |  |  |  |  | 峰强度比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苦皮素B | 65.44 |  |  |  |  |  |  | 1.0055 |
| 苦皮素C+苦皮藤素II+苦皮素F |  | 65.53 |  |  |  |  |  | 0.4436 |
| 苦皮素G |  |  | 65.64 |  |  |  |  | 0.6674 |
| 苦皮藤素IV |  |  |  | 65.06 |  |  |  | 0.1797 |
| 苦皮素A+苦皮素E + celangulatin C |  |  |  |  | 61.72 |  |  | 1.2473 |
| 苦皮素H |  |  |  |  |  | 61.42 |  | 0.6974 |
| 苦皮素A |  |  |  |  |  |  | 73.76 | 1 |

图1-a  6%苦皮藤素母液 (河南淅川)特征提取物IGD核磁共振碳谱指纹图谱

图1-b  6%苦皮藤素母液 (河南淅川)特征提取物IGD核磁共振碳谱指纹图谱特征峰局部拉宽放大图

DNPH-HCHO

(2)6%苦皮藤素母液 (河南淅川)中各活性成分含量测定结果如下：

| 主要活性成分 |  |  | 母液中活性成分 质量百分含量% |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 分子式 | 系数 |  |
| 苦皮素B | C34H46O15 694.35 | 1.05 | 1.91 |
| 苦皮素C +苦皮藤素II+苦皮素F | C36H48O14 704.3672 | 0.47 | 0.85 |
| 苦皮素G | C32H42O15 666.32 | 0.67 | 1.22 |
| 苦皮藤素IV | C35H42O16 718.32 | 0.19 | 0.34 |
| 苦皮素A+苦皮素E+ celangulatin C | C34H46O13 662.35 | 1.25 | 2.28 |
| 苦皮素H | C32H42O13 634.32 | 0.67 | 1.22 |
| 苦皮素A | C34H46O13 662.35 | 1 | 1.82%（HPLC检测） |
| 主要活性成分总量与总系数 |  | 4.30 | 7.82 |

1.6产品中活性成分的名称和结构式如下：

苦皮素A (angulatin B):  R1= R4= OiBu, R2= R5=H，R3= OFu, R6= R4=H, R6=R7= OAc

苦皮素B (angulatin B):  R1= R5= OiBu, R2= OFu, R3= R4=H, R6=R7= OAc

苦皮素C (angulatin C):  R1= R5= OiBu, R2= OBu, R3= R4=H, R6=R7= OAc

苦皮素E (angulatin E):  R1= OiPet, R2= R5=H，R3= OBz, R4=OiBu, R6=OH, R7= OAc

苦皮素F (angulatin F):  R1= R6=R7= OAc, R2= R5= OFu, R3= R4=H

苦皮素G (angulatin G):  R1= R6= R7= OAc, R2= OFu, R3= R4=H, R5= OiBu

苦皮素H (angulatin G):  R1= R7= OAc, R2= R5=H，R3= OBz, R4=OiBu, R6=OH

Celangulatin C:  R1= OiBu, R2= R5=H, R3= OBz, R4= R7= OAc, R6=OH

苦皮藤素II(celangulin II): R1= OiBu, R2= OBz, R3= R4=H, R5=R6=R7= OAc

苦皮藤素IV (celangulin IV): R1= OiBu, R2= R5= OFu, R3= R4=H, R6=R7= OAc

# 附录C

（资料性附录）

杀虫剂产品生命周期评价方法学

1.范围

应根据评价目的确定评价范围，确保两者相适应。在某些情况下，可对评价范围进行调整，但需要对调整的内容和理由进行书面说明。

定义LCA范围时，应考虑以下内容并作出清晰描述：

- 所评价的产品系统和功能，应在产品描述部分中对所评价产品的名称、原辅料成分（组成）、规格、功能等进行说明；

- 功能单位，产品系统间的比较应建立在相同功能的基础上，这些功能通过相同的功能单位以基准流的形式进行量化；

- 系统边界，依据一定的准则，确定要纳入产品系统的单元过程，并对这些单元过程研究的详细程度做出规定，确保系统边界上的输入和输出均为基本流和产品流；

- 分配程序；

- LCIA的方法与影响类型，应给出影响类型、类型参数和特征化模型；

- 解释；

- 数据要求；

- 假设；

- 价值选择和可选要素；

- 局限性；

- 数据质量要求，应注意时间跨度、地域范围、精度、完整性、代表性、一致性、可再现性、数据源、信息的不确定性等；

- 鉴定性评审的类型（如果有）；

- 评价报告的类型和格式。

- 1.1功能单位

功能单位必须是明确规定并且可测量的。杀虫剂的功能单位为1kg。

在生命周期评价报告中中应标注产品的主要技术参数和功能，包括：物理形态；生产厂家；使用范围等。产品重量、包装的大小和材质也应在生态报告中阐明。产品种类包括所有规格的杀虫剂包装大小（如10mL-1000mL），材质（如塑料），封闭口型（如塑料帽）等。

- 1.2系统边界

本标准界定的环境友好型杀虫剂产品生命周期系统边界，分四个阶段：原药生产阶段；制剂生产阶段；制剂使用阶段；废弃处理阶段。具体如附图C.1。

产品使用

废弃处理

水体

土壤

空气

生物毒性

单位面积使用量

能源

设备

残留量

原料生产

废水

制剂配制

固废

废水

固废

废气

废气

生物毒性

能源

原料

辅料

溶剂

能源

原料

辅料

生物毒性

- 附图C.1 杀虫剂产品生命周期系统边界图

LCA研究的时间应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期（取最近三年内有效值）。如果未能取到三年内有效值，应做具体说明。

原材料数据应是在参与产品的生产和使用的地点/地区。

生产过程数据应是在最终产品的生产中所涉及的地点/地区。

- 1.3数据取舍原则

单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

- 能源的所有输入均列出；

- 原料的所有输入均列出；

- 辅助材料质量小于原来总消耗0.3%的项目输入可忽略；

- 大气、水体的各种排放均列出；

- 小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废弃物可忽略；

- 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；

- 任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。

2.清单分析

- 2.1数据收集

数据收集范围应涵盖系统边界中的每一个单元过程，数据来源应注明出处。数据收集包括现场数和通用数据的收集。应在系统边界内的每个单元过程中收集清单中的数据，通过测量、计算或估算用于量化单元过程输入和输出的数据，并给出数据的来源和获取过程。在数据收集过程中，可通过建立物质和能量平衡或进行排放因子的比较分析、编制平衡图来检查数据的有效性。

数据收集程序主要步骤包括：

a)   根据评价的目标与范围确定的单元过程，进行数据收集的准备，包括： 1)绘制单元过程的输入输出流程图；2)设计统计单元过程的实物流输入输出的数据收集表，以及通用数据收集表，如附录B 所示；3)对数据收集技术、要求作出表述，以使报送数据人员能正确理解 LCA 所需要的信息；4)对报送数据的特殊情况、异常点和其它问题进行明确说明。

b)  根据数据收集准备的要求，由生产部门的技术人员完成数据收集工作。

c)  数据与功能单位的关联，即将收集的实物流的输入输出处理为功能单位的输入输出。

数据可归入的类型包括：

——能量输入、原材料输入、辅助性输入、其他实物输入；

——产品、副产品和固体废弃物；

——向大气、水体和土壤中排放的物质。

- 2.1.1 概况

应将以下要素纳入数据清单：

- 原材料采购和预加工；

- 生产；

- 产品分配和储存；

- 使用阶段；

- 物流；

- 寿命终止。

基于LCA的信息中要使用的数据可分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据，如果“现场数据”收集缺乏，可以选择“背景数据”。背景数据可参考附件C中数据库。

现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。主要包括生产过程的能源与水资源消耗、产品原料的使用量、产品主要包装材料的使用量、和废物产生量等等。现场数据还应包括运输数据，即产品原料、主要包装的部分从制造地点到最终交货点的运输距离。

背景数据应当包括主要原料的生产数据、权威的电力的组合的数据（如火力、水、风力发电等）、不同运输类型造成的环境影响以及杀虫剂成分在环境中降解或在污水处理厂处理过程的排放数据。

- 2.1.2 现场数据采集

应描述代表某一特定设施或一组设施的活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。可直接对过程进行的测量或者通过采访或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。数据收集表参见附录B。

现场数据的质量要求包括：

a)  代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据。

b)  完整性：现场数据应采集完整的生命周期要求数据。

c)  准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均须转换为单位产品，即克/单次洗涤为基准折算，且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等等。

d)  一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

典型现场数据来源包括：

- 杀虫剂的原材料采购和预加工；

- 杀虫剂原材料由原材料供应商运输至杀虫剂生产商处的运输数据；

- 杀虫剂生产过程的能源与水资源消耗数据；

- 杀虫剂原材料分配及用量数据；

- 杀虫剂包装材料数据，包括原材料包装数据。

- 杀虫剂由生产商处运输至超市的运输数据；

- 杀虫剂废水经处理所消耗的数据。

- 2.1.3 背景数据采集

背景数据不是直接测量或计算而得到的数据。背景数据可为行业现场数据，即对产品生命周期研究所考虑的特定部门，或者为跨行业背景数据。背景数据宜用于后台进程，除非背景数据比现场数据更具代表性或更适合前台进程。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入产品生命周期评价报告。数据收集表参见附录D。

背景数据的质量要求包括：

a) 代表性：背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关 LCA 标准要求的、经第三方独立验证的上游产品 LCA 报告中的数据。若无，须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开 LCA数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作为背景数据。

b)  完整性：背景数据的系统边界应该从资源开采到这些原辅材料或能源产品出厂为止。

c)  一致性：所有被选择的背景数据应完整覆盖本标准确定的生命周期清单因子，并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。

- 2.1.4原材料采购和预加工（从摇篮到大门）

该阶段始于从大自然提取资源，结束于杀虫剂产品进入产品生产设施，包括：

——资源开采和提取；

——所有材料的预加工，例如使化学组分变成阴离子表面活性剂等等；

——转换回收的材料；

——生物材料的光合作用；

——树木或作物种植和收获；

——提取或预加工设施内部或预加工设施之间的运输。

- 2.1.5生产

该阶段始于杀虫剂产品进入生产场址，结束于成品离开生产设施。生产活动包括化学处理、制造、制造过程间半成品的运输、材料组成包装等。

- 2.1.6产品分配

该阶段将杀虫剂产品分配给各地超市及商场，可沿着供应链将其储存在个点，包括运输车辆的燃料使用等。

- 2.1.7使用阶段

该阶段始于消费者拥有产品，结束于洗涤后排入市政管网。包括使用/消费模式、使用期间的资源消耗等等。

- 2.1.8物流

应考虑的运输参数包括运输方式、车辆类型、燃料消耗量、装货速率、回空数量、运输距离、根据负载限制因素（即高密度产品质量和低密度产品体积）的商品运输分配以及燃料用量。

- 2.1.9寿命终止

该阶段始于用户使用杀虫剂排入污水处理站，结束于产品作为废水排入自然水体的生命周期。

- 2.1.10用电量计算

对于产品系统边界上游或内部消耗的电网电力，应使用区域供应商现场数据。

- 2.2数据计算

应书面给出所有的计算程序和计算公式，所做的假设应给予明确说明。当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后，确定每个单元过程的基准流，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后，将各个单元过程的输入输出数据除以产品的产量，得到功能单位的资源消耗和环境排放。最后，将产品各单元过程中相同影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品级的影响评价提供必要的数据。

- 2.3数据分配

在进行杀虫剂生命周期评价的过程中涉及到数据分配非问题，特别是杀虫剂的生产环节。对于杀虫剂生产而言，由于厂家往往同时生产多种型号的产品，一条流水线上或一个车间里会同时生产多种型号产品。很难就某单个型号的产品生产来收集清单数据，往往会就某个车间、某条流水线或某个工艺来收集数据，然后再分配到具体的产品上。针对杀虫剂生产阶段，因生产的产品主要成分比较一致，因此本研究选取“重量分配”作为分摊的比例，即重量越大的产品，其分摊额度就越大。

- 2.4生命周期清单因子

生命周期清单因子详见表1。

表1生命周期清单因子

| 资源能源消耗 | 总一次能源；原料；辅料，溶剂，助剂，乳化剂 |
| --- | --- |
| 大气排放 | 颗粒状物质、总有机碳、挥发性有机物、氯化物、溴（HBr）、氰化物（HCN）、，氟（HF）、 氢化硫、氯气、氨、气态无机氯化物（HCI） |
| 水体排放 | COD；BOD；悬浮物；氨氮；总氰；总油；氟离子；硫离子；氟化物；甲醛；甲苯；氯苯；可吸附有机氯化物；苯胺类；挥发酚；砷 、铬总量；六价铬；铜；氯化有机物； 硝化有机物；汞；锌；铅；磷酸盐；所有活性成分 |
| 固体废弃物 | 不可利用的固体废弃物；危险固体废弃物 |
| 注：因监测条件限制，缺失的数据应予以明确说明。其它未列入本表的因子，可参考相关标准进行添加。 |  |

3.影响评价

- 3.1影响类型

环境友好型杀虫剂产品环境友好性评价的影响类型可从环境分解能力和毒性两个代表性的指标中进行选取。

- 3.2清单因子归类

清单因子归类见表2。

表2 环境友好型杀虫剂产品生命周期清单因子归类

| 影响类型 | 清单因子 |
| --- | --- |
| 气候变化 | (a)1二氧化碳；(a)甲烷；(a)一氧化二氮； |
| 人体毒性 | 镉 ；(a)二氧化硫；(a)硫化氢；(a)PM10；(a) 卤化物；(a) 挥发性有机化合物； (w) 硝化有机物；(w)锌；(w)铅；(w)苯；(w)砷；(w)可吸收卤化物； |
| 生态毒性 | (a)镉；(a)二氧化硫；(a)硫化氢；(a)PM10；(a) 挥发性有机化合物；(a) 卤化物；(w)汞；(w)铜； (w)苯；(w)砷；(w)可吸收卤化物； |
| 注：1大气污染物；2水体污染物 |  |

- 3.3分类评价

分类评价实例见附录C。分类评价采用当量物质表示。

分类评价按式（1）计算：

Cj=∑Qji ×mi           （1）

式中：

Cj   影响类型 j 的计算结果；

mi   生命周期清单因子 i 的清单结果；

Qji  生命周期清单因子 i 对影响类型 j 的特征化因子，特征化因子来源于表 3 所列特征化模型。

- 表3杀虫剂产品生命周期影响评价

| 影响类型 | 类型参数 | 特征化模型 |
| --- | --- | --- |
| 能源 | 基本能量需求，MJ | 参考ISO TC207-N66 模型 |
| 气候变化 | 温室气体100年内的全球变暖潜力（kg CO2eq.) | 政府间气候变化专业委员会（IPCC）；50年或100年GWP基准线模型 |
| 陆生生态毒性 | 陆地生态毒性潜力（kg 1,4-DCB eq.） | 参考M. Margni等NEC模型 |
| 水生生态毒性 | 淡水生态毒性潜力（kg 1,4-DCB eq.） | 参考M. Margni等NEC模型 |
| 人体毒性物质 | 人体毒性潜力（kg 1,4-DCB eq.） | 参考M. Margni等NEC模型 |
| 光氧化剂形成 | 光氧化剂创造潜力（kg非甲烷挥发性有机化合物） | 参考POCP模型 |

附录D

（资料性附录）

参照图D.1绘制每个单元过程的图，然后参照表D.1收集单元过程数据，最终汇总形成产品的数据清单。

- 附表D.1 单元过程数据收集表格示例

| 收集时间： |  |  | 制表人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元过程描述及标号： |  |  |  |  |
| 时段： 年 | 起始月： |  | 终止月： |  |
| 能量输入 |  |  |  |  |
| 能量类型 | 单位 | 数量 | 数据来源 | 取样程序 |
| 电能 | kWh |  |  |  |
| 天然气 | m3 |  |  |  |
| 煤 | t |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 物料输入 |  |  |  |  |
| 物料类型 | 单位 | 数量 | 来源 | 取样程序 |
| 原料 | t |  |  |  |
| 辅料 | t |  |  |  |
| 溶剂 | t |  |  |  |
| 助剂 | - |  |  |  |
| 乳化剂 | - |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 水资源输入 |  |  |  |  |
| 水资源类型 | 单位 | 数量 | 来源 | 取样程序 |
| 地表水 | t |  |  |  |
| 地下水 | t |  |  |  |
| 中水 | t |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 材料输出（包括产品） |  |  |  |  |
| 材料种类 | 单位 | 数量 | 目的地 | 取样程序 |
| 原药 |  |  |  |  |
| 制剂 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 大气排放物 |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 | 数量 | 去向或用途 | 取样程序 |
| CO2 | kg |  |  |  |
| CH4 | kg |  |  |  |
| NO2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 水体排放物 |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 | 数量 | 去向或用途 | 取样程序 |
| 废水排放量 | t |  |  |  |
| COD | mg/L |  |  |  |
| BOD | mg/L |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 副产品和固体废弃物输出 |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 | 数量 | 去向或用途 | 取样程序 |
| 废品 | t |  |  |  |
| 副产品 | t |  |  |  |
| 失效催化剂 | t |  |  |  |
| 废添加剂 | t |  |  |  |
| 未反应的原料及原料中夹带的杂质 | t |  |  |  |
| 产品在精制、分离、洗涤时由相应装置排出的工艺废物 | t |  |  |  |
| 净化装置排出的粉尘 | g/m3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 能量输出 |  |  |  |  |
| 能量类型 | 单位 | 数量 | 用途 | 取样程序 |
| 电 | kWh |  |  |  |
| 水蒸气 | GJ |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

# 附录E

（资料性附录）

类型参数结果的计算示例

1.以全球气候变暖影响类型为例:大气中的CO2和其他温室气体的增加会产生温室效应，导致全球平均气温升高，并引起气候变化，用全球变暖潜值(GWP)作为全球气候变暖影响类型的特征化因子，来衡量这些变暖物质对圈住地球的热量的贡献值。全球气候变暖影响评价采用相关因于方法(以CO2为基准，当量因子为1)来计算，各种相关气体的影响潜值为排放量与相关因子相乘得到的数值，各项影响潜值相加即得到这一类刚参数的计算结果。表E.1为影响潜值的计算示例。

表E.1 几种相关气体的影响潜值计算表

| 排放物质 | 排放量/kg | 当量因子/(kgCO2 eq./kg) | 影响潜值/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | 218.82 | 1 | 218.82 |
| 甲烷 | 0.55 | 21 | 11.55 |
| 氮氧化物 | 32.88 | 310 | 10192.80 |
| 合计 |  |  |  |

2. 以抗倒酯和矮壮素生命周期评价示例，深入分析杀虫剂整个生命周期各阶段的资源消耗、生态环境、人体健康影响因素。表E.2和表E.3为影响潜值的计算示例。

表E.2 矮壮素生命周期评价结果

|  | 基本能量需求，MJ | 温室气体100年内的全球变暖潜力(kg CO2eq.) | 光氧化剂创造潜力(kg乙烯) | 人体毒性潜力(kg 1,4-DCB eq.) | 淡水生态毒性潜力（kg 1,4-DCB eq.） | 陆地生态毒性潜力（kg 1,4-DCB eq.） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 | 140 | 9.1 | 2.9×10-3 | 1.2 | 0.54 | 2.2×10-4 |
| 95th函数 | 170 | 11 | 8.1×10-3 | 5.2 | 1.6 | 9.0×10-4 |
| 5th函数 | 110 | 7.8 | 1.5×10-3 | 0.39 | 0.21 | 6.4×10-5 |

表E.3抗倒酯和矮壮素联用生命周期评价结果

|  | 基本能量需求，MJ | 温室气体100年内的全球变暖潜力（kg CO2eq.) | 光氧化剂创造潜力（kg乙烯） | 人体毒性潜力（kg 1,4-DCB eq.） | 淡水生态毒性潜力(kg 1,4-DCB eq.) | 陆地生态毒性潜力（kg 1,4-DCB eq.） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 | 280 | 19 | 5.3×10-3 | 2.5 | 0.70 | 5.3×10-4 |
| 95th函数 | 340 | 22 | 1.3×10-2 | 10 | 2.3 | 2.0×10-4 |
| 5th函数 | 230 | 16 | 3.0×10-3 | 0.80 | 0.27 | 1.6 |

# 参考文献

- GB/T 1604商品农药验收规则

- GB/T 1605商品农药采样方法

- 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28 号）

- 《全球化学品分类与标签统一协调制度》（联合国，2002.12）

- 《农药制造、配剂和包装业环境、健康与安全指南》 （International Finance corporation）

- 化学农药环境安全评价试验准则2004

- 陈怀满．土壤中化学物质的行为与环境质量[M]．北京科学出版社2002, 110-128.

- 中华人民共和国农业部令第10号（2007年）《农药登记资料规定》

- GHS中急性毒性分类标准

- GB/T 21605-2008 化学品急性吸入毒性试验方法

- NY/T 1667.1-1667.8-2008 农药登记管理术语

- 国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2012年版）

- HG/T 4576-2013 农药乳油中有害溶剂剂量

- 袁会珠，杨代斌，闫晓静，等. 农药有效利用率与喷雾技术优化. 植物保护 2011, 37(3): 14-20.

- ICH药品残留溶剂指导原则

- 第4版《欧洲药典》

- 《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》

- 《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》

- 《斯德哥尔摩公约》

- HJ/T 423-2008 环境标志产品技术要求 杀虫气雾剂

- 赵天增，张海艳，董建军，等.  一种鉴别药用植物中活性成分组的方法ZL201210201481.3

- 张海艳，赵天增，董建军，等.  一种鉴别苦皮藤药材的方法ZL201210290144.6

- Pita Schenck. Using LCA for Procurement Decisions; A Case Study Performed for the U.S. Environmental protection Agency. Environmental Progress. 2000, 19(2): 110-116.

- Houghton JT, Meria Filho LG, Lim B, Treanton K, Mamaty I, Bonduki Y, Griggs DJ and Callender BA (Eds) . Revised 1966 IPCC Guidelines for national Greenhouse Gas Inventories; Emission Factor Database(EFDB). IPCC/DECD/IEA. UK Meteorological Office, Bracknell. Download from the web site: http//www.ipcc-nggip.iges, or. jp/EFDB/find_ef_main. 2005.6.16

- EPA. Using life cycle assessment to evaluate preferability of product. Framework for responsible environmental decision making[OL]. [2000]. http://www.epa.gov/nrmr l/std/sab/lca/lca_fred.htm

- 郝天, 杜鹏飞, 杜斌, 曾思育. 基于USEtox的焦化行业优先污染物筛选排序研究[J]. 环境科学, 2014, 35(1): 304-312.

- 闫志国. 化工产品生命周期环境经济性能集成评价[D].  广州：华南理工大学，2005.

- 李恒冲，杨思宇，金鑫，等. 煤基甲醇产品的全生命周期评价. 北京：中国科技论文在线  [2011-11-29].http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/201111-526.

- Georg Geisler, Stefanie Hellweg, Thomas B. Hofstetter, and Konrad Hungerbuehler. Life-Cycle Assessment in Pesticide Product Development:  Methods and Case Study on Two Plant-Growth Regulators from Different Product Generations. Environmental Science & Technology 2005, 39(7): 2406–2413.

- M. Margni, D. Rossier, P. Crettaz, O. Jolliet. Life cycle impact assessment of pesticides on human health and ecosystems.  Agriculture, Ecosystems & Environment 2002, 93(1–3): 379 -392.

- Sébastien Humbert, Manuele Margni, Raphael Charles, Oscar M. Torres Salazar, Anna L Quirós, Olivier Jolliet. Toxicity assessment of the main pesticides used in Costa Rica.  Agriculture, Ecosystems & Environment 2007,118(1–4): 183-190.

_________________________________