ICS 27.010

F 01

中华人民共和国国家标准

GB 12021.6—201×

代替GB 12021.6—2008

电饭锅能效限定值及能效等级

Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades for electric rice cookers

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中  国 国 家 标 准 化 管 理 委 员  会

发布

- 前    言

本标准4.3、4.5和4.6 为强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替GB12021.6-2008《自动电饭锅能效限定值及能效等级》。与GB12021.6-2008相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——标准名称由《自动电饭锅能效限定值及能效等级》改为《电饭锅能效限定值及能效等级》；

——范围中增加了加热方式为电磁感应加热的产品；；

——600W至1000W的产品由原先的两个功率段合并为一个功率段；

——能效计算公式中针对电磁感应加热和非金属内锅产品的能效给予了一定的补偿；

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 12021.6-1989;

——GB 12021.6-2008。

电饭锅能效限定值及能效等级

1 范围

本标准规定了电饭锅的能效等级、能效限定值、节能评价值、待机功耗、保温能耗、试验方法和检验规则。

本标准适用于在常压下工作，以电热元件或电磁感应方式加热，额定功率不大于2000W的电饭锅。

注：电饭锅、电压力锅以产品铭牌标识为区分依据，如压力型电饭锅按电饭锅标准要求执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分  通用要求

GB 4706.19 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

QB/T 4099-2010 电饭锅及类似器具

3 术语和定义

GB 4706.1、GB 4706.19和QB/T 4099界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电饭锅热效率  heat efficiency for electric rice cookers

电饭锅的有效输出能量与输入能量之比，以百分数表示。

3.2

保温能耗 warm-keeping energy consumption

产品在进入保温状态时每小时的耗电量，以W•h表示。

3.3

待机功耗 standby power consumption

产品连接到供电电源上且处于等待状态（电热元件或感应线圈不加热）时每小时的耗电量，以W•h表示。

3.4

电饭锅能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for electric rice cookers

在满足待机功耗和保温能耗要求的前提下，电饭锅在标准规定测试条件下的最低允许热效率，以百分数表示。

3.5

电饭锅节能评价值 evaluating values of energy conservation for electric rice cookers

在满足待机功耗和保温能耗要求的前提下，电饭锅在标准规定测试条件下满足节能产品认证要求的最低允许热效率，以百分数表示。

4 技术要求

4.1基本要求

本标准所适用的电饭锅，应符合GB 4706.1、GB 4706.19和QB/T 4099的相关要求。

4.2能效等级

电饭锅能效等级分为5级（见表1），其中1 级能效最高。各等级产品的热效率值应不低于表1的规定。对于有多种功能的产品，应至少有一个功能的热效率值不低于表1的规定。

表1  电饭锅能效等级

| 额定功率P/W | 热效率值 /% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 能源效率等级 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P≤400 | 87 | 81 | 76 | 72 | 60 |
| 400<P≤600 | 88 | 82 | 77 | 74 | 66 |
| 600<P≤1000 | 89 | 83 | 78 | 75 | 68 |
| 1000<P≤2000 | 90 | 85 | 80 | 77 | 69 |

4.3 电饭锅能效限定值

对于金属内锅类电饭锅，其能效限定值为表1中能效等级的4级。对于非金属内锅类电饭锅，其能效限定值为表1中能效等级的5级。对于有两种或者两种以上内锅的产品，均应满足表1中对应的能效限定值。

4.4 电饭锅节能评价值

电饭锅的节能评价值为表1中能效等级的2级。对于有两种或者两种以上内锅的产品，均应满足表1中对应的节能评价值。

4.5 待机功耗

具有待机功能的电饭锅，其待机功耗不允许超过1.8 W•h（加热方式为电磁感应的产品为2.0W•h）。能效等级2级及以上的产品，其待机功耗不允许超过1.0 W•h（加热方式为电磁感应的产品为1.8W•h）。

注：机械电饭锅及有物联功能的产品对待机功耗不作限定。

4.6 保温能耗

具有保温功能的电饭锅，其每小时保温能耗应不大于表2所规定的最大保温能耗。能效等级2级及以上的产品，其保温能耗应不大于表2所规定的节能产品保温能耗。

表2 保温能耗

| 额定功率P (W) | 保温能耗/ W·h |  |
| --- | --- | --- |
|  | 节能产品保温能耗 | 最大保温能耗 |
| P≤400 | 19 | 40 |
| 400<P≤600 | 21 | 50 |
| 600<P≤1000 | 30 | 68 |
| 1000<P≤2000 | 35 | 78 |

- 试验方法

电饭锅的试验条件及方法按附录A的规定进行

- 检验规则

6.1 出厂检验

6.1.1能效限定值、待机功耗和保温能耗应作为产品出厂检验项目。抽样方案由生产企业质量检验部门自行决定。

6.1.2经检验认定能效限定值、待机功耗和保温能耗不满足要求的产品不允许出厂。

6.2 型式检验

6.2.1 电饭锅产品出现下列情况之一时，应进行能效型式检验：

- 试制的新产品；

- 改变产品设计、工艺或所用材料明显影响其性能时；

- 质量技术监督部门提出检验要求时。

6.2.2 能效型式检验的抽样，每次抽3台，其中两台试验，一台备用。试验结果两台均符合本标准要求，则该批为合格；如果两台均不符合本标准要求，则该批为不合格。如果有一台不符合本标准要求，应对备用样品进行测试，如测试结果符合本标准要求则该批为合格；如测试结果仍不符合本标准要求，则该批为不合格。

附录A

（规范性附录）

试验方法

A.1  试验条件

A.1.1  电源电压

电饭锅应在额定电压±1%，额定频率±0.5Hz的条件下工作。如果器具规定了额定电压范围，则试验按器具使用时所在国的供电电压进行试验。

A.1.2  试验环境

a)  相对湿度：45%～75%；

b)  大气压力：86kPa-106kPa；

c)  环境温度：23℃±2℃，且试验室内无气流及热辐射影响。

A.1.3  试验仪器

a)  电压表、功率表、电能表、温度记录仪的准确度应不低于±0.5%；

b)  测量温度用的仪器分辨率为0.1℃；

c)  衡器在满量程时,相对误差不超过±0.1%，最小显示（刻度）值为5g；

d)  计时器的精度为±2s/h；

e)  热电偶应用线径不大于0.3mm的细线热电偶；

A.1.4  水

试验使用自来水。

A.1.5  试验初始条件

每次试验前，内锅、发热盘、外壳与环境温度之差在5℃以内或产品至少有6h没有工作。

A.1.6  控制装置设置

试验在正常煮饭功能档进行。对于有多种功能的电饭锅，试验在使用说明书中明示的最节能档进行。

A.2  试验方法

A.2.1  热效率测定

测试时，初始水温应与环境温度一致。用称重法向内锅加水，达到内锅额定容积的80%时，测量初始水温t1 ；将热电偶穿过锅盖，应不影响电饭锅的正常煮饭状态；设法将热电偶测温点固定在内锅中心Φ50mm的圆柱体内，距锅底10±5 mm的测试点，然后按A.1.1规定通电，并用电度表测量电饭锅的耗电能（量）。当内锅水温升到90℃时，立即切断电源，读取耗电能（量）；断电后，由于发热盘的热容量及滞后原因，内锅水温在断电后还会上升；观察并读取断电1min以后的最高温度值t2 。

热效率的计算按公式（A.1）进行：

…………… (A.1)

式中:

η—热效率，精确到小数点后一位；

G—试验前水量，单位为千克（kg）；

λ—修正系数。加热方式为电磁感应的产品取1.1，其余产品取1.0；非金属内锅的λ值待定，以弥补实际煮饭能耗差和热效率差之间的差值为准。对于电磁感应加热的非金属内锅产品，λ取较大值。

t1 —试验前初始水温，单位为摄氏度（℃），精确到小数点后一位；

t2 —试验后最高水温，单位为摄氏度（℃），精确到小数点后一位；

E—耗电量，单位为瓦时（W•h），精确到小数点后两位；

A.2.2 待机功耗测定

测定电饭锅在待机状态下4小时的能耗，然后计算出每小时的耗电量。

A.2.3保温能耗测定

向内锅加入额定容积80%的水并通电加热；设法将热电偶测温点固定在内锅中心Φ50mm的圆柱体内，距锅底(10±5) mm的测试点；待水温达到90℃时强制使器具进入保温状态，并同时开始记录耗电量。在第4小时、4小时30分、5小时三个时刻点，分别测量温度值，取三次读数的平均值为保温温度。 实验过程中，保温温度在60℃~80℃之间。测定5h内的耗电量，然后计算出每小时耗电量。

A.2.4输入功率偏差测定

电饭锅输入功率偏差的测定按GB4706.1—2005第10.1进行。输入功率与标注的额定功率偏差应≤+5%且≥-10%。

A.2.5内锅实际容积测定

电饭锅内锅实际容积的试验方法按QB/T4099-2010的6.4.1进行。内锅实际容积偏差应不小于额定容积的95%。

A.3测量不确定度

热效率值检测结果的不确定度应优于0.9 %。

待机功耗检测结果的不确定度应优于1.0%。

保温能耗检测结果的不确定度应优于4.5 % .

A.4检测结果合格判据

热效率值、待机功耗和保温能耗检测结果的合格评定考虑其各自测量不确定度的影响，实测值位于下述区间的判定为合格。

a) 热效率值：

实测值≥标注值－实测值0.9 %。

b) 待机功耗：

实测值≤标注值+实测值1.0%

c) 保温能耗:

实测值≤标注值+实测值4.5 %。