ICS 91.140.70

Q31

中华人民共和国国家标准

GB xxxx—200x

坐便器用水效率限定值

及用水效率等级

Minimum allowable values of water efficiency and water efficiency grades for water closets

（征求意见稿）

20XX-XX-XX 发布                              20XX-XX-XX

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

实施

前　言

本标准的第4.4、4.5条为强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB25502-2010，与GB25502-2010相比，主要技术变化如下：

——

——

——

本标准由国家发展和改革委员会和水利部共同提出。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准代替了GB25502-2010。

本标准于2011年1月首次发布，本次为第一次修订。

坐便器用水效率限定值及用水效率等级

- 1	范围

- 本标准规定了坐便器的用水效率限定值、节水评价值、用水效率等级、技术要求和试验方法。

- 本标准规定的坐便器适用于安装在建筑设施内冷水管路上，供水压力不大于0.6MPa条件下使用。

- 2  规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 6952             卫生陶瓷

- 3  术语和定义

- GB 6952界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 坐便器平均用水量

- 依据标准规定的测试条件、试验方法和计算公式所得出的坐便器产品的用水量的平均值。

- 3.2

- 坐便器用水效率限定值  minimum allowable values of water  efficiency for water closet

- 在标准规定的测试条件下，坐便器在符合一般技术要求、冲洗功能要求、配套性技术要求的情况下，所允许的最大用水量。

- 3.3

- 节水评价值  evaluating values of water conservation for products

- 在标准规定的测试条件下，在符合一般技术要求、冲洗功能要求、配套性技术要求的情况下，节水型坐便器所允许的最大平均用水量。

- 注：节水评价值是评价节水型坐便器的规定要求。

- 4  技术要求

- 4.1  基本要求

- 在标准规定的测试条件下，卫生陶瓷坐便器应符合GB 6952标准规定的一般技术要求、功能要求、便器配套性技术要求，其它坐便器的冲洗功能要求、便器配套性技术要求应符合其依据的标准。水箱配件应符合JC 987标准的规定。

- 4.2 坐便器平均用水量

- 4.2.1 单档坐便器平均用水量

- 单档坐便器的平均用水量即为其平均实测用水量。

- 4.2.2 双档坐便器平均用水量

- 双档坐便器的平均用水量是指一次大档用水量与二次小档用水量之和的平均值，按式（1）计算：

- V=Vl+Vs1+Vs23………………………………………（1）

- 式中：

- V——双档坐便器的平均用水量，单位为升（L）；

- Vl——双档坐便器一次大档的用水量，单位为升（L）；

- Vs1、Vs2——分别为双档坐便器两次小档的用水量，单位为升（L）。

- 4.3 坐便器水效等级

- 4.3.1 坐便器的水效等级分为3级，其中1级水效最高，3级水效最低。

- 4.3.2 各等级的坐便器产品的平均用水量及双档坐便器的大小档用水量不大于表1的规定。

- 表1  坐便器用水效率等级指标

| 用水效率 等级 |  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用 水 量 - （L） | 单档 | 平均值 | 4.0 | 4.8 | - 6.4 |
|  | - 双档 | 大档 | 5.0 | 6.0 | - 8.0 |
|  |  | 小档 | 3.5 | 4.2 | - 5.6 |
|  |  | 平均值 | 4.0 | 4.8 | - 6.4 |

- 4.4 坐便器用水效率限定值

- 水效等级3级规定的用水量。

- 4.5 坐便器节水评价值

- 水效等级2级中规定的坐便器产品的平均用水量。

- 4.6 节水型坐便器

- 依据标准规定的测试条件和方法，节水型坐便器的平均用水量不大于节水评价值，且双档坐便器的大小档用水量不大于表1中2级的规定。

- 5  试验方法

- 卫生陶瓷坐便器用水量的测量依据GB 6952标准中规定的试验方法进行试验；其它坐便器的一般技术要求、功能要求、便器配套性技术要求应按其依据的标准规定进行试验。

- --------------------