ICS  13.120.00

A 20

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

消费品安全 危害识别 情景模拟法

Consumer product safety  Scenario Simulation for Hazard Identification

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 方法流程	2

5 一般原则	4

6 情景模拟法	4

7 消费品评测	6

附录A （资料性附录）不同虚拟现实设备参数对比表	11

附录B （资料性附录）电压力锅情景模拟实例	12

附录C （资料性附录）虚拟现实系统配置要求	14

参考文献	15

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布单位不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国消费品安全标准化技术委员会（SAC/TC508）提出。

本标准由全国消费品安全标准化技术委员会（SAC/TC508）归口。

本标准起草单位：清华大学、中国标准化研究院等

本标准主要起草人：XXX

消费品安全 危险源识别 情景模拟法

- 范围

本标准给出了通过情景模拟与使用行为观察的方法进行消费品的危害识别的规定，用作传统危险源识别方法的补充。

本标准适用于消费品企业等相关方识别和评估消费品安全危害。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 30135-2013 消费品质量安全风险信息描述规范

GB/T 28803-2012 消费品安全风险管理导则

GB/T 22760-2008 消费品安全风险评估通则

GB/T 23694-2009 风险管理 术语

GB/T 20000.4-2003 标准化工作指南 第4部分: 标准中涉及安全的内容

GB/T 26099.1-2010机械产品三维建模通用规则　第1部分：通用要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

消费品 consumer product

主要但不限于为个人使用而设计、生产的产品，包括产品的组件、零部件、附件、使用说明和包装。

[GB/T 35248-2017，定义2.2]

消费品安全 consumer product safety

消费品免除了不可接受风险的状态。

[GB/T 28803-2012, 定义3.4]

危害（源） hazard

可能导致伤害的潜在根源。

[GB/T 22760-2008，定义2.3]

危害识别 hazard identification

发现、列举和描述危害来源的过程。

注：改写GB/T 23694-2009, 定义3.3.3。

伤害 injury

对人体健康、财产或环境的损害。

注：改写自GB/T 20000.4-2003, 3.3。

情景模拟法 scenario simulation method

根据消费者可能面临的情况，开发人工构建的与实际使用相近的情景，消费者在模拟的情景中处理可能出现的各种问题，测评可能遇到的危险。

虚拟现实 virtual reality

利用电脑模拟产生三维空间的虚拟环境，提供消费者感官的模拟，消费者可以及时、没有限制地身临其境观察与感受三维空间内的事物。

- 方法流程

消费品安全危害识别的情景模拟法设计一般流程如图1所示，包括以下几个部分：

a)情景分析；

b)获取消费品及场景搭建；

c)消费品评测执行；

d)数据收集；

e)结果分析。

开始

情景分析

获取消费品

是否符合虚拟现实场景要求

否

实物场景的搭建

虚拟现实场景的搭建

评测准备

任务设计

参试者选择

环境布置

消费品评测

签署知情同意书

执行评测任务

执行任务

填答问卷及访谈

客观数据收集

主观数据收集

结果分析

结束

- 方法流程

- 一般原则

消费品安全危险源识别应遵循以下原则：

a) 尽可能识别出消费品生命周期各阶段、各环节给最终消费者在消费品的使用过程中带来的危害；

b) 在危害识别中以识别物理危害为主；

c) 明确事故发生的机制机理，为具体安全设计技术措施提供指导；

- 情景模拟法

消费品安全追溯系统数据交换接口类型包括但不限于： Web服务访问接口、文件接口。

  - 情景分析

评测场景可采用虚拟现实环境也可选用真实环境，但必须要达到以下对于情景功能性及危害识别的要求。

- 情景的模拟应能满足消费品所需完成任务的所有操作，并贴近真实生活场景；

- 情景需在功能性、仿真度的方面达到一定的要求，从而为识别消费品潜在的危害提供支持；

- 情景应具备提供需评测消费品的主要使用场景以及可预见非正常使用环境下的功能，应能够保证参试者在该情景下可以完成实验相关的测试以及随时终止实验。

  - 获取消费品

针对不同类别消费品的评测方法选择，可参考如下：

只有当同时满足下述条件a和b时，才可以选择采用真实的消费品原型和实物场景；当满足下述条件c时，可采用虚拟现实中消费品和虚拟现实场景；当同时具备下述三个条件时，宜优先采用真实度更高的真实的消费品原型和实物场景。

a)	实物场景下的实验过程对被试的危险可以消除并被观察到；

b)	所测试消费品可以获得；

c)	具有搭建虚拟现实场景的条件。

注意：虚拟现实场景下，只能识别消费品的物理危害，针对消费品的化学危害及生物危害，仍需采用实物场景。

    - 获取虚拟现实场景下的消费品

采用虚拟现实场景时，需进行消费品模型的构建，应遵循以下原则：

- 输入待测试的消费品参数时，消费品的物理特性、结构参数应与真实生活场景的比例相一致，需尽量呈现与现实情况中的结构、颜色、材质、部件组成相一致的消费品模型；

- 消费品的模型构建与消费者的交互性需满足任务的要求；

- 消费品部件的拆解应满足任务的要求。

    - 获取实物场景下的消费品

采用实物场景模拟场景时，在获取测试消费品时应遵循以下原则：

- 选用真实的消费品；

- 所选消费品应是质量合格品；

对可预见的危险需进行预先处理，以免参试者受伤。

完成场景分析及获取消费品后，需搭建评测场景。

消费品和评测场景可以根据实际条件和需要选择采用虚拟现实技术搭建或者采用真实的消费品原型并且用实物搭建测试场景。

  - 场景搭建

- 6.3.1 虚拟现实场景的搭建

采用虚拟现实场景作为评测场景时，三维场景的逼真性是产生沉浸感和真实感的先决条件，为体现沉浸性、交互性和想象性三个虚拟现实技术的基本特征，搭建的场景应包括以下要素：

- 虚拟环境中应尽量详尽包含测试消费品使用场景下的各种环境元素，例如光线、声音，并与真实生活一致或近似；

- 虚拟环境中应尽量详尽包含测试消费品使用环境下的其他人工制品，各人工制品间的相互关系应与实际一致，例如真实消费品使用环境下的常见物品及摆放位置；

- 虚拟环境应至少能够模拟真实场景下消费品的使用者所具有的视、听这两种感知行为。

- 6.3.1.1 虚拟环境下的硬件要求

- 从消费品评测的角度出发，需要参试者在一定空间下进行动作操作，应用场景不同会涉及手势识别；

- 在虚拟现实眼镜的选择上需考虑仿真、流畅速度、交互程度等因素。虚拟现实设备的参数对比请参考附录A；

- 如采用头戴式显示设备，该设备应符合《虚拟现实头戴式显示设备通用规范》。

- 至少达到虚拟现实硬件系统的最低配备，可参考附录C。

- 6.3.1.2 虚拟环境下的软件要求

需选择虚拟场景建模开发软件、视频影像软件、音频剪辑及图像处理的软件。软件的选择可参考附录B。

- 6.3.1.3 虚拟环境下的建模要求

- 具有交互功能的物体建模应优先使用基于图形的建模方式或基于图形与图像混合的虚拟建模技术；

- 不需要进行交互的物体或环境背景等非重点研究的对象的建模应使用基于图形的建模方式或基于图形与图像混合的虚拟建模技术。

- 6.3.2 实物场景的搭建

采用实物场景作为测试场景时应满足以下：

- 至少应保证与该消费品使用显著相关和对参试者生理心理状态有较大影响的环境要素与现实基本一致；

- 应保证所搭建场景能够从空间和设施完备性上支持测试任务的顺利进行；

- 应对测试场景中可预见的危险源进行处理使之无法对参试者造成伤害且能够观测到危险的出现；

- 应排除测试任务以外的危害因素，例如除特殊要求外，非测试消费品应为正规厂家生产的在保质期内的质量合格品。

- 7 消费品评测

- 7.1 流程

消费品评测的一般流程如下，实际的步骤需要根据评测的需求对以下步骤进行适当地调整和选择。

- 参试者签署知情同意书。签署知情同意书通常是在实验前的必须步骤。知情同意书是患者表示自愿参加实验的文件证明，知情同意权是参试者的一项基本权利，参试者在充分理解知情同意书的内容后自主选择是否愿意参加实验。

- 对参试者进行必要的培训。是否进行培训需要根据实验的目的进行选择。培训通常在正式实验之前，培训的目的是让参试者熟悉操作时需要使用的设备或系统和测试的过程，培训通常需要参试者完成一些简单的任务，在培训过程中实验人员指出参试者存在的问题，并回答参试者的疑问。

推荐对参试者进行培训包括但不限于以下条件：

——实验任务需要使用的操作的设备或系统较为复杂，参试者需要在正式实验之前学会使用该设备或系统；

——实验任务要求参试者具备特定的知识，在正式实验之前参试者需要学习并掌握相关的知识；

——实验任务要求参试者的特定的技能水平或知识水平较为一致，对于技能水平或知识水平不足的参试者需要进行培训，以达到实验任务的要求。

不推荐对参试者进行培训包括但不限于以下条件：

——实验任务需要测试参试者第一次接触实验产品的行为；

——实验任务需要测试对产品使用技能或知识不足的参试者的行为；

——实验任务需要测量参试者的学习效应，即参试者在完成实验任务的过程中的技能和知识的积累引起的行为的变化。

- 参试者阅读实验指导书。实验指导书是对测试的过程和注意事项等内容的说明，能够帮助参试者了解实验过程和内容，实验指导书的内容没有固定的要求，只有能够让参试者了解实验即可。是否使用实验指导书需要根据实验的目的进行选择。

推荐使用实验指导书包括但不限于以下条件：

——测试需要对实验任务有一个整体的介绍；

——实验任务需要描述相关的背景或场景；

——参试者在正式实验之前需要了解实验过程中的注意事项。

- 正式实验。在正式实验过程中，参试者应尽量独立完成任务，实验人员应尽量不给参试者提示。在一些特殊情况下，实验人员可以根据实际的实验情况对正式实验进行一定程度的干预，这些特殊情况包括但不限于：

——参试者在实验过程中极有可能发生意外和危险时，实验人员必须立即对实验过程进行干预，防止参试者发生危险；

——参试者在实验过程中已经发生了意外和危险，实验人员必须立即终止实验；

——参试者执行任务的时间过长，无法独立完成任务时，实验人员可以适当提示参试者，但要把提示的过程记录下来；

——参试者对实验人员求助时，实验人员可以给予适当的帮助，但需要把帮助的过程记录下来。

——参试者填写问卷。可根据实验目的确定是否需要参试者填写问卷，问卷包括参试者信息相关的问卷、与实验相关的问卷等。

——对参试者进行访谈。访谈的目的是了解参试者在实验过程中的感受、观点和建议等，可根据实际的实验需要确定是否需要进行访谈。

——研究人员收集数据。

——对评测结果进行分析评估。

- 7.2 评测前准备

评测前的准备主要包括：实验环境的准备、实验材料的准备等。

- 7.2.1实验环境的准备

实验环境应满足的要求但不限于以下：

- 确保测试过程不被外界打扰。通常使用的方法是将“测试中，请勿打扰”的字样贴在门上，在测试开始之前将参试者和实验人员的电话调至静音状态。

- 确保实验空间能够完成所有的实验任务。无论虚拟现实的场景还是真实场景，均需保证参试者有足够的空间完成所有的实验任务，虚拟现实的场景还需要额外考虑参试者因佩戴虚拟现实眼镜导致不同范围的走动。

- 实验环境的物品摆放。对实验环境中的物品进行适当地摆放，避免参试者撞到障碍物产生的危害。

- 7.2.2 实验材料的准备

包括：

- 知情同意书

应包括：

——实验的目的和实验过程；

——实验过程中可能发生的风险；

——实验数据的用途和产权；

——参试者的信息是否保密；

——参试者的权利（自愿参与实验、有随时停止或退出测试的权利和自由、对实验进行申述的权利等）。

- 实验指导书：实验指导书的内容没有固定的要求，需要根据实验的实际需要进行选择。

通常包括：

——实验背景的介绍；

——实验任务的介绍；

——实验的过程；

——实验的注意事项等；

- 问卷：问卷可分为与参试者信息相关的问卷和与实验相关的问卷。

与参试者信息相关的问卷通常包括以下内容：

——性别、年龄、学历等个人信息

——特定的技能水平或知识水平等

——对测试产品的实际使用情况和熟悉程度等

与实验相关的问卷通常包括以下内容：

实验任务的难易程度；

——实验任务在实际生活中的危险程度；

——某个危害在实际生活中发生的可能性；

——某个危害在实际生活中的严重程度；

- 访谈：

访谈的问题通常包括：

——参试者对实验任务的理解；

——参试者在执行实验任务中的想法和感受；

——参试者认为自己在实验任务中可能发生的危害；

——参试者如何采取措施避免可能发生的危害；

——参试者认为还有哪些危害是实验任务中没有发现，但是在实际生活中可能会发生的；

——参试者对实验的建议和想法。

- 7.3 任务设计

消费品评测任务的设计可以从确定实验任务和描述实验任务两个步骤进行。

- 7.3.1确定实验任务

实验任务可以从使用产品关键步骤的角度收集，是为了使任务更具有代表性。实验任务反映参试者对产品的实际使用。

实验任务的确定应包括以下两个角度：

- 任务的重要性，是指在使用该产品的过程中任务的重要程度，可以是使用产品的过程中所必须完成的任务，也可以是任务的完成情况对使用产品有很大的影响。重要性较高的任务作为关键任务加入实验任务中。

- 任务的频率，是指在使用该产品的一定时间内，任务发生的次数。频率较高的任务可以作为关键任务加入实验任务中。

- 在任务设计的过程中，为了保证实验能顺利进行，实验任务的设计还需要考虑以下角度：

- 任务的困难程度。实验任务过于困难，参试者可能无法独立完成任务或完成任务的时间过长，从而影响后续实验任务的完成。

- 任务需要的完成时间。实验任务的完成时间过长，可能会导致参试者为了尽快完成任务而敷衍地执行任务，甚至可能会放弃完成任务。某个实验任务的完成时间过长还会引起参试者的疲劳，影响后续实验任务的完成。

- 7.3.2描述实验任务

应遵循以下原则：

- 实验任务的描述应尽可能真实，尽量让参试者感觉自己在完成实际生活中的真实任务，可以参考的方法有：

——将实验的环境描述为参试者在实际生活中熟悉的环境；

——实验任务的描述包括一些实际生活中的细节，例如“下午回到家后准备做饭”，让参试者能够融入角色中；

——实验任务中有的部分可以让参试者根据自己的真实情况补充完整。

- 实验任务应该用一种易于理解的方式描绘给参试者，明确描述完成任务的目标，但不能提示完成任务的步骤；

- 实验任务应只给参试者完成任务所需的信息，过多的信息会使参试者感到混淆。

- 7.4 参试者选择

  - 参试者的选择应注意以下几个方面：

  - 具有代表性，包括消费品的现有用户。现有用户是指目前市场上正在使用该消费品的用户。现有用户作为参试者参加实验，能够反映当前市场上产品使用过程中可能引起的危害。

  - 具有多样性，参试者的特征包括以下角度：

——使用该消费品的熟悉程度：用户在实际生活中使用该消费品品的熟悉程度，可以分为无经验的用户、有一定经验的用户、经验丰富的用户。无经验的用户可能会帮助发现初次使用产品发生的危害，有一定经验的用户在使用产品的过程中积累了一些避免发生危害的经验，可能会帮助发现与无经验的用户不同的危害；

——年龄：根据使用该产品的实际用户的年龄范围，选择不同年龄段的参试者；

——性别：若使用该产品的实际用户包括男性和女性，参试者也应该同时包括男性和女性；

  - 受教育程度：根据使用该产品的实际用户的受教育程度的范围，选择不同受教育背景的参试者。

  - 在虚拟现实场景下，有严重的晕动症的人不适合选为参试者。

- 7.5 数据收集

数据收集工作应遵循以下原则：

- 收集的数据应包括客观可测量的数据和参试者的主观感受；

- 收集的数据应同时关注完成任务的过程和结果；

- 数据收集过程应该尊重并保护被试人员的隐私。

- 7.5.1 客观数据收集

客观数据应包括以下方面：

- 参试者完成任务的时间；

- 参试者完成任务时误操作的次数；

- 参试者操作时未发生危险但存在潜在危险的接触；

- 参试者操作时发生的事故次数；

- 消费品的失效统计。

- 7.5.2主观数据收集

主观数据应包括以下方面：

- 参试者对功能及工作方式的理解上的偏差；

- 参试者对于已发生和未发生的危险源的认知，应该包括对危险源原因的判断、对危险状况的规避与处理、对危险发生所造成的后果的评估；

- 问卷和访谈应包含探索启发式的问题。

- 7.6 结果分析

基于情景模拟法的结果可通过分析以下方面来实现：

- 客观数据结果：

——用户使用该消费品的典型暴露情况；

——可能导致伤害的用户使用行为；

——用户使用该消费品的受危害程度；

——危险源的可辨识度和可规避度；

——重建用户使用产品的过程。

- 主观数据结果：

——用户对已知及未知危险源的认知；

——用户对于该消费品的认知偏差；

——危险源的可辨识度和可规避度。

- 借用传统危险源识别方法，例如故障树分析法（FTA）、事件树分析法（ETA）、失效模式及后果分析法（FMEA）、预先危险分析法（PHA）、危险及可操作性分析法（HAZOP）等。

# 附录A
（资料性附录）

表A.1不同虚拟现实设备参数对比表

| 产品名称 | PSVR | Oculus Rift | HTC Vive |
| --- | --- | --- | --- |
| 支持平台 | Play Station 4 | PC | PC |
| 体感控制器 | PS Move | Oculus Touch | Vive Controller |
| 定位精度 | 较差 | 较高 | 高 |
| 抗遮挡性 | 较差 | 较强 | 强 |
| 可移动范围 | 小 | 小 | 大 |
| 对称性 | 左右手不对称 | 左右手对称 | 左右手对称 |

# 附录B
（资料性附录）

电压力锅情景模拟实例

- B.1 实验对象

实验对象为该消费品正常状况下的主要使用群体。以电压力锅为例，主要使用群体有家庭主妇、青少年、老年人与单身上班族等。此产品使用群体较为广泛，因此挑选出最常使用的家庭主妇与使用上最容易引发危险的青少年最为主要实验对象。

- B.2 情景分析与设计

将真实产品做成 3D 模型并建构在虚拟环境中，需要维持与现实中实体产品一致的可操作性，以确保其拟真性。产品可活动处与开关、按钮等部位要仿真重现。

其中用户会操作并接触到的部位为：内锅、开盖按钮、外锅、发热盘、底座、提手、显示屏与控制按钮等。这些能分别取出的部位需要分开进行建模后再于虚拟环境中组装，确保模型的可拆性与可操作性。其余内部零件部位，一般正常使用情况下用户不会进行拆卸与接触，尽量保持外观的一致性即可。

在此危险源辨识系统中，我们探讨的是用户行为所导致的危险，因此选用的模型样本符合市面上大多数产品即可，无需将每一款产品进行建模。

- B.3 测试场景

虚拟现实的场景选用该消费品主要的使用场景，以电压力锅为例，厨房为主要研究场景。一般厨房中所常见的物件为：储物空间、操作台、水槽与水源、燃气灶、电器用品 (如微波炉、烤箱、冰箱等 )、电源插座等。这些物件也要维持一定的仿真程度，但只需让参试者能与其进行互动即可，不需要太过细节的模型设计。

- B.4 实验目的

实验目的主要是研究由用户行为所引发的潜在危险，借此找出该消费品潜在的危险因素，由于实验所研究的对象是人，因此不论是环境或是消费品的建模，选用最具代表性与一般性的产品、环境作为原型即可。透过用户行为分析，我们能更加贴近用户的真实使用情况，从用户的角度发现危险源。

- B.5 任务设计

(1)从收纳处取出锅；

(2)进行擦拭与清洁；

(3)组装(外锅、内锅等)；

(4)插上电源线；

(5)以内锅盛装生米并洗米；

(6)将内锅放入外锅中；

(7)内锅加水；

(8)外锅加水；

(9)按下开关；

(10)等待(意外状况的发生，如：外锅水量不足提前跳起)；

(11)取出内锅与米饭；

(12)清洗设备；

(13)收纳。

# 附录C
（资料性附录）

虚拟现实系统配置要求

| 软件类别 | 软件名称 |
| --- | --- |
| 建模开发软件 | Blender、Maya、3ds Max、Cinema 4D、Mudbox、ZBrush |
| 视频处理软件 | Adobe Premiere Pro、会声会影、Video Editor、Video Capture、Video Paint |
| 音频剪辑软件 | Adobe Audition、GoldWave、NGWave Audio Editor、All Editor、Total Recorder Editor、AD Stream Recorder、Audio Recorder Pro、WaveCN、Audacity、Wavosaur |
| 图像处理软件 | Photoshop、Adobe Photoshop Lightroom、Corel PaintShop Pro、Adobe Photoshop Elements、Corel AfterShot Pro、GIMP、RawTherapee、Aviary、Pixlr、Picmonkey |

# 参考文献

[1] GB/T 30135-2013 消费品质量安全风险信息描述规范

[2] GB/T 28803-2012 消费品安全风险管理导则

[3] GB/T 22760-2008 消费品安全风险评估通则

[4] GB/T 23694-2009 风险管理 术语

[5] GB/T 20000.4-2003 标准化工作指南 第4部分:标准中涉及安全的内容

[6] GB/T 18976-2003以人为中心的交互系统设计过程

[7] GB/T 23700-2009人-系统交互人类工效学 以人为中心的生命周期过程描述

[8] GB/T 26099.1-2010机械产品三维建模通用规则　第1部分：通用要求

[9] GB/T 35248-2017 消费品安全 供应商指南

_________________________________