- ICS  13.120.00

- A 20

中华人民共和国国家标准

- GB/T 20XX-XXXX

消费品安全 风险评估通则

- Consumer Product Safety  General Principles for Risk Assessment

（征求意见稿）

20XX-╳ ╳-╳ ╳ 发布                               20X×-╳ ╳-╳ ╳实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发 布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

## 目  次

前　言	III

引　言	IV

1 范围	1

2 术语和定义	1

3 风险评估的一般要求	3

4 风险评估的程序、内容和要求	3

附录A（资料性附录）消费品物理危害风险评估流程和方法	7

附录B（资料性附录）消费品化学危害和生物危害风险评估流程和方法	10

附录C（资料性附录）消费品危害的风险等级划分方法示例	12

附录D（资料性附录）消费品伤害类型示例	13

附录E（资料性附录）消费品危害类型示例	15

参考文献	19

# 前　言

本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E为资料性附录。

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准起草单位：

本标准起草人员：

# 引　言

本标准是消费品安全风险评估的通用标准，可为相关领域消费品安全风险评估提供指南。

本标准制定中参考了欧盟法规、国际标准、国家标准和行业标准，以及相关文献资料。

附录A和附录B分别列出了消费品物理、化学、生物危害的风险评估流程和方法。

附录C给出了消费品危害的风险等级划分方法示例。

附录D给出了消费品伤害类型示例。

附录E给出了消费品危害类型示例。

消费品安全 风险评估通则

## 1	范围

本标准规定了消费品安全风险评估的原则、程序、内容和要求。

本标准适用于消费品在正常使用和可合理预见的误用过程中的风险评估。

## 2	术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

- 消费品 consumer product

主要但不限于为个人使用而设计、生产的产品，包括产品的组件、零部件、附件、使用说明和包装。

[GB/T 35248-2017，定义2.2 ]。

2.2

- 伤害 injury

对人体健康的损害。

[GB/T 22760-2008，定义2.2]

2.3

- 危害（源） hazard

可能导致伤害的潜在根源。

[GB/T 22760-2008，定义2.3]

2.4

- 危害处境 hazardous situation

人员暴露于危害中的情形。

[GB/T 22760-2008，定义2.4]

2.5

- 风险 risk

对伤害的一种综合衡量，包括伤害发生的可能性和伤害的程度。

[GB/T 22760-2008，定义2.5]

2.6

- 安全 safety

免除了不可接受的风险的状态。

[GB/T 20000.4-2003，定义3.1]

2.7

- 可容许风险 tolerable risk

按当今社会价值取向在一定范围内可以接受的风险。

[GB/T 20000.4-2003，定义3.7]

2.8

- 风险估计 risk estimation

对伤害发生的可能性和其后果严重程度赋值的过程。

[GB/T 22760-2008，定义2.8]

2.9

- 风险分析 risk analysis

系统地运用现有信息确定危害和估计风险的过程。

[GB/T 22760-2008，定义2.9]

2.10

- 风险评价 risk evaluation

根据风险分析的结果确定实现可容许风险的过程。

[GB/T 20000.4-2003，定义3.11]

2.11

- 风险评估 risk assessment

包括风险分析和风险评价的全过程。

[GB/T 22760-2008，定义2.11]

2.12

- 危害表征 hazard characterization

定性或定量（如果可行）描述一种化学物质可能引起潜在危害影响的固有特性。危害表征包括剂量—反应评估以及伴随的不确定性。

- 2.13

- 暴露评估 exposure assessment

对消费者暴露于化学物质（以及其衍生物）的评价。

2.14

- 风险表征 risk characterization

关于化学物质在某种特定暴露条件下对消费者产生已知或潜在不良健康影响的可能性及其相关不确定性的定性及定量描述。

## 3 风险评估的一般要求

3.1 信息有效

风险评估前应广泛收集相关信息，在评估过程中还应继续调查和补充相关信息，并确保信息的真实、可靠、及时。

3. 2 定性定量相结合

可采用定性、定量或者两者相结合的方法开展风险评估。当可获得适当的数据时，应优先考虑风险评估的定量方法。

3. 3 综合衡量

风险评估应综合考虑科技、经济和知识发展水平，确定危害和风险可容许程度，在评审过程中应反复评审确定风险可容许程度。

## 4 风险评估的程序、内容和要求

4.1 风险评估的程序

风险评估的一般程序包括：评估前准备、危害识别、风险估计、风险评价等步骤。

消费品安全风险评估的程序见图1（物理危害、化学危害和生物危害的风险评估流程可在此流程的基础上细化，见附录A和附录B）。

注：图1中的阴影部分为风险评估的一般程序。

图1 消费品安全风险评估流程图

4.2 评估前的准备

风险评估前的准备工作包括：

a) 确定目标消费品的使用环境、使用寿命、使用人群、使用数量等。

b) 根据国内外相关法律法规、标准、文献、专家经验等信息，综合考虑社会及经济发展水平的影响因素，确定消费品安全风险评估的可容许风险。

4.3 危害识别

对消费品在正常使用和可合理预见的误用过程中的危害（源）进行识别。

消费品危害和伤害类型参见GB/T28803-2012消费品安全风险管理导则附录A和附录B。

危害识别的途径主要包括：

a) 已发布的法规、标准；

b) 科学技术资料；

c) 事故报告；

d) 消费者投诉；

e) 媒体；

f) 实验、检测；

g) 专家意见等。

4.4 风险估计

4.4.1 伤害程度

消费品对人体的伤害程度一般可分为四级，即非常严重、严重、一般、微弱，见表1。

表1 伤害程度分级

| - 等 级 |  | - 特 征 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 高 低 | - 非常严重 | - 导致灾难性的伤害。该类伤害可导致死亡、身体残疾等。 |
|  | - 严重 | - 会导致不可逆转的伤害（如疤痕等），这种伤害应在急诊室治疗或住院治疗。该类伤害对人体将造成较严重的负面影响。 |
|  | - 一般 | - 在门诊对伤害进行处理即可。该类伤害对人体造成的影响一般。 |
|  | - 微弱 | - 可在家里自行对伤害进行处理，不需就医治疗，但对人体造成某种程度的不舒适感。该类伤害对人体的影响较轻。 |

4.4.2 伤害发生的可能性

伤害对应的某一特定危害处境可分成若干个阶段，每个阶段都对应一个潜在的导致伤害发生的阶段可能性，各个阶段可能性构成了伤害发生的可能性。

计算伤害发生的可能性所需信息可通过以下途径获取：

a) 相关的历史数据；

b) 试验模拟；

c) 专家判断等。

伤害发生的可能性一般可分为八种类型，见表2。

表2 伤害发生的可能性类型

| 可能性 |  | 特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 高 低 | Ⅰ | 伤害事件发生的可能性极大，在任何情况下都会重复出现。 |
|  | Ⅱ | 经常发生伤害事件。 |
|  | Ⅲ | 有一定的伤害事件发生可能性，不属于小概率事件。 |
|  | Ⅳ | 有一定的伤害事件发生可能性，属于小概率事件。 |
|  | Ⅴ | 会发生少数伤害事件，但可能性较小 |
|  | Ⅵ | 会发生少数伤害事件，但可能性极小。 |
|  | Ⅶ | 不会发生，但在极少数特定情况下可能发生 |
|  | Ⅷ | 在任何情况下都不会发生伤害事件。 |
| 注：可根据实际情况对表中的伤害发生可能性等级确定具体量值。 |  |  |

4.5 风险评价

针对某种危害，根据其所导致的伤害发生的可能性、伤害发生的程度，可估算出消费品该种危害的风险等级。消费品危害风险等级划分一般可采用矩阵法，参见附录C。

如果某一消费品有两种或两种以上危害，应对每种危害分别进行风险评价，以各种危害的最高风险等级作为该消费品安全风险等级。

4.6 风险评估文件

消费品安全风险评估应以文件形式加以体现，具体内容可包括：

a) 风险评估前的信息准备；

b) 风险评估的目标；

c) 危害类型;

d) 伤害程度的判别；

e) 伤害发生可能性的判别；

f) 风险评估等级的确定；

g) 使用数据的不确定性对风险评估的影响。

### 附录A

### （资料性附录）

### 消费品物理危害风险评估流程和方法

A.1 风险评估的流程

A.2 风险评估的方法

A.2.1 风险评估可采用的方法包含但不限于以下方法：

表A  风险评估常用方法

| 风险评估方法 | 说 明 |
| --- | --- |
| 头脑风暴法及结构化访谈 | 一种收集各种观点及评价并将其在团队内进行评级的方法。头脑风暴法可由提示、一对一以及一对多的访谈技术所激发。 |
| 德尔菲法 | 一种综合各类专家观点并促其一致的方法，这些观点有利于支持风险源及影响的识别、可能性与后果分析以及风险评价。需要独立分析和专家投票。 |
| 层次分析法（AHP） | 定性与定量分析相结合，适合于多目标、多层次、多因素的复杂系统的决策。 |
| 情景分析 | 在想象和推测的基础上，对可能发生的未来情景加以描述。可以通过正式或非正式的、定性或定量的手段进行情景分析。 |
| 检查表 | 一种简单的风险识别技术，提供了一系列典型的需要考虑的不确定性因素。使用者可参照以前的风险清单、规定或标准。 |
| 预先危险分析（PHA） | PHA是一种简单的归纳分析方法，其目标是识别风险以及可能危害特定活动、设备或系统的危险性情况及事项。 |
| 失效模式和效应分析（FMEA） | FMEA是一种识别失效模式、机制及其影响的技术。 有几类FMEA：设计（或产品）FMEA，用于部件及产品；系统FMEA；过程FMEA，用于加工及组装过程；还有服务FMEA及软件FMEA。 |
| 危险与可操作性分析（HAZOP） | HAZOP是一种综合性的风险识别过程，用于明确可能偏离预期绩效的偏差，并可评估偏离的危害度。它使用一种基于引导词的系统。 |
| 危害分析与关键控制点（HACCP） | HACCP是一种系统的、前瞻性及预防性的技术，通过测量并监控那些应处于规定限值内的具体特征来确保产品质量、可靠性以及过程的安全性。 |
| 保护层分析法 | 保护层分析，也被称作障碍分析，它可以对控制及其效果进行评价。 |
| 结构化假设分析（SWIFT） | 一种激发团队识别风险的技术，通常在引导式研讨班上使用，并可用于风险分析及评价。 |
| 风险矩阵 | 风险矩阵（Risk Matrix）是一种将后果分级与风险可能性相结合的方式。 |
| 人因可靠性分析 | 人因可靠性分析（HRA）主要关注系统绩效中人为因素的作用，可用于评价人为错误对系统的影响。 |
| 以可靠性为中心的维修 | 以可靠性为中心的维修（RCM）是一种基于可靠性分析方法实现维修策略优化的技术，其目标是在满足安全性、环境技术要求和使用工作要求的同时，获得产品的最小维修资源消耗。通过这项工作，用户可以找出系统组成中对系统性能影响最大的零部件及其维修工作方式。 |
| 根原因分析 | 对发生的单项损失进行分析，以理解造成损失的原因以及如何改进系统或过程以避免未来出现类似的损失。分析应考虑发生损失时可使用的风险控制方法以及怎样改进风险控制方法。 |
| 潜在通路分析 | 潜在分析（SA）是一种用于识别设计错误的技术。潜在通路是指能够导致出现非期望的功能或抑制期望功能的状态，这些不良状态的特点具有随意性，在最严格的标准化系统检查中也不一定检测到。 |
| 风险指数 | 风险指数可以提供一种有效的划分风险等级的工具。 |
| 故障树分析 | 始于不良事项（顶事件）的分析并确定该事件可能发生的所有方式，并以逻辑树形图的形式进行展示。在建立起故障树后，就应考虑如何减轻或消除潜在的风险源。 |
| 事件树分析 | 运用归纳推理方法将各类初始事件的可能性转化成可能发生的结果。 |
| 因果分析 | 综合运用故障树分析和事件树分析，并允许时间延误。初始事件的原因和后果都要予以考虑。 |
| 决策树分析 | 对于决策问题的细节提供了一种清楚的图解说明。 |
| Bow-tie 法 | 一种简单的图形描述方式，分析了风险从危险发展到后果的各类路径，并可审核风险控制措施。可将其视为分析事项起因（由蝶形图的结代表）的故障树和分析后果的事件树这两种方法的结合体。 |
| FN曲线 | FN曲线通过区域块来表示风险，并可进行风险比较，可用于系统或过程设计以及现有系统的管理。 |
| 马尔可夫分析法 | 马尔可夫分析通常用于对那些存在多种状态（包括各种降级使用状态）的可维修复杂系统进行分析。 |
| 蒙特卡罗模拟法 | 蒙特卡罗模拟用于确定系统内的综合变化，该变化产生于多个输入数据的变化，其中每个输入数据都有确定的分布，而且输入数据与输出结果有着明确的关系。该方法能用于那些可将不同输入数据之间相互作用计算确定的具体模型。根据输入数据所代表的不确定性的特征，输入数据可以基于各种分布类型。风险评估中常用的是三角或贝塔分布。 |
| 贝叶斯分析 | 贝叶斯分析是一种统计程序，利用先验分布数据来评估结果的可能性，其推断的准确程度依赖于先验分布的准确性。贝叶斯信念网通过捕捉那些能产生一定结果的各种输入数据之间的概率关系来对原因及效果进行模拟。 |

A.3 伤害场景的构建

可包含但不限于以下要素：

——消费者的特征（年龄、性别、受教育程度、健康状况等）

——消费者使用行为

——消费品的特征

——使用环境

——伤害类型

——使用频率

A.4 风险等级划分

风险等级的划分详见附录C。

### 附录B

### （资料性附录）

### 消费品化学危害和生物危害风险评估流程和方法

B.1 风险评估流程

风险评估流程见图B.1。

图B.1 消费品化学危害和生物危害风险评估流程

B.2 危害识别

可通过参考流行病学研究、动物实验、短期试验与体外试验等资料数据，对暴露的人群发生不良作用的可能性做出定性的评价和描述。

B.3 危害表征

化学危害表征主要采用剂量-效应关系解析方法，对于显示一般毒性、生殖发育毒性的非致癌风险的化学物质，通常采用有阈值的风险评估方法。对于一些致癌物质，其作用机制并不是直接和DNA作用，而是间接的作用，也采用有阈值的剂量-效应评估方法。在危害性确认中，没有致癌性或者虽然具有致癌性但是没有遗传毒性的化学物质，在一定量以下，动物通过自身修复而没有发生有害性影响的情况下，也应被认为有阈值，宜采用有阈值的评价方法。

B.4 暴露评估

暴露评估可分为两部分工作：

a) 测定或者预测人体可能呼吸、摄取、接触的消费品介质中的化学物质浓度

b) 充分考虑被暴露人体或者团体的生理学特征（如体重、呼吸量等）、行动特征（暴露区域中停留时间或者频度）、食物摄入量等暴露系数，预测化学物质的摄入量。

B.5 风险表征

B.5.1 定量风险表征

定量风险表征应通过比较相关暴露场景的目标化学危害的估算暴露量和导致主要健康效应的DNEL值来展开，即分别针对暴露人群、暴露途径等相关暴露模式的组合进行风险定量表征。

B.5.2 定性风险表征

当对某特定人群暴露的健康效应，尚无数据来推断剂量-效应的DNEL 或DMEL，但存在定性的毒性数据时，应进行定性风险表征。定性风险表征的终点主要包括刺激性、腐蚀性、致敏性、某些急性毒性、致癌性和致突变性等。

### 附录C

### （资料性附录）

### 消费品危害的风险等级划分方法示例

消费品危害的风险等级依据伤害发生的可能性和伤害发生的程度进行划分。表C给出了伤害发生的可能性的数值，为具体消费品危害的风险等级划分提供参考。伤害发生的程度可根据本标准中表1进行判定。消费品危害的风险等级划分见表C。

表C 消费品危害的风险等级划分

| 伤害发生的可能性 | 伤害发生的严重程度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非常严重 | 严重 | 一般 | 微弱 |
| Ⅰ | S | S | S | M |
| Ⅱ | S | S | S | L |
| Ⅲ | S | S | S | L |
| Ⅳ | S | S | M | A |
| Ⅴ | S | M | L | A |
| Ⅵ | M | L | A | A |
| Ⅶ | L | A | A | A |
| Ⅷ | A | A | A | A |

图示

严重风险

S

中等风险

M

低风险

L

A

可容许风险

### 附录D

### （资料性附录）

### 消费品伤害类型示例

消费品伤害类型示例参见表D。

表D 消费品伤害类型示例

| 大类 | 中类 | 小类 |
| --- | --- | --- |
| 1.物理性质伤害 | 1.1钝器（力）伤害 | 1.1.1擦伤 1.1.2挫伤 1.1.3扭伤 1.1.4挤压伤 1.1.5骨折 1.1.6内脏损伤或破裂 1.1.7肢体离断 |
|  | 1.2锐器（力）伤害 | 1.2.1砍伤 1.2.2切割伤 1.2.3 穿刺伤 1.2.4剪伤 |
|  | 1.3外力窒息或体内异物伤害 | 1.3.1 窒息 1.3.2体内异物 1.3.3 其他 |
|  | 1.4高温/低温物质伤害 | 1.4.1 烧伤 1.4.2 烫伤 1.4.3 冻伤 1.4.4 其他 |
|  | 1.5电击伤害 | 1.5.1 电击伤 1.5.2电热灼伤 1.5.3电损伤并发症 1.5.4 其他 |
|  | 1.6辐射伤害 | 1.6.1 视力损伤 1.6.2心血管系统损伤 1.6.3 生殖系统损伤 1.6.4其他 |
|  | 1.7噪音/振动伤害 | 1.7.1 听力损伤 1.7.2 心脏血管伤害 1.7.3内部器官损伤 1.7.4其他 |
|  | 1.8爆炸物伤害 | 1.8.1 爆炸损伤 |
|  | 1.9 其他 |  |
| 2.化学性质伤害 | 2.1 化学性刺激 2.2 过敏反应 2.3 昏迷和麻醉 2.4 全身中毒 2.5 致癌 2.6 致畸 2.7 遗传基因突变 2.8 其他 |  |
| 3.生物性质伤害 | 3.1 生物性感染 3.2 生物性中毒 3.3 其他 |  |

### 附录E

### （资料性附录）

### 消费品危害类型示例

消费品危害类型示例参见表E。

表E 消费品危害类型示例

| 大类 | 中类 | 小类 | 组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.物理危害 | 1.1机械危害 | 1.1.1形状和表面性能危害 | 1.1.1.1不透气 1.1.1.2易脱落小部件 1.1.1.3尖角 1.1.1.4锋利边缘 1.1.1.5光滑表面 1.1.1.6粗糙表面 1.1.1.7 部件空隙或开口 1.1.1.8其他 |
|  |  | 1.1.2潜在能量危害 | 1.1.2.1低机械稳定性 1.1.2.2低机械强度 1.1.2.3弹性组件失控 1.1.2.4 压力空间失控 1.1.2.5其他 |
|  |  | 1.1.3动能危害 | 1.1.3.1移动状态撞击 1.1.3.2 旋转部件牵扯 1.1.3.3 飞行物体撞击 1.1.3.4 移动部件挤压 1.1.3.5其他 |
|  | 1.2爆炸危害 | 1.2.1气相爆炸危害 | 1.2.1.1 爆炸性气体 1.2.1.2 爆炸性粉尘 1.2.1.3 爆炸性喷雾 1.2.1.4 其他 |
|  |  | 1.2.2 液相爆炸危害 | 1.2.2.1 聚合爆炸 1.2.2.2 蒸发爆炸 1.2.2.3 液体混合爆炸 1.2.2.4 其他 |
|  |  | 1.2.3 固相爆炸危害 | 1.2.3.1爆炸性化合物 1.2.3.2 固体爆炸性物质 1.2.3.3其他 |
|  | 1.3噪声危害 | 1.3.1稳定性噪音危害 |  |
|  |  | 1.3.2 变动性噪音危害 |  |
|  |  | 1.3.3 脉冲性噪音危害 |  |
|  | 1.4电气危害 | 1.4.1 触电危害 | 1.4.1高/低压 1.4.2过热 1.4.3 漏电 1.4.4 短路 1.4.5 其他 |
|  |  | 1.4.2 电气爆炸 | 1.4.5.1 过热 1.4.5.2 短路 1.4.5.3 接触不良 1.4.5.4 铁芯发热 1.4.5.5 散热不良 1.4.5.6 其他 |
|  | 1.5高/低温物质危害 | 1.5.1 高温物质危害 | 1.5.1.1明火 1.5.1.2高温表面 1.5.1.3高温液体 1.5.1.4高温气体 1.5.1.5 其他 |
|  |  | 1.5.2 低温物质危害 | 1.5.2.1低温表面 1.5.2.2 低温液体 1.5.2.3低温气体 1.5.2.4 其他 |
|  | 1.6 辐射危害 | 1.6.1热辐射危害 |  |
|  |  | 1.6.2射线辐射危害 | 1.6.2.1激光辐射 1.6.2.2 紫外线辐射 1.6.2.3 Ｘ光线辐射 1.6.2.4 其他 |
|  |  | 1.6.3电磁辐射危害 | 1.6.3.1 高频电磁辐射 1.6.3.2 低频电磁辐射 1.6.3.3 其他 |
|  | 1.7其他 |  |  |
| 2.化学危害 | 2.1 无机毒物危害 | 2.1.1有毒气体危害 | 2.1.1.1 一氧化碳 2.1.1.2 一氧化氮 2.1.1.3 氯气 2.1.1.4 臭氧 2.1.1.5 氯化氢 2.1.1.6 硫化氢 2.1.1.7 其他 |
|  |  | 2.1.2有毒重金属及其化合物危害 | 2.1.2.1 砷及其化合物 2.1.2.2 镉及其化合物 2.1.2.3 铬及其化合物 2.1.2.4 铜及其化合物 2.1.2.5 汞及其化合物 2.1.2.6 镍及其化合物 2.1.2.7 铅及其化合物 2.1.2.8其他 |
|  |  | 2.1.3有毒酸碱类危害 | 2.1.3.1 硫酸 2.1.3.2 盐酸 2.1.3.3 氢氧化钠 2.1.3.4其他 |
|  |  | 2.1.4无机氰化物危害 | 2.1.4.1 氢氰酸 2.1.4.2氰化钾 2.1.4.3氯化氰 2.1.4.4其他 |
|  | 2.2 有机毒物 | 2.2.1有毒醛类化合物 | 2.2.1.1 甲醛 2.2.1.2 乙醛 2.2.1.3 丙烯醛 2.2.1.4其他 |
|  |  | 2.2.2有毒芳香稠环类化合物 | 2.2.2.1蒽类化合物 2.2.2.2菲类化合物 2.2.2.3芘类化合物 2.2.2.4 其他 |
|  |  | 2.2.3有毒杂环类化合物 | 2.2.3.1 N-杂环化合物 2.2.3.2 S-杂环化合物 2.2.3.3 O-杂环化合物 2.2.3.4其他 |
|  |  | 2.2.4有毒有机氯化物 | 2.2.4.1有机氟化物 2.2.4.2有机氯化物 2.2.4.3有机溴化物 2.2.4.4 其他 |
|  | 2.3 其他 |  |  |
| 3. 生物危害 | 3.1致病微生物危害 | 3.1.1 原核细胞微生物危害 | 3.1.1.1大肠杆菌 3.1.1.2沙门氏菌 3.1.1.3副溶血性弧菌 3.1.1.4金黄色葡萄球菌 3.1.1.5 腊样芽孢杆菌 3.1.1.6 其他 |
|  |  | 3.1.2 真核细胞微生物危害 | 3.1.2.1 皮肤癣真菌 3.1.2.2 着色真菌 3.1.2.3孢子丝菌 3.1.2.4 新生隐球菌 3.1.2.5 假丝酵母菌 3.1.2.6 曲霉 3.1.2.7 毛霉 3.1.2.8 卡氏肺孢菌 3.1.2.9 其他 |
|  |  | 3.1.3 原生微生物危害 | 3.1.3.1甲肝病毒 3.1.3.2甲型流感病毒 3.1.3.3轮状病毒 3.1.3.4禽流感病毒 3.1.3.5其他 |
|  | 3.2致病生物危害 | 3.2.1 寄生虫危害 | 3.2.1.1尘螨 3.2.1.2蛔虫卵 3.2.1.3绦虫卵 3.2.1.4其他 |
|  | 3.3 其他 |  |  |

### 参考文献

[1] GB/T 15706.1-2007 机械安全 基本概念与设计通则 第1部分：基本术语和方法

[2] GB/T 16856-1997 机械安全 风险评价的原则

[3] GB/T 20000.4-2003 标准化工作指南 第4部分：标准中涉及安全的内容

[4] GB/T2 8803-2012 消费品安全风险管理导则

[5] ISO 14971 Medical devices——Application of risk management to medical devices

[6] risk assessment guidelines for consumer products(Draft of 20 November 2007), http://ec.europa.eu/consumers/safety/committees/ra_guidelines_workshop11122007.pdf